CANALELE DE CONTROL DE TIP BCCH

Canalele de control de tip BCCH sunt folosite în faza anterioară stabilirii unei conexiuni de comunicaţie. Ele sunt canale unidirecţionale staţie de bază  staţie mobilă. Din această categorie fac parte următoarele canale logice:

- de difuzare de informaţii la nivelul celulei (BCCH),

- de corecţie a frecvenţei (FCCH - Frequency Correction Channel)

- de sincronizare (SCH - Synchronization Channel).

Canalul logic BCCH este folosit pentru a transmite către toţi abonaţii mobili informaţii generale de sistem referitoare la celula în care se află staţia mobilă şi celulele învecinate (maxim 16). Aceste informaţii sunt folosite în procesul de selecţie a celulei, sau pentru a cunoaşte configuraţia canalelor de control din celula curentă.

Canalul logic FCCH este folosit pentru corecţia de frecvenţă astfel încât staţia mobilă să fie acordată corect pe frecvenţa purtătoare a staţiei de bază. Informaţia transmisă prin FCCH este echivalentă cu o purtătoare nemodulată decalată cu o valoare fixă faţă de frecvenţa nominală a purtătoarei utilizate.

Prin canalul logic SCH se transmit: numărul cadrului (FN) şi codul de identificare al staţiei de bază (BSIC). Aceste informaţii fac posibilă sincronizarea de cadru la nivelul staţiei mobile şi identificarea staţiei de bază.

CANALELE COMUNE DE CONTROL (CCCH)

Canalele comune de control (CCCH) sunt folosite de către toţi utilizatorii în faza de acces. Aceste canale sunt bidirecţionale şi permit realizarea a două tipuri distincte de funcţii: paging şi acces. Funcţia de paging este folosită pentru apelurile din reţea destinate unei staţii mobile iar funcţia de acces este folosită pentru apelurile iniţiate de o staţie mobilă. Din categoria CCCH fac parte:

- canalele logice de paging (PCH - Paging Channel) care utilizează numai sensul staţie de bază  staţie mobilă al unui canal radio duplex;

- canalele logice de acces aleator (RACH - Random Acces Channel) şi

- canalele logice de confirmare a accesului (AGCH - Acces Grant Channel),

Ultimele două tipuri de canale logice sunt instalate fiecare pe un sens al unui canal radio duplex. Sensul staţie mobilă  staţie de bază este folosit de RACH când staţia mobilă solicită un canal dedicat de semnalizare. Deoarece solicitarea este permisă la orice moment de timp, accesul are un caracter aleator pentru reţea. Sensul staţie de bază  staţie mobilă este folosit de AGCH, confirmarea accesului fiind urmată de alocarea unui canal de semnalizare dedicat. Comunicaţia prin aceste canale nu prevede confirmare. Pe un canal GSM fizic se poate instala un canal comun de control, acesta fiind folosit fie pentru funcţia de paging fie pentru funcţia de acces aleator. Evident, pe sensul staţie de bază  staţie mobilă nu se vor transmite simultan mesaje de paging şi de confirmare a accesului.

CANALELE DE CONTROL DEDICATE

Canalele de control dedicate pot fi:

- autonome (SDCCH - Standalone Dedicated Channel) sau

- asociate unui canal dat (ACCH - Associate Control Channel).

Ambele tipuri de canale sunt bidirecţionale.

La rândul lor, canalele autonome se clasifică, după numărul de subcanale, în:

- canale cu 4 subcanale (SDCCH/4),

- canale cu 8 subcanale (SDCCH/8).

Canalele de control autonome sunt folosite în procesul de stabilire a unei legături de comunicaţie în conformitate cu serviciul solicitat de utilizator. Această activitate include interogarea staţiei mobile cu privire la serviciul cerut, verificarea disponibilităţilor de la staţia de bază şi, în final, alocarea unui canal de trafic.

ACCH este asociat fie unui canal de trafic fie unui canal autonom. ACCH este folosit pentru a instala un canal de semnalizare pentru fiecare canal de comunicaţie. Sensul staţie de bază  staţie mobilă este utilizat pentru controlul puterii şi avansul momentului de emisie al staţiei mobile. Pe sensul staţie mobilă  staţie de bază sunt transmise informaţii referitoare la starea primei, ca de exemplu rezultatele măsurărilor de câmp, rezultate care stau la baza procedurilor de transfer. GSM oferă două tipuri de canale de control asociate:

- cu acţiune rapidă (FACCH) şi

- cu acţiune lentă (SACCH).

FACCH este folosit pentru comenzi de transfer între celule sau pentru realocare de canal în cadrul aceleiaşi celule. FACCH este asociat unui canal de trafic de viteză maximă (FACCH/F) sau de viteză redusă (FACCH/H) şi se realizează prin înlocuirea informaţiilor de trafic din segmentul temporal al cadrului curent cu informaţiile de comandă urgentă. Biţii de semnalizare (semafor) indică dacă conţinutul corespunde canalului de trafic sau FACCH.

SACCH sunt de 4 tipuri, în funcţie de tipul de canal la care sunt asociate. Astfel SACCH/TF este asociat unui canal de trafic de viteză maximă iar SACCH/TH unuia de viteză redusă. SACCH/C4, /C8 sunt asociate unor canale de control autonome de tipul SDCCH/4, respectiv SDCCH/8.

Pe sensul staţie de bază  staţie mobilă, prin SACCH se transmit comenzi pentru controlul puterii de emisie şi avansul emisiei la staţia mobilă. Pe sensul invers, staţia mobilă răspunde transmiţând nivelul puterii folosite la emisie, puterea recepţionată şi calitatea semnalelor de la staţiile de bază adiacente.

Spre deosebire de canalele de trafic, care sunt instalate fiecare pe câte un canal fizic, canalele logice BCCH şi CCCH, puse la dispoziţia abonaţilor mobili într-o celulă dată, sunt instalate pe acelaşi canal fizic, corespunzător canalului temporal 0 al (aşa numitelor) purtătoare BCCH ale celulei. Mai mult, canalele BCCH şi CCCH sunt canale simplex (uni - direcţionale), ele transferând informaţii fie pe sensul staţie mobilă  staţie de bază (legătura ascendentă - up link) fie pe sensul opus (legătura descendentă - down link). Spre deosebire de acestea, canalele de trafic şi canalele de control dedicate sau asociate sunt canale duplex. Aceste diferenţe se observă şi în modul de formare al multicadrelor. Astfel, un multicadru, pentru canalele BCCH şi CCCH, este format din 51 de cadre, având o durată de 51 • 4,615 =235 ms, în vreme ce un multicadru pentru canale duplex (trafic, control dedicat şi asociat), format din 26 de cadre, durează 120 ms (figura 10). Această diferenţă între duratele celor două tipuri de multicadre, este compensată la nivelul hipercadrelor, 26 de multicadre pentru canale BCCH şi CCCH formând un hipercadru, care are aceeaşi durată, 6,12 s, cu un hipercadru format din 51 de multicadre pentru canale duplex. De asemenea, canalele logice instalate în fiecare cadru, diferă în funcţie de sensul canalului fizic (figura 11). Pe sensul staţie mobilă  staţie de bază toate cele 51 de canale logice, din fiecare cadru, sunt de tipul RACH. Pe sensul staţie de bază  staţie mobilă, se disting

5 grupe de câte 10 cadre, cadrul 51 fiind disponibil. Primul grup are structura: un canal FCCH, un canal SCH, patru canale BCCH şi patru canale PCH/AGCH. În celelalte patru grupuri, canalele BCCH sunt înlocuite cu canale PCH/AGCH. Prin aceasta se urmăreşte reducerea la minimum a consumului de canale pentru alte funcţii, faţă de acelea care conferă capacitatea sistemului.

COMBINAŢII DE CANALE LOGICE

În raport cu implicarea la realizarea diferitelor funcţii necesare operării unei reţele GSM, canalele logice se pot aranja în mai multe feluri, dintre care cele mai cunoscute combinaţii sunt descrise în continuare. De remarcat că nu toate combinaţiile se pot realiza în orice segment de timp.

1. Combinaţia de canale de trafic de viteză maximă conţine: TCH/FS + FACCH + SACCH (pentru orice segment de timp),

2. Combinaţia de canale de difuzare de informaţii este formată din BCCH + CCCH (numai în segmentele 0, 2, 4, 6 începând cu 0)

3. Combinaţia de canale de control dedicate conţine : SDCCH/8 + SACCH/8 (pentru orice segment de timp)

4. Combinaţia hibridă de canale oferă:

BCCH + CCCH + SDCCH/4 + SACCH/4 (numai în segmentul 0). Aceste combinaţii stau la baza configuraţiilor de canale utilizate într-o celulă.

Celulă de capacitate redusă

Pentru celulele de capacitate mică se foloseşte o singură purtătoare RF, adică 8 canale fizice GSM, pe care sunt instalate următoarele combinaţii de canale:

• pe canalul fizic corespunzător canalului temporal 0 (TS0) se utilizează o combinaţie hibridă BCCH + CCCH + SDCCH/4 + SACCH/4,

• restul de canale fizice (segmentele TS1 până la TS7) sunt folosite pentru trafic, având instalate combinaţii de canale de trafic de viteză maximă TCH/FS + FACCH + SACCH.

Evident, pentru o astfel de celulă, saltul de frecvenţă este exclus.

Celule de mare capacitate

Pentru celulele de capacitate mare, uzual, se folosesc 5 purtătoare radio, adică 40 de canale fizice GSM, aranjate astfel:

• pe canalul fizic TS0 al uneia dintre purtătoare se instalează o combinaţie de canale de difuziune BCCH + CCCH,

• pe alte 2 canale fizice ale aceleiaşi purtătoare, TS2 şi TS4, sunt instalate numai canale comune de control CCCH,

• pe alte două canale fizice, cu excepţia celor de mai sus dar în mod obişnuit pe aceeaşi purtătoare, se instalează o combinaţie de canale de control dedicate SDCCH/8 + SACCH/8,

• restul de 35 de canale fizice sunt folosite numai pentru trafic, pe ele instalându-se combinaţii de canale de trafic de viteză maximă TCH/FS + FACCH + SACCH.

COMUNICAŢIA TELEFONICĂ

Schema lanţului de comunicaţie stabilit între un terminal mobil şi reţeaua fixă, în cazul comunicaţiei telefonice, este prezentată în figura 12.

Succesiunea de prelucrări din figura 13 pune în evidenţă structurarea datelor de la ieşirea codorului vocal pentru obţinerea pachetelor transmise într-un canal fizic de trafic.

Semnalul telefonic, eşantionat cu o frecvenţă de 8 kHz şi cuantizat pe 13 biţi, se aplică la intrarea unui codor cu predicţie liniară excitat cu impulsuri reziduale (LPC-RPE).

Fig. 13. Canalele de trafic telefonic şi canalele de control asociate.

La ieşirea codorului se obţin 260 biţi pentru eşantioanele din fiecare interval de 20 ms, ceea ce corespunde la o rată de 13 kb/s.

Cei 260 biţi de la ieşirea codorului sunt codaţi selectiv, în funcţie de importanţa lor, pentru protecţie împotriva erorilor (figura 14). După codarea convoluţională finală cu rata 1/2 rezultă 456 biţi ceea ce corespunde la o rată de 22.8 kb/s. Cei 912 biţi din două intervale consecutive de 20 ms sunt întreţesuţi, cu o distanţă 8, pentru a micşora efectul fadingului care conduce la pachete de erori în şirul de biţi recepţionat.

După întreţesere sunt formate pachete structurate de date, adăugând la 114 biţi de informaţie (57 din primele 20 ms şi 57 din următoarele) o serie de biţi suplimentari (figura 13) necesari pentru realizarea comunicaţiei. Informaţia binară, astfel aranjată, este aplicată modulatorului GMSK. Semnalul modulat este trecut printr-un duplexor (tip comutator) pentru a asigura separarea dintre semnalul transmis şi cel recepţionat.

La recepţie, după schimbările de frecvenţă şi demodularea GMSK., se obţine semnalul în banda de bază. În acest proces se foloseşte acelaşi sintetizor de frecvenţă, căci emisia şi recepţia nu sunt niciodată simultane. Pentru optimizarea performanţelor la recepţie se foloseşte un egalizor, cu scopul de a micşora distorsiunile datorate comunicaţiei printr-un canal cu mai multe căi de propagare.

Viteza de 22,8 kb/s, realizată după codorul de canal, rezultă din 13 kb/s, viteza la ieşirea codorului vocal, la care se adaugă 9,8 kb/s, viteză datorată biţilor de paritate, de încadrare şi biţilor rezultaţi din codarea convoluţională. 24 de canale temporale sunt împachetate într-un multicadru conţinând 26 de cadre (figura 13) cu durata de 120 ms. Se obţin 2736 biţi de date (114 x 24) şi, având în vedere durata care este de 120 ms, rezultă debitul de 22.8 kb/s.

Pentru a implementa diverse funcţii de control şi supraveghere, fiecărui canal de trafic (TCH) îi este asociat un canal de comandă de viteză redusă (SACCH) care este transmis în cadrul 13 al unui multicadru. Prin canalul SACCH se transmit 184 biţi de informaţie în 480 ms (4 multicadre), ceea ce corespunde la 383 b/s. Codorul de canal prelucrează această informaţie (184 biti) producând 456 biţi care sunt întreţesuţi şi transmişi în 4 cadre din 4 multicadre consecutive. Se obţine, şi în acest caz, o rată de 0,95 kb/s (456/480 ms) proprie canalului SACCH. Este interesant de constatat că la aceeaşi valoare s-ar ajunge prin analogie cu canalul de trafic 0.95 kb/s = 114 biţi în 120 ms.

Multicadrul mai are un cadru liber pentru a fi trasformat în cadru de canale SACCH când, odată cu intoducerea de codoare vocale de viteză redusă (6.5 kb/s), vor apărea încă 8 canale de trafic în fiecare cadru. Astfel, viteza de date pentru biţii de gardă, încadrare, sincronizare, învăţare a egalizorului şi din cadrul liber este de 10,1 kb/s. Aceasta se obţine astfel: 25 x 42,25 (gardă +  încadrare + învăţare) + 156,25 (cadru liber) în 120 ms. În consecinţă viteza de date printr-un canal TCH/FS se determină după cum urmează:

Viteza la ieşirea codorului			13,00	kb/s

Paritate, încadrare, codare cadru		9,8	kb/s

SACCH					0,95	kb/s

Gardă, încadrare, învăţare			10,1	kb/s

Total						33,85	kb/s

Deoarece într-un canal radio cu o banda de 200 kHz sunt instalate 8 canale temporale (corespunzând la 8 canale fizice) rezultă o viteză de 8 x 33,85 = 270,80 kb/s.

CODAREA SEMNALULUI VOCAL

Sistemul GSM este un sistem de transmisiune numeric: semnalul vocal este eşantionat, cuantizat, codat şi numai apoi transmis. În reţelele telefonice publice comutate se foloseşte codarea PCM. Semnalul telefonic este eşantionat cu o frecvenţă de 8 kHz după care suferă o conversie analog/numerică pe 8 biţi, pe baza unei legi de compresie logaritmice, obţinând în final un debit binar de 64 kb/s. Această viteză este însă mult prea mare pentru comunicaţie radio.

Tehnici adaptive relativ simple (ADPCM, Delta adaptivă etc.) permit reducerea debitului binar de aproape 2 ori fără a introduce o întârziere de prelucrare mare (valori uzuale de ordinul milisecundelor). Aceste metode de codare a semnalului sunt folosite în sistemele de telefonie fără fir cum sunt CT2, DECT etc. Obiectivul pe care şi 1-a propus standardul GSM este mult mai ambiţios: o reducere mai mare de 4 ori, în cazul codoarelor normale, sau mai mare de 8 ori pentru codoarele cu debit redus (în comparaţie cu debitul PCM).

INTRODUCERE

Codorul vocal, definit în recomandările GSM, prelucrează segmente de semnal vocal, nesuprapuse, cu o durată de 20 ms. Reducerea propusă pentru debitul binar nu se poate obţine decât cu o codare parametrică. Pentru fiecare segment vocal, traiectul vocal este modelat printr-un filtru liniar cu parametri variabili în timp, parametrii fiind transmişi în locul eşantioanelor. La recepţie, segmentul vocal poate fi refăcut prin aplicarea unui zgomot alb la intrarea filtrului reconstruit din parametrii transmişi. Pentru o refacere mai bună a segmentului vocal, pe lângă parametrii filtrului se transmite şi diferenţa, eşantionată şi cuantizată grosier, dintre segmentul vocal original şi segmentul vocal sintetizat la emisie (din aceiaşi parametri). Aceasta va înlocui zgomotul alb, independent de segment, precizat anterior.

Sistemul GSM foloseşte o metoda de codare cunoscută sub denumirea prescurtată LPC-RPE (Codare liniar-predictivă, cu predicţie pe termen lung şi impulsuri de excitare regulate) care are schema de principiu dată în Figura 15. Se disting trei module principale: codorul liniar predictiv (LPC), modulul de predicţie liniară pe termen lung (LTP) şi modulul de calcul al impulsurilor de

excitare regulată (RPE).

Codorul produce 76 de parametri la fiecare 20 ms. Aceştia sunt cuantizaţi numeric, folosind 2 până la 7 biţi, şi clasificaţi în trei categorii, în funcţie de modulul care-i produce:

- 8 parametri LPC care, după cuantizare, totalizează 36 biţi,

- 8 parametri LTP care, după cuantizare, totalizează 36 biţi,

- 60 de parametri RPE care, după cuantizare, conduc la 188 de biţi. Procesul aleator, corespunzător segmentului vocal de 20 ms, este modelat folosind două procedee. Primul (codarea liniar predictivă pe termen scurt) are în vedere corelaţiile pe termen scurt ale segmentului vocal. Modelarea procesului utilizează un filtru numeric având o transformată Z de forma 1/P(z), în care P(z) este un polinom de gradul 8. Coeficienţii filtrului, reprezentaţi sub forma de coeficienţi de reflexie, sunt transformaţi în 8 parametri notaţi cu LAR(i), i=1 ... 8, şi codaţi pe 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3  biţi, în funcţie de importanţă. Se obţin astfel 36 de biţi.

Cel de-al doilea modul (predicţia pe termen lung, LTP) reproduce corelaţiile pe termen lung ale semnalului vocal, corelaţii care nu sunt puse în evidenţă de secţiunea LPC. Filtrul de reconstrucţie, cu o transformată Z de forma (1+bz-N), este caracterizat prin N, codat pe 7 biţi, şi coeficientul b, codat pe 2 biţi. În terminologia GSM, N şi b se numesc întârzierea respectiv câştigul LTP. Filtrul LTP este utilizat, în primul rând, pentru a reproduce frecvenţele fundamentale ale semnalului vocal, cuprinse între 60 Hz şi 200 Hz. Acestea sunt caracteristice vorbitorului, nefiind indicat a fi transmise frecvent.

COMUNICAŢIA RADIO

Familia de tehnici de modulaţie cu fază continuă şi anvelopa constantă este larg folosită în cazul radiocomunicaţiilor mobile, datorită rezistenţei deosebite la fading şi interferenţă, păstrând în acelaşi timp o eficienţă spectrală mulţumitoare. Rezistenţa la interferenţă creşte pentru un indice de modulaţie ridicat şi o filtrare moderată astfel încât, modificările de fază induse de interferenţă devin mici în comparaţie cu cele produse prin procesul de modulaţie. Din păcate, un indice de modulaţie mare conduce la un spectru larg, astfel încât trebuie căutat un compromis.

Cu cât faza semnalului se modifică mai lent şi traiectoria pe care evoluează în timp este mai netedă (are un număr mare de derivate de ordin superior), cu atât mai bună este eficienţa spectrală. De fapt, în cazul sistemelor de transmisiune de date cu răspuns parţial, variaţia fazei se lungeşte pe 3 sau 4 durate de bit, având pantă nulă la început şi la sfârşit. Un reprezentant al acestei familii este GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying). Acest tip de modulaţie poate fi privit ca provenind din modulaţia MSK (Minimum Shift Keying), pentru care traiectoria fazei, pe durata unui bit, este un segment de dreaptă, conducând la o derivată discontinuă.

În cazul modulaţiei GMSK, parametrul care controlează atât banda cât şi interferenţa este produsul B3dB x T. S-a demonstrat că mărirea acestuia de la 0,2 la 0,5 conduce la o creştere de numai 2 dB a rezistenţei la interferenţă, cu preţul lărgirii benzii ocupate. Astfel, o valoare de compromis este 0,3. Trebuie subliniat faptul că, în cazul reţelei GSM, mărirea eficienţei spectrale prin reducerea dimensiunii celulelor, reducere permisă de rezistenţa la interferenţă a modulaţiei GMSK, este mult mai importantă decât pierderea de spectru, datorată lobilor laterali ai densităţii spectrale de putere.

STRUCTURA BENZII DE FRECVENŢĂ ALOCATĂ SERVICIULUI GSM

Spectrul alocat iniţial este 890 - 915 MHz pentru legătura staţie mobilă  staţie de bază (up-link, legătură ascendentă) şi 935 - 960 MHz pentru legătura staţie de bază  staţie mobilă (down-link, legătură descendentă). În acest domeniu se găsesc 124 canale canale radio duplex, cu o bandă de 200 kHz şi o separare duplex de 45 MHz. La ambele capete ale celor două domenii de frecvenţă este lăsată câte o bandă de gardă de 100 kHz (figura 16). Astfel, frecvenţele purtătoarelor pentru canalul radio duplex k (fku pentru legătura ascendentă şi fkd pentru sensul invers) sunt date de relaţiile:

fku = 890,2 + 0,2 • (k - 1) MHz

(1)

fkd =  fku + 45 MHz

Recomandările de gabarit pentru spectrul RF în cazul modulaţiei GMSK sunt prezentate în Figura 17. La 200 kHz de purtătoare, puterea radiată trebuie să fie cu 30 dB mai mică decât puterea radiată pe frecvenţa purtătoare. Nivelul acceptat pentru puterea împrăştiată în canalele adiacente, la o distanţă mai mare de 400 kHz de purtătoare, depinde de puterea de emisie şi de tipul de echipament. În figura 17, prin "Con" se notează puterea la nivelul conectorului antenei, în cazul echipamentelor mobile, iar prin "INT" puterea la intrarea antenei integrate din echipamentul portabil.

VARIAŢIA PUTERII PE DURATA UNUI CANAL TEMPORAL

Pornirea şi oprirea emiţătorului unui terminal mobil, în fiecare cadru, conduce la lărgirea spectrului RF radiat. Se impune ca spectrul datorat comutării emiţătorului să rămână la 23, 26, 32 şi 36 dB sub valoarea maximă admisă pentru spectrul semnalului modulat GMSK., pentru deviaţii de 400, 600, 1200 şi 1800 kHz faţă de frecvenţa purtătoare. Acest lucru se poate realiza crescând sau reducând puterea de radiofrecvenţă emisă în mod treptat, în loc de a comuta instantaneu întreaga putere emisă. Informaţia transmisă de impulsul RF nu trebuie să fie alterată de acest proces. În Figura 18 este prezentat gabaritul în care trebuie să se încadreze variaţia puterii pe durata impulsului RF. Nivelul relativ de 0 dB corespunde puterii nominale de emisie şi nu puterii maxime a echipamentului.

PUTEREA DE EMISIE

În GSM, emiţătoarele staţiilor de bază şi echipamentelor mobile sunt clasificate în funcţie de puterea maximă pe care o pot livra. Astfel, se deosebesc 8 categorii de echipamente RF pentru staţiile de bază, începând de la 2,5 W până la 320 W, cu o distanţă de 3 dB (dublare de putere) între ele.

Controlul adaptiv al puterii este obligatoriu pentru staţiile mobile şi opţional pentru staţiile de bază. Această caracteristică are drept scop reducerea interferenţei şi a consumului de putere din baterie, păstrând calitatea comunicaţiei. Au fost prevăzute 16 niveluri distincte de putere pentru staţiile mobile, distanţate cu 2 dB. Nivelul minim, indiferent de clasă, este 13 dBm (20 mW). Nivelul maxim depinde de clasă şi este prezentat în tabelul 3.

Puterea de emisie a BTS poate fi redusă de la valoarea maximă cu cel puţin 6 trepte de 2 dB, fiecare având o acurateţe de ± 0,5 dB, cu scopul de a controla acoperirea radio a celulei. Acest reglaj fix este prevăzut în orice BTS şi nu trebuie confundat cu controlul adaptiv al puterii.

Tabelul 3.  Nivelul maxim de putere pentru staţiile mobile

| Clasa staţiei mobile | Putere maximă debitată [W] |
| --- | --- |
| 1 | 20 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0,8 |

MODULAŢIA GMSK

Metoda de modulaţie selectată pentru transmisiile de date în cazul comunicaţiilor mobile trebuie:

- să conducă la un spectru compact, de bandă minimă, cu lobi laterali nesemnificativi (eficienţă spectrală mare);

- să aibă anvelopă constantă, adică să-şi păstreze spectrul chiar dacă este trecut prin amplificatoare care ajung la saturaţie. Acest regim de lucru este folosit pentru a reduce complexitatea şi consumul de putere al amplificatoarelor de RF; - să permită folosirea detecţiei coerente.

Considerând cerinţele formulate, un studiu asupra metodelor de modulare/demodulare ajunge la concluzia că:

- modulaţiile GMSK sau GTFM (Generalized Tamed Frequency Modulation), cu recepţie coerentă şi decizie bazată pe estimarea secvenţei cu maximum de probabilitate, sunt soluţii optime, în cazul în care viteza de transmisie este mai mare decât banda de coerenţă a canalului (cum este cazul sistemului GSM);

- modulaţia PAM/FM (Pulse Amplitude Modulation/Frequenry Modulation) este optimă în cazul contrar.

Standardul GSM a adoptat metoda de modulaţie GMSK. Aceasta face parte dinte-o clasă mult mai largă, denumitâ 12PM3 (Modulaţii de fază cu 12 stări şi corelare pentru 3 biţi consecutivi).

TRANSMISIA

Modulaţia MSK este de fapt o modulaţie FSK (Frequency Shift Keying) cu indice de modulaţie m=0,5, fapt din care derivă şi caracteristicile de anvelopă constantă, bandă redusă şi posibilitatea detecţiei coerente. Cu toate acestea, MSK nu se foloseşte, datorită lobilor laterali care ar conduce la interferenţe mari în canalele adiacente. Spectrul se poate reduce, păstrând anvelopa constantă, dacă se introduce un filtru trece jos în faţa modulatorului. Astfel, modulatorul GMSK este format dintr-un filtru pre-modulator, de tip trece jos, cu o caracteristică gaussiană, care primeşte la intrare o secvenţa de date NRZ (fără revenire la zero), urmat de un modulator de frecvenţă, format dintr-un oscilator comandat în tensiune, cu indicele de modulaţie 0,5 (Figura 19).

Prin valoarea produsului B3dB x T, reprezentând banda la -3 dB a filtrului premodulator gausian, normată în raport cu durata de semnalizare T, se controlează interferenţa intersimbol introdusă de filtru. Cu cât interferenţa este mai mare, cu atât spectrul este mai compact. Nivelul semnalului bipolar, caracteristica filtrului şi sensibilitatea modulatorului de frecvenţă sunt alese astfel încât, pentru o secvenţă infinită de simboluri zero, aplicată la intrare, semnalul modulat să

sufere o deviaţie de frecvenţă pozitivă egală cu fb/4. Aceasta corespunde la o variaţie a fazei cu 90° pe durata T, a fiecărui bit. Prin fb s-a notat frecvenţa de semnalizare de bit. Traiectoria de fază şi constelaţia de semnal pentru GMSK se obţin particularizând rezultatele găsite pentru modulaţia 12PM3. Parametrul B3dB x T, specific GMSK, corespunde cu parametrul  în cazul modulaţiei 12PM3. Dacă parametrul B3dB x T tinde la ∞, atunci  tinde la 90°. Pentru B3dB x T se obţine  = 60°.

RECEPŢIA

Standardul GSM stabileşte caracteristicile emiţătorului dar nu şi pe cele ale receptorului. GMSK, ca de altfel orice semnal din clasa 12PM3, se poate demodula coerent sau necoerent. Receptorul necoerent utilizează un discriminator de frecvenţă. În schema de principiu din figura 20, acesta este precedat de un filtru trece bandă (FTB) care determină selectivitatea receptorului, şi este urmat de un filtru trece jos (FTJ), care modelează întreg lanţul de prelucrare liniară până la circuitul de decizie. Ambele filtre sunt de tip Butterworth, cu fază liniară; FTB are 7 poli şi o bandă la -3 dB egală cu frecventa de bit fb, iar FTJ este de ordinul 8 cu banda de 0,38fb.

În cazul deciziei "bit cu bit" (hardware), semnalul este comparat cu doua valori de prag, comparaţia făcându-se la un moment de timp, din cadrul duratei unui bit, în care diagrama ochi prezintă trei niveluri. Acest moment este extras din semnal de circuitul notat "Refacere sincro".

Tehnica de estimare cu maximum de probabilitate a secvenţei este indicată pentru recepţia semnalelor GMSK datorită memoriei introduse în semnalul transmis odată cu folosirea filtrării gaussiene. În cele ce urmează, se consideră că estimarea secvenţei se realizează pe un interval de 16 biţi.

În cazul receptorului coerent (Figura 21), după conversia la frecvenţa intermediară, se foloseşte un FTB de tip Butterworth şi fază liniară, cu 7 poli şi o bandă de 1,56fb. Cele două filtre trece jos, care extrag componentele în fază şi quadratură ale anvelopei complexe, sunt tot de tip Butterworth cu fază liniară, având 5 poli şi banda egală cu 0,5 fb.

Receptorul coerent cunoaşte cu aproximaţie intervalul de timp în care urmează să sosească impulsul de RF, corespunzător unui canal temporal. În acest interval, cele două componente ale anvelopei complexe sunt eşantionate şi memorate, operaţia de demodulare având loc ulterior pe baza valorilor memorate. Prima operaţie care are loc este sincronizarea. Aceasta se realizează corelând secvenţa recepţionată cu o replică a secvenţei de învăţare (din centrul canalului temporal), produsă de receptor. Centrul impulsului RF, corespunzător unui canal temporal, coincide cu momentul în care corelaţia atinge valoarea maximă.

PERFORMANŢE

Performanţele receptorului sunt stabilite în funcţie de sensibilitatea de referinţă a receptorului. În cazul GSM, aceasta reprezintă nivelul semnalului RF la intrarea receptorului, pentru un tip de canal radio dat, astfel încât probabilitatea de eroare de bit să aibă o valoare impusă. Pentru receptoarele portabile, sensibilitatea de referinţă este -102 dBm iar pentru celelalte tipuri (mobile sau staţii de bază) este de -104 dBm.

În standardul GSM, diversele tipuri de canale radio sunt catalogate prin sintagma "NNx", unde NN este numele unui model de propagare iar x viteza de deplasare a vehiculului în km/h. Astfel RAx corespunde canalului care apare în cazul propagării în zonă rurală, HTx pentru teren deluros iar TUx pentru zonă urbană tipică. EQx nu are corespondent fizic, el reprezentând un profil de putere ipotetic, folosit pentru testarea egalizorului de canal. De asemenea, recomandările GSM mai consideră şi cazul unui canal gaussian aditiv (AWGN). În funcţie de tipul de canal, de trafic sau de semnalizare, performanţele sunt descrise prin probabilitatea de pierdere a cadrelor (FER - Frame Error Rate), probabilitatea de eroare de bit (BER - Bit Error Rate), sau probabilitatea de eroare de bit reziduală. Aceasta este probabilitatea de eronare a biţilor necodaţi (C2), produşi de codorul vocal, probabilitate măsurată în cadrele în care existenţa unui cod ciclic (53,50) nu ar duce la pierderea informaţiei.

Valoarea nominală pentru rata erorilor (NER - Nominal Error Rate) se referă la o recepţie fără interferenţă, când nivelul la intrarea receptorului este -85 dBm. În aceste condiţii, BER măsurată pe canal, adică BER pentru biţii necodaţi (C2) dintr-un canal de trafic de viteză maximă (TCH/FS), este ≤ 10-4 pentru canalul AWGN, ≤ 4 x 10-3 pentru RA250, ≤ 4 x 10-4 pentru TU3 şi ≤ 1% pentru secvenţa de testare a egalizorului.

Performanţele pentru nivelul de sensibilitate de referinţă, -102 dBm pentru terminalul portabil şi -104 dBm în celelalte cazuri, sunt date în tabelul 4.

Performanţele pentru nivelul de referinţă al interferenţei se referă la valoarea limită a ratei erorilor, când peste semnalul util de RF, cu o putere de -85 dBm, se suprapune o interferenţă, reprezentată de un semnal GSM, modulat cu o secvenţă aleatoare.

Tabelul 4.  Performanţe impuse pentru sensibilitatea de referinţă, fără interferenţă

| Canal logic | Model de propagare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AWGN | TU50 | RA250 | HT100 |
| SDCCH (FER) | 0,1% | 4% | 4% | 6% |
| RACH (FER) | 0,1% | 10% | 10% | 10% |
| SCH (FER) | 1% | 15% | 15% | 15% |
| TCH/F9,6; H4,8 (BER) | 10-5 | 0,3% | 0,1% | 0,8% |
| TCH/F2,4 | - | 10-5 | 10-5 | 10-5 |
| TCH/FS (FER) | 10-3 | 3% | 2% | 7% |
| C2 (RBER) | 2% | 8% | 7% | 8% |

Raportul semnal-interferenţă este ≤ 9 dB, iar raportul dintre semnal şi puterea din canalul adiacent, la 200 şi 400 kHz de purtătoare, este ≤ -9 dB, respectiv ≤ -41 dB. Acest tip de interferenţă este definit la fel pentru toate tipurile de receptoare. Condiţiile de propagare sunt de acelaşi tip atât pentru semnalul dorit cât şi pentru interferenţă (profilul pentru puterea recepţionată este acelaşi). Dacă se consideră saltul de frecvenţă, atât semnalul cât şi interferenţa respectă aceeaşi secvenţă de comutare şi set de frecvenţe. În aceste condiţii, rata erorilor pentru diferite tipuri de canale este dată în tabelul 5.

Tabelul 5.  Performanţe impuse pentru nivelul de referinţă al interferenţei

| Canal logic | Model de propagare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TU3(fără FH) | TU3(cu FH) | TU50 | RA250 |
| SDCCH (FER) | 8% | 4% | 4% | 6% |
| RACH (FER) | 12% | 12% | 12% | 10% |
| SCH (FER) | 15% | 15% | 15% | 15% |
| TCH/F9,6; H4,8 (BER) | 1,5% | 0,3% | 0,3% | 0,2% |
| TCH/F2,4 | - | 10-5 | 10-5 | 10-5 |
| TCH/FS (FER) | 7% | 2,5% | 3,5% | 3% |
| C2 (RBER) | 8% | 8% | 8% | 8% |

METODE DE OPTIMIZARE A PERFORMANŢELOR

Ca şi în cazul altor sisteme celulare, reţelele GSM lucrează în condiţii severe de interferenţă. Datorită capacităţii foarte mari realizate, sunt de aşteptat niveluri ridicate de interferenţă datorate canalelor adiacente. Pentru a controla interferenţa, astfel încât reţeaua să se poată dezvolta la capacitatea maximă, standardul GSM prevede o serie de tehnici, cum ar fi: saltul de frecvenţă lent, transmisia şi recepţia discontinuă. Acestea pot fi considerate elemente de rafinament ale interfeţei radio.

SALTUL DE FRECVENŢĂ

Standardul GSM oferă, opţional, utilizarea saltului de frecvenţă lent la nivelul interfeţei radio. În această situaţie, fiecare canal temporal este transmis pe o purtătoare diferită. Evident, terminalele mobile trebuie să aibă capacitatea de a funcţiona în acest mod de lucru. Prin introducerea saltului de frecvenţă se urmăreşte:

- micşorarea interferenţei;

- creşterea probabilităţii de corecţie a erorilor.

Saltul de frecvenţă se foloseşte atât pe canalele de trafic cât şi pe canalele de control, mai puţin BCCH şi CCCH. Schimbarea frecvenţei se face la fiecare 4,6 ms, durata unui cadru TDMA în GSM. Secvenţele de comutare se aleg astfel încât să fie ortogonale (coerente) în cadrul aceleiaşi celule şi necorelate între celule învecinate. Cerinţa de ortogonalitate în interiorul aceleiaşi celule garantează absenţa coliziunilor. Pe durata unui cadru, staţia mobilă nu schimbă canalele radio de transmisie şi de recepţie. Astfel, toţi biţii de date sunt transmişi pe aceeaşi frecvenţă. Câştigul de prelucrare este 10 • log (BFH/BC), unde BFH este banda de frecvenţă în care se face saltul de frecvenţă, iar BC este banda de frecvenţă ocupată în modul de lucru convenţional. La introducerea saltului de frecvenţă într-o celulă, se specifică, prin canalul BCCH, secvenţa de comutare a frecvenţei şi numărul hiper-cadrului de început al noului mod de lucru.

În faza iniţială, o reţea GSM va utiliza saltul de frecvenţă ocazional, ca soluţie în cazul unor interferenţe foarte mari. Pe măsură ce reţeaua se dezvoltă, este de aşteptat ca saltul de frecvenţă să devină o practică curentă. Prin diversitatea de frecvenţă pe care o introduce, saltul de frecvenţă poate creşte fiabilitatea comunicaţiei, în special în cazul în care vehiculele au viteze mici de deplasare, deci atenuările introduse de fading sunt de lungă durată.

TRANSMISIA DISCONTINUĂ

Ideea de a întrerupe transmisia pe duratele în care vorbitorul tace (DTX -Discontinuous Transmission) este folosită de mult în sistemele de comunicaţii prin satelit, supuse unor constrângeri de bandă şi putere redusă, sisteme în care, eficienţa spectrală este mărită prin utilizarea interpolării numerice a semnalului vocal. GSM este primul sistem de comunicaţii mobile care foloseşte detecţia activităţii vocale (VAD - Voice Activity Detection) şi întreruperea emisiei cu scopul de a reduce consumul de putere la nivelul terminalului mobil şi de a creşte eficienţa spectrală, prin reducerea contribuţiei la interferenţa radio a terminalului, pe duratele în care vorbitorul tace. La nivelul terminalului mobil, utilizarea transmisiei discontinue este obligatorie pentru a reduce consumul de putere. La nivelul staţiei de bază, această funcţie este opţională.

Problema fundamentală în cazul VAD este de a face distincţie, cât mai exact, între semnalul vocal şi zgomotul de fond, pentru a evita comanda falsă de intrare în emisie a terminalului sau de întrerupere a emisiei pe durata vorbirii. Această problemă are un grad sporit de dificultate în cazul terminalelor montate pe vehicul, datorită caracterului nestaţionar al zgomotului de fond din habitaclu. Rezolvarea acestor dificultăţi se face prin combinarea unei metode de comparaţie cu prag cu o metodă de analiză în domeniul spectral.

La recepţie, datorită DTX, odată cu întreruperea emisiei, adică a semnalului vocal, dispare şi zgomotul de fond. Acest fenomen are un efect acustic extrem de neplăcut, micşorând inteligibilitatea. Sub denumirea "zgomot de confort", standardul GSM prevede refacerea locală a zgomotului de fond.

Detecţia activităţii vocale

Recunoaşterea rapidă a semnalului vocal este foarte importantă, pentru a reduce situaţiile în care, porţiuni de început ale cuvintelor nu sunt transmise. Similar, întârzierea momentului de întrerupere a emisiei evită decuparea porţiunii finale a acestora. Implementarea detectorului de activitate vocală (VAD) trebuie să fie în concordanţă cu tipul de codor vocal selectat, şi să folosească diferenţele existente între semnalul vocal şi zgomot, în domeniul timp şi frecvenţă. În standardul GSM, circuitul de detecţie a activităţii vocale foloseşte o combinaţie între analiza în domeniul spectral şi măsurarea diferenţelor de energie.

Schema circuitului este dată în Figura 22. Într-o primă etapă, raportul semnal-zgomot este îmbunătăţit printr-o filtrare adaptivă, coeficienţii filtrului fiind determinaţi pe duratele în care este prezent numai zgomotul de fond. Apoi, energia semnalului filtrat este comparată cu un prag adaptiv, calculat de blocul "Adaptare prag", pentru ca blocul "Decizie VAD" să ia decizia între semnal vocal sau zgomot. Ajustarea coeficienţilor filtrului şi a pragului se face strict pe duratele în care este prezent numai zgomotul de fond. Stabilirea acestor intervale de timp se face măsurând staţionaritatea semnalului, simultan cu absenţa unor componente periodice, cu ajutorul

blocurilor "Detecţia periodicităţii" şi "Comparaţie spectrală". Un prag suplimentar, fix, este introdus, pentru a evita ca zgomotul de putere mică să nu fie interpretat ca semnal vocal. Un mecanism de întârziere a comenzii de întrerupere a emisiei este adăugat, pentru a preveni decuparea unor porţiuni din mijlocul sau sfârşitul unor cuvinte.

Funcţiile DTX ale emiţătorului

În prezenţa semnalului vocal, când automatul cu stări finite al emiţătorului (figura 23) se află în starea "transmisie semnal vocal" (SPTX), fanionul VAD=1. În absenţa semnalului vocal VAD=0. Dacă circuitul VAD nu mai detectează semnal vocal la intrarea emiţătorului, nu se comandă imediat încetarea emisiei (fanionul TXFL=0) ci, mai întâi, se intră în starea HGO, de prelungire a emisiei.

Prelungirea emisiei durează 4 segmente de semnal vocal, adică 4x20 ms = 80 ms. Prin urmare, numărătorul asociat acestui proces (HOCT) este iniţializat cu valoarea 4 şi este decrementat cu o unitate, de câte ori segmentul de 20 ms prelucrat conţine zgomot de fond (VAD=0). Când HOCT atinge valoarea 0, intervalul de timp de 80 ms s-a scurs şi fanionul EOS devine 1 logic. Deoarece, se presupune că ultimele 4 segmente prelucrate de codorul vocal (pe durata menţinerii emisiei) corespund zgomotului, parametrii LAR şi valorile maxime RPE, după mediere pe cele 4 blocuri, sunt folosiţi pentru a forma un aşa numit cadru identificator de tăcere (SID). Acesta este transmis decodorului vocal pentru generarea locală a "zgomotului de confort", cu menirea de a umple intervalele supărătoare de "linişte absolută" induse de întreruperea emisiei.

Primul cadru SID, obţinut prin mediere pe cele 4 segmente ale stării HGO, este planificat pentru a fi transmis imediat după expirarea timpului de prelungire a emisiei. Dacă se întâmplă ca acest cadru să fie însuşit, de exemplu, de un canal FACCH, atunci fanionul EOS va reaminti emiţătorului să transmită cadrul SID. Se remarcă faptul că numai cadrul imediat următor stării HGO are EOS=1.

După încheierea stării HGO, automatul intră în starea CNU (reactualizarea zgomotul de fond), în perioadele următoare de tăcere, în fiecare multi-cadru SACCH, adică la intervale de 480ms, este transmis un cadru SID, solicitat de interfaţa radio prin aducerea la valoarea logică 1 a fanionului NUFT. Într-un scenariu simplu, NUFT=1 pe durata segmentelor de timp SACCH.

Din starea CNU, automatul emiţătorului DTX are două ieşiri, în funcţie de fanionul VAD. Dacă VAD=1, revine în starea SPTX, când transmite, din nou, semnal vocal. Dacă VAD=0, trece în starea de calcul a zgomotului de confort (CNC) şi întrerupe emisia prin fanionul TXFL=0. Din această stare, modificarea VAD=1 forţează automatul în starea SPTX, câtă vreme, fanionul NUFT=1 va aduce automatul în starea CNU, descrisă mai sus.

RECEPŢIA DISCONTINUĂ

Un alt mecanism, care permite reducerea consumului de putere al terminalului mobil, este recepţia discontinuă (DRX - Discontinuous Reception), specifică modului de lucru în care terminalul este adormit (idle state). În această stare, în mod automat, terminalul este alimentat periodic, pentru intervale de timp scurte, cu scopul de a recepţiona mesaje transmise prin canalele staţie de bază  staţie mobilă: paging, mesaje de identificare şi configuraţie a reţelei etc. Este important ca raportul dintre duratele alimentat/nealimentat să permită răspunsul la mesajele de apel sau la serviciul de mesaje scurte, într-un timp rezonabil. Acest raport depinde de numărul de canale de paging, fiind de ordinul 2-9%.

SISTEME D.E.C.T.

Standardul DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications system - sistem digital îmbunătăţit de telecomunicaţii fără fir) defineşte sisteme duplex de comunicaţii digitale prin radio de mică putere proiectate pentru a acoperi distanţe de până la 200 metri. În aplicaţii speciale cu antene directive se pot atinge şi distanţe de peste 1000 metri faţă de emiţător.

Spre deosebire de standardul GSM care are specificaţii de foarte mare detaliu pentru comunicaţii vocale standardul DECT defineşte numai un cadrul general nefiind specific unei anumite aplicaţii. Deşi a fost elaborat pornind de la necesitatea creşterii calităţii comunicaţiilor vocale, standardul permite definirea altor servicii de comunicaţie: date, fax, paging, mesaje scurte etc.

Ansamblul specificaţiilor cu ajutorul cărora se poate defini un serviciu de comunicaţie se numeşte profil. Profilul asociat comunicaţiilor vocale se numeşte profil generic de acces GAP (Generic Access Profile). Alte profiluri se referă la transmisii de date tip ISDN, interconectarea cu sisteme GSM, UMTS, IP etc.

Istoricul sistemelor D.E.C.T.

CT0 - Radiotelefonie analogică

CTl - Sistem comercial MF analogic pe 900 MHz cu arie extrem de redusă (de mărimea unui supermarket, de exemplu), necelular.

CT3 (ulterior DECT) - Sistem digital TDMA / TDD, cu posibilitatea de a transmite şi date.

Date de referinţă:

1987- Lansarea ideii unui standard european unic pentru comunicaţii indoor şi alegerea accesului multiplu TDMA/TDD.

1989- Formarea grupului de lucru în cadrul ETSI.

1992- Publicarea primului standard DECT, fără obligativitatea interoperabilităţii echipamentelor diverşilor producători pentru aplicaţii private; viteza de transmisie de 1,152 Mb/s era cea mai mare valoare prevăzută de un standard pentru comunicaţii mobile.

1995- Definitivarea specificaţiilor de bază ale standardului şi stabilirea obligativităţii interoperabilităţii echipamentelor destinate comunicaţiilor vocale indiferent dacă aplicaţiile erau publice sau private; primele implementări de echipamente DECT.

1996- Corecţia unor specificaţii şi definirea completă a GAP.

1997- Publicarea specificaţiilor pentru serviciul de transmisii în pachete (DPRS - DECT Packet Radio Service), permiţând interoperabilitatea echipamentelor DECT pentru transmisii vocale cu cele pentru date.

1999- Adoptarea unor tipuri de modulaţie suplimentare pentru creşterea

vitezei de transmisie la 3,456 Mb/s.

2000- Acceptarea DECT ca interfaţă radio alternativă pentru sisteme de comunicaţii mobile din generatia a treia (3G). Ulterior au fost definite profilurile de interoperabilitate cu alte sisteme DECT/GSM, DECT/ISDN, DECT/RLL (Radio Local Loop) etc. În continuare se fac cercetări pentru completarea specificaţiilor în vederea atingerii unor viteze de transmisie de 20 Mb/s.

Primele reţele DECT au fost implementate în 1995 în Germania. Din 1995 numărul unităţilor portabile DECT s-a dublat în fiecare an, ajungând în 2002 la cca. 150 de milioane şi se estimează că în anul 2005 acesta va depăşi 300 de milioane.

Arhitectura sistemelor DECT

În cea mai simpla implementare (Figura 24) un sistem DECT este un aparat telefonic construit din două unităţi separate fizic: una ce conţine interfaţa cu utilizatorul uman (microfon şi difuzor - telefon portabil) şi o a doua ce conţine interfaţa cu linia telefonică (staţie de bază). Implementări mai complexe interconectează mai multe staţii de bază cu mai multe telefoane portabile (Figura 25). Se observă că standardul DECT precizează condiţiile de comunicaţie radio între unităţile portabile şi staţiile de bază.

În elaborarea standardului DECT au fost urmărite trei obiective fundamentale: coexistenţa cu alte sisteme, interoperabilitatea echipamente-lor de acelaşi profil şi coexistenţa echipamentelor de profiluri diferite.

Banda de frecvenţă alocată sistemelor DECT nu este exclusivă, de aceea în anumite zone sistemele DECT trebuie să funcţioneze în prezenţa interferenţei create de funcţionarea altor echipamente şi, de asemenea, echipamentele DECT sunt surse de interferenţă pentru alte aparate existente în vecinătate. Coexistenţa acestora înseamnă că fiecare dintre ele trebuie să-şi adapteze funcţionarea la condiţiile particulare ale zonei păstrând la valori minime efectele negative asupra serviciului propriu datorate interferenţei create de celelalte sisteme şi, în acelaşi timp, să creeze interferenţe minime asupra celorlalte sisteme. Din punctul de vedere al coexistenţei cu alte sisteme, echipamentele DECT pot fi caracterizate ca fiind "timide": ocuparea unui canal de comunicaţie se face numai dacă nivelul puterii electromagnetice pe acesta este sub un nivel minim prestabilit (semnificând faptul că nu există deja o altă comunicaţie), iar dacă pe parcursul utilizării unui canal nivelul interferenţei creşte peste un prag prestabilit, canalul este eliberat şi se alocă un alt canal comunicaţiei interferate.

Pentru definirea unui profil trebuie implementate în echipamente o parte din caracteristicile definite de standardul DECT: unele sunt obligatorii, iar altele sunt opţionale. Evident că alegerea caracteristicilor opţionale implementate este opţiunea producătorului de echipament, dar orice caracteristică implementată trebuie să fie în conformitate cu specificaţiile standardului. Interoperabilitatea echipamentelor provenite de la producători diferiţi constă în posibilitatea stabilirii unei comunicaţii între echipamentele de acelaşi profil, indiferent de caracteristicile opţionale implementate în echipamentele implicate în comunicaţie.

Coexistenţa   echipamentelor   de   profiluri   diferite   înseamnă neinfluenţarea lor reciprocă. Ele pot comunica pe baza caracteristicilor obligatorii implementate în fiecare dintre ele, dar dacă pe parcursul comunicaţiei un echipament invocă o caracteristică pe care corespondentul nu o are implementată, aceasta nu trebuie să cauzeze ieşirea din funcţie sau funcţionarea necorespunzătoare a nici unuia dintre echipamentele implicate.

Consideraţii privind alegerea parametrilor standardului

Accesul multiplu

Tipul accesului multiplu a fost ales pentru a asigura o bună eficienţă spectrală pentru complexitate minimă de implementare. Practic alegerea trebuia facută între TDMA şi CDMA, tehnica FDMA având o eficienţă spectrală mult prea mică în comparaţie cu celelate două şi fiind utilizată numai pentru definirea unor purtătoare distincte în banda alocată. Având în vedere că standardul DECT este orientat cu preponderenţă către comunicaţii vocale s-a considerat că tehnica TDMA este mai adecvată ca simplitate de implementare, complexitatea asociată CDMA fiind justificată doar de capacitatea ei de a prelua eficient trafic intermitent de date cu viteză variabilă. Ca şi în cazul GSM s-a optat pentru o variantă mixtă FDMA/TDMA: spectrul alocat a fost divizat în canale de bandă îngustă, pe fiecare din ele definindu-se ferestre de timp.

Numărul de canale TDMA

Din punctul de vedere al numărului maxim de utilizatori simultan activi pe o purtătoare FDMA este evident că numărul ferestrelor de timp definite într-un cadru TDMA trebuie să fie cât mai mare. La o viteză constantă de transmisie un număr mare de ferestre înseamnă însă viteze mari de transmisie pe fiecare fereastră din cauza duratei mici a acesteia. Ca urmare, banda necesară de frecvenţă pentru un canal FDMA este mare şi rezultă un număr mic de purtătoare FDMA. În plus, puterea de emisie creşte pentru a asigura o valoare impusă a energiei pe bit, iar întârzierea de transmisie devine comparabilă cu durata unui bit, ceea ce impune, în condiţii de propagare multicale, utilizarea unui bloc de egalizare la recepţie, adică un receptor mai complex, deci, mai scump. Pentru sistemul DECT durata de 10 milisecunde a cadrului TDMA şi numărul de 24 de ferestre pe cadru au fost alese pentru a facilita recepţia fără egalizare pentru comunicaţiile indoor, fără a exclude introducerea unui bloc de egalizare dacă producătorul decide astfel sau dacă echipamentele sunt destinate comunicaţiilor outdoor.

Codarea semnalului vocal

Deoarece echipamentele DECT sunt gândite ca alternativă sau extensie a unui post telefonic fix, calitatea comunicaţiei vocale trebuie asigurată cel puţin la nivelul celei existente în sistemele telefonice fixe, adică foarte bună. În acelaşi timp preţul de cost al echipamentului trebuie să fie accesibil utilizatorului individual mediu, Tehnica ADPCM (modulaţie cu codarea diferenţială adaptivă a impulsurilor) a fost aleasă pentru calitatea bună asigurată comunicaţiei vocale, iar viteza de 32 Kbps - pentru complexitatea redusă de implementare. Nu în ultimul rând a contat şi compatibilitatea cu echipamentele telefonice fixe moderne care folosesc, de asemenea, o tehnică digitală diferenţială adaptivă de prelucrare a semnalului vocal analogic, precum şi faptul că este posibilă transmisia semnalelor de control cu modulaţie în frecvenţă (DTMF) necesare pentru unele servicii digitale de mică viteză (accesarea căsuţei poştale vocale, de exemplu).

Duplex

Definirea canalelor de comunicaţie prin FDMA/TDMA impune alegerea uneia dintre aceste tehnici pentru asigurarea caracterului duplex al comunicaţiei. Alegerea tehnicii TDD a ţinut seama de volumul, greutatea şi preţul de cost ale receptorului care ar fi devenit prea mari prin includerea filtrelor de separare a celor două sensuri de comunicaţie în cazul FDD. În

plus, fadingul diferă mai puţin pe aceeaşi frecvenţă între două momente de timp apropiate, decât la momente de timp identice, dar pe două frecvenţe ce nu pot fi prea apropiate din considerente de filtrare. Ca urmare, un eventual bloc de egalizare poate fi introdus în cazul TDD numai la unul din capetele lanţului de comunicaţie (staţia de bază) scumpind nesemnificativ costul acesteia. Pentru compensarea efectului fadingului la nivelul unităţii portabile, staţia de bază predistorsionează semnalul emis pe baza informaţiei despre fading obţinută din semnalul recepţionat. Alegerea tehnicii TDD facilitează şi planificarea reţelelor radio DECT cărora le pot fi alocate frecvenţe purtătoare unice dintre cele definite de standard, pe când în cazul FDD ar fi avut nevoie de cel puţin două frecvenţe purtătoare.

Utilizarea tehnicii TDD a permis definirea comunicaţiilor directe între terminalele portabile (fără intervenţia unei staţii de bază) şi, astfel, construcţia unor reţele locale de calculatoare interconectate prin terminale DECT.

Alocarea canalului de comunicaţie

Alocarea complet dinamică a canalelor de comunicaţie este o caracteristică distinctivă a sistemelor DECT. Această sarcină este sub controlul direct şi exclusiv al unităţii portabile care realizează continuu măsurători ale raportului semnal/interferenţă şi alege pentru fiecare nouă salvă de comunicaţie purtătoarea de radiofrecvenţă şi fereastra de timp cea mai favorabilă. Astfel, se asigură o calitate foarte bună a comunicaţiei, se evită interferenţele cu alţi utilizatori sau cu alte sisteme şi se simplifică mult transferul comunicaţiilor: la următoarea salvă de comunicaţie, unitatea mobilă foloseşte o fereastră de timp disponibilă de pe purtătoarea de radiofrecvenţă alocată unei staţii de bază vecine, dacă măsurătorile arată că ea asigură cel mai bun raport semnal/interferenţă. Nu sunt necesare schimburi de mesaje între staţii de bază şi unităţi mobile ca în cazul GSM. Alocarea dinamică a canalelor de comunicaţie conduce şi la creşterea eficienţei spectrale a sistemului, prin aceea că ferestre de timp cu acelaşi nivel de interferenţă, ce nu pot fi folosite de unităţile mobile aflate la marginile celulei, pot fi ocupate de cele aflate mai în apropierea staţiei de bază deoarece recepţionează purtătoarea de radiofrecvenţă cu nivel mai ridicat şi raportul semnal/interferenţă depăşeşte valoarea de prag.

Nivelul fizic al DECT

Interfaţa radio

Banda de frecvenţă de 20 MHz (1880-1900 MHz) alocată sistemelor DECT este divizată în 10 canale FDMA de câte 1,728 MHz lăţime. Frecvenţa centrală a unui canal FDMA este dată de relaţia:

fc = 1897,344 – n • 1,728 [MHz]           n = 0...9

Pe fiecare purtătoare radio au fost definite cadre de timp cu durata de 10 milisecunde, fiecare cadru incluzând câte 24 de ferestre. Caracterul duplex al comunicaţiei este asigurat prin diviziune în timp (TDD): ferestrele 0-11 sunt folosite pentru sensul de la staţia de bază către terminalul portabil, iar ferestrele 12-23 pentru sensul opus (Figura 26). Intervalul de timp de gardă dintre două ferestre succesive este de 30 microsecunde, o valoare suficient de mare pentru a compensa diferenţe de timp de propagare între utilizatori în celule cu raza maximă de 4,5 Km.

Un canal de trafic reprezintă ferestrele cu aceeaşi poziţie în fiecare semicadru al unui cadru TDMA de pe acelaşi canal FDMA. În fiecare fereastră cu durata de 10/24 milisecunde ≈ 416,67 microsecunde se transmit 480 biţi, ceea ce înseamnă că viteza de transmisie pe canal este 1152 Kb/s.

Puterea maximă de emisie pe durata unei ferestre este de 250 mW (+24 dBm) pentru echipamentele DECT standard şi de 2,5 mW (+4 dBm) pentru echipamentele DECT de putere redusă. Producătorii pot alege orice valoare a puterii de emisie până la limita maximă stabilită de standard pentru fiecare din clasele de emisie, însă aceasta nu poate coborî sub 80 mW (+9 dBm) pentru echipamentele destinate transmisiilor vocale. Valoarea medie a puterii de emisie depinde de numărul de ferestre dintr-un cadru în care echipamentul emite. Astfel, pentru modul de lucru uzual în care echipamentul DECT emite puterea de vârf de 250 mW într-o singură fereastră din cadrul de 24 de ferestre puterea medie de emisie este de aproximativ 10 mW.

Puterea de emisie de vârf caracterizează capacitatea echipamentului DECT de a lucra în celule de dimensiuni mari, iar puterea de emisie medie exprimă consumul de la bateria de alimentare şi este important pentru stabilirea duratei de viaţă a acesteia.

Modulaţia

Modulaţia de bază definită de standardul DECT este cea cu comutarea frecvenţei şi prefiltrare gaussiană (GFSK) având produsul dintre banda filtrului şi durata simbolului BT=- 0,5, fiecare bit fiind considerat un simbol. Pentru valoarea logică 1 a bitului de informaţie frecvenţa de emisie este crescuta cu 228 KHz faţă de frecvenţa centrală a canalului, iar pentru valoarea logică 0 a bitului de informaţie frecvenţa de emisie este micşorată cu aceeaşi valoare. În acest fel se obţine un semnal de bandă relativ mică cu o anvelopă aproape constantă, deci se poate utiliza la emisie un amplificator de putere neliniar cu eficienţă energetică mare. De asemenea, se poate utiliza un receptor simplu cu detecţie necoerentă, cu refacerea frecvenţei de tact din şirul de date şi eşantionare la jumătatea perioadei de bit.

Ulterior au fost adoptate alte două tipuri de modulaţie cu comutarea fazei (PSIC) cu 4 niveluri (π/4-DQPSK) şi, respectiv, 8 niveluri (π/8-D8PSK) în vederea creşterii vitezei nete de transmisie la peste 3,456 MB/s necesară susţinerii comunicaţiilor multimedia. Tipurile suplimentare de modulaţie nu se aplică grupurilor de biţi de sincronizare pentru a asigura interoperabilitatea echipamentelor DECT aparţinând aceluiaşi profil, dar cu caracteristici tehnice diferite.