TOPOLOGIA REŢELEI CELULARE

În standardul GSM, raza celulei poate lua valori în domeniul 2-35 Km, dacă se foloseşte un singur canal temporal (TS) pentru un utilizator. Raza maximă este dictată de intervalul de gardă de la sfârşitul fiecărui impuls de acces. Ea se poata dubla (70 km) dacă se utilizează 2 canale temporale pentru un utilizator. Microcelulele sunt celulele cu raza mai mică de 2 km.

Reţeaua generatoare poate avea dimensiunea minimă N=3 conjugată cu antene sectorizate după 3 direcţii aşa cum se observă în figura 1 mai jos. Este cunoscută şi o soluţie cu un factor de reutilizare N=2. În acest caz, unei structuri celulare cu N=4 îi sunt atribuite frecvenţele în felul următor: fiecare celulă este împarţită în 6 sectoare şi fiecărui sector îi este alocat un set de frecvenţe din 12 seturi distincte notate de la 1 la 12 (figura 2). Pentru fiecare reţea generatoare de 4 celule apar două sectoare de acelaşi tip. Prin urmare, factorul de reutilizare al frecvenţei este 4:2=2. Examinând cu atenţie structura celulară se constată că cele patru celule din reţeaua generatoare nu folosesc seturi de frecvenţe disjuncte.

Fig. 1 Reţea celulară având N=3.        Fig. 2 Reţea celulară având N=2.

INFRASTRUCTURA REŢELEI

Entităţi tipice

Reţeaua GSM are multe elemente tipice reţelelor celulare. Fiecare celulă este acoperită cu semnal radio de o staţie de bază, BTS (Base Tranceiver Station), formată dintr-un set de echipamente de emisie/recepţie, câte unul pentru fiecare canal radio duplex. Mai multe staţii de bază sunt comandate de o unitate de control, BSC (Base Station Controller). Unitatea de control împreună cu staţiile de bază pe care le coordonează formează un sub-sistem de staţii de bază, BSS (Base Station sub-System). Mai multe sub-sisteme sunt interconectate prin intermediul unei centrale pentru abonaţi mobili sau centre de comutare a serviciilor mobile, MSC (Mobile Services Switching Center), folosind trunchiuri de linie, cu fir sau radio. Sub-sistemul de staţii de bază administrează resursele radio şi realizează comutarea între canalele radio şi canalele temporale pentru conexiunile staţie mobilă, MS (Mobile Station) - centrul de comutare al servici-ilor. MSC este similară cu o centrală ISDN şi reprezintă punctul de conectare al reţelei celulare cu reţeaua telefonică publică comutată (PSTN) sau cu reţeaua ISDN. Centrala răspunde de prelucrările cerute de un apel, controlează funcţiile de semnalizare implicite şi coordonează procesele de transfer ale abonatului mobil.

Entităţi specifice

GSM conţine o serie de baze de date cu ajutorul cărora sunt realizate funcţiile legate de tratarea mobilităţii şi a apelurilor. Se disting patru tipuri de baze de date:

- baza de date primară a abonaţilor mobili, HLR (Home Location Register), care conţine toate datele cu privire la abonaţii care aparţin de centrală;

- baza de date temporară a abonaţilor mobili în trecere (vizitatori), VLR (Visitors Location Register), care conţine o serie de date cu privire la abonaţii aflaţi temporar în zona centralei;

- centrul de autorizare AUC (Authentication Center);

- baza de date pentru identificarea echipamentelor mobile EIR (Equipment Identity Register).

Cu toate că VLR este definită ca o entitate de sine stătătoare, cei mai mulţi fabricanţi o înglobează în centrală. Bazele de date, în terminologia proprie reţelelor inteligente, reprezintă puncte de control a serviciilor (SCP). Centrala de comutare este echipată cu un modul de comutare a serviciilor (SSP) cu ajutorul căruia interoghează bazele de date pentru a obţine informaţii cum ar fi: aria în cadrul reţelei, în care este localizat un abonat mobil, profilul său de servicii, indicaţii de rutare şi prelucrare a apelurilor etc.

Standardul GSM defineşte funcţii logice şi interfeţe distincte pentru fiecare bază de date, pentru ca fiecare să poată fi realizată ca o entitate fizică independentă. Interfeţele sunt specificate prin intermediul secţiunii de aplicaţii mobile (MAP), care foloseşte secţiunea de aplicaţii legate de transfer (TCAP) a sistemului de semnalizare SS7. La rândul lor, aceste elemente sunt proprii reţelelor inteligente. Astfel, standardul GSM poate fi considerat o aplicaţie de reţea inteligentă, fiecare implementare aducând o nouă experienţă în acest domeniu.

METODA DE NUMEROTARE

Sistemul GSM foloseşte 4 metode de adresare a unui abonat mobil:

- numărul de identitate internaţională a abonatului mobil (IMSI International Mobile Subscriber Number), care nu se modifică şi are semnificaţie numai în interiorul reţelei,

- numărul de identitate temporară a abonatului mobil (TMSI Temporary Mobile Subscriber Nnmber), utilizat pentru adresarea abonalului pe segmentul (din lanţul de comunicaţie) staţie de bază-abonat mobil,

- numărul ISDN al abonatului mobil (MSISDN - Mobile Station ISDN Number), care identifică abonatul mobil în exteriorul reţelei,

- numărul flotant (MSRN - Mobile Station Roaming Number), care este atribuit pe durata stabilirii unei conexiuni cu un abonat mobil. Principala funcţie a acestuia este de a dirija apelul prin centralele de comutare. Datorită diferenţierii pe care o face sistemul GSM întră echipamentul mobil şi abonatul mobil, reţeaua poate controla identitatea oricărui echipament care solicită accesul, prin intermediul numărului internaţional al echipamentului mobil (IMEI - International Mobile Equipment Identity).

NUMĂRUL DE IDENTITATE INTERNAŢIONALĂ A ABONATULUI MOBIL (IMSI)

Fiecare abonat are o identitate internaţională IMSI, specifică fiecărei reţele GSM, care nu se modifică în timp. IMSI respectă planul de identificare E.212 al UIT. IMSI este transmis cât mai rar posibil prin interfaţa radio din motive de securitate şi confidenţialitate. Securitatea este asigurată deoarece scade probabilitatea de a fi interceptat şi apoi utilizat de către un intrus. Confidenţialitatea se asigură deoarece se evită ca prin recepţia pirat a interfeţei radio să poată fi identificat abonatul angajat în comunicaţie. Acest număr este folosit, de asemenea, pentru apelarea abonatului prin interfaţă radio în lipsa numărului temporar (TMSI), lipsă datorată, probabil, unei defecţiuni în baza de date.

IMSI este un număr de cel mult 15 cifre, organizat în trei câmpuri (figura 3):

- Codul ţării (MCC - Mobile Country Code), care indică ţara de înregistrare a abonatului mobil. MCC permite identificarea ţării, din reţeaua GSM Europeană, în care se află HLR cu informaţia primară despre abonat.

- Codul reţelei de comunicaţii mobile (MNC - Mobile Network Code) unde este înregistrat abonatul.

- Numărul de identificare al abonatului mobil (MSIN - Mobile Subscriber Identifîcation Number), reprezentând numărul abonatului în interiorul reţelei de înregistrare.

Primele două câmpuri, MCC şi MNC, identifică, în mod unic, reţeaua de înregistrare a abonatului, în cadrul reţelei GSM globale. Primele două cifre ale MSIN, h1 şi h2, reprezintă indicativul HLR, în cadrul reţelei de înregistrare, în care se află informaţia de înregistrare (primară) a abonatului mobil. Astfel, oricare HLR este capabil, pornind de la un IMSI, să adreseze HLR în care se află informaţiile pentru abonatul în cauză. IMSI este memorat pe modulul personal de identitate (SIM) în momentul emiterii abonamentului.

NUMĂRUL DE IDENTITATE TEMPORARĂ PENTRU ABONATUL MOBIL (TMSI)

În interiorul unei zone geografice administrată de un VLR, numită şi arie de localizare, un abonat dispune de un număr de identitate temporară, TMSI, cu semnificaţie locală. Acest număr este cunoscut numai de staţia mobilă şi de ansamblul centrală - VLR vizitat, dar niciodată de HLR. TMSI este utilizat pentru identificarea mobilului apelat sau care face un apel. Mai mulţi abonaţi mobili, aflaţi în arii de localizare diferite (luaţi în evidenţă de VLR distincte) pot avea acelaşi număr temporar. De câte ori abonatul, datorită mobilităţii, trece în altă arie de localizare, i se atribuie un nou TMSI de către VLR care-1 preia. Utilizarea TMSI este opţională, dar insistent recomandată, din motive de securitate, chiar dacă standardul GSM prevede posibilitatea de a se lucra numai cu numărul internaţional (IMSI).

Operatorul unei sub-reţele GSM are libertatea de a alege structura TMSI, cu condiţia de a nu depăşi 4 octeţi. Lungimea mai scurtă decât a IMSI are drept scop reducerea lungimii mesajelor transmise prin interfaţa radio.

NUMĂRUL ISDN AL ABONATULUI MOBIL (MSISDN)

Fiecare abonat mobil primeşte un număr ISDN internaţional care este memorat fie în terminalul mobil fie pe modulul personal de identificare (SIM), în cazul terminalelor personalizate prin inserţia cartelei. Acesta are semnificaţie în exteriorul reţelei GSM. Numai HLR conţine tabela de corespondenţa MSISDN-IMSI pentru fiecare abonat al reţelei. Numărul ISDN al abonatului (MSISDN) are o structură conformă cu standardul CCITT E.165 şi trebuie să respecte planul de numerotare din ţara de înregistrare. În principal, MSISDN conţine trei componente (figura 4):

- Codul ţării (CC - Country Code),

- Codul de destinaţie la nivel naţional (NDC - National Destination Code), care specifică reţeaua naţională,

- Numărul abonatului (SN - Subscriber Number).

Ultimele două componente (NDC+SN) formează numărul naţional al abonatului mobil. Numărul MSISDN este format de un abonat chemător din reţeaua PSTN/ISDN şi este folosit pentru a ruta apelul către centrala-poartă de interconectare (GMSC) a reţelei GSM. Aceasta foloseşte MSISDN pentru a obţine de la centrala de origine informaţia de re-rutare necesară pentru a trimite apelul la centrala vizitată.

NUMĂRUL FLOTANT AL ABONATULUI MOBIL (MSRN)

Informaţia de re-rutare este păstrată sub forma numărului flotant al abonatului mobil (MSRN). MSRN este un număr temporar, alocat de VLR asociat centralei vizitate, şi trimis către HLR din reţeaua de origine a staţiei mobile, fie în urma procesului de reactualizare a informaţiei de poziţionare, fie la iniţierea unui apel. Numărul flotant are aceeaşi structură cu MSISDN specific zonei în care se află centrala vizitată.

Pentru a asigura servicii de comunicaţii mobile de date în pachete, trebuie specificat un număr internaţional în conformitate cu recomandarea X.121 a CCITT. Recomandarea GSM 03.70 specifică funcţiile de prelucrare a numerelor care trebuie aplicate în acest caz.

ADRESAREA ŞI RUTAREA APELURILOR

Numărul MSISDN este folosit pentru rutarea apelurilor în reţelele PSTN/ISDN. Detalii legale de cerinţele de rutare în GSM sunt specificate în recomandarea 03.04.

Sunt posibile următoarele cazuri:

Apeluri naţionale din reţeaua fixă

În figura 5 este prezentat schimbul de informaţii între entităţile reţelei GSM, prin reţeaua de semnalizare, pentru a ruta apelul către abonatul mobil chemat. Se pot remarca următoarele etape:

(1) Numărul MSISDN este format de către abonatul chemător din exteriorul reţelei mobile. 0 centrală locală sau de tranzit rutează apelul destinat unui mobil către cea mai apropiată centrală pentru abonaţi mobili, care va îndeplini funcţia de GMSC (la nivel naţional) sau, către centrala (naţională) pentru abonaţi mobili care are funcţia de poartă de acces. În această fază se foloseşte codul de destinaţie la nivel naţional (NDC).

(2) GMSC interoghează HLR (de înregistrare al staţiei mobile) pentru a afla centrala către care să fie rutat apelul, adică centrala în aria căreia se află abonatul mobil la momentul respectiv.

(3) HLR traduce MSISDN în numărul IMSI; cu acesta este interogat VLR, în a cărui arie de localizare se află staţia mobilă, în vederea obţinerii numărului flotant (MSRN).

(4) VLR curent atribuie abonatului numărul flotant de rutare (MSRN) pe care-1 transmite către HLR.

(5) HLR transmite numărul flotant către centrala-poartă.

(6) Centrala-poartă rutează apelul către centrala vizitată, procedând ca în cazul unui apel telefonic normal către un abonat cu numărul MSRN.

(7) Centrala vizitată apelează staţia mobilă folosind TMSI alocat în momentul reactualizării ariei de localizare sau în momentul înregistrării în reţea pentru o nouă sesiune de comunicaţie.

Apeluri internaţionale din reţeaua fixă

Apelurile cu prefix internaţional, primite de o centrală locală sau de tranzit, sunt dirijate către cel mai apropiat centru de comutaţie internaţională (ISC). Pe baza NDC acesta recunoaşte că este un apel către o reţea de comunicaţii mobile şi, dacă poate interoga HLR (are funcţii de semnalizare cu HLR), obţine numărul flotant al staţiei mobile, MSRN. Cu ajutorul acestuia apelul este rutat către centrala vizitată de abonatul mobil apelat. În caz contrar, apelul este rutat către centrul de comutare internaţional propriu al reţelei de comunicaţii mobile de origine a abonatului mobil apelat.

Apeluri naţionale din interiorul reţelei mobile

Dacă o centrală pentru abonaţi mobili (MSC) recepţionează un apel destinat unui abonat mobil, aceasta va interoga HLR de origine al abonatului apelat pentru a obţine MSRN, folosit în continuare după cum s-a mai arătat.

Adresarea altor componente ale reţelei mobile

Alte componente ale unei reţele celulare mobile care pot fi adresate pentru rutarea diferitelor mesaje de semnalizare sunt centrala de comutare pentru abonaţi mobili (MSC) şi registrele de localizare (HLR şi VLR). Dacă aceste elemente sunt adresate din interiorul aceleiaşi reţele celulare, atunci se pot folosi codurile punctuale (scurte) ale SS7. Altfel, pentru rutarea între reţele celulare, sunt necesare titluri globale (GT) obţinute, de exemplu, din codul ţării abonatului mobil (MCC) şi NDC.

SUBSISTEMELE REŢELEI GSM

Arătată în figura 6, arhitectura reţelei GSM cuprinde următoarele subsisteme ale reţelei GSM:

- subsistemul de comutare, cunoscut şi sub denumirea de subsistemul reţea (NSS - Network and Switching Sub-system),

- subsistemul radio (RSS - Radio Sub-system),

- subsistemul de exploatare şi întreţinere (OMS - Operation and Maintenance Sub-system).

Fiecare subsistem este format din mai multe elemente conectate între ele prin diverse interfeţe. Astfel, subsistemul de exploatare şi întreţinere este format din unul sau mai multe centre de exploatare şi întreţinere (OMC), conectate la un centru de administrare al reţelei (NMC - Network Management Center).

Subsistemul reţea (NSS) are în compunere: centrala pentru abonaţi mobili MSC, centrul de verificare a autenticitătii (sau centrul de autentificare) AUC (Authentication Center), baza de date primară a abonaţilor mobili (HLR), baza de date temporară a abonaţilor mobili în vizită (VLR), baza de date pentru identificarea echipamentelor (EIR), module de eliminare a ecoului telefonic (EC - Echo Canceller), module pentru integrarea de funcţii cu alte reţele (IWF -Inter Working Function), transcodoare (XC). Acest subsistem asigură comunicaţia între: staţiile de bază, centrala pentru abonaţi mobili (MSC) şi centralele aparţinând reţelei telefonice publice comutate.

Subsistemul radio (RSS) grupează: sistemul staţiilor de bază şi al echipamentelor mobile. Fiecare staţie de bază, este constituită din: echipamentul radio de emisie-recepţie al staţiei de bază (BTS - Base Transceiver System) şi echipamentul de comandă/control (BSC - Base Station Controller) al acestora. Prin echipament mobil se înţelege ansamblul format dintr-un terminal mobil, adaptoare, echipamente terminale şi un modul de identitate al abonatului (SIM).

SUBSISTEMUL RADIO (RSS)

Din subsistemul radio fac parte echipamentele mobile şi sistemul staţiilor de bază. Comunicaţia între ele se face prin interfaţă radio.

ECHIPAMENTUL MOBIL

GSM face distincţie între abonat şi terminalul utilizat de acesta pentru a comunica, în faza 2 de introducere a sistemului taxarea făcându-se pe abonat mobil (MS) şi nu pe terminal mobil (MT). Un abonat se poate conecta la reţea folosind orice terminal pe care 1-a personalizat prin introducerea modulului propriu de identificare (SIM).

Terminalul mobil

Fiecare MT este identificat prin seria de fabricaţie (IMEI), înregistrată într-o memorie de tip ROM, la momentul fabricaţiei. La cerere, MT transmite reţelei seria de fabricaţie. Prin parcurgerea unei baze de date, reţeaua verifică dacă echipamentul face parte din tipurile acceptate de reţea sau poate realiza un anumit tip de serviciu.

Modulul pentru identitatea abonatului (SIM)

SIM conţine informaţii necesare pentru conectarea unui abonat la reţeaua GSM. Unele informaţii se modifică pe durata exploatării, cele mai multe sunt însă fixe. Accesul la datele de pe cartelă este protejat cu ajutorul unei parole constituite din numărul de identitate personal (PIN - Personal Identity Number), având o funcţie similară ca în cazul cărţilor de credit. SIM identifică abonatul prin intermediul IMSI (numărul de identitate internaţională al abonatului). Modulul SIM mai conţine numărul ISDN al abonatului mobil (MSISDN), număr prin care acesta este apelat, şi profilul de servicii la care are acces. Toate aceste informaţii sunt fixe.

SIM este implicat în funcţii cum ar fi: autorizarea, secretizarea convorbirii, administrarea apelurilor în reţeaua de origine şi reţeaua vizitată etc. Acestea modifică o parte din informaţiile conţinute în memoria SIM. Dintre informaţiile variabile fac parte:

- Detalii ale numărului de identitate temporară a abonatului (TMSI), număr care este schimbat periodic de sistem ca metodă de protecţie a abonatului împotriva încercării de interceptare a convorbirilor prin interfaţa radio.

- Detalii despre aria de localizare în care se află abonatul la momentul respectiv şi despre numerele de identificare locală ale sistemului. Astfel, numărul de identitate al ariei de localizare (LAI) este modificat la intervenţia VLR în urma solicitării centralei.

Multe dintre datele memorate pe SIM sunt protejate împotriva citirii sau modificării ulterioare datei de emitere. Un operator GSM emite un nou modul SIM cu ocazia înregistrării unui nou abonat. Reţeaua în care s-a emis abonamentul este reţeaua de origine (de apartenenţă) pentru abonatul mobil. Evident, un abonat poate lucra în orice reţea GSM, dacă operatorii au convenit asupra modului de distribuire a încasărilor şi cheltuielilor.

# SUBSISTEMELE STAŢIILOR DE BAZĂ

Un subsistem de staţii de bază (BSS) este o combinaţie de echipamente numerice şi de radiofrecvenţă realizat cu scopul de a asigura conectarea canalelor radio (interfaţa radio) şi liniilor terestre (interfaţa terestră). Prin BSS se înţelege ansamblul format dintr-un controlor al staţiilor de bază (BSC) şi echipamentele de emisie/recepţie (BTS) controlate de acesta. Componentele acestui sistem pot fi amplasate sau nu în acelaşi loc. Legătura dintre centrală şi subsistemul staţiilor de bază se face prin linii PCM de 2Mb/s (interfaţa A) folosind sistemul de semnalizare SS7. Formatul mesajelor de semnalizare este detaliat în recomandările ETSI/TC GSM 08.xx. Standardizarea protocolului permite utilizarea de echipamente produse de fabricanţi diferiţi, cu condiţia ca acestea să fie compatibile la nivel de interfaţă.

Comunicaţia prin interfaţa radio, la nivel fizic, se face folosind modulaţia numerică GMSK şi o metodă de acces multiplu cu diviziune în timp (TDMA).

Echipamentul de emisie-recepţie al staţiei de bază (BTS)

BTS are funcţii legate de comunicaţia radio: modulare, demodulare, egalizare, codare de canal etc. BTS administrează întreg nivelul fizic: multiplexare TDMA, salt de frecvenţă, secretizare etc., şi realizează toate măsurările necesare pentru a controla calitatea unei comunicaţii în curs de desfăşurare. Rezultatele măsurărilor sunt transmise la controlorul staţiei de bază. În cadrul nivelului de comunicaţie de date, BTS se ocupă de semnalizarea între mobil şi infrastructură (LAPDm - Link Acces Protocol for the Dm Channel) ca şi de legătura de date cu BSC (LAPD - Link Acces Protocol for the D Channel).

BTS conţine câte o unitate emisie-recepţie distinctă pentru fiecare canal radio alocat. Capacitatea maximă a unui BTS este de 16 purtătoare. O configuraţie uzuală pentru o zonă urbană are 4 purtătoare, permiţând în jur de 28 de conexiuni simultan. Mai multe BTS se pot conecta în serie folosind o interfaţă PCM standard de 2 Mbs.

Echipamentul de comandă/control al staţiilor de bază (BSC)

Acesta este echipamentul inteligent din sistemul staţiei de bază numit şi controlor care răspunde de:

- administrarea canalelor radio din subordine,

- analizarea rezultatelor măsurărilor făcute de către staţia de bază şi staţia mobilă pentru a controla puterea lor de emisie şi a lua decizia asupra necesităţii procesului de transfer;

- transferul mesajelor de control între staţia mobilă şi centrală prin intermediul staţiei de bază.

Canalele de control şi de comunicaţie sunt totdeauna sub controlul BSC. Cu toate acestea, o serie de mesaje de semnalizare, asociate unei conexiuni stabilite, nu sunt afectate, în mod direct, de BSC. Pentru acestea controlorul este transparent, un simplu releu de transfer.

Nu există o alocare fixă a canalelor radio utilizate de staţia de bază la circuitele telefonice terestre care ajung la controlorul acesteia. Dacă selectarea unui canal radio cade în sarcina controlorului, selectarea liniei terestre este realizată de centrală; cele două circuite sunt conectate în matricea de comutare din controlorul staţiei de bază.

GSM este un sistem de telefonie celulară cu inteligenţă distribuită în sensul că nu toate activităţile sunt coordonate de centrala abonaţilor mobili. Matricea de comutare proprie controlorului staţiilor de bază permite transferul (pe durata convorbirii) între două echipamente de emisie/recepţie din subordine, fără a implica centrala.

Legătura dintre controlor şi BTS se face printr-o interfaţă PCM de 2 MBs sub protocolul LAPD (protocol de acces pentru canalul D). Mai multe BTS se conectează la controlor fie înlănţuit fie în stea (figura 7). Controlorul se poate amplasa în acelaşi loc cu unul dintre echipamentele de emisie-recepţie (BTS) din subordine. De la caz la caz, amplasamentul unei staţii de bază poate avea un singur BTS (configuraţie specifică zonelor rurale, folosind o antenă omnidirecţională) sau mai multe (configuraţie specifică zonelor urbane sau autostrăzilor, folosind o antenă directivă).

SUBSISTEMUL REŢEA

CENTRALA PENTRU ABONAŢII MOBILI (MSC)

MSC realizează interfaţa dintre reţeaua telefonică publică (PSTN) şi sistemul staţiilor de bază al reţelei celulare fiind, în acelaşi timp, centrală de comutaţie pentru apelurile cu originea şi destinaţia în reţeaua de comunicatii mobile. O reţea are de obicei mai multe centrale dintre care, acelea care asigură interfaţa către PSTN sau ISDN, realizează şi funcţia de poartă de interconectare (GMSC). Această funcţie o poate avea, în principiu, orice MSC, ea fiind activată la începutul unui apel din reţeaua fixă către reţeaua mobilă.

Ca şi în cazul reţelelor telefonice publice comutate, MSC supraveghează stabilirea apelurilor şi procedurile de rutare. Alte funcţii de control specifice sunt:

conversia numerotării şi rutarea apelurilor, alocarea trunchiurilor de ieşire, funcţii legate de taxare, calcularea statisticilor etc. Funcţii tipice pentru reţeaua celulară sunt:

- menţinerea unei liste cu abonaţii angajaţi în comunicaţie,

- asigurarea unor proceduri de protecţie contra utilizatorilor neînregistraţi folosind funcţii ca: verificarea identităţii abonatului şi secretizarea comunicaţiei de date,

- iniţierea şi supravegherea procedurilor de localizare şi transfer (cu excepţia celor care se încheie la nivelul sistemului staţiilor de bază).

Funcţiile de înregistrare şi reactualizare a localizării (folosind informaţiile de localizare transmise de staţiile mobile) permit realizarea automată a comunicaţiilor care au ca destinaţie o staţie mobilă. Un ansamblu MSC-VLR poate prelua mai multe zeci de mii de abonaţi mobili în cazul unui trafic mediu pe abonat de 0,025 Erlang.

CENTRUL DE VERIFICARE A AUTENTICITĂŢII (AUC)

AUC este un element de prelucrare al reţelei care realizează funcţii distincte în raport cu MSC, fiind responsabil, în primul rând, de procesul de autorizare a accesului unui abonat mobil în reţea. În mod firesc, AUC este amplasat în acelaşi loc cu HLR, pentru a creşte viteza de adresare şi reactualizare a înregistrărilor abonaţilor. Centrul HLR/AUC se poate găsi sau nu lângă centrala pentru abonaţii mobili.

Procesul de verificare a autenticităţii are loc de fiecare dată când abonatul cere reconectarea la reţea (porneşte echipamentul mobil). La prima solicitare a unui canal de comunicaţie, în cadrul unei sesiuni de utilizare a reţelei, are loc un proces complet de autorizare a abonatului. Comunicaţiile ulterioare, efectuate într-un interval de timp predeterminat sau în cadrul subreţelei aparţinând aceluiaşi operator, ar putea să nu mai activeze procesul de autorizare, dacă datele produse în procesul iniţial de autorizare şi memorate în SIM sunt identice cu cele din HLR/VLR.

Procesul de verificare a autenticităţii constă, pe de o parte, din compararea unor date de siguranţă memorate pe SIM cu datele corespunzătoare din HLR. Aceste date sunt introduse în HLR şi scrise în SIM în momentul eliberării abonamentului. Pe lângă comparare, mai are loc şi un alt proces, prin care o serie de date memorate în AUC sunt prelucrate conform unui algoritm pentru a obţine un mesaj codat care este transmis către SIM. Mesajul este decodat la staţia mobilă şi un răspuns este returnat către AUC. În funcţie de conţinutul răspunsului, abonatul este sau nu este autorizat în reţea. Procesul de autentificare se face printr-un canal de semnalizare, eliminând astfel risipa în folosirea canalelor de trafic.

BAZELE DE DATE

În comparaţie cu sistemele de telefonie terestră tradiţionale, GSM utilizează, în plus, entităţi de prelucrare şi memorare cum sunt: HLR, VLR şi EIR. Acestea reprezintă pentru reţea nu simple baze de date ci noduri de prelucrare specializată a datelor, aici fiind rezolvate problemele administrării informaţiilor de abonat şi urmăririi locului în care acesta se află în reţea.

Baza de date primară a abonaţilor mobili (HLR)

HLR este baza de date de referinţă a parametrilor abonatului. Unele informaţii sunt fixe, fiind stabilite în momentul introducerii, ştergerii sau modificării profilului de servicii aferente unui abonament. Altele sunt dinamice, modificându-se în timpul exploatării. Dintre informaţiile fixe fac parte: numere de identificare şi adrese, parametrii pentru procesul de autorizare, tipurile de servicii oferite de reţea la care are acces fiecare abonat (profilul serviciului) etc. Printre informaţiile dinamice se găsesc: adresa VLR la care este înscris la un moment dat abonatul, starea curentă a abonatului, incluzând numărul temporar (TMSI) etc.

O reţea poate avea mai multe HLR, fiecare deţinând o parte din volumul total de date. Un abonat va aparţine unui singur HLR. Informaţiile dintr-un HLR pot fi accesate de toate centralele şi VLR din reţea folosind numărul IMSI sau MSISDN al abonatului.

Informaţiile pot fi accesate şi de MSC sau VLR din altă reţea mobilă pentru a permite mobilitatea între reţelele exploatate de diverşi operatori sau între ţări. Un abonat care a primit IMSI într-o reţea GSM (fiind înregistrat într-o bază de date HLR din aceasta) poate fi asignat temporar unei centrale diferite, în calitate de vizitator. Abonatul vizitator se bucură de aceleaşi facilităţi ca şi în reţeaua de origine. Mecanismul de decontare a serviciilor oferite se stabileşte prin înţelegere între operatorii de reţele.

Baza de date dinamică a abonaţilor mobili (VLR)

VLR conţine o copie a principalelor informaţii de abonat din HLR. Aceste informaţii sunt însă temporare, ele existând atâta vreme cât abonatul este activ în aria acoperită de VLR. VLR asigură o bază de date locală pentru un abonat, chiar dacă este vorba de abonaţii înregistraţi la centrala (deci HLR) locală. Se elimină astfel consumul de timp rezultat din necesitatea de a apela foarte des la HLR.

VLR activează procesul de acordare a unui număr temporar (TMSI) unui abonat, număr pe care-l trimite şi către HLR. TMSI ţine locul IMSI şi este memorat pe SIM-ul abonatului astfel încât apelurile câtre abonat se fac fără a transmite IMSI, asigurând astfel securitatea abonatului. TMSI va fi folosit pe durate reduse în timpul procesului de autorizare şi poate fi modificat periodic, ca o precauţie suplimentară pentru securitate. GSM oferă opţiunea de a modifica TMSI la fiecare apel sau odată cu procesul de actualizare al localizării.

Celulele unei reţele mobile sunt grupate în arii de localizare, fiecăreia asignându-i-se un număr (LAI - Localization Area Identity). În mod normal, o arie de localizare conţine maximum 30 de celule. Fiecare VLR gestionează mai multe arii de localizare. Odată cu deplasarea abonatului dintr-o arie de localizare în alta, informaţia de localizare curentă este actualizată în HLR printr-un proces iniţiat de VLR. Dacă staţia mobilă intră în aria de localizare a unei alte VLR atunci acesta, prin intermediul HLR, iniţiază o procedură de ştergere a datelor din vechea VLR şi înregistrare în noua VLR. Numărul ariei de localizare este memorat şi actualizat pe SIM-ul abonatului.

Dacă abonatul iese din reţeaua de origine, VLR asociată zonei în care intră abonatul îi va aloca un număr de staţie mobilă vizitatoare (MSRN). Numărul este alocat dintr-o listă de numere păstrată la nivelul VLR vizitat. MSRN este folosit pentru a direcţiona apelurile din reţea către centrala care controlează staţiile de bază din aria în care este localizată staţia mobilă.

De asemenea, VLR alocă numere de "transfer" pentru a fi utilizate în cazul transferului între centrale pentru abonaţii mobili. Acest tip de transfer implică direcţionarea dinamică a procesului de comunicaţie între centrala sursă şi centrala destinaţie. Funcţiile numărului de "transfer" sunt similare cu cele ale MSRN şi asigură direcţionarea în cadrul părţii terestre a reţelei. MSRN şi numerele de "transfer" sunt temporare în sens propriu, fiind abandonate după utilizare; ele pot fi folosite în alte procese de stabilire a legăturii.

Informaţiile de abonat din VLR se pot accesa folosind numerele: IMSI, TMSI sau MSRN. În mod normal fiecare MSC foloseşte un VLR, dar sunt posibile şi alte combinaţii.

Registrul de identificare al echipamentelor (EIR)

EIR reprezintă o bază de date centralizată pentru controlul validităţii numărului internaţional de identificare a echipamentelor (IMEI). Această bază de date conţine numai informaţii despre echipamentele de abonat. Numerele de echipamente (IMEI) sunt grupate în trei liste (tabelul 1).

Tabelul 1 Conţinutul EIR

| ## Lista | ## Conţinut |
| --- | --- |
| Lista albă | IMEI pentru echipamentele acceptate să lucreze în reţea |
| Lista neagră | IMEI al echipamentelor declarate furate sau cărora li se va refuza accesul în reţea dm alte motive |
| Lista gri | IMEI al echipamentelor care au probleme (cum ar fi un defect software) insuficient de grave pentru a fi trecute pe lista neagră |

EIR este accesat de la distanţă de centralele din reţea dar poate fi accesat şi de centrale din alte reţele. Ca şi în cazul HLR, o reţea poate avea mai multe EIR, fiecare deţinând o parte din numerele IMEI. Centrala realizează funcţia de translaţie: pentru fiecare IMEI întoarce adresa EIR în care este memorată informaţia despre acesta.

MODULE FUNCŢIONALE

Din punct de vedere funcţional modulul pentru integrarea de funcţii cu alte sisteme (IWF) şi modulul de eliminare a ecourilor (EC) sunt elemente inseparabile ale centralei.

Modulul pentru integrarea de funcţii cu alte reţele (IWF)

IWF conferă reţelei GSM capacitatea de interconectare cu diferite alte tipuri de reţele de comunicaţie, publice şi/sau private, aflate în exploatare. IWF permite accesul abonatului la funcţii de conversie de protocol şi/sau de conversie de viteză de transmisie între terminalele de date (DTE) aparţinând abonatului mobil şi, respectiv, terestru.

IWF va aloca, la cerere, un modem din setul de modem-uri de care dispune când terminalul de date GSM realizează transferul de date cu un terminal de date terestru conectat la o linie analogică, închiriată sau din reţeaua telefonica publică comutată. IWF asigură, de asemenea, interfeţe de conectare directă pentru echipamente de date proprii abonatului (nestandardizate), cum ar fi X.25 PAD.

Modulul de eliminare a ecourilor (EC)

Timpul de întârziere a semnalului vocal, specific GSM, acumulat pe tot lanţul de comunicaţie emisie/recepţie, este de aproximativ 80ms, fiind datorat, în principal, codării şi decodării. Această întârziere este percepută de abonatul mobil în cazul unei conexiuni defectuoase cu reţeaua telefonică publică. Conectarea reţelei mobile la reţeaua publică fixă (figura 8) impune utilizarea unor transformatoare de la 4 la 2 fire (specific modului de lucru folosit în reţeaua lixă). Datorită imperfecţiunilor, un astfel de transformator întoarce o parte din semnalul de la perechea de recepţie la perechea de transmisie din interfaţa pe 4 fire. Asttel apare un ecou pe care-1 percepe abonatul mobil, dar care nu este sesizat de abonatul reţelei fixe.

Fig. 8 Modulul pentru eliminarea ecourilor.

În cazul reţelei telefonice fixe, într-o convorbire, nu apare senzaţia de ecou, din cauza întârzierilor foarte mici. Dimpotrivă, considerând întârzierea pe toată bucla, în absenţa EC, conectarea reţelei GSM la reţeaua telefonică fixă ar conduce la o senzaţie supărătoare de ecou. EC asigură eliminarea ecourilor peste 68 ms în conexiunea dintre ieşirea EC şi linia telefonică fixă.

Transcodorul (XC)

(figura 9) este necesar pentru a realiza conversia de la semnalul PCM cu 64 kb/s rezultat la ieşirea centralei (vocal sau date) la forma cerută de specificaţiile GSM pentru transmisia prin interfaţa radio (staţie de bază-staţie mobilă). Transcodorul poate fi amplasat în acelaşi loc cu centrala, cu controlorul staţiilor de bază (BSC) sau cu echipamentul de emisie/recepţie (BTS). Dacă se amplasează lângă centrală atunci, canalele GSM de 13 kb/s sunt completate cu biţi "albi", până la 16 kb/s, şi apoi grupate câte 4 pe o linie telefonică fixa de 64 kb/s. Astfel, fiecare canal PCM de 2 Mb/s (30 canale de 64 kb/s) poartă 120 canale vocale GSM, conducând la reducerea preţului de cost pentru operator. Din acest motiv, amplasarea comună a transcodorului şi a centralei este o soluţie care optimizează costul sistemului, reducând necesarul de linii de 2 Mb/s dintre centrale şi sistemul staţiilor de bază.

Matricea din controlor conectează circuite terestre de 16 kb/s la canalele radio. După comutare nu se mai face conversia înapoi la 64 kb/s pentru comunicaţia controlor-BTS. Din acest motiv se spune că se realizează o comutare sub viteza canalului (sub-rate switching).

SUBSISTEMUL DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE

Subsistemul de exploatare şi întreţinere al unei reţele este format din unul sau mai multe centre de exploatare şi întreţinere (OMC - Operation and Mdintenance Center), conectate la un centru unic de administrare a reţelei (NMC - Network Management Center).

CENTRUL DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE (OMC)

OMC reprezintă locul de unde se comandă şi se supraveghează celelalte entităţi ale reţelei GSM urmărindu-se, concomitent, calitatea serviciului oferit de reţea, în ansamblul ei. OMC este conectat cu celelalte entităţi GSM printr-o reţea X.25. Principalele funcţii realizate de OMC sunt:

Funcţiile de prelucrare, prin care diversele evenimente sau alarme, generate de entităţile reţelei, sunt raportate şi/sau memorate. Evenimentele constau în mesaje care conţin informaţii despre starea echipamentelor şi proceselor de reţea.

Funcţiile de gestionare a defectelor permit deconectarea sau repunerea în serviciu, manual sau automat, a diferitelor entităţi ale reţelei. Se poate cere vizualizarea stării anumitor echipamente din reţea şi se poate reface activitatea desfăşurată de orice abonat mobil.

Funcţiile de întreţinere permit controlul volumului de trafic solicitat reţelei. În acest scop, dacă este necesar, sistemul staţiilor de bază este forţat să refuze orice solicitare de comunicaţie.

Funcţiile de gestionare a performanţelor includ colectarea de statistici de trafic de la echipamentele reţelei GSM şi arhivarea lor într-o bază de date sau afişarea acestora pentru analiză. Deoarece există posibilitatea de a culege un volum de date uriaş, personalul de întreţinere poate selecta statisticile pe care le doreşte, având la dispoziţie o gama extrem de largă. Se poate opta pentru generarea unor alarme atunci când valorile măsurate pentru anumite performanţe ies din limitele stabilite.

Funcţiile de gestiune a programelor permit urmărirea versiunilor de program încărcate în fiecare echipament al reţelei. Programele rulate de diverse echipamente pot fi încărcate de la OMC sau aduse la OMC.

Funcţia de gestiune a informaţiilor de configurare. Prin intermediul acestei funcţii, de la nivelul OMC, se poate configura sau citi configuraţia pentru orice entitate a reţelei. Aceste informaţii se modifică odată cu dezvoltarea reţelei. OMC poate realiza verificări asupra integrităţii informaţiilor de configurare din diversele echipamente.

Reţeaua de tip X.25, prin care comunică OMC, este o reţea cu comutare de pachete. Pachetele X.25 cu o viteză de 64 kb/s sunt trimise printr-o linie PCM de 2 Mb/s. În prezent, fabricanţii de echipamente GSM oferă OMC specifice echipamentului, dar care nu sunt complet compatibile între ele. Aceasta se întâmplă mai ales în cazul echipamentelor radio pentru staţiile de bază şi al matricilor de comutaţie.

CENTRUL DE MANAGEMENT AL REŢELEI (NMC)

NMC este unic, el permiţând administrarea unei reţele GSM la nivelul ierarhic superior, urmărind exploatarea şi întreţinerea reţelei prin intermediul OMC, care sunt responsabile la nivel regional.

La nivelul NMC, reţeaua este tratată ca o mulţime de moduri şi instrumente de interconectare. OMC este utilizat ca filtru al informaţiilor care provin de la echipamentele reţelei, permiţând ca NMC să se concentreze asupra aspectelor care necesită coordonarea la nivel naţional. NMC coordonează, de asemenea, aspectele legate de conectarea la alte reţele.

Funcţiile oferite de NMC sunt echivalente cu cele oferite de OMC. Câteva dintre funcţiile mai importante sunt enumerate în continuare.

Gestiunea traficului la nivelul reţelei. NMC urmăreşte traficul pentru a sesiza alarmele de nivel înalt, ca noduri defecte sau supraîncărcate. În plus, urmăreşte starea comenzilor automate aplicate echipamentelor din reţea şi afişează, pentru operatori, starea reţelei. Aceştia, pe baza informaţiilor de sinteză, îndrumă operatorii OMC asupra strategiei de urmat pentru a corecta problemele regionale.

Supravegherea trunchiurilor şi liniilor de semnalizare. Pentru a preveni migrarea condiţiilor de congestie a traficului în toată reţeaua, NMC urmăreşte în special trunchiurile şi liniile de semnalizare dintre noduri. Cu acelaşi scop sunt urmărite şi liniile dintre reţeaua GSM şi reţeaua telefonică publică, comutată.

Controlul traficului la nivel local. NMC are capacitatea de a controla traficul la nivelul subsistemului staţiilor de bază. În circumstanţe extreme, operatorii NMC vor activa numai comunicaţiile cu acces prioritar, cum ar fi cele ale serviciului de salvare, pompieri etc. Comanda traficului, pe reţelele de semnalizare şi trafic dintre centrală şi staţiile de bază, poate fi exploatată pentru a izola o regiune cu congestie de trafic după care, OMC este folosit pentru a reconfigura parametrii celulelor şi pentru a forţa transferuri în vederea descongestionării.

NMC este un instrument de planificare important deoarece deţine elemente de sinteză la nivelul reţelei naţionale.

INTERFAŢA RADIO

GSM foloseşte o metodă de acces multiplu TDMA/FDMA. Semnalul vocal este codat numeric şi apoi secretizat. Viteza binară la ieşirea codorului vocal este mai mică decât viteza de 64 kb/s, proprie sistemelor PCM din reţeaua telefonică fixă. Pentru a mări rezistenţa la fading a comunicaţiei, datele sunt codate, folosind o metodă care permite corecţia erorilor la recepţie (FEC) şi întreţesute. Metoda de modulaţie folosită acceptă un raport semnal/interferenţă mic. Mai mult, pentru controlul interferenţei radio, GSM înglobează tehnici cum ar fi: saltul de frecvenţă, transmisia numai pe durata vorbirii şi controlul puterii.

Principalele caracteristici tehnice ale interfeţei radio sunt: - Fiecare purtătoare preia 8 canale TDMA.

- Viteza datelor la ieşirea codorului vocal este 13 kb/s. Codorul de viteza redusă (la jumătate) lucrează cu 6,5 kb/s.

- Păstrarea anonimatului şi protecţia împotriva interceptării, prin autorizare şi secretizare.

- Întârzierea pe tot lanţul de comunicaţie, emisie-recepţie, este sub 80 ms.

- Utilizarea saltului de frecvenţă pentru a beneficia de diversitate în frecvenţă (când staţia mobilă se deplasează cu viteză mică) şi pentru a reduce interferenţa.

- Utilizarea modulaţiei GMSK (cu anvelopa constantă), caracterizată printr-o rezistenţă sporită la interferenţă.

- Utilizarea unei metode de comunicaţie care înglobează detecţia activităţii vocale (VAD - Vocal Activity Detection) pentru a întrerupe emisia (DTx) şi a reduce nivelul de interferenţă radio.

ORGANIZAREA CANALELOR RADIO

În GSM, accesul multiplu are la bază o structură TDMA implementată pe mai multe canale radio (TDMA/FDMA). Sistemul GSM are alocat un domeniu de frecvenţă de 25 MHz în care se constituie 124 de canale radio cu o bandă de 200 kHz fiecare. Fiecare canal radio, având o altă frecvenţă purtătoare, este utilizat de 8 abonaţi folosind metoda de acces multiplu cu diviziune în timp (TDMA). Fiecare abonat are acces la canalul radio pe durata unui segment de timp (TS). Astfel, în reţeaua GSM, un canal fizic este reprezentat de o pereche ( fp,TSk ), 1 < p  124, 0 < k < 7. GSM prevede posibilitatea de a lucra cu doi abonaţi într-un segment de timp, odată cu introducerea codoarelor vocale cu debit binar redus la jumătate.

Un cadru este format din 8 segmente de timp şi are o durata de 4,615 ms (figura 10). Fiecare canal fizic este alocat fie unui canal de trafic (TCH -Traffic Channel) fie unui canal de semnalizare/control. În ambele cazuri se realizează o comunicaţie de date sub formă de pachete. Durata unui segment de timp este de 0,577 ms. În figura 10.14 sunt prezentate structurile principalelor tipuri de pachete de date transmise într-un canal temporal elementar. Pentru a elimina suprapunerea peste canalul temporal următor, datorită timpului de propagare, în cazul unei celule cu raza de 35 km, pachelul de acces este mai scurt cu durata corespunzătoare a 68,25 biţi.

Cadrele sunt, la rândul lor, organizate în multicadre formate din 26 cadre şi având o durată de 120 ms. Un supercadru este format din 51 multicadre de trafic sau 26 multicadre de control. Un hipercadru este constituit din 2048 super-cadre, ceea ce înseamnâ 2715648 cadre.

Durata unui hipercadru este 3h28’53,76”. Pentru organizarea informaţiei transmise, GSM defineşte diverse intervale de timp începând de la 0,9 s (un sfert din durata unui bit, valoare care apare în stabilirea intervalul de gardă corespunzător unui cadru) până la aproximativ 3 ore (durata unui hipercadru).

Fig. 10 Structura TDMA pentru GSM.

CANALE LOGICE

În canalele fizice constituite ca mai sus sunt instalate canale logice care pot fi împărţite în canale de trafic (TCH) şi canale de semnalizare/control. Folosind aceste canale, nivelul fizic realizează transmiterea informaţiei şi susţine celelalte niveluri.

Principala funcţie a canalelor de semnalizare şi control este de a transfera informaţiile de semnalizare. Aceste canale sunt divizate în trei categorii:

- canale folosite de mai mulţi utilizatori:

• canale de difuzare de informaţii (BCCH - Broadcast Control Channel);

• canale comune de control (CCCH - Common Control Channel);

- canale de control dedicate unui utilizator, asociate pe o durată de timp finită acestuia.

CANALELE DE TRAFIC

Canalele de trafic sunt folosite exclusiv pentru comunicaţia propriu-zisă, prin ele transmiţându-se două tipuri de informaţii: voce sau date. Canalele de trafic, la rândul lor, pot fi:

- de viteză maximă (TCH/F), viteză binară de 22,8 kb/s,

- de viteza redusă la jumătate (TCH/H), viteza binară de 11,4 kb/s.

Tabelul 2  Canalele logice folosite în GSM

| Canale logice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Canale TCH duplex |  | Canale de control şi semnalizare (S) |  |  |  |
| Vocale (cu FEC) | Date (cu FEC) | BCCH (BS MT) | CCCH | USCCH (BSMT) | ACCH (BSMT) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TCH/F 22,8 kb/s | TCH/F9.6 TCH/F4.8 TCH/F2,4 22,8 kb/s | FCCH | PCH (BSMT) | SDCCH/4 (cu4 subcanale) | Rapide FACCH/F FACCH/H |
| TCH/H 11,4kb/s | TCH/H4.8 TCH/H2,4 11,4kb/s | SCH | RACH (MTBS) | SDCCH/8 (cu 8 subcanale) | Lente SACCH/TF, SACCH/TH SACCH/C4, SACCH/C8 |
|  |  | BCCH | AGCH (BSMT) |  |  |

Un canal fizic preia fie un singur canal TCH/F fie două canale TCH/H. În primul caz, canalul de trafic ocupă un canal temporal, cadru de cadru. În cel de-al doilea caz, cele două canale de trafic sunt instalate în acelaşi canal temporal dar îl folosesc în mod alternativ, în cadrele impare unul iar în cadrele pare celălalt.

GSM prezintă o mare varietate de canale de trafic, de viteză maximă sau redusă, pentru comunicaţie vocală sau de date. În tabelul 2 acestea sunt notate prin TCH/, unde litera  indică tipul de canal, fiind înlocuită cu F sau H, iar  indică tipul de comunicaţie prin canal: S în cazul comunicaţiei vocale, sau una dintre valorile 9,6,  4,8 sau 2,4 kb/s, în cazul comunicaţiei de date.