# GESTIONAREA RESURSELOR DE COMUNICAŢII

Creşterea puternică a numărului de utilizatori în sistemele de comunicaţii mobile precum şi a ponderii transmisiilor de date impune cu deosebită stringenţă utilizarea mai eficientă a spectrului limitat de frecvenţă alocat sistemelor mobile. Eficienţa spectrală sporită este cerută şi de nevoia micşorării costului serviciului de comunicaţii mobile prin micşorarea numărului staţiilor de bază necesar acoperirii cu semnal radio a unei arii geografice date. Limitarea fundamentală în reutilizarea mai intensă a canalelor de comunicaţie este interferenţa cauzată de mobilele din sistem sau de alte sisteme ce operează în aceeaşi arie. Ea poate fi redusă prin utilizarea unor echipamente de emisie performante şi distribuţia adecvată a canalelor pe celule. Însă, interferenţa izocanal - cea mai importantă dintre toate tipurile de interferenţă - poate fi limitată numai prin tehnici eficiente de alocare a canalelor cu efect direct asupra nivelului de trafic preluat de sistem.

Deoarece interferenţa izocanal este factorul ce influenţează cel mai puternic capacitatea de trafic a unui sistem celular minimizarea ei prin menţinerea raportului semnal/interferenţă la cea mai mică valoare necesară unei calităţi impuse a comunicaţiei constituie obiectivul fundamental al algoritmilor de alocare a canalelor de comunicaţie.

Tehnici de alocare a canalelor

Banda de frecvenţă alocată unui sistem poate fi divizată într-un număr de canale ortogonale, adică lipsite de interferenţă reciprocă. Toate aceste canale pot fi utilizate simultan dacă se menţine un nivel minim acceptabil al puterii semnalului la recepţie. Canalele pot fi obţinute prin divizare în frecvenţă (FDMA), în timp (TDMA), în cod (CDMA) sau combinat prin două sau toate cele trei tipuri de divizare. Un acelaşi canal poate fi utilizat simultan pe aria sistemului de mai multe unităţi mobile dacă sunt separate geografic suficient de mult. Distanţa minimă dintre două unităţi mobile izocanal se numeşte distanţă de reutilizare. Reutilizarea canalelor pe aria sistemului este posibilă deoarece puterea recepţionată la o distanţă d de staţia de bază este invers proporţională cu puterea n a distanţei d, exponentul n al pierderilor de propagare cu distanţa având valori între 3 şi 6. De exemplu, pentru n = 3,5, puterea medie recepţionată la distanţa 2d reprezintă mai puţin de 9% din cea recepţionată la distanţa d. Astfel, prin alegerea adecvată a puterii de emisie sau a distanţei dintre mobilele izocanal un acelaşi canal poate fi reutilizat pe aria sistemului cu menţinerea raportului semnal/interferenţă peste limita de prag.

De exemplu, mobilul aflat la distanţa dT de propria staţie de baza T (Figura 1) este interferat de alte şase mobile ce comunică cu alte staţii de bază pe acelaşi canal. Puterea de semnal este puterea recepţionată de staţia de bază T de la mobilul aflat al distanţa dT, iar puterea de interferenţă este suma puterilor recepţionate de staţia de bază T de la fiecare din celelalte cinci mobile, astfel că valoarea medie a raportului semnal/interferenţă este:

Pentru a realiza un nivel minim impus al raportului semnal/interferenţă fie se cresc distanţele surselor de interferenţă faţă de staţia de bază T pentru a micşora puterea de interferenţă, fie se creşte puterea emisă de staţia de bază T pentru a mări nivelul puterii de semnal.

În funcţie de opţiune algoritmul de alocare a canalelor se înscrie în una din cele două clase fundamentale de algoritmi: cu respectarea unei distanţe minime de reutilizare sau cu controlul puterii de emisie.

Clasificarea algoritmilor de alocare

Există mai multe criterii de clasificare. Astfel, în funcţie de maniera în care sunt separate celulele izocanal un algoritm poate fi static (FCA — Fixed Channel Allocation), dinamic (DCA - Dynamic Channel Allocation) sau hibrid (HCA - Hybrid Channel Allocation).

Un algoritm static distribuie canalele pe celule pe baza unei scheme de reutilizare a canalelor cu obiectivul menţinerii calităţii impuse a comunicaţiilor în cele mai defavorabile condiţii. Rezultă structuri compacte de celule - clustere - ce se repetă pe aria sistemului. Canalele rămân la dispoziţia celulelor indiferent dacă sunt solicitate sau nu de utilizatorii din celulă. De aici rezultă şi principalul dezavantaj al acestei clase de algoritmi: neadaptarea la condiţiile de trafic în permanentă schimbare pe aria unui sistem de comunicaţii mobile.

Un algoritm dinamic de alocare păstrează toate canalele la nivel central şi le repartizează celulelor numai la apariţia unui apel de comunicaţie în celulă. După terminarea comunicaţiei canalul este preluat la nivel central. Algoritmii dinamici se adaptează foarte bine la condiţiile variabile de trafic din sistemul mobil, însă pe baza unui volum de calcule şi a unui nivel al traficului de control extrem de mari, deoarece alocarea fiecărui canal trebuie făcută cu respectarea nivelului minim prestabilit al raportului semnal/interferenţă. Este şi motivul pentru care algoritmii dinamici sunt mai puţin eficienţi decât cei statici în condiţii de trafic de mare intensitate.

Algoritmii hibrizi combină cele două tehnici şi încearcă să păstreze avantajele fiecăreia din cele două clase şi să elimine cât mai multe din dezavantajele lor.

Algoritmii de alocare se clasifică şi în funcţie de parametrul după care se face alocarea. Astfel, se poate utiliza interferenţa dintre celule apreciată prin distanţele ce le separă sau valoarea măsurată a raportului semnal/interferenţă în locul în care se află unitatea mobilă ce solicită un canal de comunicaţie. În primul caz rezultă o utilizare ineficientă a resurselor de comunicaţie prin luarea în consideraţie a cazului cel mai defavorabil. În al doilea caz rezultă un trafic de control de nivel mare pentru transmiterea datelor de măsură şi o capacitate mare de calcul pentru prelucrarea datelor şi luarea unei decizii în timp scurt.

În funcţie de entitatea care ia decizia de alocare algoritmii de alocare sunt cu control centralizat sau cu control distribuit. În primul caz, toate datele de măsură sunt transmise unui controler central unde se realizează calculele privind valoarea raportului semnal/interferenţă ,şi se ia decizia de alocare. Rezultă o repartiţie optimă a canalelor pe aria sistemului deoarece controlerul are informaţii globale despre sistem. Traficul de control asociat şi capacitatea necesară de calcul sunt foarte mari. În cazul algoritmilor cu control distribuit decizia de alocare se ia la nivelul staţiei de bază sau chiar a unităţii mobile, pe baza datelor măsurate local, eventual şi în urma unui schimb de informaţii între staţii de bază vecine. Traficul de control asociat este redus şi volumul de calcule mai mic. Repartiţia canalelor pe aria sistemului poate să difere de cea optimă din cauza lipsei unei imagini globale asupra traficului şi interferenţelor în sistem, deci resursele de comunicaţie sunt utilizate mai puţin eficient.

Controlul centralizat sau distribuit al alocării este independent de clasa statică, dinamică sau hibridă în care se încadrează algoritmul.

Metode statice de alocare a canalelor

Strategia acestor metode este de a aloca în mod permanent canale pentru fiecare celulă care le foloseşte în mod exclusiv. Fiecare celulă are, deci, un număr de canale nominale, distribuţia acestora pe aria sistemului făcându-se cu respectarea strictă a distanţei de reutilizare.

Numărul total C de canale este divizat în N seturi, iar acestea sunt repartizate celulelor cu ajutorul parametrilor de deplasare. Numărul N al seturilor nu poate lua orice valoare întreagă.

În metodele statice cele mai simple, celulele primesc acelaşi număr de canale nominale. Ele sunt eficiente numai dacă distribuţia traficului pe aria sistemului este, de asemenea, uniformă, valoarea medie a probabilităţii de blocare în sistem rezultând identică cu cea din fiecare celulă a sistemului. Dacă însă traficul este neuniform distribuit în sistem, o distribuţie uniformă a canalelor conduce la variaţii mari ale probabilităţii de blocare de la o celulă la alta şi la o utilizare ineficientă a canalelor. Din această cauză în metodele statice mai elaborate canalele sunt distribuite pe aria sistemului în acord cu distribuţia de trafic fie prin alocare neuniformă, fie prin împrumut static. În cazul alocării statice neuniforme, numărul canalelor nominale ale unei celule este proporţional cu valoarea medie a intensităţii traficului din celulă. În acest fel, celulele cu trafic mai intens primesc un număr mai mare de canale decât cele cu trafic redus.

Un exemplu de alocare statica neuniformă este algoritmul de alocare compactă neuniformă în care numărul canalelor nominale se alege astfel încât să se minimizeze valoarea medie a probabilităţii de blocare pe aria sistemului. Schema de alocare rezultată se numeşte compactă deoarece minimizează valoarea medie a distanţei de reutilizare. Schema de alocare compactă neuniformă se obţine prin alocarea succesivă a canalelor pe celule, la fiecare pas urmărindu-se minimizarea valorii medii a probabilităţii de blocare pe întreg sistemul.

Algoritmi cu împrumut de canale

În algoritmii de alocare cu împrumut de canale celulele care au toate canalele nominale ocupate şi primesc apeluri suplimentare pot împrumuta canale de la celulele vecine, cu condiţia ca acestea să nu interfere cu canalele nominale. Tot pentru evitarea interferenţei este prohibită utilizarea în anumite celule a unui canal împrumutat. Se spune că se realizează blocarea canalului împrumutat pe aria celulelor respective. Numărul celulelor în care este blocat canalul depinde de dispunerea lor relativă şi de modul în care a fost realizată repartiţia canalelor nominale. De exemplu, în sistemul cu clustere de dimensiune şapte (un canal nu poate fi alocat în celule vecine) din Figura 2 un canal împrumutat celulei D de către celula A este blocat pe încă trei celule (P, Q şi R), deşi în absenţa împrumutului el este blocat numai în cele şase celule vecine celulei A.

Spre deosebire de alocarea statică neuniformă împrumutul nu este permanent, canalul împrumutat fiind returnat celulei donoare imediat ce comunicatia se încheie. Diverşi algoritmi se deosebesc prin modalitatea în care celula donoare selectează canalul nominal liber pe care îl împrumută unei celule acceptoare. În metodele de împrumut simplu celula donoare poate împrumuta orice canal nominal liber. În metodele hibride fiecare celulă împarte canalele nominale în două seturi: un set A de canale standard sau locale şi un set B de canale nestandard sau împrumutabile. O celulă împrumută către vecinele ei numai canale din setul B, dacă sunt libere.

Metodele cu împrumut simplu asigură o probabilitate de blocare mai mică decât metodele statice fără împrumut în condiţii de trafic redus sau mediu, dar valori mult mai mari ale acesteia în condiţii de trafic intens din cauza generalizării împrumuturilor de canale şi blocării acestora pe un numai mare de celule. Performanţele unui algoritm cu împrumut hibrid depind esenţial de modul în care este ales canalul împrumutat din setul de canale împrumutabile. Obiectivul oricărui algoritm cu împrumut este acela de a minimiza numărul canalelor blocate din cauza împrumutului. Diferenţierile dintre ele apar în criteriul specific prin care se selectează canalul împrumutat din setul de canale disponibile.

În Tabelul 1 sunt prezentate sintetic metodele de alocare statică cu împrumut de canale prezentate în literatură.

Tabelul 1 - Metode de alocare statică cu împrumut

| Împrumut simplu | De la cel mai bogat Elementar Elementar cu realocare Primul canal disponibil |
| --- | --- |
| Împrumut hibrid | Simplu Cu ordonarea canalelor Cu blocare direcţională Selectiv Cu ordonarea canalelor şi rearanjarea comunicaţiilor |

Astfel, în cazul împrumutului de la cel mai bogat canalele candidate sunt canalele nominale libere din celulele adiacente celulei acceptoare şi se împrumută un canal de la celula cu cel mai mare număr de canale disponibile. Nu se ia în consideraţie numărul de celule în care urmează să fie blocat canalul împrumutat.

În cazul împrumutului elementar se ia în consideraţie faptul că se blochează canalul împrumutat în anumite celule şi se urmăreşte minimizarea probabilităţii de blocare în celula care este cea mai afectată de împrumut. Canalul împrumutat este un canal nominal disponibil din celulele vecine care conduce la maximizarea numărului total de canale disponibile în clusterul din care face parte celula acceptoare.

În varianta cu realocare, algoritmul de împrumut elementar transferă o comunicaţie de pe un canal împrumutat pe un canal nominal de îndată ce acesta devine liber. Dacă în celulă există mai multe canale împrumutate se eliberează acel canal care minimizează probabilitatea de blocare în celula cea mai afectată de împrumut, întocmai ca la efectuarea împrumutului.

Algoritmul cu împrumutul primului canal disponibil împrumută primul canal liber dintr-o listă predefinită de canale. Celulele au liste specifice de căutare.

În cazul algoritmului de împrumut hibrid simplu fiecare celulă îşi împarte canalele nominale în două seturi: standard (neîmprumutabile) şi nestandard (împrumutabile). Eventualele cereri de împrumut din partea celulelor vecine sunt satisfăcute numai dacă există canale împrumutabile libere. Proporţia în care se face împărţirea în cele două seturi poate fi prestabilită şi fixă sau adaptabilă la condiţiile estimate sau măsurate de trafic.

Pentru algoritmul de împrumut cu ordonarea canalelor fiecare celulă stabileşte o listă ordonată de canale şi alocă unei comunicaţii proprii canalul liber cu cel mai mic număr de ordine în listă şi împrumută celulelor vecine canalul liber cu cel mai mare număr de ordine în listă. Un canal poate fi împrumutat numai dacă el este disponibil pentru împrumut simultan în trei celule adiacente.

Algoritmul de alocare cu împrumut cu blocare direcţională restrânge condiţia de canal împrumutabil numai la cerinţa ca el să nu fie blocat în celule aflate în direcţia în care urmează să fie împrumutat. În acest fel creşte numărul de canale ce pot fi împrumutate. De exemplu, în Figura 2 la împrumutul unui canal din celula A către celula D, acesta este blocat pentru împrumut numai în celulele C şi E şi rămâne disponibil pentru împrumut în celulele B, F şi G. La blocarea unui canal împrumutat într-o celulă trebuie specificată şi direcţia în care este blocat. Algoritmul impune şi transferuri intercelulare pentru compactizarea listei canalelor proprii ocupate sau împrumutate, adică gruparea canalelor ocupate cu canale proprii în fruntea listei şi a celor împrumutate altor celule - în coada listei. Astfel, se minimizează împrumuturile între celule şi, mai ales, împrumuturile multiple ce pot apărea în condiţii de trafic intens. Împrumuturile multiple caracterizează situaţiile în care o celulă împrumută canale către celulele vecine, dar are şi canale împrumutate de la altele. Împrumuturile multiple provoacă utilizarea ineficientă a comunicaţiilor prin creşterea numărului de celule în care sunt blocate o parte din canale.

Împrumutul selectiv permite împrumutul unui canal de către o celulă acceptoare numai din cele două celule vecine sectorului în care se află mobilul ce a lansat apelul de comunicaţie. De exemplu, în Figura 3 pentru un mobil aflat în sectorul X se pot împrumuta canale numai din celulele A şi B.

Împrumutul cu ordonarea canalelor şi rearanjarea comunicaţiilor utilizează liste ordonate de canale pentru fiecare celulă şi divizarea lor în canale standard/nonstandard. Pentru comunicaţiile proprii sunt folosite în ordine canalele din partea superioară a listei, iar pentru împrumut - canalele din partea inferioară a listei, prioritate mai mare la împrumut având canalele cu număr mai mare de ordine. Diferenţa în raport cu alte metode constă în rearanjarea comunicaţiilor pe canale la eliberarea acestora. Astfel, la eliberarea unui canal standard se transferă pe acesta comunicaţia susţinută de canalul nonstardard cu cel mai mic număr de ordine, iar dacă toate canalele nonstandard sunt libere - comunicaţia susţinută de canalul standard cu cel mai mare număr de ordine. La fiecare alocare de canal sau rearanjare a comunicaţiilor este actualizată lista canalelor disponibile pentru împrumut şi a celulelor afectate de împrumut.

Metode de alocare dinamică

Datorită variabilităţii spaţiale şi temporale a traficului într-un sistem celular de comunicaţii mobile metodele de alocare statică nu pot asigura o utilizare eficientă a resurselor de comunicaţii, modificarea distribuţiei pe celule a canalelor în funcţie de evoluţia traficului fiind singura cale de creştere a acestei eficienţe. Se obţin, astfel, metode dinamice de alocare a canalelor în care nu mai există o relaţie fixă între canale şi celule. Canalele sunt menţinute la dispoziţia unui controler central care le alocă temporar celulelor pe măsură ce acestea primesc apeluri din partea utilizatorilor, canale ce sunt returnate controlerului central la sfârşitul comunicaţiei.

Tabelul 2 - Principalele metode de alocare dinamică a canalelor

| Tipul metodei | Algoritmi de alocare |
| --- | --- |
| Cu control centralizat | Primul canal disponibil Cu optimizare locală Cu optimizare globală Cu cea mai mare utilizare în celulele izocanal Minimizarea valorii efective a distanţei de reutilizare Din cea mai apropiată celulă izocanal Dintr-o celulă vecină celei mai apropiate celule izocanal |
| Cu control distribuit | Cu împachetare locală Cu împachetare locală şi limitarea interferenţei cu canale adiacente În funcţie de direcţia de deplasare |
| Bazate pe valorile măsurate ale raportului semnal/interferenţă | Cu căutare secvenţială Cu maximizarea raportului semnal/interferenţă Cu selecţie dinamică Cu segregarea canalelor |
| Pentru sisteme unidimensionale | Minimax Cu alocare aleatoare Cu alocare aleatoare şi rearanjare |

Alocarea unui canal se face cu condiţia nedepăşirii nivelului acceptat de interferenţă. Deoarece pot exista mai multe canale ce îndeplinesc condiţia de alocare trebuie aleasă o strategie de selectare a unui canal şi aceasta se bazează, la rândul ei, pe o funcţie de cost ce trebuie minimizată. Diverşi algoritmi de alocare dinamică se diferenţiază între ei prin modul în care este definită funcţia de cost. Ca argumente ale funcţie de cost pot fi variaţia probabilităţii de blocare în celulele adiacente celei în care se face alocarea, gradul de utilizare a canalului alocat, distanţa de reutilizare, ocuparea canalului alocat pe aria sistemului în momentul alocării, datele măsurate de către mobile, probabilitatea medie de blocare în sistem etc.

În funcţie de informaţia utilizată pentru alocarea canalelor metodele dinamice pot fi cu alocare simplă sau cu alocare adaptivă. În primul caz algoritmul de alocare foloseşte numai informaţia despre utilizarea curentă pe aria sistemului a canalului alocat, în timp ce în al doilea caz se ia în considerare şi modul în care a fost utilizat canalul în etapele anterioare.

Metodele dinamice pot fi cu control centralizat sau cu control distribuit.

în Tabelul 2 sunt prezentate principalele tipuri de metode de alocare dinamică.

Metode de alocare dinamică cu control centralizat

Metodele din această categorie alocă temporar canale către celule din setul de canale aflat la dispoziţia unui controler central. Ele diferă între ele prin funcţia de cost pe baza căreia este selectat canalul alocat din mulţimea canalelor posibile.

În cea mai simplă implementare se alocă primul canal din lista centrală pentru care este respectată distanţa de reutilizare. Este minimizat, în acest fel, timpul de calcul necesar selecţiei canalului. Chiar în această variantă se obţine o creştere cu 10% a traficului realizat în raport cu metodele statice pentru valori mici şi moderate ale traficului oferit.

Metodele cu optimizare locală minimizează probabilitatea de blocare în celulele din vecinătatea celei în care se atribuie canalul.

O metodă ce asigură optimizarea globală a alocărilor de canale asociază câte un graf fiecărui canal ale cărui noduri reprezintă celulele sistemului, iar laturile unesc nodurile asociate celulelor ce nu se interferă reciproc. La fiecare nouă alocare metoda calculează setul de canale ce asigură interconectarea unui număr cât mai mare de noduri, ceea ce este echivalent cu menţinerea celei mai mici interferenţe în sistem. Se asigură o probabilitate extrem de mică în sistem, însă în sisteme cu număr mare de celule timpul necesar calculului devine prohibitiv de mare.

Obiectivul central al oricărei metode de alocare este acela de a maximiza eficienţa de utilizare a spectrului de frecvenţă alocat sistemului, ceea ce este echivalent cu maximizarea eficienţei de utilizare a fiecărui canal. Aceasta din urmă este cu atât mai mare cu cât distanţa de reutilizare este mai mică. De aceea un grup de metode dinamice au ca obiectiv minimizarea distanţei medii de reutilizare în sistem. Acestea sunt:

- Alocarea canalului cu cea mai mare utilizare. În setul de canale alocabile celulei respective printr-o metodă statică se selectează canalul care în momentul alocării este folosit în cele mai multe celule izocanal. Dacă sunt mai multe se selectează unul în mod arbitrar, iar dacă nu este nici unul se selectează primul canal disponibil.

- Minimizarea valorii efective a distanţei de reutilizare. Pentru fiecare din canalele disponibile se calculează media geometrică (valoarea efectivă) a distanţei dintre celulele în care el este utilizat şi se alocă acel canal ce conduce la cea mai mică valoare efectivă a distanţei de reutilizare.

- Alocarea unui canal folosit într-o celulă aflată la o distanţă egală cu distanţa de reutilizare.

- Alocarea unui canal folosit într-o celulă aflată la o distanţă mai mare decât distanţa de reutilizare cu o valoare egală cu distanţa dintre celule. În caz că nu se găseşte nici un canal disponibil se alocă un canal folosit într-o celulă aflată la o distanţă egală cu distanţa de reutilizare. Această ultimă strategie conduce la micşorarea numărului de întreruperi forţate ale comunicaţiilor deoarece creşte probabilitatea ca mobilul să-şi păstreze canalul atunci când trece într-o celulă adiacentă.

Celelalte strategii asigură o valoare mică a probabilităţii de blocare în condiţii de trafic mic şi moderat, însă aceasta creşte brusc de îndată ce traficul depăşeşte o valoare critică.

Din cauză că alocarea de canale se face în ordinea aleatorie în care sosesc apelurile în celule metodele dinamice conduc la o valoare medie a distanţei de reutilizare mai mare decât cea realizată de metodele statice, ceea ce face ca la valori mari ale traficului oferit, traficul realizat de sistem să fie mai mic şi, deci, eficienţa de utilizare a spectrului să fie mai redusă. Pentru creşterea performanţelor metodelor dinamice în aceste condiţii de trafic s-au propus algoritmi cu rearanjarea canalelor deja alocate. Aceştia realizează transferuri ale comunicaţiilor în desfăşurare pe canale ce asigură cea mai mică valoare medie a distanţei dintre celulele izocanal. Astfel, canalele sunt alocate mai compact pe aria sistemului şi creşte eficienţa de utilizare a spectrului.

Metode de alocare dinamică cu control distribuit

Controlul centralizat al alocării canalelor asigură teoretic o distribuţie optimă a canalelor pe aria sistemului, însă cu preţul creşterii putemice a traficului de control şi a volumului de calcule asociat fiecărei noi alocări. Traficul de control şi volumul de calcule cresc rapid odată cu numărul total de celule din sistem, ceea ce înseamnă că metodele dinamice cu control centralizat nu pot fi aplicate în sistemele moderne de comunicaţii mobile în care ariile celulelor sunt mici (microcelule) şi numărul lor este foarte rnare.

Metodele de alocare cu control distribuit elimină acest dezavantaj prin transferarea funcţiilor controlerului central la nivelul staţiilor de bază. Decizia de alocare este luată de staţia de bază ce a primit apelul de comunicaţie. Dacă decizia este bazată pe schimbul de informaţii cu staţiile de bază vecine metodele asigură o optimizare locală prin minimizarea puterii de interferenţă, iar dacă ea este bazată numai pe datele măsurate de staţia de bază şi de unitate mobilă, atunci metodele maximizează puterea utilă recepţionată de mobil. Metodele cu maximizarea puterii utile sunt în principiu cele mai rapide, adaptabile la condiţiile locale de interferenţă şi asigură cea mai compactă distribuire a canalelor pe aria sistemului, însă pot conduce la interferenţe mai mari pentru comunicaţiile transferate către alte celule cu posibile efecte nedorite precum întreruperea lor forţată sau producerea unei instabilităţi în sistem.

Metodele cu optimizare locală, denumite şi metode cu împachetare locală, folosesc pentru selecţia canalului în vederea alocării o matrice A de ocupare a canalelor. Pentru C canale în sistem şi Mi celule cu care celula i poate interfera, aceasta îşi defineşte o matrice cu Mi+l linii şi C+1 coloane (regiunea haşurată din Tabelul 3) în care elementele pot avea valori de 0 sau 1. Valoarea 1 a elementului A(i, c) semnifică faptul că în celula i este alocat canalul c. Prima linie a matricii A specifică alocările de canale în celula i, iar celelalte linii - alocările în celulele cu care ea interferă, această ultimă informaţie fiind obţinută prin schimburi de mesaje între staţiile de bază. În ultima coloană este consemnat numărul de canale disponibile pentru fiecare din cele Mi+1 celule. Un canal c este disponibil pentru alocare în celula i dacă toate elementele din coloana c a matricii A sunt nule.

Într-o variantă mai elaborată algoritmul cu împachetare locală ia în consideraţie şi interferenţele cu canalele adiacente, interferenţe ce pot deveni foarte importante în condiţii de trafic intens. În această implementare la primirea unui apel de comunicaţie se caută în prima linie a matricii de ocupare A un grup de 2m-1 elemente succesive de valoare zero, dacă m este

separaţia minimă între două canale ce se alocă în aceeaşi celulă. În cazul în care canalul corespunzător elementului central din acest grup este disponibil el este alocat apelului respectiv. Dacă nu - se caută un nou grup de 2m - 1 elemente succesive de valoare zero.

Tabelul 3 - Construcţia matricii de alocare

| Numărul staţiei de bază | Numărul canalului |  |  |  |  |  |  |  | Numărul de canale disponibile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | C |  |
| i | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | … | 0 | 0 |
| j1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | … | 0 | 2 |
| j2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | … | 1 | 5 |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| jMi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | … | 0 | 3 |

Dacă se epuizează întreaga linie şi nu se găseşte un canal disponibil se încearcă o rearanjare a distribuţiei canalelor între celulele izocanal. Pentru aceasta se caută în prima linie a matricii de ocupare un grup de 2m-1 elemente nule în care pe coloana elementului central există un singur element de valoare 1, semnificând faptul că este utilizat de o singură celulă din aria de interferenţă. Dacă ultimul element din linia respectivă a matricii A este nenul înseamnă că celula în cauză mai are canale disponibile şi prin schimburi de mesaje cu staţia de bază corespunzătoare se transferă comunicaţia pe unul din acele canale eliberându-se canalul curent pentru a servi apelul sosit. Dacă nu se reuşeşte nici rearanjarea comunicatiilor apelul este blocat. Simulările au arătat că dacă m este mai mic ca patru, ceea ce se întâmplă frecvent în practică, volumul de calcule nu creşte semnificativ prin includerea constrângerii de interferenţă cu canalele adiacente, însă robusteţea algoritmului creşte semnificativ, mai ales datorită rearanjării comunicaţiilor curente pentru a face loc uneia noi.

Un criteriu suplimentar de optimizare se poate introduce în sistemele celulare unidimensionale definite de-a lungul autostrăzilor sau a altor artere de circulaţie cu trafic intens. Fiecărui apel i se alocă un canal ce este deja alocat unui alt mobil aflat la o distanţă mai mare ca distanţa de reutilizare şi se deplasează în acelaşi sens. Se formează, astfel, grupuri de mobile ce se deplasează în acelaşi sens şi utilizează aceleaşi canale. Dacă viteza lor de deplasare este aproximativ aceeaşi, creşte probabilitatea ca la trecerea dintr-o celulă în alta mobilele să nu trebuiască să-şi schimbe canalul de comunicaţie şi, deci, scade pericolul întreruperii forţate a unei comunicaţii la transferul acesteia.

Metode bazate pe nivelul puterii semnalului

Alocarea canalelor în funcţie de valoarea măsurată a puterii semnalului util sau a puterii semnalelor de interferenţă sau a raportului lor (raportul semnal/interferenţă) poate asigura, în principiu, o mai densă distribuţie a canalelor pe aria sistemului de comunicaţii deoarece mobilele aflate în apropierea staţiilor de bază proprii pot folosi simultan canale identice chiar dacă se află în celule separate de distanţe mai mici ca distanţa de reutilizare. În acest fel valoarea medie a distanţei de reutilizare scade şi creşte eficienţa de reutilizare a canalelor. Există, însă, pericolul ca raportul semnal/interferenţă să se deterioreze rapid imediat după alocare şi să fie necesare transferuri ale comunicaţiei pe alte canale cu o valoarea acceptabilă a raportului semnal/interferenţă, Aceasta conduce la creşterea traficului de control şi a numărului de întreruperi forţate ale comunicaţiilor.

În cea mai simplă implementare a acestei strategii fiecare pereche mobil-staţie de bază analizează în aceeaşi ordine canalele disponibile pentru alocare şi selectează primul canal pentru care raportul semnal/interferenţă este mai mare ca valoarea de prag. Împachetarea canalelor rezultă aproape optimă, dar traficul de control şi numărul comunicaţiilor întrerupte forţat cresc semnificativ.

Un al doilea algoritm urmăreşte minimizarea interferenţei în sistem prin alocarea canalului care în acel moment este cel mai puţin afectat de interferenţă. S-a demonstrat că el asigură o mai mică probabilitate de întrerupere forţată deoarece favorizează alocarea canalelor slab utilizate, însă probabilitatea de blocare creşte datorită slabei împachetări a canalelor. În general, se poate observa că cele două mărimi sunt afectate în sensuri diferite de mai toate strategiile de alocare şi, deci, de regulă, trebuie făcut un compromis.

În cazul algoritmului de selectare dinamică a canalelor rolul esenţial în alocare revine unităţilor mobile care realizează estimări ale probabilităţii de interferenţă pe toate canalele disponibile şi selectează staţia de bază şi canalul ce asigură minimizarea acesteia. Pentru estimare mobilele trebuie să dispună de informaţii privind puterea recepţionată de la staţiile de bază apropiate, disponibilitatea canalelor şi interferenţa izocanal pe fiecare din acestea, precum şi de un algoritm (model) de calcul al probabilităţii de interferenţă pe baza acestora. Cel mai performant algoritm de alocare bazat pe nivelurile măsurate ale puterii semnalelor este cel cu segregarea canalelor. Fiecare staţie de bază ordonează canalele sistemului în ordinea descrescătoare a probabilităţii de alocare P(i) şi alocă de fiecare dată canalul disponibil cel mai sus situat în listă. La fiecare apel lista este parcursă începând cu primul canal şi se măsoară puterea de interferenţă. Dacă ea este sub un prag prestabilit şi canalul este liber el este alocat, dacă nu - se trece la examinarea următorului canal din listă. Evident, dacă nu se găseşte nici un canal apelul este blocat. La fiecare examinare a unui canal probabilitatea lui de alocare este crescută dacă poate fi alocat şi scăzută dacă nu poate fi alocat. Algoritmul este cu alocare dinamică deoarece nu repartizează canalele pe celule, este autonom deoarece nu este necesară o planificare iniţială a distribuţiei canalelor pe aria sistemului, este adaptiv deoarece ia în consideraţie modificările de trafic din sistem şi este cu auto-organizare deoarece nu are nevoie de controler central pentru a se adapta la condiţiile de trafic. S-a arătat prin simulare că algoritmul micşorează numărul de transferuri, deci şi probabilitatea de întrerupere forţată, reduce volumul traficului de control şi menţine probabilitatea de blocare la cele mai mici valori în raport cu toate metodele statice sau dinamice prezentate anterior. Viteza de convergenţă (măsurată prin timpul necesar atingerii soluţiei) este foarte bună dacă se acceptă o soluţie neoptimă, însă este prohibitiv de mică dacă se urmăreşte atingerea optimului global din cauza existenţei a foarte multor puncte de optim local în spaţiul soluţiilor.

Tabelul 4 - Comparaţie între metodele de alocare dinamică

|  | Cu control centralizat | Cu control distribuit |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu optimizare locală | Bazate pe nivelele măsurate ale puterilor de semnal |
| Avan- taje | aproape optimă | Alocare aproape optimă | Algoritmi simpli Utilizarea informaţiei locale Schimb minim de informaţii între staţii de bază Auto-organizare Creşterea capacitâţii, eficienţei spectrale şi acoperirii Calcul rapid Adaptare la fluctuaţiile traficului |
| Deza-van-taje | Volum mare al traficului de control | Schimb intens de informaţii cu alte staţii de bază | Alocare neoptimă Interferenţă izocanal crescută Întreruperi forţate mai multe Posibilitatea inducerii de instabilitate în sistem |

Metode de alocare pentru sisteme unidimensionale

Sistemele celulare unidimensionale acoperă zone înguste de lungime foarte mare precum străzi principale din oraşe mari sau autostrăzi. Pentru aceste sisteme au fost dezvoltate metode speciale care folosesc avantajos această configuraţie în care o celulă are numai două celule vecine.

Una dintre metode are ca obiectiv minimizarea interferenţei izocanal şi este aplicată în trei variante în funcţie de modul în care este selectat un canal dintre cele disponibile. Astfel există:

- alocare aleatoare: alocarea canalelor se face în ordinea aleatorie în care sosesc apelurile de comunicaţie;

- alocare aleatoare cu rearanjare: apelurile sunt servite în ordinea în care apar în sistem, dar după fiecare alocare are loc o rearanjare a comunicaţiilor pe canale pentru minimizarea interferenţei totale în sistem. Se pot efectua mai multe rearanjări după o alocare, deoarece interferenţa totală rezultată după rearanjare depinde de ordinea în care sunt examinate comunicaţiile şi de ordinea în care se alocă noile canale.

- alocare secvenţială: apelurile sunt servite în ordinea sosirii, dar alocarea unui canal este conditionată de rearanjarea prealabilă a tuturor comunicaţiilor mobilelor aflate în faţă.

O a doua metodă are ca obiectiv maximizarea valorii minime a raportului semnal/interferenţă pentru comunicaţiile active în momentul respectiv şi de aceea se numeşte metoda minimax. Se adoptă un sens de servire a apelurilor, de exemplu de la stânga la dreapta, mobilul aflat imediat în dreapta grupului celor ce au primit deja canale pentru comunicaţie fiind cel ce provoacă cea mai mare interferenţă acestora şi care este cel mai puternic interferat de ele. Alocarea se încheie atunci când toate cererile de apel au fost examinate.

Comparaţie între metodele statice şi cele dinamice

Toate metodele trebuie să realizeze un compromis între calitatea comunicaţiei, complexitatea implementării şi eficienţa de utilizare a spectrului. Simulările au relevat că în condiţii de trafic redus şi moderat neuniform distribuit pe aria sistemului metodele de alocare dinamică sunt superioare celor de alocare statică. Metodele statice sunt superioare în condiţii de trafic intens şi mai ales dacă acesta este uniform distribuit pe aria sistemului.

În condiţii de trafic intens cu distribuţie neuniformă metodele de alocare statică utilizează ineficient spectrul deoarece, din cauza repartizării rigide a canalelor pe celule, pot exista canale nefolosite în unele celule, deşi este nevoie de ele în altele.

Metodele de alocare statică au o eficienţă mai redusă de acces multiplu deoarece definesc subseturi de canale utilizate independent, în timp ce metodele de alocare dinamică păstrează toate canalele sistemului într-un set unic la care au acces toţi utilizatorii sistemului şi se cunoaşte că eficienţa de acces multiplu pentru un set de canale este mai mare decât oricare dintre eficienţele de acces multiplu ale subseturilor independente ale acestuia.

Metodele dinamice realizează o valoare medie a distanţei de reutilizare mai mare decât cea a metodelor statice deoarece distribuie canale celulelor în ordinea aleatorie în care sosesc apelurile, în timp ce metodele statice utilizează exact valoarea distanţei de reutilizare impusă. Rezultă, astfel, o mai slabă reutilizare a canalelor pe aria sistemului de către metodele dinamice. Totuşi, performanţele metodelor dinamice sunt puţin influenţate de fluctuaţii mari temporale şi spaţiale ale traficului, în timp ce ele sunt mult înrăutăţite în cazul metodelor statice, chiar pentru valori mici ale modificărilor distribuţiei de trafic faţă de cea luată în calcul la alocare.

Tabelul 5 - Comparaţie între metodele de alocare statică şi alocare dinamică a canalelor

| Metode de alocare statică | Metode de alocare dinamică |
| --- | --- |
| Mai performante la trafic intens | Mai performante la trafic mic şi moderat |
| Flexibilitate mică | Flexibilitate sporită |
| Reutilizare maximă a canalelor | Reutilizare mai redusă a canalelor |
| Potrivite pentru sisteme macrocelulare | Potrivite pentru sisteme microcelulare |
| Sensibile la fluctuaţii de trafic | Insensibile la fluctuaţiile traficului |
| Volum mic de calcule pentru servirea unui apel | Volum mare de calcule pentru servirea unui apel |
| Calitate a comunicaţiilor diferită de la o celulă la alta | Calitate identică a comunicaţiilor în toate celulele |
| Rată mare a întreruperilor forţate | Rată mică a întreruperilor forţate |
| Timp mic de răspuns | Timp de răspuns mediu sau mare |
| Trafic de control redus | Schimb intens de informaţii de control |
| Volum mare de calcul pentru alocarea canalelor pe celule | Nu necesită alocarea canalelor pe celule |

La aceeaşi rată de blocare a apelurilor metodele dinamice asigură o mai mică rată a întreruperilor forţate decât metodele statice deoarece în primul caz există şansa ca în noua celulă mobilul să folosească vechiul canal dacă interferenţa nu creşte peste limita admisă, în timp ce canalul de comunicaţie trebuie schimbat obligatoriu la schimbarea celulei în cazul metodelor statice. Acest avantaj devine extrem de important în sistemele celulare modeme cu celule de arie mică (microcelule) şi, din această cauză, cu număr mare de transferuri.

În ceea ce priveşte complexitatea implementării este evident că majoritatea metodelor dinamice necesită algoritmi de calcul eficienţi şi schimb intens de informaţii de control pentru efectuarea unei alocări deoarece urmăresc, de regulă, o distribuţie globală optimă. În absenţa unei capacităţi substanţiale de calcul şi de memorie metodele dinamice au timp de răspuns extrem de mare. Metodele statice necesită resurse reduse de calcul şi schimb de informaţii de control insignifiant deoarece alocarea se face numai în funcţie de condiţiile particulare ale unei celule. în schimb metodele dinamice solicită un efort susţinut de estimare a distribuţiei traficului pe aria sistemului şi de repartiţie adecvată a canalelor pe celulele acestuia.

Algoritmii folosiţi de metodele statice pot fi conduşi centralizat în timp ce în cazul celor din metodele dinamice controlul distribuit este singurul recomandabil.

În Tabelul 5 sunt prezentate comparativ performanţele metodelor de alocare statică şi, respectiv, dinamică a canalelor.

Metode hibride de alocare a canalelor

În cazul metodelor hibride de alocare a canalelor acestea se împart în două seturi: un set ce se alocă static celulelor şi un set ce se păstrează centralizat la dispoziţia sistemului şi se alocă dinamic celulelor pentru momentele în care numărul de apeluri depăşeşte numărul de canale nominale primite prin alocare statică. Pentru un sistem fără memorie (apelurile blocate sunt eliminate din sistem) pentru un raport de 3:1, de exemplu, între numărul canalelor alocate static şi cel al canalelor alocate dinamic rezultă o creştere de aproximativ 50% a traficului preluat de sistem la aceeaşi valoare a probabilităţii de blocare.

Un obiectiv de interes pentru optimizarea unei metode hibride de alocare este stabilirea valorii adecvate a raportului dintre numărul canalelor ce se alocă static şi cel al canalelor ce urmează a se aloca dinamic. Simulările au arătat că valoarea optimă a acestui raport pentru un sistem cu aşteptare este dependent de valoarea traficului. Astfel, performanţe optime ale unei metode hibride de alocare s-au obţinut pentru un raport favorabil canalelor alocate dinamic, atunci când traficul este cu până la 15% mai mare decât valoarea nominală. La o creştere de 30-40% a traficului raportul celor două tipuri de alocări trebuie să fie aproximativ unitar pentru ca performanţele să fie optime. La creşteri de peste 50% a traficului performanţele se îmbunătăţesc în cazul metodelor hibride de alocare numai dacă alocarea se face preponderent static. Aceste rezultate sunt în concordanţă cu studiile anterioare care au relevat că metodele statice de alocare sunt performante la trafic intens, dacă distribuţia reală de trafic se apropie de cea estimată, în timp ce metodele de alocare dinamică sunt mai performante la nivele mici şi moderate ale intensităţii traficului oferit.

Simulările au demonstrat şi pentru metodele hibride de alocare că sistemele cu memorie au performanţe superioare celor fără memorie, tocmai datorită şansei suplimentare oferite apelurilor şi cererilor de transfer de a beneficia de un canal devenit disponibil în intervalul de timp în care sunt menţinute în lista de aşteptare.

De asemenea, rearanjarea comunicaţiilor la fiecare nouă alocare sau transfer conduce la creşterea performanţelor metodelor hibride prin creşterea densităţii de utilizarea a canalelor. Rearanjarea comunicaţiilor constă în realizarea de transferuri intra şi intercelulare în vederea micşorării interferenţei izocanal şi a valorii medii a distanţei de reutilizare.

Metode de alocare flexibilă

Fiecare celulă primeşte canale prin alocare statică şi prin alocare dinamică. Alocarea flexibilă diferă de cea dinamică prin aceea că un canal alocat flexibil unei celule nu este înapoiat controlerului central la încheierea comunicaţiei, ci rămâne la dispoziţia celulei pentru un timp mai îndelungat fiind tratat de celulă ca şi cum ar fi un canal nominal alocat static.

Alocarea flexibilă poate fi predictivă sau programată. În primul caz se utilizează măsurători privind nivelul de trafic în fiecare celulă şi valorile probabilităţii de blocare, se estimează (prezice) evoluţia acestora în perioada de timp următoare şi se alocă suplimentar (flexibil) canale celulelor pentru care traficul urmează să crească şi se dealocă o parte din canalele alocate flexibil în etapele anterioare în celulele în care traficul urmează să scadă. În cazul alocării programate se cunoaşte evoluţia temporală şi spaţială a distribuţiei de trafic pe aria sistemului şi se redistribuie periodic canalele pe celule conform unui orar prestabilit.

Alocarea flexibilă predictivă are nevoie de un controler central şi de un schimb de trafic de control de valoare extrem de mare, însă probabilitatea de blocare este menţinută la niveluri mici. Alocarea flexibilă programată este mai simplu de implementat, nu necesită trafic de control suplimentar, dar probabilitatea de blocare poate creşte extrem de mult atunci când distribuţia reală a traficului nu corespunde cu cea avută în vedere la stabilirea repartiţiei canalelor pe celule.

Alocare statică şi dinamică

Având în vedere că metodele de alocare statică sunt performante la niveluri mari de trafic, iar cele de alocare dinamică - la niveluri mici de trafic se pot imagina tehnici de alocare în care se foloseşte o metodă de un tip sau de altul în funcţie de nivelul măsurat al traficului. Problema principală în acest caz este de a decide momentul în care se realizează comutarea de la o metodă la alta şi, în plus, realizarea unei tranziţii gradate între metode pentru a nu produce blocări masive ale apelurilor sau întreruperi forţate numeroase. Un criteriu de decizie 1-ar putea constitui numărul de canale libere în sistem: dacă acesta este mare - traficul este mic, dacă nu - traficul este intens. Alocarea dinamică este permisă numai dacă numărul canalelor libere depăşeşte un prag prestabilit.

Tratarea prioritară a transferurilor

Prin transfer se înţelege schimbarea canalului pe care se desfăşoară o comunicaţie, atunci când calitatea acesteia scade sub un prag prestabilit, scădere ce se poate datora fie trecerii mobilului într-o nouă celulă, fie creşterii interferenţei pe canalul curent din cauza alocării lui într-o celulă apropiată. În sistemele ce utilizează metode de alocare cu rearanjarea canalelor transferul poate fi provocat şi de rearanjarea comunicaţiilor pe canale în vederea minimizării interferenţei în sistem sau eliberării unui canal pentru servirea unui apel sau transfer. Dacă nu se găseşte un canal liber şi comunicaţia pe canalul curent trebuie încheiată aceasta este întreruptă forţat. Acest fenomen are efect subiectiv mult mai deranjant asupra utilizatorului decât servirea cu întârziere a unei cereri de stabilire a unei noi comunicaţii. Din acestă cauză transferurile trebuie tratate prioritar în raport cu apelurile.

Există două categorii de metode pentru tratarea prioritară a transferurilor: cu rezervare de canale şi, respectiv, cu memorarea transferurilor. În primul caz, fiecare celulă păstrează un număr de canale pentru servirea cererilor de transfer. Chiar dacă acestea sunt libere ele nu sunt folosite pentru servirea unor apeluri. Mai mult, dacă aceste canale rezervate pentru transferuri sunt deja ocupate şi soseşte o nouă cerere de transfer se pot utiliza alte canale pentru satisfacerea cererii de transfer dacă există canale libere. Se observă că, astfel, micşorarea numărului de trasnsferuri nereuşite se face cu preţul creşterii numărului de apeluri blocate şi trebuie realizat un echilibru între aceşti parametri, ambii influenţând calitatea comunicaţiilor în sistem.

Memorarea cererilor de transfer şi servirea lor atunci când apar canale disponibile reprezintă o soluţie de creştere a numărului de transferuri reuşite deoarece există un interval de timp între momentul lansării cererii de transfer până în momentul în care raportul semnal/interferenţă scade sub pragul ce nu mai permite desfăşurarea comunicaţiei. Disciplina cozii de aşteptare a cererilor de transfer poate fi una de tip FIFO (First In - First Out, adică cererile sunt satisfacute în ordinea în care au fost memorate), în funcţie de viteza de scădere a raportului semnal/interferenţă sau cu prioritate pentru transferurile al căror raport semnal/interferenţă este mai apropiat de pragul de întrerupere forţată. Servirea în funcţie de raportul semnal/interferenţă nu conduce la creşterea traficului de control deoarece măsurarea acestui parametru se realizează în permanenţă.

Rata transferurilor reuşite creşte prin memorarea lor deoarece există şansa apariţiei unui canal liber în intervalul de timp petrecut de cererea de transfer în lista de aşteptare. Transferurile sunt tratate în continuare prioritar deoarece orice canal eliberat este folosit cu precădere pentru servirea cererilor de transfer memorate şi numai după epuizarea listei pot fi servite şi eventuale apeluri pentru noi comunicaţii.

În cazul memorării cererilor de transfer nereuşita unui transfer se poate datora atingerii pragului de întrerupere forţată înaintea apariţiei unui canal liber, atingerii limitei maxime de timp pe care o cerere de transfer îl poate petrece în listă sau atingerii capacităţii finite a memoriei destinate acestui scop.

Tratarea prioritară a transferurilor, deşi cu efect pozitiv asupra calităţii comunicaţiei în sistem, conduce la scăderea traficului realizat prin blocarea unui număr de apeluri. O metodă alternativă ce conduce şi la creşterea traficului realizat de sistem constă în rezervarea de canale pentru transferuri şi memorarea apelurilor. Calitatea comunicaţiei creşte prin şansa suplimentară oferită transferurilor de a găsi canale libere, iar traficul realizat creşte prin şansa apelurilor de a beneficia de un canal liber în timpul petrecut în coada de aşteptare şi de a fi servite în cele din urmă. În plus, ele nefiind sensibile la întârziere, nu este afectată calitatea comunicaţiei în sistem.

Divizarea radială

Divizarea radială a celulelor constă în definirea unor zone pe aria fiecărei celule în funcţie de distanţa faţă de centrul celulei. Rezultă zone de forma unor coroane circulare, cu excepţia celei centrale care rămâne circulară (Figura 4). Având în vedere că mobilele aflate în zonele mai apropiate de staţia de bază au un nivel mare al semnalului util reutilizarea canalelor alocate acestor zone se poate face la distanţe mai mici. Creşte, astfel, eficienţa de utilizare a spectrului.

Divizarea radială a celulelor este un efect al tehnicii de alocare a canalelor şi nu presupune introducerea de echipamente suplimentare ca în cazul divizării clasice a celulelor. Alocarea canalelor pe zone se face prin metode statice sau adaptive.

Metode statice

Canalele sistemului sunt divizate în mai multe seturi disjuncte ce sunt, apoi, repartizate zonelor folosind distanţe de reutilizare diferite de la un set al altul. Obiectivul urmărit este acela de a minimiza raportul semnal/interferenţă pe aria sistemului prin menţinerea lui la o valoare uşor superioară pragului minim pentru toate mobilele, cu efect benefic asupra capacităţii sistemului. Mobilele ce recepţionează valori mari ale puterii utile primesc canale din seturile cu distanţă de reutilizare mică şi reciproc. Când nivelul puterii utile se schimbă comunicaţiile lor sunt transferate pe canale din alt set din aceeaşi zonă. Uzual, mobilele aflate mai aproape de centrul celulei folosesc canale din seturi cu distanţă de reutilizare mai mică.

Pentru atingerea unei capacităţi maxime de comunicaţie trebuie rezolvate optim două probleme: repartiţia canalelor pe zone şi, respectiv, alocarea canalelor către apeluri şi transferuri.

Repartiţia canalelor pe zone se poate face printr-un algoritm simplu de sortare care constă în ordonarea mobilelor active din celulă descrescător în funcţie de raportul semnal/interferenţă. Celula reţine din listă un număr de mobile egal cu numărul total de canale ce i-au fost repartizate. Apoi se alocă mobilelor reţinute canale în ordinea crescătoare a raportului semnal/interferenţă şi se foloseşte succesiv până la epuizare canalele fiecărei zone începând cu zona exterioară şi terminând cu cea în care se află staţia de bază. Repartiţia canalelor pe zone trebuie să se realizeze în ordine diferită de la o celulă la alta, în caz contrar primul canal al fiecărei zone fiind supus unei interferenţe extrem de mari. Prin divizarea radială a celulelor capacitatea de trafic a sistemului poate creşte cu până la de trei ori faţă de cea a sistemului cu celule nedivizate radial.

Alocarea statică a canalelor în sisteme cu celule divizate radial nu exploatează îndeajuns flexibilitatea introdusă prin introducerea zonelor şi sporul de capacitate, deşi important, nu este pe măsura creşterii complexităţii sistemului. În plus, determinarea unei alocări eficiente în sistemele microcelulare trebuie reluată frecvent din cauza fluctuaţiilor mari şi rapide ale traficului şi devine extrem de complicată datorită numărului mare de (micro)celule şi a formei lor neregulate.

Metode adaptive

Un număr de metode adaptive de alocare a canalelor în sisteme cu celule divizate radial încearcă să elimine o parte din dezavantajele metodelor statice, toate având ca obiectiv menţinerea raportului semnal/interferenţă la valori uşor peste pragul de întrerupere fortată a comunicaţiei cu efect benefic asupra valorii medii a acestuia pe aria sistemului şi, în ultimă instanţă, asupra capacităţii de trafic a sistemului.

În cazul metodei de alocare adaptivă cu divizare radială autonomă canalele sunt alocate independent de staţiile de bază către apelurile provenite din propriile celule folosind liste ordonate identice de canale. Se alocă de fiecare dată primul canal din listă ce îndeplineşte condiţia de prag pentru raportul semnal/interferenţă. Astfel, la nivelul fiecărei celule se realizează o distribuire a canalelor în funcţie de distanţa faţă de staţia de bază cu canalele cu număr mare de ordine în listă alocate mobilelor mai apropiate de staţia de bază. Metoda asigură practic dublarea capacităţii celulei în raport cu metoda statică de alocare, precum şi o reducere cu până la 25% a valorii medii a raportului semnal/interferenţă pe aria celulei. Datorită menţinerii raportului semnal/interferenţă în apropierea valorii de prag mobilele cu viteză mare de deplasare au dificultăţi în menţinerea continuităţii comunicaţiei, variaţia valorii acestui raport fiind extrem de rapidă, existând permanent pericolul de a scădea sub valoarea de prag. Introducerea controlului puterii de emisie elimină şi acest dezavantaj şi chiar creşte suplimentar capacitatea celulei cu aproximativ 10%.

Într-o variantă îmbunătăţită se selectează din listă în vederea alocării canalul cu cea mai mică valoare a raportului semnal/interferenţă, obţinându-se o creştere de 2,3 - 2,7 ori a capacităţii celulei în raport cu metoda statică de alocare. Numărul mare de măsurători necesar o face de improprie de aplicat în sistemele microcelulare.

În cazul metodei de alocare adaptivă cu autoorganizare fiecare staţie de bază menţine un tabel cu valorile medii ale puterii de emisie folosite de mobile pentru fiecare din canale. La sosirea unui apel se caută în tabel canalul disponibil cu valoarea medie cea mai apropiată de puterea de emisie a mobilului ce a lansat apelul. Valoarea medie din tabel este actualizată în conformitate cu noua alocare şi este comunicată tuturor celorlalte staţii de bază. Apare astfel o grupare a canalelor în funcţie de puterea de emisie a mobilelor şi, deoarece aceasta depinde în principal de distanţa care le separă de staţia de bază, canalele sunt de fapt repartizate pe aria celulei în funcţie de distanţă, deci celula este divizată radial.

Metoda de alocare adaptivă cu control distribuit utilizează aceeaşi listă de canale pentru toate staţiile de bază, alocarea se face pe baza valorii măsurate a raportului semnal/interferenţă şi presupune că în fiecare celulă există alte şase substaţii de bază interconectate cu staţia de bază centrală (Figura 5) şi care funcţionează sub controlul direct al acesteia. În condiţii de trafic redus toate substaţiile sunt pasive, întregul trafic fiind preluat direct de staţia centrală. La creşterea intensităţii traficului, creşte numărul apelurilor blocate şi cel al comunicaţiilor întrerupte forţat, motiv pentru care staţia de bază centrală activează una sau mai multe din substaţii în funcţie de apropierea lor faţă de mobilele care solicită canale de comunicaţie. Din punctul de vedere al mobilului activarea unei substaţii este echivalentă modificării poziţiei staţiei de bază mai aproape de el cu efect benefic asupra raportului semnal/interferenţă şi, deci, al calităţii comunicaţiei.

Tehnici suplimentare de creştere a eficienţei de utilizare a canalelor

Împreună cu metodele statice, dinamice sau hibride de alocare a canalelor se pot utiliza unele tehnici suplimentare de creştere a eficienţei de utilizare a canalelor ce exploatează faptul că în realitate separaţia dintre celule nu este foarte netă, ci există o zonă de suprapunere în care mobilele recepţionează semnal de nivel acceptabil de la două sau mai multe staţii de bază.

Astfel, lansarea direcţionată a apelului permite unui mobil să solicite un canal de comunicaţie şi altor staţii de bază dacă cea recepţionată cu nivel maxim îi blochează apelul. În plus, transferul comandat permite unei staţii de bază să diminueze rata de blocare a apelurilor prin comanda către unele mobile de a-şi transfera comunicaţiile câtre alte staţii de bază dacă traficul devine prea intens. În acest fel, rămân canale libere ce pot fi folosite pentru servirea unora dintre apeluri. Prin transfer comandat traficul de nivel mare oferit într-o celulă este preluat, în parte, de celulele vecine micşorând probabilitatea de blocare a acestora. Eficacitatea direcţionării apelurilor şi transferurilor depinde de procentul din suprafaţa sistemului acoperită simultan de mai multe celule. Dacă aceasta ajunge la 30-40% performanţele sistemului pot atinge pe cele ale unui sistem fără suprapuneri, dar folosind o metodă de alocare dinamică cu împachetare maximă.

Metoda cu transfer selectiv iniţiază procedura de transfer a comunicaţiilor din zona de suprapunere numai pentru mobilul cu cel mai mic nivel al semnalului recepţionat de la propria staţie de bază sau, într-o altă variantă, numai pentru mobilul cu cel mai mare nivel recepţionat de la staţia adiacentă. În prima variantă există pericolul întreruperii forţate a comunicaţiei, deoarece un nivel mic recepţionat de la propria staţie de bază nu garantează şi un nivel acceptabil din partea staţiei de bază vecine. Într-o variantă îmbunătăţită metoda cu transfer selectiv realizează transferul comunicaţiei cu interferenţă minimă dintre primele trei ca nivel de putere recepţionată de la staţiile de bază vecine având cel puţin un canal liber. Metoda conduce la creşterea cu aproximativ 50% a capacităţii în condiţii de trafic uniform distribuit şi se presupune că eficacitatea ei este şi mai mare la trafic neuniform distribuit.

Dimensionarea benzii de frecvenţă

Metodele de alocare prezentate anterior se bazează pe ipoteza că la dispoziţia sistemului se află un număr de canale ce trebuie distribuite eficient către celule. Metodele de dimensionare a benzii de frecvenţă îşi propun să determine numărul minim de canale puse la dispoziţia unui sistem pentru a asigura un nivel minim impus calităţii comunicaţiei în sistem.

O metodă propusă pentru aceasta este aceea a împachetării maxime care constă în definirea unei matrici de compatibilitate ale cărei elemente semnifică separarea minimă necesară între două canale alocate. Pe baza ei se construieşte un graf ale cărui noduri reprezintă celulele, iar laturile unesc nodurile ce reprezintă celule ce se interferă reciproc. Se "colorează" nodurile grafului astfel ca două noduri ce sunt unite cu o latură să nu aibă aceeaşi culoare. Culoarea unui nod are semnificaţia de canal alocat celulei respective, astfel că a minimiza numărul de canale alocate sistemului de comunicaţii este echivalent cu a minimiza numărul de culori necesar colorării grafului asociat cu restricţiile menţionate.

Se cunoaşte, însă, că problema colorării unui graf cu un număr minim de culori este o problemă NP (Non-Polynomial) completă a cărei soluţie optimă nu poate fi determinată pentru sisteme mari din cauza volumului de calcule extrem de mare. În consecinţă, se propun soluţii aproape optime bazate pe diverse metode empirice.