DECT - continuare

Pentru uniformizarea modulatiei utilizate de echipament la transmisia unui pachet a fost standardizată şi o modulaţie PSK cu două niveluri: π/2-DBPSK, cu avantajul că un receptor GFSK poate demodula un semnal modulat π/2-DBPSK şi, reciproc, un receptor π/2-DBPSK poate demodula un semnal GFSK. Astfel, când se foloseşte un tip de modulaţie PSK pentru şirul de biţi de date se utilizează o modulaţie π/2-DBPSK pentru şirul de biţi de sincronizare. În Tabelul nr. 1 se prezintă tranziţiile de fază asociate combinaţiilor biţilor de informaţie de intrare pentru cele trei tipuri de modulaţie PSK acceptate de standardul DECT.

Stările modulaţiei π/2-DBPSK se aleg dintre stările modulaţiei π/4-DQPSK, iar cele ale modulaţiei π/8-D8PSK - astfel încât să includă stările modulaţiei π/4-DQPSK.

Tabelul nr. 1 - Tranziţiile de fază pentru modulaţiile utilizate în DECT

| Tipul modulaţiei | Biţi de informaţie |  |  | ΔΦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| π/2-D2BPSK |  |  | 0 | - π/2 |
|  |  |  | 1 | + π/2 |
| π/4-DQPSK |  | 1 | 1 | -3π/4 |
|  |  | 0 | 1 | +3π/4 |
|  |  | 0 | 0 | +π/4 |
|  |  | 1 | 0 | - π/4 |
| π/8-D8PSK | 0 | 0 | 0 | +π/8 |
|  | 0 | 0 | 1 | +3π/8 |
|  | 0 | 1 | 1 | +5π/8 |
|  | 0 | 1 | 0 | +7π/8 |
|  | 1 | 1 | 0 | -7π/8 |
|  | 1 | 1 | 1 | -3π/8 |
|  | 1 | 0 | 1 | -5π/8 |
|  | 1 | 0 | 0 | -π/8 |

Organizarea ferestrelor

Intervalul de timp de 10 milisecunde reprezintă unitatea de timp fundamentală într-un sistem DECT şi se numeşte cadru. Un număr de 16 cadre succesive cu durata de 160 milisecunde formează un multicadru; în acest interval de timp se transmite un ciclu complet de informaţii de control. Deci, multicadrul reprezintă durata de timp minimă în care terminalul mobil trebuie să monitorizeze transmisia unei staţii de bază pe canalul pilot pentru a obţine informaţiile despre organizarea reţelei DECT în care lucrează.

Un cadru este divizat în 24 de ferestre cu durata de aproximativ 416,7 microsecunde numerotate K0 - K23 (Figura 1). În fiecare fereastră există 480 de perioade de bit numerotate f0 - f479. Unele ferestre se pot divide în două jumătăţi numerotate în ordine L0 şi L1, fiecare cu câte 240 perioade de bit numerotate f0 - f239 şi, respectiv, f240 - f479. Două ferestre succesive se pot grupa într-una singură cu durata dublă ce conţine 960 de durate de bit numerotate f0 - f959. O fereastră de lungime dublă poartă numărul primei ferestre standard din grup şi este totdeauna par.

Folosind un codor cu viteză normală semnalul vocal anlogic eşantionat cu viteza de 32.000 de eşantioane pe secundă pe durata unui cadru de 10 milisecunde este transformat într-o secvenţă binară de 320 biţi care este memorată într-un registru tampon (buffer). Ei se transmit în fereastra de timp alocată, buffer-ul se goleşte şi se umple cu alţi 320 de biţi reprezentând un nou interval de 10 milisecunde din semnalul vocal şi procesul continuă.

Tipuri de pachete

Biţii de date împreună cu cei de control ce se transmit într-o fereastră formează  un pachet. Pachetele sunt de lungimi diferite în funcţie de durata de timp alocată transmisiei: o fracţiune dintr-o fereastră, o jumătate de fereastră, o fereastră sau două ferestre succesive (Figura 2). Prin alegerea lungimii pachetelor echipamentul DECT îşi adaptează viteza de transmisie la cea a sursei de informaţie pentru creşterea eficienţei spectrale.

Un pachet scurt P00 are 96 de biţi şi ocupă prima parte a unei ferestre standard. Pachetele P00 se transmit pe canalele pilot R00 şi conţin informaţii privind organizarea reţelei DECT. În funcţie de traficul existent în reţea restul ferestrei poate rămâne liber sau poate conţine date.

Pachetele normale P32 au lungimea de 420 sau 424 de biţi, ocupă în întregime o fereastră standard şi sunt utilizate de canalele R32 ale sistemului pentru transmisii vocale şi transmisii de date de viteză normală.

Pachetele de lungime redusă P08j au lungimea de 180 +j sau 184 +j biţi şi sunt folosite de canalele R08j pentru transmisii vocale cu viteză redusă, atunci când se utilizează un codor de viteză redusă. Un pachet P08j ocupă o jumătate dintr-o fereastră (L0 sau L1), astfel că într-o fereastră standard se pot transmite simultan informaţiile provenind de la doi utilizatori, crescând capacitatea reţelei şi eficienţa spectrală. Denumirea pachetului şi a canalului care îl foloseşte provin de la faptul că viteza netă de transmisie pe canal este de 8 Kb/s şi aceasta poate fi crescută în multipli (j) de 8 Kb/s. Creşterea vitezei de transmisie se face prin creşterea lungimii pachetului faţă de valoarea minimă de 180 (184) de biţi, ceea ce reduce intervalul de gardă dintre pachetele ce ocupă cele două jumătăţi ale ferestrei şi creşte probabilitatea de suprapunere temporală a lor la recepţie. Deocamdată, sunt acceptate de standard numai pachete P08j de lungime minimă (j = 0).

Pachetele de lungime dublă P80 au lungimea de 900 sau 904 biţi şi sunt transmise pe durata unei ferestre duble (canalul R80) rezultând o viteză netă de transmisie de 80 Kb/s. Ele sunt folosite pentru transmisii de date de viteză mare (canale ISDN, de exemplu).

Diferenţa de 4 biţi în lungimea unui pachet este datorată repetării sau nu a ultimului grup de patru biţi de la sfârşitul pachetului, repetare care este lăsată la opţiunea operatorului.

Organizarea biţilor în pachet

Un. pachet conţine biţi START, biţi de CONTROL asociaţi datelor transmise, biţi de DATE şi biţi de STOP (Figura 3). Excepţie face pachetul P00 care conţine numai biţi de START şi de CONTROL.

Biţii de START sunt, de fapt, biţi de sincronizare ce includ un preambul H2 de 16 biţi (1010101010101010 - pentru staţia de bază şi 0101010101010101 - pentru unităţile mobile) folosit pentru resetarea detectorului din receptor şi un cuvânt de sincronizare (1110100110001010 - pentru staţia de bază şi 0001011001110101 - pentru unităţile mobile), folosit pentru refacerea tactului la recepţie şi sincronizarea unităţilor mobile cu referinţa de timp fixată de staţia de bază. Prin aceasta se elimină necesitatea prezenţei unui oscilator de înaltă stabilitate în unităţile mobile şi, deci, menţinerea unui preţ de cost scăzut al acestora.

Opţional, în primele 16 perioade de bit ale unei ferestre (f0 – f15) se pot repeta biţii din preambulul H2 formând preambulul H1. Acest preambul de lungime dublă (H1 + H2) este utilizat în reţelele DECT cu diversitate de antenă: se estimează calitatea recepţiei cu una din antene în prima treime a preambulului, în cea de-a doua treime - cu cea de-a doua antenă, iar în ultima treime se face selecţia antenei ce asigură cea mai bună recepţie, selecţie ce rămâne valabilă pentru toată durata recepţiei pachetului. Se apreciază că prin diversitatea de antenă se obţine o creştere cu 10 dB a nivelului de semnal.

În grupul biţilor de CONTROL este inclus un preambul H de 8 biţi şi un alt grup de 40 de biţi (T - Tail bits) cu informaţii de control privind organizarea transmisiilor şi sincronizării în reţeaua DECT, precum şi un grup de 16 biţi (CRC) generaţi la emisie pe baza biţilor H + T şi utilizaţi la recepţie pentru detecţia şi corecţia erorilor de transmisie.

Biţii de DATE reprezintă informaţia utilă transmisă de pachet şi pot fi transmişi cu sau fără codare de canal. În prezenţa codării de canal biţii de DATE sunt organizaţi în grupe de câte 64 de biţi urmaţi de alţi 16 biţi (cod CRC) generaţi pe baza acestora şi utilizaţi la recepţie pentru detecţia şi corecţia erorilor de transmisie. Dacă echipamentul DECT nu realizează codarea de canal, înseamnă că, potrivit protocolului de comunicaţie adoptat, această sarcină este lăsată pe seama sursei de informaţie care foloseşte propria schemă de codare de canal. Astfel se introduce o mare flexibilitate în conlucrarea echipamentelor DECT cu diverse surse de informaţie şi reţele de comunicaţii.

Lungimea blocului de DATE depinde de tipul pachetului: 0 biţi pentru P00, 84 +j biţi pentru P08J, 324 de biţi pentru P32 şi, respectiv, 804 biţi pentru P80. Ultimii patru biţi (X) din şirul de biţi de DATE nu reprezintă date propriu-zise ci sunt biţi de control (cod CRC al întregului bloc de DATE). Ei sunt adăugaţi pentru controlul calităţii transmisiei şi, în special, a detecţiei suprapunerii la recepţie a ferestrelor de timp succesive. La creşterea întârzierii de propagare apar suprapuneri începând cu sfârşitul ferestrei şi detecţia lor pe baza biţilor X permite corecţia sincronizării la recepţie înainte ca suprapunerile să compromită integritatea şirului de biţi de DATE. Prin adăugarea grupului X creşte atât calitatea comunicaţiilor vocale prin eliminarea la recepţie a unui număr mai mic de pachete compromise datorită suprapunerii ferestrelor, cât şi eficienţa transmisiilor de date prin micşorarea numărului de pachete necesar a fi retransmise.

Grupul de biţi de STOP înseamnă un număr de 44 de perioade de bit în care nu se transmite nimic (interval de timp de gardă pentru evitarea suprapunerii la recepţie a transmisiilor pe două ferestre succesive). Opţional, în primele patru perioade de bit se poate transmite un grup de patru biţi (Z) ce este identic cu grupul ultimilor patru biţi (X) de DATE. Această repetiţie permite receptorului detectarea mai din timp a suprapunerilor transmisiilor din ferestre succesive: dacă grupurile de biţi X şi Z sunt identice înseamnă că nu există suprapuneri, iar dacă cele două grupuri nu sunt identice atunci există suprapuneri şi trebuie refăcută sincronizarea.

Evoluţii preconizate

Cercetările desfăşurate în prezent în vederea creşterii performanţelor sistemelor DECT sunt concentrate asupra introducerii unor noi tipuri de modulaţie mai eficiente spectral (16QAM, 32QAM şi 64QAM - modulaţie de amplitudine în cuadratură cu 16, 32 şi, respectiv, 64 de stări) şi a creşterii benzii unui canal FDMA prin gruparea a trei canale DECT standard. În acest fel se pot atinge viteze de transmisie de peste 20 Mb/s. În Tabelul nr. 2 sunt prezentate vitezele maxime de transmisie obtenabile pentru diverse combinaţii de tipuri de modulaţii şi lărgimi de bandă.

Pentru viteze mari de transmisie dispersia întârzierii de propagare pe căi multiple devine comparabilă cu perioada de bit şi, ca urmare, trebuie introdusă egalizarea de canal la recepţie. Aceasta se poate realiza şi pe baza secvenţei de biţi de sincronizare din grupul de START, însă pentru îmbunătăţirea performanţelor se studiază introducerea unei secvenţe de antrenare între biţii de DATE care urmează să fie separaţi în două grupuri (similar cu organizarea din GSM).

Tabelul 2 - Viteze de transmisie pe canale DECT (Mb/s)

| Modulaţia | Bandă normală | Bandă largă |
| --- | --- | --- |
| GFSK, DBPSK | 1,152 | 3,456 |
| DQPSK | 2,304 | 6,912 |
| D8PSK | 3,456 | 10,368 |
| 16QAM | 4,608 | 13,824 |
| 32QAM | 5,760 | 17,280 |
| 64QAM | 6,912 | 20,736 |

SISTEME cdmaOne

Sistemele celulare cdmaOne sunt primele sisteme mobile ce utilizează tehnica CDMA de acces multiplu. Standardul a fost elaborat de compania americană Qualcomm care a şi realizat primele implementări demonstrând performanţele deosebite ale tehnologiei CDMA în aplicaţii celulare mobile. După adoptarea standardului (IS-95) în 1995 sisteme CDMA au fost implementate şi în afara SUA: Coreea, Japonia, Australia, China etc.

Datorită absenţei interferenţelor cu sistemele de radiocomunicaţii de bandă îngustă, sistemele cdmaOne folosesc aceeaşi bandă de frecvenţe ca şi sistemele celulare FDMA/TDMA. Canalul de comunicaţie este reprezentat de codul de împrăştiere a datelor, iar caracterul duplex al comunicaţiei este realizat prin divizare în frecvenţă (FDD). Viteza de chip este de 1,2288 Mc/s, motiv pentru care un sistem cdmaOne ocupă o bandă de frecvenţă de 1,25 MHz.

Împrăştierea se face prin multiplicare cu secvenţă directă (DS-CDMA), dar se realizează în mod diferit pe cele două sensuri de comunicaţie.

Pe legătura directă (staţie de bază către mobile) biţii de date sunt codaţi convoluţional cu viteza 1/2, intercalaţi şi multiplicaţi, apoi, cu unul din cele 64 de coduri Walsh ortogonale. Fiecare utilizator primeşte un cod Walsh unic pentru împrăştiere, ceea ce asigură o separaţie perfectă a comunicaţiilor în absenţa propagării multicale. Pentru micşorarea interferenţelor intercelulare între utilizatori ce folosesc acelaşi cod Walsh de împrăştiere, staţiile de bază utilizează coduri specifice de multiplicare (scrambling) după aplicarea codurilor Walsh. Codurile pentru scrambling sunt alese dintr-o familie de secvenţe de zgomot pseudoaleator cu lungimea de 215 chip-uri. Chiar şi în aceste condiţii ortogonalitatea comunicaţiilor dintr-o celulă se păstrează deoarece multiplicarea cu secvenţele pseudoaleatoare se realizează sincron. Staţiile de bază transmit şi un semnal pilot cu o putere mai mare decât a canalelor de trafic, ceea ce permite unităţilor mobile estimarea canalului şi detecţia sincronă a datelor.

Pe legătura inversă (unităţi mobile către staţia de bază) se utilizează o strategie diferită de împrăştiere datorită faptului că semnalele recepţionate de staţia de bază parcurg lungimi de drum diferite şi sosesc, deci, cu întârzieri diferite. Biţii de date sunt codaţi convoluţional cu viteza 1/3, intercalaţi, iar, apoi, în locul fiecărui grup de câte şase biţi se transmite funcţia Walsh de lungime 64 având numărul de ordine egal cu valoarea zecimală a grupului de biţi. Această substituire este echivalentă cu o multiplicare cu un factor de împrăştiere egal cu 1024. Secvenţele Walsh se multiplică succesiv cu o secvenţă pseuodaleatoare specifică utilizatorului de lungime 242-1 chip-uri şi cu secvenţă specifică celulei de lungime 215. Viteza mai mare de codare convoluţională şi utilizarea funcţiilor Walsh asigură o rezistenţă sporită la fading a semnalului emis de mobile, necesitate rezultată din faptul că, în absenţa unui semnal pilot pe legătura inversă, staţia de bază trebuie să utilizeze o tehnică necoerentă de detecţie a datelor.

Pe legătura inversă se utilizează şi un control eficient al puterii de emisie pentru diminuarea efectului de apropiere. Controlul se realizează atât în circuit deschis, cât şi în circuit închis. Biţii de control al puterii de emisie pentru bucla de control cu circuit închis se transmit cu frecvenţa de 800 Hz prin înlocuirea unor biţi de date cu biţi de control (bit stealing). Bucla în circuit deschis este utilă pentru compensarea variaţiilor rapide de fading.

Atât unităţile mobile, cât şi staţiile de bază utilizează receptoare tip Rake pentru combinarea constructivă a versiunilor multicale şi combaterea efectelor fadingului.

Vocoderul cdmaOne prelucrează eşantioane ale semnalului vocal corespunzător unei durate de 20 milisecunde şi are la ieşire viteza normală de 9600 b/s. În perioadele de absenţă a semnalului vocal viteza de ieşire este redusă la 1200 b/s. Pe canalele de trafic se pot transmite şi date cu viteza de 1200, 2400, 4880 sau 9600 b/s.

Faţă de varianta iniţială a standardului au fost operate modificări în sensul creşterii vitezei nete de transmisie a datelor prin acceptarea transmisiilor în pachete. Se pot realiza transmisii în pachete cu viteza de 64 Kb/s.

SISTEME 2,5G

Creşterea impresionantă a telefoniei celulare mobile precum şi numărul crescut de utilizatori de Internet promit un potenţial extraordinar pentru o piaţă care combină ambele inovaţii: transmisii de date şi comunicaţii celulare mobile. Din punctul de vedere al utilizatorilor, rata de transmisie a datelor este prea mică, stabilirea conexiunii durează prea mult timp şi este destul de complicată. Mai mult, serviciul este prea costisitor pentru cei mai mulţi dintre utilizatori. Din punct de vedere tehnic, dezavantajul rezultă din faptul că actualele reţele de date mobile sunt bazate pe transmisii cu comutare de circuite, canalul de trafic fiind alocat unui utilizator pe întreaga perioadă a transmisiei. În cazul unui trafic intermitent (precum cel din reţeaua Internet) aceasta conduce la o utilizare ineficientă a resurselor. Este evident că pentru un asemenea trafic, utilizarea serviciilor de transmisii în pachete ar conduce la o utilizare mult mai eficientă a canalelor de trafic. Aceasta din cauză că un canal poate fi alocat doar când este nevoie şi poate fi eliberat imediat după transmiterea pachetelor. Folosind acest principiu, mai mulţi utilizatori pot folosi simultan acelaşi canal fizic (multiplexare statistică). Pentru eliminarea acestei ineficienţe s-au dezvoltat până acum două tehnologii: CDPD (Cellular Digital Packet Data) pentru sistemele AMPS şi cdmaOne şi GPRS (General Packet Radio Service - serviciul general de transmisii radio în pachete) dezvoltat iniţial pentru GSM, dar integrat şi în ADC. Pentru sistemele GSM au fost elaborate încă două tehnologii HSCSD (High Speed Circuit Switched Data - transmisii de

date cu mare viteză prin comutarea de circuite) şi EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution - transmisii de date cu mare viteză pentru creşterea performanţelor sistemelor GSM).

Toate formează aşa numita familie de sisteme mobile de generaţia 2,5 (2,5G). Ele au o viteză de transmisie a datelor net superioară sistemelor 2G (GSM, DAMPS, cdmaOne), însă insuficientă pentru preluarea transmisiilor multimedia (voce + fax + imagini statice + imagini în mişcare). Acestea vor fi posibile prin implementarea sistemelor mobile din generaţia a treia (3G) pentru care sunt preconizate viteze maxime de transmisie de cel puţin 2 Mb/s şi capabile să suporte trafic asimetric (cu intensităţi diferite pe cele două sensuri de comunicaţie).

Tehnologia HSCSD

Prin tehnologia HSCSD se adaugă o facilitate suplimentară interfeţei radio a GSM: alocarea a două sau mai multe ferestre de timp dintr-un cadru pentru susţinerea unei comunicaţii. Ca urmare, viteza maximă de transmisie a datelor este un multiplu al vitezei maxime de transmisie din sistemul GSM (9,6 Kb/s).

În Figura 4 este prezentată noua arhitectură de reţea a unui sistem GSM ce permite gruparea mai multor canale GSM pentru a forma un canal HSCSD.

La emisie unitatea mobilă divizează şirul de date generat în n şiruri independente egal cu numărul de canale GSM (ferestre de timp) ce i-au fost alocate, transmisiile pe fiecare din canale se desfăşoară în aceleaşi condiţii ca şi în sistemul GSM, iar la nivelul unităţii de control al staţiilor de emisie-recepţie cele n şiruri de date sunt regrupate în şirul unic generat de unitatea mobilă, şir ce este transmis în continuare prin MSC către unitatea BSC în aria căreia se află unitatea mobilă corespondentă. Unitatea BSC divide şirul de date recepţionat într-un număr de şiruri egal cu numărul de canale GSM alocate acestei unităţi mobile, transmite independent pe aceste canale GSM şirurile de date obţinute, iar unitatea mobilă reface datele iniţiale prin concatenarea şirurilor de date recepţionate.

Tabelul 3 - Clase şi tipuri de unităţi mobile HSCSD

| Clasa MS | Numărul maxim de ferestre pe cadru (canale GSM) |  |  | Tipul MS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emisie | Recepţie | Total |  |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 (MS nu poate emite şi recepţiona simultan) |
| 2 | 2 | 1 | 3 |  |
| 3 | 2 | 2 | 3 |  |
| 4 | 3 | 1 | 4 |  |
| 5 | 2 | 2 | 4 |  |
| 6 | 3 | 2 | 4 |  |
| 7 | 3 | 3 | 4 |  |
| 8 | 4 | 1 | 5 |  |
| 9 | 3 | 2 | 5 |  |
| 10 | 4 | 2 | 5 |  |
| 11 | 4 | 3 | 5 |  |
| 12 | 4 | 4 | 5 |  |
| 13 | 3 | 3 | Nespecificat | 2 (MS poate emite şi recepţiona simultan) |
| 14 | 4 | 4 |  |  |
| 15 | 5 | 5 |  |  |
| 16 | 6 | 6 |  |  |
| 17 | 7 | 7 |  |  |
| 18 | 8 | 8 |  |  |

Atât la nivelul unităţii mobile (MS), cât şi la cel al subsistemului staţiilor de bază (BSS) trebuie introdusă o funcţie suplimentară care să permită divizarea şirului de date generat de staţia mobilă în n şiruri de date (teoretic, n poate lua valori între 1 şi 8), transmisia acestora pe n canale GSM (ferestre de timp) şi refacerea şirului de date la nivelul unităţii de control al staţiilor de emisie/recepţie (BSC). Transmisiile pe cele n canale sunt independente din punctul de vedere al controlului puterii de emisie şi al erorilor de transmisie, însă ele trebuie coordonate din punctul de vedere al funcţiilor de reţea (precum transferul şi saltul de frecvenţă, de exemplu). Pe porţiunea reţelei fixe dintre unităţile BSC datele sunt transmise pe un canal ISDN unic, indiferent de numărul de canale GSM ce compun canalul HSCSD. Viteza de transmisie maximă obtenabilă prin tehnologia HSCSD este, deci, de 64 Kb/s.

Transmisiile HSCSD pot fi simetrice (număr egal de canale GSM pe cele două sensuri) sau asimetrice (număr mai mare de canale GSM pe sensul dinspre BTS către MS). La conectare unitatea mobilă specifică numărul maxim de canale GSM pe care îl solicită şi dacă această limită este modificabilă la cerere pe parcursul comunicaţiei, iar reţeaua alocă, dacă are disponibile, acest număr de canale cel puţin pe legătura directă (BTS către MS), iar pe legătura inversă (MS către BTS) - cel puţin un canal GSM.

Unităţile mobile capabile să suporte transmisii HSCSD se împart în 18 clase după numărul maxim de canale GSM pe care pot să lucreze simultan şi în două tipuri, după existenţa sau nu a facilităţii de a emite şi recepţiona simultan (Tabelul 3).

Sistemul GPRS

GPRS oferă un serviciu suplimentar de comunicaţie prin care se îmbunătăţeşte substanţial şi se simplifică accesul utilizatorilor mobili la reţele de transmisii de date în pachete, precum reţeaua Internet. El constă în aplicarea aceleiaşi tehnici de transmisii de date în pachete şi pe canalele radio GSM, motiv pentru care datele utilizatorilor mobili pot fi transmise direct către reţelele externe de date. Transmisiile în pachete pe calea radio facilitează întreţeserea mai multor comunicaţii pe acelaşi canal radio şi sporesc, astfel, eficienţa de utilizare a spectrului. Timpul de acces şi viteza de transmisie sporesc simţitor. Astfel, dacă în sistemele GSM timpul de acces este de câteva secunde şi viteza maximă este limitată la 9,6 Kb/s, în sistemele GPRS timpul de acces este mai mic de o secundă, iar viteza maximă de transmisie este de peste 150 Kb/s. În plus tarifarea comunicaţiilor se face în funcţie de cantitatea de informaţie vehiculată de utilizatorul mobil şi nu în funcţie de timpul de ocupare a canalului radio. Acest tip de tarifare este avantajos pentru comunicaţiile intermitente de genul accesului la reţeaua Internet în care utilizatorul este conectat la reţea o perioadă mai mare de timp, dar transmite date în intervale de timp mici cu pauze lungi între două transmisii. În concluzie, serviciul GPRS creşte eficienţa de utilizare a resurselor radio, simplifică accesul utilizatorilor mobili la reţelele fixe de transmisii date, asigură timp mic de acces şi viteză mare de transmisie şi permite utilizatorului să achite costurile activităţii efective de comunicaţie şi nu pe cele mult mai mari asociate timpului de ocupare a canalului de comunicaţie.

Arhitectura unui sistem GPRS

Două principii au stat la baza redefinirii arhitecturii de reţea în vederea implementării funcţiilor GPRS: separarea netă dintre entităţile GPRS şi entităţile radio (BTS şi BSC) ale GSM şi neintroducerea de modificări în structura şi funcţiile MSC. Primul principiu asigură independenţa funcţionării entităţilor GPRS în raport cu interfaţa radio a sistemului şi, în acest fel, posibilitatea implementării funcţiilor GPRS şi în alte sisteme celulare în afara celor GSM. Al doilea principiu este rezultatul unor constrângeri economice, MSC fiind entitatea cea mai complexă şi mai scumpă dintr-un sistem GSM. Nefiind necesare modificări în structura şi funcţiile acestuia costul implementării funcţiilor GPRS este mai mic.

Pentru realizarea funcţiilor specifice GPRS în arhitectura clasică a unui sistem GSM a fost introdusă o nouă clasă de noduri de reţea numite noduri suport GPRS (GSN - GPRS Support Node). Aceste noduri sunt responsabile de preluarea pachetelor de date de la staţiile mobile, rutarea acestora prin reţea şi livrarea către reţelele externe cu transmisii de date în pachete. Arhitectura standard a unui sistem GSM ce oferă şi servicii GPRS (denumit, în continuare, sistem sau reţea GPRS) este prezentată în Figura 5.

Un nod GSN server (SGSN - Server GSN) este responsabil de livrarea pachetelor de date de la şi către staţiile mobile din interiorul ariei sale de responsabilitate. Sarcinile lui includ rutarea pachetelor şi transferul comunicaţiilor,  managementul  mobilităţii  (conectare/deconectare  şi localizare) şi funcţiile de taxare şi de autentificare. Registrul de locaţie al unui nod SGSN înmagazinează informaţii despre localizarea şi profilul tuturor utilizatorilor GPRS înregistraţi în respectivul SGSN.

Un nod GSN poartă (GGSN - Gateway GSN) este o interfaţă între magistrala reţelei GPRS şi reţelele de pachete de date externe. El converteşte pachetele GPRS ce vin de la SGSN în formatul corespunzător protocolului reţelei de date cu transmisii în pachete (PDN) şi le transmite reţelei corespunzătoare. Pe de altă parte, adresele PDN ale pachetelor de date ce sosesc sunt convertite în adrese GSM ale utilizatorilor destinatari. Pachetele readresate sunt transmise către nodurile SGSN corespunzătoare. În acest scop, nodul GGSN înmagazinează în propriul registru de locaţie numărul nodului SGSN curent pentru toţi utilizatorii din reţeaua GPRS, precum şi profilurile lor. De asemenea nodul GGSN realizează funcţiile de autentificare şi taxare. În general, există o relaţie de "mai mulţi la mai mulţi" (many-to-many) între nodurile SGSN şi nodurile GGSN: un nod GGSN este interfaţa cu reţelele externe de date pentru mai multe noduri SGSN, iar un nod SGSN îşi poate ruta pachetele sale spre diferite noduri GGSN pentru a putea ajunge la diferite reţele externe de date.

Figura 5 prezintă, de asemenea, interfeţele dintre noile noduri ale reţelei şi reţeaua GSM clasică. Astfel, interfaţa Gb conectează unităţile BSC cu nodul SGSN. Prin intermediul interfeţelor Gp şi Gn sunt transmise datele utilizatorilor şi cele de semnalizare între nodurile GSN. Dacă nodurile SGSN şi GGSN sunt localizate în aceeaşi reţea GPRS se foloseşte interfaţa Gn, iar dacă acestea se afla în reţele GPRS diferite se foloseşte interfaţa Gp. Toate nodurile GSN sunt interconectate prin intermediul unei magistrale GPRS bazate pe protocolul IP. În interiorul acestei magistrale, nodurile GSN încapsulează pachetele de date şi le transmit folosind protocolul de tunelare GPRS (GTP - GPRS tunneling protocol). Există două tipuri de magistrale GPRS:

- magistrale intra-GPRS care conectează noduri GSN ale aceleiaşi reţele GPRS fiind reţele IP private ale furnizorului de servicii GPRS.

- magistrale inter-GPRS care conectează noduri GSN din diferite reţele GPRS, caz în care este necesar un contract de roaming între cei doi furnizori de servicii GPRS.

În Figura 6 se prezintă magistralele intra-GPRS ale două reţele GPRS diferite, conectate prin intermediul unei magistrale inter-GPRS.

Porţile dintre reţelele GPRS şi magistralele inter-GPRS externe se numesc porţi de frontieră (BG - Border Gateways). Printre altele ele realizează funcţii de securitate pentru a proteja magistralele intra-GPRS private de atacuri şi utilizare neautorizată. Interfeţele Gn şi Gp sunt definite şi între două noduri SGSN. Aceasta permite nodurilor SGSN să schimbe informaţii privind profilul utilizatorilor, atunci când o staţie mobilă se deplasează dintr-o zonă în alta. Prin intermediul interfeţei Gf nodul SGSN poate interoga o staţie mobilă, ce solicită să se înregistreze în reţea, asupra identităţii IMEI proprii. Interfaţa Gi conectează reţeaua PLMN cu reţelele externe PDN private sau publice, cum ar fi Internetul sau reţelele intranet ale companiilor.

Registrul HLR stochează profilul utilizatorilor, numărul nodului SGSN curent şi adresa (adresele) PDN pentru fiecare utilizator GPRS din reţea. Interfaţa Gr este folosită pentru schimbul de informaţii dintre registrul HLR şi nodurile SGSN. De exemplu, prin această interfaţă un nod SGSN informează HLR despre locaţia curentă a unei staţii mobile (MS). Când staţia mobilă se înregistrează într-un nou nod SGSN, registrul HLR îi poate transmite acestuia profilul utilizatorului. Calea de semnalizare între un nod GGSN şi registrul HLR (interfaţa Gc) poate fi folosită de GGSN pentru a solicita locaţia utilizatorului şi profilul acestuia cu scopul de a reactualiza informaţia din propriul său registru de locaţie. În plus, centrul de control MSC poate fi extins cu funcţii şi intrări de regiştri care să permită o coordonare eficientă între serviciile GPRS (cu comutare de pachete) şi cele GSM (cu comutare de circuite). De exemplu, se poate realiza actualizarea combinată a localizării GPRS cu cea non-GPRS, precum şi procedeele combinate de conectare. Mai mult, cereri de paging pentru comunicaţii GSM clasice (vocale) realizate cu comutare de circuite pot fi transmise prin intermediul nodurilor SGSN. În acest scop, interfaţa Gs conectează bazele de date ale nodurilor SGSN şi cele din MSC. Pentru a schimba mesaje SMS prin intermediul GPRS, se defineşte interfaţa Gd. Ea interconectează serverul pentru mesaje scurte al MSC (SMS-GMSC) cu nodurile SGSN.

Clase de unităţi mobile GPRS

Comunicaţiile vocale pot fi susţinute de orice unitate mobilă capabilă să realizeze comunicaţii GPRS, însă în funcţie de modul în care cele două funcţii se pot combina se definesc trei clase de staţii mobile:

- staţii mobile de clasă A ce suportă comunicaţii vocale simultan cu servicii GPRS;

- staţii mobile de clasă B ce se pot înregistra în reţea atât pentru servicii GPRS, cât şi pentru servicii GSM, dar nu pot oferi decât un singur tip de comunicaţie la un moment dat;

- staţii mobile de clasă C ce se pot înregistra fie pentru servicii GPRS, fie pentru servicii GSM convenţionale, dar nu simultan. O excepţie o constituie mesajele scurte SMS, care pot fi recepţionate şi transmise fie ca serviciu GSM, fie ca serviciu GPRS indiferent de tipul înregistrării.

Servicii de bază şi servicii suplimentare

Serviciile de bază oferite de GPRS constau în transmisii complete de pachete de date şi există două tipuri diferite de astfel de servicii: serviciul punct-la-punct (PTP - point-to-point) şi serviciul punct-multipunct (PTM -point-to-multipoint).

Serviciul PTP oferă transfer de pachete de date între doi utilizatori în ambele moduri: transparent (în timp real) şi netransparent (în regim de datagrame).

Serviciul PTM oferă transferul pachetelor de date de la un utilizator către mai mulţi utilizatori. Există două tipuri de servicii PTM:

- prin difuzare multiplă (multicast) PTM-M - când pachetele de date sunt distribuite într-o anumită zonă geografică şi un identificator de grup semnalizează dacă ele sunt destinate tuturor utilizatorilor din acea arie sau numai unui anume grup de utilizatori;

- prin apelare de grup PTM-G – când pachetele de date sunt adresate unui grup de utilizatori şi sunt în transmise toate zonele geografice în care se află membri ai grupului.

Este de asemenea posibilă transmiterea mesajelor SMS prin intermediul GPRS şi sunt prevăzute implementarea de servicii suplimentare de reţea, precum redirecţionarea necondiţionată a apelului (CFU - Call Forwarding Unconditional), redirecţionarea apelului în cazul în care mobilul utilizatorului nu poate fi contactat (CFNRc - Call Forwarding Non Reachable), grup restrâns de utilizatori (CUG - Closed User Group). Mai mult, un furnizor de servicii GPRS poate oferi servicii adiţionale nestandardizate, cum ar fi accesul la baze de date, servicii de mesaje (messaging) şi servicii tele-action (de exemplu validări de cărţi de credit, tranzacţii de loterie, sisteme de supraveghere şi monitorizare electronică).

Context PDP

O unitate mobilă poate efectua o transmisie de date în pachete numai după parcurgerea unei proceduri de activare a acestei funcţionalităţi denumită activare context PDP (PDP - Packet Data Protocol). În mesajul de activare transmis de unitatea mobilă trebuie să specifice identitatea sa temporară, adresa nodului SGSN prin care comunică, tipul reţelei externe de date cu care comunică, adresa nodului GGSN prin care se face accesul către reţeaua externă, calitatea dorită (QoS) a serviciului de comunicaţie precum şi unii parametri solicitaţi de protocolul de comunicaţie utilizat de reţeaua externă. Toate aceste date formează contextul PDP al unităţii mobile. În el se poate include şi adresa unităţii mobile dacă aceasta este alocată static. În cazul alocării dinamice a adreselor, ea va primi o nouă adresă la fiecare activare a contextului PDP. Din contextul PDP poate lipsi identitatea temporară a unităţii mobile dacă acesta se referă la un serviciu nepersonalizat (acces anonim). În funcţie de drepturile pe care unitatea mobilă le are în reţea şi de setările reţelei ea poate activa 0, 1 sau mai multe contexte PDP, câte unul pentru fiecare din reţelele externe de date cu care comunică şi tipul de serviciu pe care îl solicită. După autentificare şi verificarea conformităţii solicitării cu drepturile în reţea ale unităţii mobile nodul SGSN confirmă activarea contextului PDP, memorează această stare şi transmite informaţia nodului GGSN corespunzător.

Activarea unui context PDP se face numai la iniţiativa unităţii mobile, însă reţeaua îi poate solicita parcurgerea acestei proceduri atunci când unitatea mobilă este apelată de către o reţea externă.

Definirea stărilor de management al mobilităţii

Din punctul de vedere al managementului mobilităţii (MM — Mobility Management) unei unităţi mobile GPRS aceasta se poate afla în trei stări distincte: IDLE (neconectată), STANDBY (conectată, dar inactivă) sau READY (conectată şi activă). Fiecare stare este caracterizată prin nivelul de funcţionalitate şi de informaţie stocată în entităţile sistemului.

Starea IDLE

În starea IDLE, utilizatorul nu are parcursă procedura de conectare GPRS (adică funcţiile de transmisii de date în pachete nu sunt activate) şi ca urmare funcţiile MM nu pot fi efectuate. Unitatea mobilă şi nodul SGSN nu deţin informaţii despre poziţia în reţea a unităţii mobile sau calea de rutare a mesajelor către ea. Ca urmare, transmiterea datelor la şi de la utilizatorul mobil şi nici apelarea lui nu sunt posibile. Reţeaua GPRS consideră utilizatorul mobil ca indisponibil.

Starea STANDBY

În starea STANDBY utilizatorul are parcursă procedura de conectare GPRS şi funcţiile MM pot fi efectuate. Unitatea mobilă şi nodul SGSN deţin informaţii despre poziţia în reţea a unităţii mobile şi acesta poate primi apeluri pentru transmisii de date, precum şi apeluri prin nodul SGSN pentru servicii cu circuite comutate. Nu este, însă, posibilă recepţia şi nici transmisia de date în pachet. Din această stare utilizatorul poate efectua procedura de activare context PDP şi unitatea mobilă trece în starea READY, sau procedura de deconectare GPRS şi unitatea mobilă trece în starea IDLE.

Starea READY

În starea READY unitatea mobilă are parcurse procedura de conectare GPRS şi cel puţin o procedură de activare context PDP. Ca urmare funcţiile MM pot fi efectuate, unitatea mobilă şi nodul SGSN deţin informaţii despre poziţia în reţea a unităţii mobile şi acesta poate primi apeluri pentru transmisii de date, precum şi apeluri prin nodul SGSN pentru servicii cu circuite comutate. În plus, utilizatorul poate transmite şi primi pachete de date de la reţelele externe pentru care contextele PDP au fost activate. Reţeaua nu iniţiază apelări GPRS pentru un utilizator în starea READY, dar prin nodul SGSN pot fi făcute apelări pentru alte servicii. În starea READY utilizatorul mobil poate activa sau dezactiva contextele PDP. Din această stare unitatea mobilă poate trece în starea STANDBY dacă toate contextele PDP sunt dezactivate sau dacă un interval de timp prestabilit nu se efectuează schimburi de pachete de date pentru nici unul din contextele PDP activate. Această ultimă funcţie poate fi dezactivată de către operator. Din starea READY unitatea mobilă poate trece direct în starea IDLE dacă utilizatorul efectuează procedura de deconectare GPRS.

Accesul multiplu şi principiile gestionării resurselor radio

Serviciul GPRS utilizează interfaţa radio a sistemului celular în care este implementat. În cazul GSM, de exemplu, se utilizează canalele radio de 200 KHz lăţime şi diviziunea în timp pe fiecare din acestea cu ferestre de 15/26 ≈ 0,577 milisecunde, grupate în cadre de 8 câte ferestre. Însă alocarea canalelor pentru serviciile GPRS este diferită de cea pentru comunicaţiile din sistemul GSM convenţional. Sistemul GPRS permite unei staţii mobile să transmită pe mai multe intervale de timp ale aceluiaşi cadru TDMA (funcţionare multislot). Aceasta conduce la o alocare mai flexibilă a canalelor: una până la 8 ferestre dintr-un cadru TDMA pot fi alocate unei singure staţii mobile. Mai mult, sunt alocate separat canalele pentru legătura directă şi, respectiv, legătura inversă, pentru preluarea eficientă a traficului de date asimetric (de exemplu, traficul Web).

În sistemele GSM un canal este alocat permanent unui anume utilizator pe întreaga perioadă a comunicaţiei (chiar dacă nu se transmit date). În sistemele GPRS canalele sunt alocate doar când sunt transmise sau recepţionate pachete de date şi sunt eliberate imediat după încetarea transmisiei. Pentru un trafic intermitent aceasta conduce la o utilizare mult mai eficientă a resurselor radio. Pe baza acestui principiu, mai mulţi utilizatori pot folosi simultan un acelaşi canal fizic.

Canalul fizic GSM alocat pentru transmisii de date în pachete se numeşte canal de pachete de date (PDCH - Packet Data Channel) şi se alege dintre canalele disponibile în celulă, resursele radio ale acesteia fiind folosite simultan de către toate unităţile mobile GPRS şi non-GPRS aflate în celulă.

Alocarea canalelor fizice fie către servicii cu comutare de pachete (GPRS), fie către servicii cu comutare de circuite (GSM) poate fi realizată dinamic în funcţie de încărcarea reală de trafic din celulă, prioritatea serviciului şi clasa multislot a unităţilor mobile. Numărul canalelor alocate PDCH poate fi modificat în funcţie de cerinţele curente. Canalele fizice care nu sunt folosite în momentul respectiv de către GSM pot fi alocate drept canale PDCH pentru a mări calitatea serviciilor GPRS. Când se înregistrează o cerere de alocare de resurse pentru servicii cu prioritate mai mare, canalele PDCH trebuie eliberate.

Canale logice în GPRS

Tabelul 4 prezintă canalele logice GPRS, care, ca şi în GSM se clasifică în două categorii: canale de trafic şi canale de semnalizare (control). Canalul de trafic pentru pachete de date (PDTCH) este dedicat transferului datelor utilizatorilor. El este alocat unei unităţi mobile (sau în cazul PTM la mai multe unităţi mobile). O unitate mobilă poate folosi mai multe canale PDTCH simultan. Canalul de control de difuzare (PBCCH) este un canal de semnalizare unidirecţional punct-multipunct de la subsistemul staţiilor de bază (BSS) către unităţile mobile. Este folosit de BSS pentru a transmite către toate unităţile mobile GPRS din celulă informaţii specifice despre organizarea reţelei radio GPRS. În afară de informaţiile despre sistemul GPRS, canalul PBCCH trebuie să transmită informaţii importante despre serviciile GSM cu comutare de circuite, astfel încât o unitate mobilă GSM/GPRS să nu fie nevoită să monitorizeze canalul de control BCCH al GSM. Canalul comun de control (PCCH) este un canal de semnalizare bidirecţional de tip punct-multipunct care transportă informaţii de semnalizare pentru managementul accesului la reţea, cum ar fi alocarea resurselor radio şi paging-ul. El constă din patru sub-canale:

- canalul de acces (PRACH) este folosit de mobil pentru a solicita unul sau mai multe canale de trafic PDTCH;

- canalul de acordare a accesului (PAGCH) este folosit pentru informarea unităţii mobile asupra canalelor PDTCH ce i-au fost alocate;

- canalul de paging (PPCH) este folosit pentru apelarea unităţilor mobile GPRS în vederea localizării sau transmisiei de pachete de date;

- canalul de notificare (PNCH) este folosit pentru a informa o unitate mobilă despre faptul că au sosit mesaje PTM pe adresa ei (multicast sau apel de grup).

Tabelul 4 - Canale logice GPRS

| Grup | Canal | Funcţie | Direcţie |
| --- | --- | --- | --- |
| Canale de trafic | PDTCH | Trafic de date | MS BSS |
| Canale de control al emisiei | PBCCH | Controlul emisiei | MS BSS |
| Canale comune de control (PCCCH) | PRACH | Acces | MSBSS |
|  | PAGCH | Permisia accesului | MSBSS |
|  | PPCH | Paging | MSBSS |
|  | PNCH | Notificare | MSBSS |
| Canale dedicate de control | PACCH | Control asociat | MSBSS |
|  | PTCCH | Controlul avansului de timp | MSBSS |

Canalele de control dedicate PACCH şi PTCCH sunt canale bidirecţionale de tipul punct-la-punct:

- canalul de control asociat (PACCH) este întotdeauna alocat în combinaţie cu unul sau mai multe canale PDTCH care sunt alocate unei unităţi mobile şi transportă informaţii de control specifice acesteia (de exemplu, informaţii despre controlul puterii);

- canalul de control al avansului în timp (PTCCH) este folosit pentru sincronizarea adaptivă a cadrelor.

Coordonarea dintre canalele logice pentru comunicaţiile cu comutare de circuite şi cele cu comutare de pachete este foarte importantă pentru creşterea eficienţei de utilizare a canalelor radio. Astfel, atunci când canalul PCCCH nu este disponibil într-o celulă, o unitate mobilă GPRS poate folosi canalul de control comun BCCH pentru a primi informaţii despre reţeaua radio. De asemenea, dacă o unitate mobilă GPRS este înregistrată pentru transmisii de date în pachete, atunci ea primeşte apelurile pentru toate tipurile de comunicaţii (GSM sau GPRS) numai pe canalul PBCCH, iar când este angajată într-o comunicaţie GPRS - numai pe unul din canalele PDCH ce i-au fost alocate. În felul acesta transmisiile GPRS folosesc minimul posibil de resurse radio.

Definirea canalelor fizice pentru transmisii de date în pachete

Pentru comunicaţiile GPRS cadrele sunt grupate în blocuri (câte patru cadre TDMA succesive într-un bloc), iar un multicadru complex conţine 12 asemenea blocuri plus încă alte 4 cadre TDMA (în total - 52 de cadre - Figura 7).

Două cadre TDMA dintr-un multicadru complex sunt rezervate pentru transmisia canalelor PTCCH, iar alte două cadre sunt lăsate libere. Organizarea internă a blocurilor B0 – B11 diferă de la un bloc la altul şi este controlată de parametrii care sunt transmişi prin intermediul PBCCH.

Ocuparea ferestrelor de timp de către un canal de comunicaţie se face numai în ordinea stabilită de standard, (adică B0, B6, B9, B1, B7, B4, B10, B2, B8, B5, B11, B3) pentru ca în fiecare fereastră de timp să existe un canal de control. În acest fel timpul de aşteptare pentru transmisia informaţiei de control este minim.

Codarea de canal

Codarea de canal este folosită pentru protecţia la erori de transmisie a pachetelor de date. Tehnica de codare a canalului în GPRS este similară cu cea din GSM, adică o codare cu un cod sistematic ce adaugă un număr de biţi de paritate, intercalare de biţi, o codare convoluţională cu viteza 1/2 şi o intercalare de blocuri. Spre deosebire de sistemul GSM în transmisiile GPRS sunt definite patru scheme de codare (Tabelul 5) ce asigură grade de protecţie diferite prin modificarea raportului dintre numărul biţilor de date şi cel al biţilor de paritate introduşi de codul sistematic. Schema de codare este aleasă în funcţie de parametrii canalului de transmisie. Astfel, dacă există perturbaţii puternice pe canal sau fading foarte sever trebuie aleasă o schemă de codare cu grad mare de protecţie la erori (de exemplu, CS-1), iar dacă perturbarea canalului este nesemnificativă se poate alege o schemă de codare mai simplă (de exemplu, CS-4) cu protecţie scăzută la erori. Se observă că o creştere a gradului de protecţie la erori se obţine în detrimentul vitezei nete de transmisie a datelor.

Tabelul 5 - Scheme de codare de canal în sistemul GPRS

| Schema de codare | Pre-codare USF | Biţi de informaţie | Biţi de paritate | Biţi de final | Biţi la ieşirea codorului convoluţional | Biţi eliminaţi (punctured) | Rata datelor KB/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-1 | 3 | 181 | 40 | 4 | 456 | - | 9.05 |
| CS-2 | 6 | 268 | 16 | 4 | 588 | 132 | 13.4 |
| CS-3 | 6 | 312 | 16 | 4 | 676 | 220 | 15.6 |
| CS-4 | 12 | 428 | 16 | - | 456 | - | 21.4 |

De exemplu, în cazul schemei de codare CS-2, folosind un cod bloc sistematic, celor 3 biţi indicatori de stare a legăturii inverse (USF - Up-link State Flag) li se adaugă un număr de 3 biţi de paritate, iar grupului de 268 de biţi de informaţie plus cei trei biţi USF - un număr de 16 biţi de paritate obţinându-se în total 290 de biţi. Sunt adăugaţi, apoi, 4 biţi de 0 la sfârşitul întregului bloc, iar celor 294 de biţi li se aplică un cod convoluţional de întârziere 4 şi viteză 1/2, rezultând 588 de biţi. Deoarece pe interfaţa radio GSM lungimea de referinţă a unui bloc de date este de 456 de biţi, din cei 588 de biţi rezultaţi în urma codării CS-2 trebuie eliminaţi 132. Rezultă o viteză medie de transmisie pe canal de 13,4 Kb/s.

Biţii USF se transmit unităţii mobile pentru a indica starea de liber sau ocupat a ferestrei de timp de pe legătura inversă corespunzătoare celei de pe legătura directă pe care o recepţionează curent. Această informaţie este utilă în transmisiile GPRS deoarece ele nu sunt totdeauna simetrice şi alocarea unei ferestre de timp pe un sens de comunicaţie nu înseamnă în mod implicit şi alocarea ferestrei cu acelaşi număr de ordine pentru sensul opus de comunicaţie (aşa cum se întâmplă în sistemele GSM convenţionale).

Conlucrarea cu reţelele IP

GPRS suportă ambele sisteme de adresare din reţeaua Internet (IPv4 şi, respectiv, IPv6). Din punctul de vedere al reţelelor IP externe, reţeaua GPRS arată ca orice altă subreţea IP, iar nodurile GGSN sunt echivalente unui router IP obişnuit. În Figura 8 se prezintă un exemplu de conectare a unei reţele GPRS la Internet.

Un utilizator GPRS înregistrat care vrea să schimbe pachete de date cu reţelele IP obţine o adresă IP din cele aflate în spaţiul adreselor operatorului GPRS. Pentru a suporta un număr mai mare de utilizatori, este esenţială folosirea alocării dinamice a adreselor IP. De aceea, este instalat un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Corespondenţa dintre adresele IP şi cele GPRS este realizată de nodul GGSN pe baza contextului PDP activat de utilizator. Poate fi folosit şi un server al denumirii domeniilor (DNS - Domain Name Server) controlat de operatorul GPRS sau de către reţeaua IP pentru realizarea corespondenţei dintre adresele IP externe şi cele interne. Pentru menţinerea unei viteze mari de transmisie rutarea pachetelor IP se face prin tunelare prin magistrala intra-GPRS folosind un protocol specific. Tunelarea înseamnă, n esenţă, că nodul GGSN ataşează fiecărui pachet adresa de destinaţie şi calea de rutare, fără a verifica integritatea datelor incluse. Cu această configuraţie, reţeaua GPRS poate fi privită ca o extensie radio a reţelei Internet până la o unitate mobilă sau un computer mobil. Pentru a evidenţia aspectele de bază asociate stabilirii unei transmisii de date cu comutare de pachete între un utilizator mobil GPRS şi un utilizator din reţeaua Internet se consideră exemplul practic în care utilizatorul MS aflat în reţeaua GPRS1 din Figura 8 doreşte să transfere un volum de date din calculatorul PC aflat într-o reţea locală LAN conectată la Internet. Presupunem că utilizatorul MS este înregistrat în reţeaua GPRS2 şi are drept de roaming în reţeaua GPRS1.

Pentru extragerea datelor utilizatorul MS îşi activează contextul PDP ce îi permite accesarea reţelei Internet prin transmiterea unui mesaj specific către nodul SGSN2 în zona căruia se află. Acesta verifică drepturile de roaming şi de comunicaţie ale MS prin schimb de informaţii cu nodul poartă BG2 de interconectare cu reţeaua GPRS1 şi transmite nodului GGSN2 de interconectare cu reţeaua Internet cererea de activare a contextului PDP de către MS. Dacă alocarea de adrese IP se face dinamic nodul GGSN2 alocă o adresă utilizatorului MS şi memorează contextul PDP activat.

Cererea de transmisii de date este adresată de către utilizatorul MS nodului SGSN2, care o retransmite nodului GGSN2. Acesta retransmite cererea către reţeaua Internet după ce înlocuieşte adresa internă a utilizatorului MS cu cea sub care el este recunoscut în reţeaua Internet. Pe baza adresei de destinaţie solicitarea ajunge la calculatorul PC care furnizează şirul de pachete de date solicitat. Deoarece utilizatorul MS este cunoscut în reţeaua Internet ca făcând parte din reţeaua GPRS1, pachetele de date sunt dirijate către aceasta prin nodul poartă GGSN1 şi, pe baza informaţiei privind locaţia curentă a utilizatorului MS, sunt redirijate prin nodul poartă BG1, magistrala inter-GPRS şi nodul poartă BG2 către nodul SGSN2, iar, de aici, către utilizatorul MS. De notat că între nodurile GGSN1 şi SGSN2 transmisia se face prin tunelare, deci cu viteză maximă posibilă.

EDGE

EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution - sistem cu viteză îmbunătăţită de date pentru creşterea performanţelor sistemelor GSM) reprezintă o tehnologie pe baza căreia sistemul GSM de generaţia a doua poate oferi servicii specifice sistemelor din generaţia a treia fără modificarea spectrului de frecvenţă alocat. Această tehnologie prezintă avantajele că se implementează rapid, utilizează resursele existente în sistemele GSM şi introduce în mod treptat caracteristici 3G.

EDGE utilizează canale radio de aceeaşi lăţime ca şi GSM şi aceeaşi structură de ferestre de timp şi poate fi privită ca o interfaţă radio generică ce asigură viteze mari de transmisie, facilitând tranziţia gradată către sisteme 3G.

Deşi EDGE a fost proiectată pentru aplicaţii în sistemul GSM ea poate fi implementată în oricare alt sistem ce foloseşte diviziunea de timp (TDMA) pe interfaţa radio.

EDGE creşte, în primul rând, performanţele interfeţei radio a GSM, dar poate fi privită şi ca un concept ce permite sistemelor GSM să ofere tipuri noi de servicii. EDGE permite creşterea raportului semnal/zgomot la recepţie prin controlul asupra calităţii legăturii adaptând codarea de canal pentru protecţia datelor la parametrii în permanentă schimbare ai canalului radiomobil şi asigurând, astfel, cea mai mare viteză de transmisie a datelor permisă de calitatea curentă a canalului.

La o aceeaşi viteză de bit pe canal de 271 Kb/s, prin tehnologia EDGE se poate atinge o viteză de bit de 69,2 Kb/s pe fiecare fereastră de timp, faţă de numai 22,8 Kb/s în sistemele GSM convenţionale.

Tehnologia EDGE, proiectată pentru a creşte eficienţa spectrală, constă în esenţă în introducerea unei scheme de modulaţie avansată: 8-PSK (comutarea fazei cu opt stări, trei biţi/simbol) şi se poate aplica peste ambele tehnologii prezentate anterior pentru creşterea vitezei de date: HSCSD (şi se numeşte ECSD - Enhanced Circuit Switched Data - transmisii îmbunătăţite de date cu comutare de circuite) sau GPRS (şi se numeşte EGPRS -Enhanced GPRS - transmisii GPRS îmbunătăţite şi care sunt, evident, cu comutare de pachete).

Pentru tehnologia EDGE s-a propus şi o altă schemă de modulaţie cu o eficienţă spectrală sporită: QOQAM - modulaţie de amplitudine în cuadratură cu patru niveluri şi offset. Prin utilizarea offset-ului se obţine o mai mică variaţie a amplitudinii purtătoarei ceea ce conduce la condiţii mai puţin severe asupra liniarităţii etajului final de amplificare.

În sistemele EGPRS tehnica de control al calităţii legăturii este mai complicată decât cea din sistemele GPRS în sensul că pe lângă schema de codare (CS-1 ... CS-4) se poate modifica şi tipul modulaţiei (GMSK sau 8-PSK.). Vitezele de transmisie obţinute sunt prezentate în Tabelul 6.

Tabelul 6 - Scheme de codare şi viteze de transmisie pentru EGPRS

| Schema de codare | Viteza de bit pe canal (Kb/s) | Tipul modulaţiei | Viteza de bit pe fereastră (Kb/s) | Viteza de bit pe cadru (8 ferestre) (Kb/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-1 | 22,8 | GMSK | 11,2 | 89,6 |
| CS-2 | 22,8 | GMSK | 14,5 | 116,0 |
| CS-3 | 22,8 | GMSK | 16,7 | 133,6 |
| CS-4 | 22,8 | GMSK | 22,8 | 182,4 |
| PCS-1 | 69,2 | 8-PSK. | 22,8 | 182,4 |
| PCS-2 | 69,2 | 8-PSK | 34,3 | 274,4 |
| PCS-3 | 69,2 | 8-PSK | 41,25 | 330,0 |
| PCS-4 | 69,2 | 8-PSK | 51,60 | 412,8 |
| PCS-5 | 69,2 | 8-PSK | 57,35 | 458,8 |
| PCS-6 | 69,2 | 8-PSK | 69,20 | 553,6 |

O altă modalitate de adaptare la caracteristicile canalului o constituie variaţia incrementală a redundanţei: transmisia se face iniţial cu cea mai mică redundanţă posibilă (deci viteză mare de transmisie a datelor) şi aceasta este crescută până când decodarea informaţiei la recepţie se face fără erori. Când canalul este neperturbat sau slab perturbat aceasta se întâmplă la valori mici ale redundanţei, iar când este puternic perturbat redundanţa de transmisie atinge valori mari. Creşterea redundanţei se face prin micşorarea numărului de biţi eliminaţi (punctured), dintre cei introduşi prin codarea convoluţională.

În tehnologia EDGE sunt definite două tipuri de unităţi mobile: un tip ce suportă modulaţia 8-PSK pe ambele sensuri de comunicaţie şi un al doilea tip ce suportă modulaţia 8-PSK numai pe legătura directă (de la BSS către MS). În ultimul caz viteza maximă de transmisie pe legătura inversă este mai mică decât cea pe legătura directă, dar acesta nu este un dezavantaj

major, deoarece se estimează că majoritatea transmisiilor în sistemele mobile viitoare vor fi asimetrice, cu fluxuri de date mai intense pe legătura directă, corespunzătoare navigării pe Internet şi transportului de fişiere către unităţile mobile.

În Tabelul 7 sunt prezentate comparativ vitezele maxime de transmisie în sistemele GSM pentru diverse servicii de transmisii de date.

Tabelul 7 - Performanţele serviciilor de transmisii de date în GSM

| Tipul serviciului | Viteza maximă | Tehnologia | Resurse utilizate |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesaje scurte (SMS) | 9b/s | Circuite simplex | SDCCH sau SACCH |
| GSM | 9.600 b/s | Circuite duplex | TCH |
| HSCSD | 115Kb/s | Circuite duplex | 1-8 TCH |
| GPRS | 171 Kb/s | Circuite virtuale cu comutare de pachete | PDCH (1-8 TCH) |
| EDGE | 384Kb/s | Circuite virtuale cu comutare de pachete | 1-8 TCH |