CAP.1. Prezentare generală a sistemelor mobile

de telecomunicaţii

1.1. Introducere

1.1.1. Sisteme de comunicaţii mobile

Termenul actual de sistem de comunicaţii mobile desemnează orice sistem de comunicaţie în care cel puţin unul dintre terminale poate fi mobil chiar daca la un moment dat nu este. În aceasta accepţiune comunicaţiile mobile au mai multe ramuri:

- mobile – terestre;

- maritime – mobile;

- aero – mobile;

- satelit – mobile.

Acestea  au evoluat relativ independent. În prezent se constată o tendinţă accentuată pentru integrarea si inter-operarea lor în cadrul unui sistem global de comunicaţii .

Se pot evidenţia şapte grupe care includ mai mult sau mai puţin riguros sistemele mai răspândite:

- Sisteme private de radiotelefonie;

- Sisteme de radiomesagerie (radiopaging);

- Sisteme de telefonie fără fir (cordless);

- Sisteme de radiotelefonie celulară (sisteme celulare de telefonie mobilă);

- Sisteme de comunicaţii mobile prin satelit;

- Reţele locale fără fir (WLAN);

- Sisteme radio de transmitere de date pe arii extinse.

1.1.1.1. Sisteme private de radiotelefonie

Pot fi definite drept sisteme de comunicaţii radio care oferă legături de comunicaţie simplex dau duplex între membrii unor grupuri de utilizatori, asigurând mobilitatea pe un teritoriu limitat. Aceste sisteme pot să fie interconectate sau nu cu alte sisteme de comunicaţii. Sunt primele sisteme de comunicaţii mobile care au fost instalate. Variantele convenţionale foloseau unul sau mai multe canale de comunicaţie, utilizatori selectând in canal liber prin supravegherea legăturilor în desfăşurare. Din acest motiv nu se putea asigura confidenţialitatea şi nici o utilizare eficientă a canalelor radio.

1.1.1.2. Sisteme de radiomesagerie (radiopaging)

Sunt sisteme unilaterale de transmitere de mesaje pe arii largi. Legătura radio este optimizată pentru a se beneficia de avantajul asimetriei. Se utilizează radioemiţătoare de putere mare (de la sute de waţi la kilowaţi) cu antene degajate. În acest mod receptoarele pot fi de dimensiuni reduse (de buzunar), de complexitate mică, cu consum energetic redus deci cu autonomie mare deşi se folosesc baterii mici. De asemenea, semnalele transmise fiind puternice se asigură o recepţie corespunzătoare în cele mai vitrege condiţii, inclusiv în clădiri. Toate aceste consideraţii au făcut ca, deşi legătura oferită este săracă din punct de vedere informaţional (absenţa liniei de răspuns), sistemele de radiopaging să cunoască un ritm de dezvoltare remarcabil comparabil cu cel al sistemelor de telefonie celulară.

1.1.1.3. Sisteme de telefonie fără fir (cordless)

Pot fi caracterizate drept sisteme care oferă extinderea reţelei telefonice fixe prin legături radio bilaterale de voce folosind putere mica şi asigurând o mobilitate redusă a terminalului. Generaţia analogică a sistemelor cordless a apărut prin anii 1970 şi s-a bucurat de la început de un succes remarcabil. În anii care au urmat s-a evoluat generaţia numerică reprezentată în Europa de o variantă CT-2 şi DECT (Digital Enhanced (European) Cordless Telephone), PHS (Personal Handiphone System) în Japonia etc.

În faza iniţială telefoanele fără cordon au fost concepute pentru a oferi comunicaţii telefonice, în cursul cărora utilizatorul nu are contact fizic cu terminalul de abonat, în interiorul reşedinţelor. În acest scop cordonul telefonic este înlocuit cu o legătură radio între terminalul conectat la reţeaua telefonică şi un terminal mobil. Într-o etapă ulterioară aceste sisteme şi-au extins aria de aplicaţii şi în afara reşedinţelor.

1.1.1.4. Sisteme celulare de telefonie mobilă (radiotelefonie celulară)

Sunt sisteme care pot asigura transmisiuni locale, bilaterale, pe o arie de acoperire mare, către utilizatori cu mobilitate mare. Prin mobilitate mare se subînţelege atât viteza de deplasare cât şi posibilitatea de circulaţie liberă (roaming) la nivel naţional şi internaţional.

Evoluţia sistemelor celulare a început în urmă cu circa 50 de ani dar implementarea efectivă s-a materializat la sfârşitul anilor `70. Ele îmbină accesul radio cu infrastructură formată dintr-o reţea complexă dotată cu inteligenţă adecvată pentru administrarea mobilităţilor utilizatorilor. Staţiile de bază utilizate folosesc, de regulă, puteri de ordinul waţilor. Puteri de acest ordin ca şi antene eficiente sunt accesibile staţiilor de bază şi staţiilor mobile montate pe vehicule, nu şi terminalelor de buzunar. Mai mult dacă utilizatorul unui astfel de terminal se află într-o clădire, semnalul este atenuat suplimentar de către pereţi. Ca urmare serviciile de care beneficiau utilizatorii acestora au fost multă vreme inferioare celor asigurate de staţiile montate pe vehicule. Cu toate aceste impedimente terminalele portabile au devenit foarte populare reprezentând în prezent referinţa pentru evaluarea calităţii. În prezent eforturile se îndreaptă spre mărirea autonomiei şi spre reducerea bateriei.

Sistemele celulare de început au aparţinut generaţiei analogice FDMA remarcabile fiind AMPS în SUA, NMT în Europa şi MCS în Japonia. De remarcat că această generaţie nu a fost subiectul unei coordonări internaţionale; aşa se explică faptul că au existat foarte multe soluţii de importanţă naţională. De exemplu în Japonia au fost instalate 6 sisteme iar în Europa un număr comparabil. Trecerea la generaţia numerică a beneficiat de experienţa acumulată în instalarea şi operarea reţelelor din generaţia analogică şi au rezultat sisteme care s-au impus pe arii mult mai largi:

- GSM, DCS1800 – în Europa;

- USDC – (IS54) – în SUA;

- IDC (PDC) – în Japonia;

- varianta CDMA, IS-95, instalată în SUA.

În conceperea şi proiectarea acestor sisteme s-a urmărit o utilizare cât mai eficientă a spectrului şi o maximizare a capacităţii de preluare a traficului la nivelul fiecărei celule. Rămânând la nivelul generaţiei a doua, analiza comparativă a sistemelor prezentate pune în evidenţă o serie de trăsături comune:

- codarea vorbirii cu o rată redusă (13kb/s sau chiar 8kb/s), ceea ce a dus la creşterea numărului de utilizatori pe unitatea de bandă pe seama calităţii transmisiunii audio; acest efect este accentuat atunci când trebuie realizate operaţii de transcodare.

- întârzierea mare a transmisiunii (200ms pe un circuit dus-întors) provocată de complexitatea  prelucrării semnalului audio; această întârziere este comparabilă cu cea de pe legăturile prin satelit; este o valoare de la care se consideră că se afectează calitatea transmisiunii.

- complexitatea ridicată a prelucrării semnalului atât pentru codarea convorbirii cât şi pentru demodulare;

- alocare fixă a canalelor de comunicaţie;

- realizarea perechii duplex prin diviziune în frecvenţă (FDD);

- controlul puterii terminalului mobil.

Observând aceste caracteristici se constată că spre deosebire de sistemele cordless aici s-a acceptat consum energetic ridicat la emiţător, complexitate ridicată a terminalului de abonat, calitatea, relative redusă a semnalului vocal recepţionat şi o complexitate ridicată a reţelei.

În ultimii ani comunicaţiile celulare evoluează spre  utilizarea unor celule din ce în ce mai mici (microcelule). Pe această cale se asigură o capacitate mărită pentru a putea prelua traficul din ariile cu o densitate mare de utilizatori. În acelaşi timp această soluţie duce la creşterea autonomiei terminalelor de abonat prin reducerea puterii de emisie mai ales dacă se foloseşte controlul puterii emise, măreşte capacitatea sistemului, ameliorează comunicaţia în clădiri mari sau în locuri umbrite prin montarea adecvată a unor staţii de bază, reducând totodată preţul de cost per canal de comunicaţie instalat. Această tendinţă conduce la o apropiere faţă de sistemele digitale cordless şi readuce în prim plan problema mobilităţii în cazul terminalelor de viteză mare. Pentru a rezolva această problemă se apelează la concepte noi cum ar fi: reţele suprapuse, celule umbrelă etc.

1.1.1.5. Sisteme de comunicaţii mobile prin sateliţi

Pot fi caracterizate ca sisteme capabile să asigure transmisiuni bilaterale (sau unilaterale) de voce sau de date către vehicule împrăştiate pe o arie foarte largă (chiar la nivel global). Calitatea transmisiunilor este redusă. Aceste sisteme pot fi considerate ca o limită pentru sistemele mobile constituite în jurul unor staţii de bază scumpe cu arii de acoperire mare. Dintre sistemele din această categorie cele mai cunoscute sunt: Iridium, Odisey, Globalstar etc. Trebuie menţionat şi sistemul INMARSAT destinat comunicaţiilor cu navele aflate pe mare.

Instalarea acestor sisteme se poate pe diverse tipuri de sateliţi:

- sateliţi de orbită joasă (LEOS – Low Earth Orbit Satellites);

- sateliţi geostaţionari (GEOS – Geostationary or Geosynchronous Orbit Satellites ;

- sateliţi de putere medie.

1.1.1.6. Reţele locale fără fir (WLAN)

Pot fi caracterizate ca sisteme de comunicaţie dedicate transmiterii de date de viteză mare în interiorul unui campus sau în clădiri mai mari asigurând mobilitate redusă pentru terminalele de date. Aria de acoperire de la terminalul radio, este ca şi în cazul sistemelor cordless, redusă, de ordinul a zeci sau, cel mult, sute de metri. Cu alte cuvinte extensia asigurată se limitează la o cameră mai mare sau la câteva camere alăturate. Astfel de sisteme există de mai mulţi ani dar evoluţia lor a fost oarecum haotică. Sunt în exploatare variante oferite de diverşi producători acoperind o gamă largă de configuraţii şi asigurând viteze de transmisiune mergând de la sute de kb/s la paste 10 Mb/s. Evoluţia contradictorie se poate explica şi prin aceea că numărul de utilizatori este mult mai  mic decât cel al sistemelor dedicate transmiterii de voce.

1.1.1.7. Sisteme radio de transmitere de date pe arii extinse

Sunt sisteme care asigură transmisiuni de date cu viteză mică pentru vehicule şi pietoni, asigurând mobilitate ridicată şi arie de acoperire mare. Asemenea sisteme au fost instalate de mai mulţi ani în oraşe mari din SUA sau Europa, dar nu s-au bucurat de dezvoltarea sistemelor de transmitere audio.

Exemple de astfel de reţele sunt: ARDIS oferită de compania Motorola şi RAM oferită de Ericsson. Cele două reţele au fost concepute pentru a folosi canalele radio bilaterale constituite pentru transmisiuni radio – telefonice de voce.

Treptat, aceste reţele se apropie de arhitectura sistemelor moderne celulare având la bază microcelule cu staţii de bază apropiate, mici, ieftine conectate la o infrastructură fixă. Un exemplu de reţea cu astfel de caracteristici este cea instalată de compania METRICON în San Francisco şi care poate asigura transmisiuni cu cca 75kb/s.

1.1.2.  Scurt istoric al sistemelor celulare de telefonie mobilă

Dezvoltarea telefoniei mobile, în special în deceniul 1980-1990, a condus la apariţia a numeroase sisteme (NMT - în ţările nordice, TACS - în Marea Britanie, AMPS - în SUA) şi la creşterea numărului de abonaţi (la începutul lui 1990 existau aproximativ 1 milion de abonaţi în Europa). Principala problemă, apărută încă de la începutul anilor '80, a fost incompatibilitatea între sisteme mobile diferite: de exemplu, un abonat al sistemului NMT îşi putea folosi telefonul mobil numai pe teritoriul ţărilor care aveau reţea mobilă NMT. Odată intrat într-o ţară cu un alt sistem mobil, diferit de NMT, telefonul său mobil devenea inutilizabil.

A apărut astfel ideea creării unui sistem mobil pan-european, care pe lângă rezolvarea problemei anterior menţionate, trebuia să aibă şi o serie de alte avantaje faţă de sistemele clasice, avantaje dintre care menţionăm:

- să asigure o calitate corespunzătoare a serviciilor clasice de telefonie;

- să utilizeze soluţii simple de proiectare care să permită obţinerea unor terminale mobile cu preţuri cât mai mici, concomitent cu costuri cât mai mici aferente instalării şi întreţinerii echipamentelor de infrastructură a reţelei mobile (pentru a permite obţinerea unor costuri cât mai mici pentru serviciile asigurate);

- să diversifice (comparativ cu sistemele analogice) gama de servicii;

- să fie compatibil cu reţeaua digitală cu integrarea serviciilor ISDN;

- să asigure o utilizare cât mai eficientă a spectrului radio disponibil (în scopul de a putea avea un număr cât mai mare de abonaţi);

Prima decizie importantă pentru crearea acestui nou sistem mobil a fost luată în 1982 de CEPT (Conference Europeene de Postes et Telecommunications) care a alocat pentru noul sistem mobil următoarele benzi de frecvenţă:

- 890 - 915 MHz pentru comunicaţia în sensul mobil -> staţie de bază;

- 935 - 960 MHz pentru comunicaţia în sensul staţie de bază -> mobil;

Tot în 1982, CEPT a hotărât crearea unui grup special de lucru, numit GSM (Group Speciale Mobile) care să lucreze la specificaţiile noului sistem mobil. Începând de la această dată, mai multe firme din diverse ţări europene au început să lucreze pentru identificarea unei structuri optime a noului sistem mobil. În 1986, GSM a primit 9 propuneri distincte detaliate privind noul sistem pan-european. Timp de un an au fost analizate cele 9 propuneri (testări, simulări experimentale etc.) ceea ce a permis comitetului să ia deciziile privind cele mai generale aspecte ale noului sistem mobil. Astfel, acesta urma să fie un sistem digital care utiliza o tehnică de acces mixtă (FDMA/TDMA - acces în frecvenţă cu multiplexare în timp) etc. În 1987, la Copenhaga, 13 ţări europene au semnat un memorandum în care recunoşteau necesitatea creării unui sistem mobil universal, pan-european.

În 1991 apar recomandările GSM, care sunt grupate în 12 serii în peste 5000 pagini, ceea ce reflectă complexitatea sistemului adoptat. Tot în acelaşi an au loc alte evenimente care vor marca decisiv naşterea noului sistem: realizarea primei comunicaţii între un utilizator GSM şi un utilizator PSTN, realizarea primei comunicaţii care a implicat un transfer al apelurilor (handover), deschiderea primelor sisteme experimentale în Europa de Vest. În 1992 se deschid primele sisteme GSM comerciale. Succesul sistemului a fost şi este covârşitor, ajungându-se la sfârşitul lui 1994 ([JS96]) la 5 milioane de abonaţi, fiind în mare creştere. Avantajele noului sistem, comparativ cu sistemele analogice, sunt numeroase, dintre care amintim: compatibilitate cu reţelele fixe existente (inclusiv ISDN), apariţia unor servicii avansate (fax etc.), creşterea confidenţialităţii apelurilor, sensibilitatea mai redusă la interferenţe, o mai bună utilizare a spectrului radio (prin utilizarea tehnicilor de modulaţie digitală etc.)

Ne propunem în acest capitol să dăm o imagine de ansamblu asupra celor mai importante aspecte legate de arhitectura şi funcţionalitatea sistemului GSM. Structurarea materialului permite o trecere logică şi graduală de la arhitectura generală a sistemului până la mecanisme prin care se realizează funcţiuni particulare ale sistemului. Nu vom face însă aici referiri la soluţii particulare de implementare; acestea urmează a fi prezentate într-un capitol ulterior.

Principalele date tehnice ale sistemului sunt:

- banda de frecvenţă: 900 - 1800 MHz;

- transmisie numerică pe canale FDMA/TDMA;

- puterea tipică a terminalelor fixe la 900 MHz: 0,82 - 8W;

- debit brut: 271 kb/s;

- debit util pentru transmisiunile de voce: 13 kb/s;

- debit util pentru transmisiunile de date: maxim 12 kb/s.

Fig. 1. Arhitectura generală simplificată a unui sistem mobil de telecomunicaţii

1.2. Propagarea semnalelor prin mediul radio

În mediul radio există numeroase cauze care provoacă alterarea semnalului la parcurgerea drumului între sursă şi destinaţie. Efectul diverşilor factori de mediu asupra calităţii semnalului recepţionat presupune, pentru un studiu detaliat, un aparat matematic relativ pretenţios, pe care nu-1 vom prezenta. Ne propunem să evidenţiem principalii factori ce influenţează propagarea semnalelor în mediul radio, punctând, acolo unde nu este prea complicat, dependenţele teoretice ale diferiţilor parametri ai semnalului recepţionat de diverşi parametri de mediu. În sistemele mobile de telecomunicaţii, una din problemele esenţiale o constituie fenomenele apărute ca urmare a propagării semnalelor în mediu liber. Astfel, semnalul recepţionat de un mobil (sau staţie de bază) cuprinde o componentă datorată propagării directe între emiţător şi receptor, precum şi o sumă de componente provenite din reflexii, refracţii proprii topologiei mediului (clădiri, sol, vegetaţie etc.). Reţinem că în marea majoritate a situaţiilor nu există o cale directă de recepţie, de unde şi suprapunerea peste semnalul emis a unor componente datorate reflexiilor.

O primă clasificare distinge trei categorii de distorsiuni în mediu radio:

- distorsiuni de frecvenţă (efectul Doppler datorat mişcării mobilelor);

- distorsiuni de amplitudine (cauzate de ceea ce literatura de specialitate numeşte fading Rayleigh);

- distorsiuni de fază (are loc dispersia timpilor de propagare cauzată de propagarea pe căi multiple).

O altă clasificare a factorilor ce afectează calitatea semnalului transmis pe mediul radio identifică printre aceştia:

a) distanţa emiţător-receptor - la propagarea semnalului prin mediu radio, acesta este ate-nuat proporţional cu inversul pătratului distanţei emiţător-receptor.

Între puterea emisă, cea recepţionată şi distanţa emiţător-receptor există relaţia:

PR=PT⋅GT⋅GR⋅λ4πd2   (1.1)

unde: PR = puterea recepţionată; PT = puterea transmisă; GT GR= câştigurile la transmisie/recepţie;

d = distanţa emiţător-receptor;  = c/f(f= frecvenţa semnalului,  - lungimea de undă a semnalului).

Din (1.1) se obţine imediat:

PRPT=GT⋅GR⋅c4πfd2   (1.2)

Relaţia (1.2) arată clar că pentru aceeaşi parametri  şi , raportul este proporţional cu 1/, de unde se poate deduce că, prin creşterea frecvenţei de lucru a sistemului, va scădea atenuarea datorată propagării în mediul radio. Acesta este unul din motivele pentru care noile sisteme mobile sunt proiectate să lucreze într-o gamă de frecvenţe cât mai ridicată;

b) Reflexiile datorate unor suprafeţe precum apa, solul etc. În acest caz, semnalul recepţio-nat va avea cel puţin două componente: o componentă directă şi o componentă obţinută prin reflexie. În general, a doua componentă nu este în fază cu prima, ceea ce conduce la distorsiuni ale semnalului recepţionat.

Un model foarte simplu de studiu al acestui tip de reflexii este prezentat în figura 2.

Fig. 2. Modelul simplificat de calcul al efectului reflexiilor la propagarea prin mediu radio

În ([WY93]) se demonstrează că:   (1.3)

Pentru  rad, din (1.3), cu aproximarea sin x  x, cos x  1, pentru x «1 se obţine

(1.4)

Relaţia (1.4) descrie influenţa parametrilor h şi d asupra raportului atunci când se iau în calcul reflexiile. Se observă imediat dependenţa raportului de 1/d4, comparativ cu dependenţa de l/d2, în cazul în care nu se consideră şi reflexiile. Aceasta ne arată că, în cazul considerării efectului dat de reflexii, pe distanţe mari, atenuarea semnalului devine mult mai pronunţată;

c) Absorbţiile atmosferice: datorate oxigenului, apei din atmosferă etc.;

d) Efecte de umbrire: în calea semnalului între staţia de bază şi mobil, respectiv între mobil şi staţia de bază, pot exista obstacole ca vegetaţie, clădiri etc., obstacole ce vor produce o atenuare suplimentară a semnalului;

e) Difracţii multiple: datorate denivelărilor de teren.

Efectele enumerate anterior produc o aşa numită atenuare (fading) pe arii largi a semnalelor în mediul radio. Aceasta are ca rezultat o valoare medie a semnalului recepţionat (medie spaţială efectuată pe un interval de câteva zeci de lungimi de undă a semnalului), sau altfel spus, valoarea semnalului recepţionat se mediază în spaţiu pe o distanţă de câteva zeci de lungimi de undă, mai mică decât cea a semnalului emis. Dintre factorii care produc atenuare locală (adică pe lungimi spaţiale de câteva lungimi de undă ale semnalului) amintim:

f)  Căile multiple de propagare;

g) Viteza mobilului: fading datorat efectului Doppler. Acest efect se manifestă printr-o deviaţie a frecvenţei semnalului recepţionat faţă de semnalul emis, dată de relaţia:

fd=fvccosα   (1.5)

unde: v = viteza mobilului; f = frecvenţa semnalului; c = viteza luminii;  = unghiul între direcţia emiţător-receptor şi direcţia de deplasare a mobilului.

În figura 3 se prezintă schematic parametrii ce caracterizează fadingul datorat efectului Doppler.

### Fig. 3. Parametrii caracteristici fading-ului datorat efectului Doppler

h) Inexistenţa unei căi directe de propagare mobil  staţie de bază- fading Rayleigh.

În concluzie, atenuările pe arii largi sunt observabile pe o rază de câteva zeci de lungimi de undă în jurul mobilului, pe când atenuarea locală este observabilă în zona unde este localizat mobilul (implicit ea se va modifica la deplasarea mobilului).

1.2.1. Modelul teoretic simplificat al atenuării canalului radio

Se poate aproxima atenuarea canalului radio printr-un model format din trei componente:

(1.6)				       unde:

= atenuare datorată distanţei emiţător-receptor (atenuare introdusă de mediul radio);

= atenuarea datorată efectului de mascare (nu există o cale directă de propagare între emiţător şi receptor);

= atenuare datorată propagării pe trasee multiple.

Raportul este dat de relaţia:    (1.7)

unde: f = frecvenţa semnalului; r = distanţa emiţător-receptor; , = constante.

este un factor constant în timp, dar depinde de distanţa emiţător-receptor şi de banda de frecvenţă în care funcţionează sistemul. Uzual [2, 4] şi  = 2. A2 şi A3 se pot modela probabilistic (A2 după o lege logaritmică şi A3 după o lege Rayleigh).

1.2.2. Interferenţe pe canale radio

Alături de cauzele ce produc alterarea semnalului radio la recepţie, mai apar şi interferenţele (suprapunerile) semnalului util cu alte semnale radio. Interferenţele pe canalele radio se pot clasifica în mai multe categorii:

- interferenţe independente de sistemul mobil - sunt cauzate de zgomotul termic şi zgomotul extern (de exemplu zgomote parazite urbane şi industriale);

- interferenţe de canal identic (co-channel). Sunt interferenţe care apar datorită faptului că doi utilizatori mobili, situaţi în puncte diferite ale sistemului emit pe o aceeaşi frecvenţă;

-interferenţe de canal adiacent (adiacent channel). Sunt interferenţe care apar atunci când utilizatori diferiţi utilizează într-o aceeaşi arie geografică, canale radio adiacente în spectru.

Se poate scrie :

PR=PT+interferenţe+zgomot de fond ;     PR= C+I+NW

unde:

N = valoarea medie a componentei de zgomot; W = banda de frecvenţe a componentei de zgomot; PR = puterea recepţionată; Pr = puterea transmisă; I = nivelul interferenţelor.

În sistemele mobile, pentru evaluarea clarităţii semnalului şi a nivelului semnalelor perturbatoare se foloseşte ca referinţă raportul C/I.

1.3. Eficienţa spectrală a tehnicii de acces multiplu

Termenul “acces multiplu” îşi are originea în comunicaţiile prin satelit şi defineşte acelaşi lucru ca termenii multiplexare şi trunchiere. Termenul de acces multiplu se aplică mixării semnalelor RF la frecvenţa benzii de bază. Scopul tehnicilor de acces multiplu este de a combina semnale de la diferite surse într-un mediu de transmisie comun, astfel încât, la destinaţie, semnalele diferite sau canalele să poată fi separate fără interferenţă mutuală. În echipamentele radio mobile celulare, utilizarea tehnicilor de acces multiplu rezultă din necesitatea de a împărţi o zona limitată din spectrul radio între mai mulţi utilizatori.

Termenii de modulaţie şi multiplexare sunt foarte des confundaţi şi interschimbaţi, aceştia fiind de natură complet diferită. Pentru a percepe mai clar diferenţa dintre cei doi termeni, aceştia vor fi definiţi astfel:

Modulaţia – procesul utilizat pentru a transforma semnale de informaţii în semnale de transmisie.

Multiplexarea – procesul utilizat pentru separarea diferitelor canale de informaţii transmise prin intermediul aceluiaşi mediu.

1.4. Tehnici de bază de acces multiplu

În cadrul sistemelor celulare terestre radio mobile, tehnicile de acces multiplu permit multor utilizatori să împartă, în cel mai eficient mod, posibilităţile limitate ale unui spectru radio. În funcţie de alocarea canalului vocal către utilizatorii sistemului, accesul multiplu poate fi clasificat în trei categorii, după cum urmează:

a) Pre-asignare. În astfel de sisteme, utilizatorului îi este alocat în mod permanent (asignat) un canal vocal, chiar dacă acesta este folosit sau nu.

b) Asignare la cerere. În acest caz, utilizatorului îi este alocat un canal vocal la comandă (la cerere) dintr-un grup de canale disponibile. După ce convorbirea s-a terminat, canalul este “returnat” sistemului, acelaşi canal fiind apoi disponibil pentru alţi utilizatori.

c) Acces aleator. În sistemele cu acces aleator, utilizatorii sistemului încearcă să acceseze canalele în mod aleator, fără a ţine seama de sistem. Sunt posibile în acest caz “ciocniri” între utilizatorii concomitenţi care încearcă să acceseze acelaşi canal. Canalele sunt returnate sistemului atunci când convorbirea s-a încheiat.

Pre-asignarea este ineficientă la utilizarea în sistemele celulare, cu toate că unele canale trebuie să fie pre-asignate serviciilor de urgenţa din cadrul sistemului. Cea mai eficientă este asignarea la cerere şi este folosită în mod frecvent în sistemele celulare actuale. Accesul aleator este o posibilitate, dar frecvenţa ”ciocnirilor” devine inacceptabil de mare în timpul orelor de trafic maxim. În realitate, unele sisteme folosesc accesul aleator ca parte a arhitecturii accesului la cerere cu scopul de a accesa un canal disponibil de către utilizatori.

În funcţie de separările semnalelor, există trei tehnici de bază de acces multiplu:

- acces multiplu cu divizarea frecvenţelor (FDMA)

- acces multiplu cu divizarea timpului (TDMA)

- acces multiplu cu divizarea codului (CDMA)

1.4.1. Accesul multiplu cu divizarea frecvenţelor (FDMA)

Acest tip de acces a fost implementat în primele sisteme mobile şi se caracterizează prin faptul că un canal radio poate fi folosit, la un moment dat, de un singur utilizator. Astfel, dacă un utilizator ce doreşte realizarea unei convorbiri primeşte canalul i, un alt utilizator va putea realiza o convorbire pe acelaşi canal i numai după ce primul eliberează canalul. Presupunând n utilizatori ce desfăşoară convorbiri simultan în sistem, o posibilă alocare a canalelor radio în sistemele cu acces simplu este prezentată în figura 4.

În acest caz, există posibilitatea ca doi utilizatori, apropiaţi ca distanţă, să utilizeze simultan canale vecine în frecvenţă, ceea ce produce fenomenul numit interferenţă de canal adiacent. Pentru minimizarea acestui tip de interferenţă este necesară existenţa unei distanţe în frecvenţă între canale (bandă de gardă sau bandă de separaţie).

Cu ajutorul tehnicii FDMA, utilizatorii împart spectrul radio în domenii de frecvenţă. Acest lucru se realizează prin divizarea întregii lăţimi de bandă disponibilă sistemului în sub-benzi de frecvenţe înguste (canale vocale), după cum se ilustrează în figura a. Spaţierea canalelor este dictată de tehnica de modulaţie utilizată; de exemplu ea este de 5 KHz pentru SSB şi 25 sau 30 KHz pentru FM. Fiecare dintre canalele vocale este alocat numai unuia dintre utilizatorii concomitenţi pe durata comunicaţiei. FDMA este mai adecvată pentru sisteme de modulaţie analogică, cum ar fi FM, AM şi SSB. Aceste sisteme de modulaţie folosesc tehnica FDMA combinată cu duplexarea frecvenţei.

Avantajele FDMA:

a) Nu există îndoieli în ceea ce priveşte fezabilitatea sa.

b) Tehnologie bine concepută şi sigură.

c) Tehnologie flexibilă.

d) Nu necesită egalizarea canalelor.

Dezavantajele FDMA:

a) Complexitatea staţiei de bază şi necesitatea unui duplexor la staţia mobilă.

b) Cerinţe de stabilitate pentru frecvenţele purtătoare, în particular, pentru spaţierile de canal înguste, cum sunt cele utilizate in SSB.

c) Protecţia împotriva unui fading major este dificil de realizat, în special pentru mobilele ce se deplasează cu viteză redusă.

d) Numărul de comunicaţii simultane este redus deoarece, la un moment dat, o purtătoare poate suporta o singură convorbire;

e) Existenţa benzii de separaţie, produce o micşorare a numărului de canale radio din sistem.

Fig. 4.  Utilizarea spectrului în sisteme cu acces simplu.

Primul dezavantaj face inacceptabilă această tehnică de acces la mediu, în condiţiile necesităţii obţinerii de sisteme de capacităţi ridicate.

t

f

Fig. (a)

t

Fig. (b)

f

f

t

f

t

Fig. (d)

Fig. (c)

Fig. 5. Tehnici de baza de acces multiplu: a) FDMA; b) WB-TDMA; c) NB-TDMA; d) CDMA

1.4.2. Acces multiplu cu divizarea timpului (TDMA)

Ideea de bază a acestui tip de acces este multiplexarea în timp, pe o aceeaşi frecvenţă radio, a două sau mai multe comunicaţii. Pe fiecare canal, timpul este decupat în sloturi de durată T. Un număr de M sloturi formează un cadru TDMA (unde M este o valoare dependentă de implementare). Fiecare utilizator mobil poate utiliza pe acelaşi canal unul sau mai multe sloturi. Reluând exemplul din paragraful precedent, pentru m < M, cei m utilizatori vor putea folosi aceeaşi purtătoare radio.

Cu tehnica TDMA, utilizatorii din sistem împart spectrul radio în domeniul timpului.  Aceasta se realizează prin alocarea unei fracţiuni de timp unuia şi numai unuia dintre utilizatorii concomitenţi pentru întreaga durată a comunicaţiei. Pe durata acestei fracţiuni de timp, utilizatorul are acces la întreaga bandă de frecvenţă disponibilă sistemului. Acest caz se referă la TDMA de bandă largă (WB-TDMA, fig.b). Alternativ, in TDMA de bandă îngustă (NB-TDMA), utilizatorului i se permite accesul numai la o parte din banda de frecvenţa disponibilă sistemului, după cum se prezintă în fig. c. În cadrul NB-TDMA, spaţierea canalelor este mărită pentru a se permite divizarea timpului între puţini utilizatori, dar rămâne sub lăţimea de bandă coerentă. În cazul WB-TDMA, oricum, spaţierea canalelor este mult deasupra lăţimii de bandă coerentă. Tehnicile TDMA se pretează mult mai bine sistemelor digitale.

Avantajele NB-TDMA:

a) Tehnologie bine concepută.

b) Cerinţele pentru stabilitatea oscilatorului sunt mult mai puţin stringente în raport cu FDMA.

c) Este posibil să se evite filtrele duplex la staţiile mobile prin selectarea de fracţiuni de timp diferite, atât pentru transmisie cât şi pentru recepţie.

d) Codarea se poate implementa uşor.

Dezavantajele NB-TDMA:

a) Sunt posibile unele probleme de egalizare .

b) Este necesară sincronizarea dintre mobil şi staţiile de bază, ceea ce poate fi o problemă serioasă pentru vecinătatea mobilului.

c) Necesitatea unor durate mai mari pentru timpul de preambul şi timpul de siguranţă poate avea un impact semnificativ asupra eficienţei spectrului.

Avantajele WB-TDMA:

a) Diversitatea inerentă a frecvenţelor datorată fading-ului multiplu.

b) Se pot evita filtrele duplex în staţia mobilă prin selectarea de fracţiuni de timp diferite pentru transmisie şi recepţie.

Dezavantajele WB-TDMA:

a) Tehnologie mai puţin elaborată decât cea folosită în sistemele cu NB-TDMA.

b) O problemă de egalizare dificilă care necesită un sistem eficient de egalizare.

c) Este necesară sincronizarea dintre mobil şi staţiile de bază, ceea ce poate fi o problemă serioasă în cazul vecinătăţii mobilului.

d) Necesită largi benzi continue de frecvenţă, care nu pot fi disponibile întotdeauna şi oriunde.

e) Este necesară o procesare de mare viteză.

f) Necesită un control al puterii pentru a preîntâmpina efectul aproape-departe în care puterea de la un utilizator situat aproape de staţia de bază ar putea acoperi în cadrul aceleiaşi celule utilizatorii îndepărtaţi.

g) Necesitatea unor timpi de preambul şi de siguranţă poate avea un impact semnificativ asupra eficienţei spectrului.

Fig. 6.  Utilizarea spectrului în sisteme cu acces multiplu

1.4.3. Accesul multiplu cu divizarea codului (CDMA)

În ultimii 15 ani, CDMA a înregistrat un ritm rapid de creştere, devenind o tehnologie extrem de sofisticată. Derivată iniţial din nevoia de securitate a comunicaţiilor, CDMA a fost dezvoltată comercial începând cu mijlocul anilor 1980 de către una din cele mai avansate companii de telecomunicaţii din lume, Qualcomm Inc., cu sediul în San Diego, California.

CDMA este acronimul de la Code Division Multiple Acces şi este una dintre aşa numitele tehnologii cu „spectru dispersat” (spread spectrum), un grup de tehnici digitale de comunicaţie bazate pe folosirea undelor electromagnetice într-un spectru de lungime de undă mult mai mare decât ar fi necesar semnalului original. Aceasta ultimă caracteristică permite aplicaţii care au nevoie de lărgimi de bandă mari – precum Internetul de mare viteză – şi reduce interferenţele şi zgomotul. Mesajele sunt divizate în pachete, fiecărui pachet fiindu-i atribuit un anumit cod. Mesajul este transmis, apoi decodat şi reasamblat la receptor. Există peste 4.4 mii de miliarde de combinaţii posibile (coduri). Sistemul este responsabil nu doar pentru primele două cuvinte din numele CDMA, ci şi pentru caracteristicile excepţionale de securitate ale tehnologiei. Caracterul de bandă largă al CDMA face şi mai dificilă spargerea barierelor de securitate.

Celelalte două cuvinte din CDMA accentuează o altă trăsătură importantă a acestei tehnologii. Ca şi alte multe tehnologii de comunicaţii, CDMA permite un număr mare de utilizatori să folosească aceeaşi gamă limitată de canale radio. Totuşi spre deosebire de alte tehnologii de acces multiplu – TDMA (în care nimeni nu poate accesa canalul / intervalul de timp, până când apelul respectiv fie să terminat, fie a fost mutat pe alt canal), CDMA are cu totul altă abordare. Utilizatorul nu este diferenţiat printr-o frecvenţă separată sau printr-un anumit canal/interval de timp, ci de un cod digital unic (aşa numitul pseudo-Random Code Sequence) comun telefonului mobil şi staţiei de baza. Toţi utilizatorii folosesc simultan acelaşi segment al spectrului radio. Diversele mesaje nu se amestecă, întrucât fiecare pachet de date are ataşat propriul cod, asemenea unei amprente. Acest mod de utilizare al spectrului radio aduce două mari avantaje tehnologiei CDMA. Unul este eficienţa spectrala foarte ridicată, care duce la capacităţi de aproape 10 ori mai mari comparativ cu tehnologiile analogice şi de 4-5 ori comparativ cu TDMA. Celălalt este legat de puterea redusă necesară transmiţătorului, cu efecte imediate precum durată de viaţă mai lungă pentru baterie sau timp de convorbire mai lung, precum şi telefoane mai compacte mai uşoare.

În România  reţeaua digitală CDMA operează în banda 450Mhz. Având această frecvenţă o staţie acoperă teoretic o arie de 4 şi respectiv de 16 ori mai mare decât staţiile care operează în benzile de frecvenţă de 900MHz, respectiv 1800 MHz. Cu alte cuvinte reţeaua necesită de 4, şi respectiv 16 ori mai puţine staţii, ceea ce reduce considerabil costurile de operare. În plus tehnologia CDMA foloseşte transmisiuni de date în mod pachetizat (HSPSD), iar consumatorul este taxat exact pentru cantitatea de informaţii transferată, şi nu pentru timpul petrecut în reţea. Aceşti doi factori se combină pentru a permite operatorului sa ofere acoperire superioară şi calitate deosebită serviciilor la un preţ accesibil.

Această tehnică a fost denumită şi acces multiplu cu spectru distribuit (SSMA). În cadrul tehnicilor cu spectrul distribuit, semnalul transmis este plasat pe un domeniu larg de frecvenţă, în realitate mult mai larg decât lăţimea de bandă minimă necesară pentru a transmite informaţiile. De fapt, cu tehnica CDMA, fiecărui utilizator din sistem i se asignează un set unic de forme de undă timp-frecvenţă care este guvernat de un cod unic pseudoaleator al utilizatorului. Astfel, fiecare utilizator poate accesa domeniul timp-frecvenţă, în orice moment, într-o manieră unică, în concordanţă cu codul său unic şi propriu (fig. d). Aceste coduri de utilizator au fost astfel proiectate încât valorile pentru intercorelaţii sunt menţinute la un nivel scăzut iar interferenţa interutilizatori este menţinută la un nivel scăzut şi acceptabil. Există diferite moduri prin care utilizatorul poate exploata domeniul timp-frecvenţă, şi aceasta depinde de metoda de spectru distribuit utilizată de tehnica CDMA. Tehnicile posibile de spectru distribuit sunt prezentate în literatură şi pot fi rezumate astfel:

(a) Secvenţa directă(DS). Aceasta este cunoscută ca pseudo-zgomot (PN), caz în care purtătoarea este modulată de către o secvenţă de cod digital a cărei rata de bit (se referă la o rată de “cip” pentru a putea face o distincţie) este mult mai mare decât lăţimea de banda a semnalului de informaţie. În forma sa cea mai simplă, purtătoarea este comutată între două faze, la 180 º, în funcţie de frecvenţa codului binar (forma binară pseudoaleatoare). Receptorul urmăreşte inversările de fază pseudoaleatoare folosind o replică memorată a secvenţei de cod.

(b) Salt de frecvenţă (FH). În cadrul acestei tehnici, frecvenţele purtătoare, ale emiţătorului şi ale receptorului, sunt schimbate la intervale regulate. Această schimbare de frecvenţă este dictată de o secvenţă de cod care determină ordinea utilizării frecvenţei. De fapt, nu este nimic mai mult decât FSK, cu excepţia faptului că setul de frecvenţe ales este mult lărgit. Este convenabil să clasificăm sistemele FH ca fiind rapide sau lente. În cazul saltului de frecvenţă rapid (FFH), viteza de salt depăşeşte în mod semnificativ viteza informaţiei. În cazul saltului de frecvenţă lent (SFH), viteza de salt este comparabilă cu sau este chiar mai mică decât viteza informaţiei.

(c) Salt în domeniul timpului(TH). În cadrul acestei tehnici, o secvenţă de cod dictează temporizarea transmisiei. Secvenţa timpilor de transmisie este memorată în receptor şi este folosită pentru urmărirea transmisiei, iar în rest se ignoră canalul. Saltul în domeniul timpului nu şi-a găsit aplicaţii largi, cu excepţia sectorului militar.

(d) “Ciripit” sau impuls FM. În cadrul acestei abordări, frecvenţa purtătoare a unui impuls transmis este variată continuu (sau baleiată) pe o bandă largă în decursul unei perioade de timp.

(e) Forme hibride. Combinaţiile hibride ale tehnicilor de mai sus sunt pe deplin realizabile.

Cele mai utilizate forme de tehnici hibride de spectru distribuit sunt:

- salt de frecvenţă şi secvenţă directă (FH-DS);

- salt de timp si frecvenţă (TFH);

- salt de timp si secvenţă directă (TH-DS).

Această tehnică a fost aplicată în reţele de telefonie mobilă din SUA, Coreea de Sud (Hyunday), China, România (reţeaua Zapp) etc.

Avantajele CDMA:

a) Protecţie la interferenţele intenţionate şi neintenţionate de bandă îngustă.

b) Protecţie la fading-ul care se produce datorită diversităţii inerente a frecvenţelor caracteristice pentru FH/CDMA.

c) Orice utilizator poate accesa sistemul în orice moment fără a aştepta un canal liber.

d) Nu există nici o limitare stringentă în ceea ce priveşte utilizatorii activi simultan. În cazul în care numărul utilizatorilor activi creşte peste valoarea luată în considerare, rezultatul va fi o degradare a performanţelor pentru toţi utilizatorii mai degrabă decât o interzicere a accesului.

e) Deoarece fiecare utilizator păstrează setul său unic de semnal în mod permanent, nu există nici o comutare de canal sau schimbări de adresă, chiar dacă utilizatorul se mută din cadrul unei celule în alta.

f) Serviciile de necesitate pot fi integrate în sistem – chiar şi în cazul supraîncărcării sistemului – fără a se asigna un canal anume sau interzicând accesul altor utilizatori la sistem.

g) Coexistenţa în cadrul aceleiaşi benzi de frecvenţă, cum ar fi cazul sistemelor convenţionale cu bandă îngustă, este posibilă dacă nu este solicitată capacitatea globală a sistemelor CDMA.

h) Securitatea convorbirii (permite o codare eficientă împotriva ascultătorilor ocazionali, deoarece fiecărui utilizator potenţial îi este asignat un cod unic) – operând pe baza a aproximativ 4,4 mii de miliarde de coduri, tehnologia CDMA elimină teoretic interceptarea, clonarea sau orice alt tip de fraudă. Această caracteristică importantă a sistemului cât şi accesul securizat la Internet face posibilă operarea de tranzacţii bancare sau de altă natură direct de pe telefonul mobil şi în condiţii de securitate maximă. Se pot trimite prin intermediul telefonului documente folosind serviciul de fax sau e-mail, fără risc.

i) Nu există nici un interes industrial care să complice standardizarea.

j) Calitate deosebită a sunetului şi a convorbirii – tehnologia CDMA elimină zgomotele de fond, convorbirile suprapuse şi interferenţele, oferind o calitate excepţională a sunetului, respectiv eliminarea întreruperilor convorbirilor şi a apelurilor nepreluate. Atât zgomotele de fond electronice (cele generate de computere, staţii de radio-TV etc.), cât şi cele acustice sunt eliminate prin folosirea unui filtru care corespunde frecvenţelor obişnuite ale vocii umane. Datorită acestei metode, zgomotele de fond ăi interferenţele sunt excluse din convorbiri.

k) Transmisiuni de date de 153,6kbps – reţelele CDMA 2000 includ protocoale IP standard pentru pachete de date în mod pachetizat (HSPSD) la viteze foarte mari (153,6kbps). Toate terminalele folosite au încorporate din construcţie un modem de mare viteza şi un browser pentru Internet (Microsoft Mobile Explorer 3.0), ceea ce le oferă capacitatea de a accesa servicii Internet. De asemenea, terminalul suportă rularea de aplicaţii client în regim securizat (SSL/HTTPS), prin intermediul browser-ului.

l) Mai puţine apeluri întrerupte – metoda „soft handoff” de transfer al convorbirilor între celule, specifică tehnologiei CDMA, minimizează riscul perturbării convorbirilor sau al întreruperii sesiunilor pentru transfer de date. În reţeaua CDMA un apel poate fi preluat de mai multe antene în acelaşi timp, spre deosebire de alte tehnologii, în care utilizatorul este deconectat de la o antenă înainte de a fi preluat de următoarea.

m) Timp de convorbire mai mare şi viaţă îndelungată pentru baterie – atunci când se efectuează un apel sistemul CDMA se asigura că fiecare telefon mobil emite la puterea minimă necesară pentru o transmisie de calitate.

n) Capacitate mai mare a reţelei – tehnologia CDMA oferă cea mai mare capacitate utilizatorilor prin folosirea simultană a aceloraşi benzi de frecvenţă. Prin folosirea tehnologiei cu spectru împrăştiat, CDMA are o capacitate de 10-20 de ori mai mare decât echipamentele analogice şi de 4-5 ori mai mare decât alte sisteme digitale.

Dezavantajele CDMA:

a) Este necesar un hardware complex şi costisitor. Acest lucru se datorează necesităţii unui sintetizator rapid de salt de frecvenţă, unei voci digitizate, unor procesoare rapide etc.

b) Este esenţial un control dinamic al puterii emiţătorului mobil în sensul minimizării efectului aproape-departe.

c) Nu este posibilă o detecţie coerentă completă în cazul unei vecinătăţi a mobilului afectată de fading. Mai mult chiar, este necesară sincronizarea la nivel de “cip” ceea ce este foarte dificil de realizat.

d) Proiectarea unui număr mare de coduri ortogonale (sau aproape ortogonale) unice şi individuale pentru mii de utilizatori necesită o muncă enormă. Pierderea ortogonalităţii rezultă în cazul interferenţei inter-utilizator care va afecta atât eficienţa cât şi calitatea sistemului.

e) Accesul liber al utilizatorului la canale poate eventual să producă prăbuşirea sistemului prin atingerea unui stadiu în care calitatea serviciului este inacceptabilă pentru toţi utilizatorii. În acest caz, poate fi necesară adoptarea unei strategii de blocare a apelurilor sau forţarea terminării comunicaţiilor.

f) Nu există nici o experienţă practică în cazul sistemelor celulare terestre radio mobile.

g) Există unele îndoieli în ceea ce priveşte eficienţa spectrală – această situaţie urmează a fi investigată.

1.5. Spectrul de frecvenţă în sistemele mobile de telecomunicaţii

Un sistem mobil de telecomunicaţii utilizează o bandă (spectru) de frecvenţă care poate fi situat în domeniul 300Mhz – 3Ghz. Lărgimea acestei benzi de frecvenţă, numită şi lărgime totală de bandă, e diferită de la un sistem la altul. În sistemele moderne, banda de frecvenţă corespunzătoare unui sistem mobil este partajată în două sub-benzi: sub-banda ascendentă (utilizată în comunicaţiile pe sensul de la echipamentele mobile la staţia de bază) şi sub-banda descendentă (utilizată în comunicaţiile pe sensul de la staţia de bază la echipamentele mobile). Comunicaţiile din ambele sub-benzi se realizează pe canale de comunicaţie. Fiecare canal de comunicaţie este caracterizat de o frecvenţă numită frecvenţă purtătoare. Frecvenţele purtătoare sunt egal spaţiate atât în sub-banda ascendentă cât şi în sub-banda descendentă. De asemenea, fiecare canal de comunicaţie este caracterizat de o lărgime de bandă diferită de la un sistem mobil la altul. În unele sisteme, între oricare două canale de comunicaţie există o bandă de separaţie, numită bandă de gardă.

Lărgimea de bandă a canalelor de comunicaţie, banda de separaţie între canale şi lărgimea totală de bandă a unui sistem mobil de telecomunicaţii determină numărul de canale din sistemul mobil (şi implicit capacitatea sistemului mobil).

Stabilirea unei comunicaţii mobil  staţie de bază necesită alocarea câte unui canal în fiecare dintre sub-benzi. De exemplu, în sistemul AMPS, canalele de comunicaţie sunt numerotate de la 1-666, primul canal având alocate două frecvenţe: 825,030 MHz (pentru comunicaţia de la mobil spre staţia de bază) şi 870,030 MHz (pentru comunicaţia de la staţia de bază spre mobil). În acelaşi sistem, pentru canalul 666 sunt alocate frecvenţele 844,98 MHz şi 889,98 MHz. Ulterior, pentru creşterea capacităţii sistemului, banda totală a sistemului mobil a fost mărită la 10 MHz (câte 5 MHz în fiecare sub-banda), rezultând o creştere cu 166 a numărului de canale din sistem. În fapt, orice sistem mobil se confruntă cu aceeaşi problemă fundamentală: cu o resursă limitată (banda totală a sistemului) trebuie găsite soluţii pentru satisfacerea cerinţelor unui număr cât mai mare de clienţi. Pentru a înţelege mai bine acest fenomen, prezentăm în continuare două exemple.

Exemplul 1:

Fie o celulă cu o rată a cererilor de apel de Q = 3000 apeluri/h şi o durată medie a unui apel T = 1,76 min. Care este numărul de canale necesar în celulă pentru ca probabilitatea de blocare a unei noi cereri de apel să fie cel mult B = 2% ?

Soluţie:

Se poate calcula uşor că încărcarea de trafic în celulă este:

A= Q-T/60 erlangs (A=88).

Pentru probabilitatea de blocare maximă de B = 2% va rezulta că sunt necesare N = 100 canale (conform legii Erlang B).

Exemplul 2:

Dacă într-o celulă sunt alocate N = 50 canale şi durata medie a unui apel este T = 100 s, care este rata medie a apelurilor pentru care probabilitatea de blocare a unei noi cereri de apel este de maxim B = 2% ?

Soluţie:

Printr-un calcul asemănător celui din exemplul anterior se obţine că în aceste condiţii se poate satisface o rată medie a apelurilor Q = 1450 apeluri/h.

Avantajele deosebite ale sistemelor mobile (mai ales posibilitatea de a comunica oriunde, oricând şi din orice loc), a făcut ca achiziţiile de sisteme mobile să atingă cifre foarte ridicate (sunt ţări unde există peste 0,1 posturi mobile/locuitor), ceea ce a condus implicit la necesitatea găsirii unor soluţii de creştere a capacităţii acestor sisteme. Din fericire, chiar şi sistemele analogice au fost proiectate cu facilităţi de creştere a capacităţii, altele fiind introduse în practică o dată cu apariţia sistemelor digitale. Câteva din tehnicile de creştere a capacităţii sistemelor mobile vor fi tratate pe larg în paragrafele următoare.

1.6. Principiul reutilizării frecvenţelor în sistemele mobile de telecomunicaţii

Principiul tehnicii reutilizării frecvenţelor este ilustrat simplificat în figura 7.

Fig. 7.  Principiul reutilizării frecvenţelor

Astfel, dacă un canal radio este utilizat într-o celulă C1 de rază R, acelaşi canal se poate utiliza şi într-o altă celulă C2, situată la o distanţă D de prima celulă, numită distanţă de reutilizare. Aceasta va face ca fiecare canal radio din spectrul sistemului mobil să poată fi utilizat, în acelaşi moment de timp, în locuri (arii) diferite din sistem, ceea ce evident va conduce la o creştere a capacităţii sistemului mobil (număr de abonaţi ce pot fi deserviţi).

1.7.  Mecanisme de acces la interfaţa radio

Unul din factorii esenţiali ce influenţează capacitatea sistemelor mobile este modul în care utilizatorii mobili au acces la canalele de comunicaţie. O primă clasificare realizată din punctul de vedere al modului de acces la interfaţa radio împarte sistemele mobile în două mari categorii:

- Sisteme cu acces simplu - pentru această categorie de sisteme mobile, pe o purtătoare, la un moment dat, are acces un singur utilizator;

- Sisteme cu acces multiplu - în acest caz, pe o purtătoare, la un moment dat, au acces simultan mai mulţi utilizatori.

Din prima categorie fac parte sistemele cu acces în frecvenţă, iar în cea de-a doua se încadrează sistemele TDMA şi CDMA.

1.8. Mecanisme de transfer ale apelurilor (handover)

În literatura de specialitate aceste mecanisme sunt întâlnite sub denumirea generică de handover. Deşi termenul handover nu este încă încetăţenit în limba română, îl vom folosi în ideea de a facilita utilizatorului parcurgerea acestui paragraf.

Handover-ul se defineşte ca fiind mecanismul prin care un terminal mobil schimbă, pe parcursul desfăşurării apelului, canalul radio care îi fusese alocat iniţial. Necesitatea unui astfel de mecanism se datorează posibilităţii ca, pe parcursul unui apel, nivelul semnalului util recepţionat de mobil şi/sau staţia de bază să scadă sub un prag de neinteligibilitate. O altă cauză a iniţierii unei cereri de handover este aceea a scăderii raportului semnal/interferenţă sub pragul admisibil de inteligibilitate. Handover-ul este, de cele mai multe ori, o consecinţă a modificării poziţiei geografice (ieşirea din aria de acoperire a unei celule şi intrarea în aria unei alte celule atrage necesitatea modificării canalului pentru un mobil angajat într-o comunicaţie), dar poate fi şi o consecinţă a înecării temporare în zgomot a unui canal radio. Deoarece în capitolul 3 se va trata handover-ul în sistemul GSM, vom discuta în cele ce urmează despre acest mecanism în cazul sistemelor analogice. Astfel, în sistemele analogice, pentru stabilirea unui handover, se parcurg etapele:

l. Se măsoară nivelul semnalului recepţionat RSS (Received Signal Level):

RSS = C + I          	(1.8.)

2. Se măsoară periodic interferenţa I. Dacă RSS coboară sub un prag critic predefinit se va face o cerere de handover. Din cele două măsurători se poate calcula uşor raportul:

S+1S=RSS1≈S1							(1.9)

Iniţierea unei cereri de handover este dictată de nivelul de semnal recepţionat sau de raportul S/I. Teoretic, o astfel de cerere se desfăşoară (de exemplu) astfel: când nivelul de semnal atinge limita de inteligibilitate, staţia de bază va emite o cerere de handover spre centrul mobil de comutaţie. Dacă se utilizează un prag fix pentru nivelul de semnal, metoda este însă rigidă din cauza condiţiilor diferite de propagare în teren. O valoare a pragului pentru cererea de handover se consideră 100 dBm.

În scopul reducerii numărului de apeluri întrerupte, cauzate de o cerere de handover nereuşită, precum şi pentru diminuarea numărului de cereri de handover, se pot aplica următoarele metode. Pentru determinarea întârzierii handover-ului se introduc două praguri. Astfel, pentru prima cerere de handover (realizată la atingerea primului prag - prag 1) se poate întârzia alocarea resursei până la realizarea unei a doua cereri (această nouă cerere este făcută la atingerea celui de-al doilea prag -prag 2 de handover). Acest procedeu poate fi util atunci când celula solicitată este supraîncărcată, deoarece produce o diminuare a numărului de cereri de handover.

Pragul considerat poate fi atât nivelul semnalului recepţionat, cât şi raportul semnal/interferenţă (S/I). Un exemplu tipic de utilizare a acestui procedeu este cel din figura 8. Se observă că, fără existenţa a două praguri de handover, cererea unui solicitant din celula A (la trecerea în celula B) s-ar produce când deja mobilul este în interiorul celulei B.

Fig. 8.  Cerere de handover cu dublu prag

Situaţiile în care se fac cereri de handover bazate pe diferenţă de putere recepţionată se tratează astfel: notăm cu  diferenţa de putere între semnalul recepţionat de celula generatoare de handover şi cel recepţionat de celula căreia i se solicită resursa.

În funcţie de mărimea acestei diferenţe se iau următoarele decizii:

a)  < -3 dB: nu se acţionează în nici un fel;

b) -3 dB <  < 0: se monitorizează semnalul;

c) 1 dB <  < 3 dB: se pregăteşte o cerere de handover;

d)  > 3 dB: se efectuează o cerere de handover.

1.9. Algoritmi de îmbunătăţire a performanţelor sistemelor mobile

Aceste proceduri sunt menite să ducă la o serioasă îmbunătăţire a calităţii transmisiilor într-o reţea mobilă, precum şi la o adaptare la variaţii mari de trafic într-o aceeaşi celulă.

Proiectarea sistemului de telefonie mobilă trebuie să includă şi măsuri pentru limitarea interferenţei între frecvenţele vecine. Cu toate că atât unitatea mobilă cât şi transceiver-ul celulei sunt prevăzute cu un filtru de interferenţă (IF), trebuie evitată situaţia când nivelul semnalului recepţionat devine prea mic în raport cu semnalul interferent. Există două îmbunătăţiri care se pot aduce structurii celulare iniţiale, care realizează atât o mai bună adaptare a sistemului la creşteri bruşte de trafic pe arii restrânse, cât şi la o reducere a interferenţelor.

Prima dintre ele este sectorizarea celulară, iar cea de a doua este divizarea celulară (,,splitting").

1.9.1. Sectorizarea celulară

Se notează canalele de comunicaţie cu numere de la 1 la N şi se consideră că, în frecvenţă, diferenţa între purtătoare este proporţională cu diferenţa algebrică între numerele folosite pentru notaţie. Dacă se consideră un grup de bază format din N celule, atunci al n-lea set de canale (0 < n < N) se formează după regula {n, n + N, n + 2N,... }. Figura 9 arată modul de alocare a resurselor într-un grup de bază de 12 celule. Acest tip de alocare poate modela, de exemplu, un sistem cu acces simplu în frecvenţă atunci când toate celulele sunt echipate cu antene omnidirecţionale.

Fig. 9. Alocare de resurse într-un grup de bază de 12 celule

1.9.2. Divizarea celulară (splitting)

Distanţa între două celule vecine se înjumătăţeşte, astfel încât suprafaţa nominală a celulei hexagonale se reduce de 4 ori (densitatea de celule în reţea creşte de 4 ori).