Cap. 6. Interfaţa radio în sistemul GSM

6.1. Introducere

Multe lucrări din literatura de specialitate ([JS96], [MP92]) afirmă că interfaţa radio este cea mai importantă dintre toate interfeţele sistemului GSM. Aceasta deoarece proiectarea interfeţei radio a trebuit să ţină cont de foarte multe cerinţe, unele dintre ele contradictorii:

a) interfaţa radio trebuie să asigure compatibilitatea între echipamentele mobile produse de diverşi fabricanţi şi reţelele fixe gestionate de diverşi operatori;

b) interfaţa radio trebuie să asigure utilizarea maximă a spectrului radio disponibil (optimizarea numărului de celule ce acoperă o zonă geografică, precum si a dispunerii acestora pentru a deservi o cantitate cât mai mare de trafic);

c) soluţiile tehnice aplicate pentru îndeplinirea cerinţelor de la pct. b) trebuie menţinute la un grad  de complexitate care să ţină cont de disponibilităţile tehnologice actuale, deoarece soluţii sofisticate vor conduce la o creştere a costurilor sistemului şi implicit la o creştere a costurilor serviciilor. De-a lungul anilor s-au efectuat numeroase cercetări, în special legate de rezolvarea cerinţelor b) şi c). Multe din soluţiile teoretice de maximizare a utilizării spectrului radio găsite sunt încă dificil de a fi transpuse în practică.

De asemenea, proiectarea interfeţei radio a trebuit să urmărească şi asigurarea unei calităţi corespunzătoare a serviciului atât pentru comunicaţiile telefonice clasice, cât şi pentru noile servicii introduse de GSM. Nu trebuie neglijat şi un alt aspect: terminalele mobile se alimentează de la baterii, deci este de dorit o autonomie cât mai crescută a acestora. Aceasta va impune restricţii legate de controlul nivelului de putere emis. Controlul puterii emise însă trebuie realizat şi dintr-un alt considerent: minimizarea interferenţelor, aspect valabil în special în zonele urbane dens populate.

A fost necesară, de asemenea, identificarea unor metode de codare a canalului radio prin coduri detectoare şi protectoare de erori, adaptate unui mediu cu coeficient ridicat de erori. Pe de altă parte, proiectarea dimensiunii temporale a cadrelor GSM a trebuit să ţină cont de proprietatea mediului radio de a introduce întârzieri mari de propagare.

Tehnica de acces la mediu este o tehnică de tip multiplu, care presupune divizarea benzii totale disponibile în canale fizice de 200 kHz, fiecare canal fiind divizat în 8 sloturi temporale (în sistemele GSM de generaţie ulterioară se vor introduce 16 sloturi temporale/canal fizic). Pentru îmbunătăţirea utilizării spectrului şi creşterea calităţii serviciului s-a adăugat la tehnica de acces la mediu şi posibilitatea modificărilor de frecvenţă (frequency hopping), pentru comunicaţia mobil —> staţie de bază.

Specificările CCITT definesc un canal ca ,,porţiunea bine precizată (delimitată) dintr-o interfaţă". Un canal poate fi privit din două puncte de vedere:

- funcţionalitatea sa: canalul îndeplineşte un rol în transmiterea unui tip de informaţie - date, semnalizare etc.;

- structura sa: din punct de vedere al caracteristicilor de transmisie.

Mai simplu spus, în sistemul GSM canalele radio se pot clasifica după două criterii:

- criteriul funcţionalităţii, caz în care vom vorbi despre canale logice;

- criteriul structurii, când ne referim la canale fizice (şi implicit la organizarea informaţiei pe mediul de transmisie) precum şi legătura care există între canalele logice şi cele fizice.

În ([XL95]), canalele logice sunt privite ca o interfaţă între nivelul fizic şi nivelele funcţionale superioare acestuia. Astfel, informaţia preluată de la nivelul 2 (voce, date, semnalizări etc.) este direcţionată pe unul din canalele logice (în funcţie de natura informaţiei, destinatar etc.). Deoarece, aşa cum se va vedea, există o mapare bine definită între canalele logice şi canalele fizice, se justifică considerarea canalelor logice ca o interfaţă a nivelului fizic cu nivelele superioare.

O altă clasificare ([JS96]), utilizează criteriul numărului de utilizatori ai unui canal radio şi distinge două categorii de canale:

- canale dedicate (individuale), care pot fi folosite în comun de una sau mai multe staţii mobile dintr-o celulă, atunci când acestea sunt în cursul unei comunicaţii;

- canale comune, care sunt recepţionate sau pot fi folosite de oricare staţie mobilă (dintr-o celulă), atunci când aceasta nu se află angajată într-o comunicaţie.

În ([JS96]) se disting două stări posibile ale unui echipament mobil:

- starea activă - atunci când mobilul este angajat într-o comunicaţie (voce, date etc.) în această stare, mobilului i se alocă o porţiune dintr-un canal radio;

- starea liberă (idle state) - atunci când mobilul nu este angajat în nici o comunicaţie. în această stare, mobilul recepţionează canalele comune, dar nu are alocat un canal dedicat.

Aşa cum aminteam într-unul din paragrafele anterioare, fiecare canal radio este divizat în 8 sloturi temporale egale ca dimensiune.

În Specificaţiile GSM un slot temporal este denumit ,,burst" iar conţinutul unui slot temporal (secvenţa de biţi ce ocupă interfaţa radio în intervalul de timp corespunzător) este numit tot ,,burst", ceea ce creează pericolul unei confuzii ([MP921). în cele ce urmează ne vom referi la conţinutul unui slot temporal prin denumirea de slot informaţional, evitând astfel confuzia menţionată anterior.

În cele ce urmează ne propunem să prezentăm atât canalele logice cât şi canalele fizice din sistemul GSM, precum şi legătura canal logic <-> canal fizic. De asemenea vor fi prezentate şi alte tehnici utilizate în GSM pentru optimizarea proiectării interfeţei radio, astfel încât să se poată respecta cât mai multe din restricţiile menţionate anterior. Astfel vom detalia: procedura de modificare a frecvenţei de emisie, procedeul de transmisie discontinuă, codarea canalului radio etc.

6.2. Canalele logice în sistemul GSM

Un canal logic defineşte tipul de informaţie transmisă într-un slot sau grupuri de sloturi informaţionale. Canalele logice se pot împărţi, în funcţie de modul de utilizare (unul sau mai mulţi, respectiv toţi utilizatorii mobili dintr-o celulă) astfel:

a) canale logice dedicate - sunt asociate unui grup de utilizatori mobili dintr-o celulă;

b) canale logice comune - pot fi utilizate şi sunt accesibile tuturor utilizatorilor mobili dintr-o celulă.

6.2.1. Canale logice dedicate (individuale)

Canalele logice dedicate (individuale) se împart la rândul lor în:

- canale de trafic;

- canale de control.

În tabelul 6.1 sunt prezentate sintetic canalele logice individuale.

| Canale logice individuale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Canale de trafic (duplex) |  | Canale de control |  |
| Voce | Date | Canal de control de sine stătător (stand-alone) (SDCCH) BS <-> MS | Canal de control asociat (ACCH) BS <-> MS |
| TCH/F 22,8 kb/s | TCH/F 9,6kb/s TCH/F 4,8 kb/s TCH/F 2,4 kb/s 22,8 kb/s |  |  |
|  |  | SDCCH/4 | ACCH – rapid FACCH/F, FACCH/H |
| TCH/H 11 ,4 kb/s | TCH/H 4,8 kb/s TCH/H 2,4 kb/s 11 ,4 kb/s | SDCCH/8 | ACCH – lent SACCH/TF, SACCH/TH, SACCH/C4, SACCH/T8 |

Tabelul 6. 1.   Canale logice individuale GSM.

Canalele de trafic sunt canale bidirecţionale utilizate pentru transmisia şi recepţia traficului util aferent utilizatorilor mobili. în sistemul GSM, canalele de trafic pot fi la rândul lor canale de trafic cu rată întreagă, respectiv canale de trafic cu jumătate de rată.

Pe un canal TCH/F, rata utilă de voce care poate fi transportată este de cca. 13 kb/s.

Canalele de control sunt canale bidirecţionale asociate unui canal de trafic, destinate transmisiei informaţiei aferente semnalizărilor, controlului de putere, controlului calităţii semnalului recepţionat, handover etc. în sistemul GSM există patru canale de control distincte:

• Canalul de control de sine stătător (SDCCH) poate fi prezent sub două forme: SDCCH/4 (cu 4 subcanale) sau SDCCH/8 (cu 8 subcanale). Acest canal este folosit pentru transportul informaţiei ce identifică serviciul solicitat de un echipament mobil (pe sensul ascendent MS—>BTS), respectiv pentru transportul informaţiei răspuns a staţiei de bază (sensul descendent BTS—>MS). De asemenea, tot pe sensul descendent se comunică şi alocarea unui canal de trafic staţiei mobile;

• Canalul de control asociat lent (SACCH) este de asemenea bidirecţional.

Acesta este utilizat în următoarele scopuri:

- pe subcanalul ascendent, staţia mobilă comunică informaţii privind diverse măsurători efectuate (de exemplu, nivelul semnalelor recepţionate de la BTS-uri vecine), dar şi nivelul puterii proprii;

-  pe subcanalul descendent, staţia de bază (BTS) comandă staţiei mobile nivelul de putere cu care aceasta din urmă trebuie să emită;

• Canalul de control asociat rapid (FACCH) este utilizat în ambele sensuri pentru controlul realocărilor de canale şi gestionarea mecanismelor de transfer. Deoarece mecanismele de transfer trebuie executate cât mai rapid, pentru a evita întreruperea comunicaţiei pe durata lor, canalele FACCH pot folosi, pentru creşterea ratei, şi o parte din rata canalelor de trafic.

• Un canal asociat (SACCH) este alocat în conjuncţie fie cu un canal de trafic (TCH), fie cu un canal de sine stătător (SDCCH), astfel:

-   un canal de control asociat rapid (FACCH) este alocat în conjuncţie (pe acelaşi canal fizic) cu un canal de trafic cu rată întreagă sau cu un canal de trafic cu jumătate de rată (deci FACCH/H şi TCH/H);

-   un canal de control lent (SACCH) poate fi alocat în conjuncţie cu:

-   un canal de trafic cu rată întreagă TCH/F;

-   un canal de trafic cu jumătate de rată TCH/H;

În următoarele cazuri, SACCH este identificat prin SACCH/TF, respectiv SACCH/TH:

- un canal de sine stătător cu 4 subsloturi SDCCH/4;

- un canal de sine stătător cu 8 subsloturi SDCCH/8.

6.2.2. Canale logice comune

Sunt canale ce pot fi accesate/recepţionate de oricare din mobilele aflate într-o celulă. Canalele logice comune sunt prezentate în tabelul 6.2:

| Canale logice comune |  |
| --- | --- |
| Canalul de control cu difuzare BCCH BS -> MS | Canalul comun de control (CCH) – CCCH |
| Frequency Correction Channel FCCH (Canalul corector de frecvenţă) | Paging Channel - PCH (Canal de paging (apel) al staţiilor mobile) BS -> MS |
| Synchronisation Channel - SCH | Random Access Channel – RACCH (Canalul comun de acces) MS — > BS |
| General Information (Canal de Informaţii generale) | Access Grant Channel - AGCH (Canal de Autorizare a accesului) Cell Broadcast Channel - CBCH (Canal de Difuzare a mesajelor scurte) |

Tabel 6.2. Canale logice comune.

Canalele logice comune se clasifică ([LG95]) în:

- Canalul logic comun cu difuzare (BCCH) - este unidirecţional (numai pe cale descendentă) şi are rolul de a transporta diverse tipuri de informaţii de la staţia de bază către echipamentele mobile pentru: controlul şi menţinerea sincronizării în timp şi frecvenţă a echipamentelor mobile cu BTS, mesaje de identificare a staţiei de bază etc. El este implementat pe o frecvenţă purtătoare numită purtătoare de difuzare. El este rezultatul multiplexării următoarelor canale logice:

- Canalul corector de frecvenţă (FCCH) este destinat facilitării sincronizării frecvenţei proprii echipamentului după frecvenţă BTS. Acest canal este necesar deoarece, înainte de începerea unei comunicaţii între un mobil şi BTS, este necesară resincronizarea acestuia după BTS;

- Canalul de sincronizare (SCH) permite sincronizarea la nivel de cadru între mobil şi staţia de bază. Astfel BTS transmite pe acest canal logic numărul cadrului şi identitatea sa (codul ,,colorat" al staţiei de bază). Când nu transporta informaţii generale legate de sincronizare de tact sau de cadru, BCCH transporta alte informaţii cum ar fi de exemplu numărul canalelor comune de control etc.;

- Canalul logic comun de control (CCCH) este un canal bidirecţional de control pe care sunt multiplexate:

- RACCH (Random Access Control Channel) - canalul comun de acces este utilizat de echipamentele mobile pentru a solicita alocarea unui canal dedicat de semnalizare (SDCCH) sau trafic (TCH) şi precede faza de stabilire a unui apel iniţiat de mobil. Accesul este realizat utilizând tehnica ALOHA sincron;

-  AGCCH (Access Grant Control Channel) - este utilizat de BTS pentru a comunica atribuirea unui canal dedicat unui mobil (de trafic - TCH sau de semnalizare - SDCCH), solicitat anterior de acesta, pe canalul RACCH;

- PCH (Paging Channel) - canal de paging (apel) este utilizat de BTS pentru avertizarea                         echipamentelor mobile asupra apelurilor sosite din reţea.

6.3. Structura temporală a canalelor fizice în sistemul GSM

Aşa cum s-a arătat în partea introductivă a acestui paragraf, unitatea de bază, în timp, folosită pentru a defini canalele fizice în sistemul GSM este slotul temporal. Sistemul GSM utilizează o metodă mixtă de acces la interfaţa radio: acces în frecvenţă cu multiplexare în timp. Accesul este în frecvenţă deoarece spectrul radio alocat sistemului GSM este partajat în canale radio de lărgime egală cu purtătoarele spaţiate la 200 kHz. Fiecare canal este împărţit în două subcanale: unul în banda ascendentă: 890 - 915 MHz (pentru comunicaţia în sensul mobil —> staţie de bază), celălalt în banda descendentă: 935 - 960 MHz (pentru comunicaţia în sensul staţie de bază —> mobil). Purtătoarele corespunzătoare celor două subcanale sunt spaţiate în frecvenţă la 45 MHz. Această împărţire a spectrului conduce la existenţa unui număr de 124 canale duplex în sistemul GSM.

Pentru creşterea capacităţii sistemului există posibilitatea măririi benzii totale de frecvenţă alocată sistemului prin adăugarea unei benzi suplimentare de 8 MHz în fiecare sub-bandă ([MP92]). Noile domenii de frecvenţă alocate pentru banda ascendentă si respectiv descendentă devin:

- 882 - 915 MHz pentru banda ascendentă;

- 927 - 960 MHz pentru banda descendentă.

Specificaţiile conţin şi o altă alocare de frecvenţe posibilă pentru sistemul GSM, în banda de 1800 GHz. în acest caz domeniile de frecvenţă alocate sunt:

- 1710 - 1785 MHz pentru banda ascendentă;

- 1805 - 1880 MHz pentru banda descendentă.

Această a doua variantă este cunoscută sub numele de DCS1800.

Multiplexarea în timp, factor important de creştere a capacităţii sistemului, presupune definirea de sloturi temporale pe fiecare canal radio. în GSM, un slot temporal are durata de 577 ms sau, mai exact, 3/5200 s. Opt sloturi temporale consecutive formează un cadru TDMA (Time Division Multiple Access) care are durata de 4,6 ms sau, mai exact, 3/650 s. Astfel, tehnica de acces la interfaţa radio în sistemul GSM se poate caracteriza într-o primă aproximaţie astfel: spectrul de frecvenţă este partajat în benzi egale cu purtătoare spaţiate la 200 KHz (aspectul legat de accesul în frecvenţă), iar transmisia pe fiecare canal radio este o succesiune de cadre TDMA (fig.6.1).

Având în vedere principiul de acces la mediu utilizat în sistemul GSM, se impun cel puţin două precizări suplimentare.

În primul rând, organizarea informaţiei pe interfaţa radio (fig.6.1) face posibilă identificarea unui slot temporal dintr-un canal printr-un număr. Astfel, având în vedere periodicitatea cadrului TDMA şi lungimea sa de 8 sloturi temporale, rezultă că pentru un slot temporal se va putea asocia un număr de forma 8p+k, unde:

Fig. 6.1. Principiul accesului mixt (diviziunea în frecvenţă şi multiplexarea în timp)

în sistemul GSM.

- p este numărul cadrului TDMA din care face parte slotul temporal (unde se consideră cadrele TDMA numerotate în ordinea apariţiei lor în timp);

- k este poziţia slotului temporal în cadrul TDMA. În Specificaţii, k este denumit şi numărul asociat slotului temporal (Time Slot Number). Tot în Specificaţii numărul 8p+k, asociat unui slot temporal, este denumit tot număr asociat slotului temporal (Time Slot Number). Pentru a elimina aceste confuzii şi pentru a facilita expunerea vom folosi următoarele convenţii:

-   numărul asociat slotului temporal, reprezentat de valoarea k anterior menţionată, va fi numit numărul slotului temporal şi prescurtat NST;

-   numărul asociat slotului temporal reprezentat de valoarea 8p+k va fi numit numărul extins al slotului temporal şi prescurtat NEST.

În al doilea rând, datorită caracteristicilor propagării pe mediul radio (traiectorii multiple, întârzieri. diferite (emisie şi recepţie) pentru sloturi informaţionale diferite) este necesară o sincronizare între momentele de recepţie în staţia mobilă (pe canalul descendent) şi cele de emisie (pe canalul ascendent). Pentru compensarea efectului mediului de transmisie radio în GSM s-a ales soluţia sincronizării momentelor de emisie ale staţiei mobile (pe cale ascendentă) după momentele de recepţie (pe cale descendentă). Altfel spus, periodicitatea sloturilor temporale pe calea ascendentă urmăreşte periodicitatea sloturilor temporale pe calea descendentă. Distanţa în timp între un slot caracterizat de NEST pe calea descendentă şi slotul caracterizat de acelaşi NEST pe calea ascendentă este de 3 sloturi temporale. Acest mecanism este numit principiul separării temporale între canalele ascendent şi descendent, iar funcţionarea sa este prezentată simplificat în figura 6.2.

Necesitatea definirii unei corespondenţe canal logic <-> canal fizic, precum si modul mai complex de definire (din punctul de vedere al transmisiei pe mediul fizic) al anumitor canale logice, a necesitat definirea structurilor de multicadru, supercadru şi hipercadru. Succesiunea în timp a organizării informaţiei pe mediul radio în cadrul sistemului GSM este periodică, cu perioada egală cu lungimea unui hipercadru. Necesitatea introducerii structurilor de multicadru şi supercadru va rezulta mai clar în subcapitolul următor. În acest paragraf vom prezenta numai structura temporală a celor trei sisteme.

Fig. 6.2. Principiul separării temporale între canalele ascendent şi descendent în staţia mobilă.

între cele trei structuri există următoarele relaţii temporale:

- 1 hipercadru = 2048 supercadre = 3h 28' 53" 760'"	(6.1)

- 1 supercadru = 51 • 26 cadre TDMA = 6,12 s	(6.2)
Un supercadru poate fi format din 51 de multicadre a câte 26 de cadre TDMA/multicadru sau din 26 multicadre a câte 51 cadre TDMA/ multicadru.

- 1 multicadru format din 26 cadre TDMA = multicadru 26<->120 ms (6.3)

- 1 multicadru format din 51 cadre TDMA = multicadru 51<->235ms  (6.4)

În figura 6.3 este prezentată, simplificat, structura temporală a cadrelor GSM.

Fig. 6.3. Structura temporală a tipurilor de cadre GSM.

Structura temporală a cadrelor GSM este folosită numai pentru definirea unei corespondenţe canal logic <-> canal fizic şi pentru stabilirea periodicităţii alocării sloturilor temporale pentru diverse canale logice.

6.4. Maparea canalelor logice pe canale fizice

Prin noţiunea de mapare a canalelor logice pe canale fizice se înţelege modalitatea prin care, la un moment de timp, unui canal fizic îi sunt asociate o mulţime de canale logice. Cu alte cuvinte, acest subcapitol îşi propune să ofere o imagine asupra modului în care informaţia corespunzătoare canalelor logice este transmisă pe canalele fizice. Deşi chestiunea este aparent simplă, se va arăta în continuare că stabilirea corespondenţelor canale logice <-> canale fizice trebuie să ţină cont de numeroase aspecte:

- mediul radio este un mediu cu un coeficient foarte ridicat de erori. Va fi necesară, deci, codarea informaţiei transmise folosind coduri detectoare si corectoare de erori;

- necesitatea de optimizare a utilizării spectrului disponibil implică o proiectare foarte atentă a organizării canalelor logice destinate semnalizărilor. Ratele alocate acestor canale trebuie să asigure pe de o parte transmisia tuturor tipurilor de informaţii de semnalizare necesare, iar pe de altă parte trebuie să consume cât mai puţin din rata totală (capacitatea) disponibilă.

Cele menţionate anterior determină anticiparea, încă de la începutul acestui subcapitol, a unei mapări diferite a canalelor de trafic, comparativ cu maparea canalelor de semnalizare.

La începutul acestui subcapitol am furnizat o definiţie cu caracter mai general a canalului radio. Revenim pentru a da un corespondent mai evident al canalului radio în GSM. Astfel, aşa cum am prezentat în secţiunea anterioară, pe fiecare frecvenţă se transmit cadre TDMA, fiecare cadru fiind compus din 8 sloturi temporale.

Se consideră că un canal fizic este structura obţinută prin alocarea unui slot temporal, în fiecare cadru TDMA transmis pe o frecvenţă dată. Pe scurt, putem scrie:

/ canal fizic/frecvenţa f <-> 1 slot/(fiecare cadru TDMA transmis pe aceeaşi frecvenţă})   (6.5)

Această definiţie corespunde canalelor cu rată (debit) întreagă. Există, aşa cum s-a amintit şi anterior, posibilitatea definirii decanale cu jumătate de rată. Pentru canale cu jumătate de rată corespondenţa (6.5) devine:

/ canal fizic cu jumătate de rată/frecvenţa f <-> 1 slot/(în oricare două cadre TDMA  transmise consecutiv pe frecvenţa f)	(6.6)

Cele două definiţii anterioare sunt ilustrate şi în figura 6.4.

Fig. 6.4.  Definirea canalelor fizice pe interfaţa radio GSM.

Un alt aspect al implementării interfeţei radio în GSM îl constituie folosirea tehnicii saltului de frecvenţă (modificarea frecvenţei de transmisie a unui canal fizic). Denumită Slow Frequency Hopping (SFH) ([JS96]), această tehnică constă în modificarea frecvenţei de transmisie a unui canal fizic, în fiecare cadru TDMA, după o secvenţă predefinită de frecvenţe. În fapt, dacă un modul BTS dispune de N frecvenţe (f 1, f2,....fN), tehnica constă în a transmite un canal fizic pe frecvenţe diferite (dintre cele N) în cadre TDMA diferite.

De asemenea, trebuie subliniat că poziţia slotului temporal din cadrul TDMA corespunzător canalului fizic nu se modifică, indiferent de frecvenţa pe care este transmis canalul fizic. Această tehnică, ilustrată pentru un canal fizic în figura 6.5, se aplică numai în condiţiile unei încărcări ridicate de trafic şi are ca scop obţinerea unei îmbunătăţiri a performanţelor sistemului (scăderea interferenţelor, micşorarea efectului reflexiilor etc.)

Fig. 6.5. Canal fizic transmis cu tehnica salturilor de frecvenţă (SFH) - exemplu.

Trebuie de asemenea menţionat că secvenţele de modificare a frecvenţelor de transmisie sunt ortogonale (adică două comunicaţii ce se stabilesc iniţial pe frecvenţe diferite, dar în acelaşi slot temporal, să nu poată ajunge, în urma modificărilor frecvenţei de emisie, pe o aceeaşi frecvenţă).

6.5. Transmiterea semnalelor vocale pe mediul radio

Semnalul vocal generat de utilizator în timpul convorbirii trebuie privit ca un semnal telefonic clasic: o funcţie x(t) (variabilă în timp) spectru limitat la banda [300,3400] Hz. Acest semnal este partajat în porţiuni de câte 20 ms, pentru fiecare dintre ele codorul vocal furnizând o secvenţă de ieşire de 260 biţi, care poartă numele de trafic vocal neprotejat (sau secvenţă de voce neprotejată) la erori. Desigur, termenul de porţiune a unui semnal nu este riguros; poate un termen mai inspirat ar fi fost cel de cadru, însă am evitat această denumire din dorinţa de a evita eventualele confuzii cu structurile de cadre prezentate în secţiunea anterioară. Pentru protecţia la erorile mediului radio, această secvenţă (de 260 biţi) este trecută prin codorul de canal care adaugă încă 196 biţi, rezultând un total de 456 biţi pentru fiecare secvenţă de 20 ms voce. Cei 456 biţi sunt grupaţi în 8 grupe de 57 biţi fiecare şi distribuiţi pe 4 cadre TDMA (1 slot/cadru).

Astfel, deoarece durata unui cadru TDMA este de aproximativ 5 ms, rezulta ca transmisia completa a secvenţei de 260 de biţi se incheie dupa aproximativ 20 ms (durata a 4 cadre TDMA).

Succesiunea de operaţii pentru transmiterea unei secvenţe de 20 ms voce este ilustrată în figura 6.6:

Fig. 6.6. Succesiunea de operaţii pentru transmiterea unei secvenţe de 20 ms voce

(în principiu)

6.6. Tehnica salturilor (modificărilor) de frecvenţă (SFH)

Această tehnică, specifică sistemului GSM, este destinată reducerii efectului de ,,fading" pe canalul radio şi implicit îmbunătăţirii calităţii serviciului asigurat. Principiul acestei tehnici este foarte simplu: oricare două sloturi informaţionale consecutive, corespunzătoare aceluiaşi canal fizic, sunt transmise pe frecvenţe (purtătoare) radio diferite. În acest fel, dacă o purtătoare (frecvenţă) radio este afectată de fading, un anumit canal fizic este afectat doar pe durata unui slot informaţional. În plus, putem vorbi despre o ,,împrăştiere" a efectului de ,,fading" pe mai multe canale fizice (canalele transmise pe purtătoarea afectată). Pentru implementarea acestei tehnici trebuie respectate următoarele restricţii:

- frecvenţele (purtătoarele) radio utilizate sunt cele care fac parte din mulţimea de frecvenţe alocate staţiei de bază;

- secvenţele de salt trebuie să fie ortogonale (două canale fizice plasate pe un acelasi slot temporal trebuie să fie, în orice moment, transmise pe purtătoare diferite).

În continuare, vom lua în considerare o celulă deservită de o staţie de bază căreia i-au fost alocate N frecvenţe. Există două variante de implementare a tehnicii SFH:

- Circulară, în acest caz, cele N frecvenţe sunt parcurse succesiv, rezultând o periodicitate

de N în frecvenţa de transmisie utilizată pentru un canal fizic (adică sloturile informaţionale 1, N+l, 2N+1,..., aparţinând aceluiaşi canal fizic sunt transmise pe o aceeaşi frecvenţă fl; similar, sloturile informaţionale 2, N-t-2,..., sunt transmise pe o aceeaşi frecvenţă f'2 etc.Evident, este necesar ca fl, f2,... să fie incluse în mulţimea de frecvenţe alocate staţiei de bază);

b). Pseudo-aleatoare; în acest caz, periodicitatea frecvenţei de transmisie a unui canal fizic este mai mare decât N.

Vom enumera în continuare parametrii necesari implementării tehnicii SFH şi vom descrie algoritmul SFH circular. Astfel, pentru tehnica SFH se utilizează parametrii:

- FN (Frame Number) cu componentele sale Tl, T2, T3, recepţionate pe canalul de control SCH;

- MAIO (Mobile Allocation Index Offset) - offset de alocare;

- HSN (Hopping Sequence Generator Number) - număr auxiliar pentru generarea secvenţelor de modificare a frecvenţei de transmisie.

În urma aplicării unui algoritm SFH specific (a sau b) se obţine parametrul MAI (Mobile Allocation Index), care reprezintă identitatea următoarei frecvenţe utilizate pentru transmiterea unui canal fizic. Pentru algoritmul pseudo-aleator se utilizează, în calculul lui MAI, parametrii Tl, T2,T3.

În continuare vom exemplifica calculul lui MAI pentru cazul utilizării unui algoritm SFH circular (în acest caz HSN = 0). Astfel, pentru calculul lui MAI se utilizează relaţia MAI = (FN+MAIO) • mod N, unde a mod b este restul împărţirii lui a la b. Aplicarea operaţiei mod N este necesară pentru menţinerea MAI în domeniul 0  N-1 (adică frecvenţa rezultată să aparţină mulţimii de frecvenţe alocate staţiei de bază). Reamintim faptul că frecvenţele alocate staţiei de bază au fost notate generic 0, 1,..., N-1. În plus, algoritmul prezentat este independent de la o celulă la alta (nu există o corelaţie între secvenţele rezultate în celule diferite). Algoritmul SFH pseudo-aleator poate fi consultat din [RS94] şi nu va mai fi prezentat în această lucrare.

Mai trebuie menţionat că, deşi modificările relative ale frecvenţei în urma aplicării tehnicii SFH sunt relativ mici (putem avea o modificare relativă maximă egală cu  25MHz/ 900 MHz  3% - 25 MHz = banda pe căile ascendentă respectiv descendentă), îmbunătăţirile vis-a-vis de calitatea semnalului recepţionat (mai ales în mediile afectate de fading) sunt sensibile mai ales pentru mobile cu viteză mică de deplasare. Acest efect este explicabil: fără utilizarea tehnicii SFH, în condiţii de fading ridicat, semnalul recepţionat de un mobil lent ar fi afectat pe o perioadă mare, întrucât acesta se îndepărtează greu (datorită vitezei mici de deplasare) din zona afectată. Modul în care se implementează tehnica SFH rămâne la latitudinea operatorului.

6.7. Transmisia şi recepţia pe mediul radio

În opinia autorilor, este oportun ca în finalul paragrafului dedicat organizării interfeţei radio în sistemul GSM să fie prezentate principalele caracteristici ale transmisiei şi recepţiei pe mediul radio. Vom face pentru început câteva precizări de natură a justifica organizarea şi prezentarea noţiunilor ce vor fi expuse în continuare: toate mecanismele utilizate pe interfaţa radio GSM (modulare, demodulare, egalizare, transmisia/recepţia discontinuă etc.) sunt justificate printr-un formalism matematic sofisticat, care este prezentat detaliat în diferite lucrări de specialitate (de exemplu [RS94]). Atenţia noastră se va îndrepta însă în mod exclusiv spre algoritmi, pentru a nu condiţiona înţelegerea noţiunilor de cunoştinţele matematice ale cititorilor.

Vom prezenta totuşi anumite concluzii, obţinute în urma aplicării formalismelor matematice amintite anterior. Structurarea materialului din acest subcapitol va urmări o prezentare graduală a noţiunilor; vom apela însă şi la noţiuni prezentate în paragrafele anterioare.În cele ce urmează vor fi prezentate lanţul complet de transmisie şi respectiv de recepţie pe interfaţa radio GSM, tehnica de modulaţie, algoritmul de egalizare, precum şi tehnicile de transmisie/recepţie discontinuă.

6.8. Lanţul de transmisie si lanţul de recepţie

Prin lanţ de transmisie vom înţelege mulţimea de blocuri funcţionale pe care le parcurge semnalul de la generarea sa (voce, date sau informaţii de control) până la transmisia în eter (pe mediul radio). Parcurgerea unui bloc funcţional va atrage, evident, efectuarea unor prelucrări specifice asupra semnalului. Prin lanţ de recepţie vom înţelege mulţimea de blocuri funcţionale pe care le parcurge semnalul de la preluarea (recepţia) sa de pe mediul radio până la decodificarea sa completă (adică până când semnalul recepţionat este reconstituit complet - cazul traficului de voce şi date - sau până când poate îndeplini funcţiile de control specifice - cazul semnalelor de control - trafic de semnalizare). O parte din lanţul de transmisie, precum şi lanţul de recepţie, sunt prezentate în fig 6.7. Legătura între lanţul de transmisie şi cel de recepţie este realizată prin intermediul canalului radio. Trebuie precizat că, în acest caz, prin canal radio se înţelege mulţimea tuturor canalelor (trafic şi semnalizare) prin intermediul cărora comunică entităţile emiţător si receptor.

Aşa cum s-a explicat în paragrafele anterioare, orice semnal care urmează a fi transmis pe mediul radio este întâi codat cu un cod de comprimare (pentru a reduce cantitatea de informaţie ce trebuie transmisă), apoi codat cu un cod detector şi corector la erori (codare de canal), iar cuvântul rezultat este împărţit în 4 sau 8 grupe de 57 biţi, care se vor distribui pe sloturi informaţionale diferite, conform regulilor descrise în paragrafele anterioare. În lanţul de transmisie este de asemenea necesară o funcţie de construire propriu-zisă a sloturilor informaţionale (adăugarea biţilor de delimitare, gestionarea perioadei de separare între sloturile informaţionale etc.) Urmează în lanţul de transmisie un bloc care asigură (opţional) criptarea informaţiei transmise (pentru asigurarea confidenţialităţii comunicaţiei) conform algoritmului descris. Apoi, semnalul este modulat şi transmis pe mediul radio. Tehnica de modulaţie aleasă pentru sistemul GSM este GMSK (Gaussian-filtered MSK), derivată din tehnicile de modulaţie MSK. Pentru MSK (Minimum Shift Keying) faza semnalului transmis variază liniar pe durata timpului de bit Tb a semnalului modulator b(t).

Fig. 6.7.  Lanţul de transmisie şi lanţul de recepţie GSM (arhitectură generică)

Astfel, pentru t  semnalul emis se poate pune sub forma:

Semnul  este ales după cum bitul transmis este 0 sau 1.