Cap. 8. Arhitecturi de interconectare între reţelele mobile

GSM şi reţele fixe

8.1. Introducere

Un aspect important în proiectarea arhitecturii GSM 1-a constituit găsirea de soluţii optime de interconectare cu reţelele fixe existente (ISDN, PSTN etc.). Deoarece particularităţile diverselor tipuri de reţele fixe (relativ la modul de realizare al echipamentelor de transmisie în reţea), precum şi varietatea serviciilor introduse de GSM, se reflectă în structura echipamentului de interconectare, fiecare segment GSM a fost prevăzut cu două interfeţe (funcţii generice) specifice: IWF, respectiv TAF (fig. 8.1).

Fig. 8.1. Interfeţe specifice GSM pentru interconectarea cu reţelele fixe

IWF (Networking Interworking Functions) este o funcţie inclusă în fiecare MSC şi realizează funcţii specifice de interconectare a MSC la reţelele fixe. IWF determină utilizatorul GSM care comunică cu reţeaua să apară ca utilizator al reţelei fixe şi, respectiv, utilizatorul din reţeaua fixă ce realizează o comunicaţie cu un utilizator GSM să poată fi privit ca utilizator GSM. Cu alte cuvinte, IWF asigură o compatibilitate la nivel de structura şi servicii între GSM şi reţelele fixe.

TAF (Terminal Adaptor Functions) realizează funcţii specifice de adaptare între un anumit tip de terminal şi mediul propriu zis de transmisie radio.

Avantajul acestei structuri constă mai ales în faptul că, indiferent de reţeaua cu care se interconectează reţeaua mobilă GSM, modul de transmisie (modulaţie, codare etc.) în interiorul reţelei mobile GSM rămâne acelaşi.

Deci, pentru structura din figura 8.1, adaptarea la serviciu în interiorul reţelei GSM este asigurată de TAF, iar adaptarea GSM la reţeaua cu care se interconectează se realizează prin intermediul IWF. Astfel, modul de transmisie în interiorul reţelei mobile GSM rămâne independent de serviciile asigurate şi de tipurile de reţele cu care se interconectează reţeaua mobilă GSM. Aceasta are ca rezultat o simplificare a arhitecturii interne a reţelei mobile GSM. Interconectarea cu reţelele fixe se va reduce la includerea în IWF a unor funcţii specifice de interconectare, între reţeaua mobilă GSM şi reţeaua fixă. În acest cadru, vom prezenta în continuare câteva din soluţiile de interconectare a reţelei mobile GSM la reţelele fixe de telecomunicaţii existente, adoptate de standardul şi echipamentele GSM.

8.2. Interconectarea reţelei mobile GSM cu reţeaua telefonică comutată (interconectare GSM - PSTN)

8.2.1. Interconectarea între utilizatori ai serviciului de date

Traficul de date (digital) poate fi transportat de PSTN utilizând modemuri, care transformă fluxul digital în semnal analogic în banda de bază utilizată în PSTN (300 - 3400 Hz). Dintre serviciile de date care pot fi asigurate în prezent utilizând mediul fizic al PSTN amintim: fax, videotext, etc.

Conexiunea prin PSTN a doi utilizatori ai serviciilor de tip date este prezentată în fig.8.2.a.

Pentru a realiza conexiunea între un utilizator GSM şi un utilizator conectat la PSTN (pentru servicii de date) este evident că nu trebuie modificată conectarea utilizatorului fix la PSTN. De asemenea, este la fel de clar că al doilea modem (din schema anterioară) nu poate fi plasat decât:

- în echipamentul TAF (la utilizatorul mobil);

- în echipamentul IWF (în echipamentul de interconectare între reţeaua GSM şi reţelele fixe).

a) Conexiune între doi utilizatori ficşi (serviciu de date) în reţeaua publică telefonică

b) Conexiune utilizator mobil-utilizator fix din reţeaua publică telefonică comutată

Fig. 8.2. Interconectare GSM - PSTN (între utilizatori ai serviciului de date)

Alegerea primei soluţii ar avea ca rezultat:

- necesitatea proiectării unor modemuri analogice adaptate la caracteristicile mediului radio (rată de erori ridicată, deci coduri detectoare şi corectoare de erori adecvate);

- utilizarea transmisiei analogice în interiorul reţelei GSM.

Deoarece prima problemă nu a putut fi rezolvată corespunzător, iar cea de a doua ar fi complicat tehnicile de transmisie în interiorul reţelei GSM, s-a ales cea de a doua soluţie, rezultând schema de interconectare din figura 8.2.b.

Un astfel de modem audio poate fi inclus în fiecare MSC şi poate fi atât sincron cât şi asincron (cu 7,8 sau 9 biţi, funcţie de protocolul asincron utilizat).

Dezvoltarea reţelelor mobile de telecomunicaţii s-a realizat atât prin extinderea ariei lor geografice (şi totodată a numărului de abonaţi), cât şi prin diversificarea gamei de servicii implementate. Implementarea standardului de comunicaţii celulare digitale GSM a permis introducerea serviciilor de fax mobil, mesagerie electronică mobilă, transfer de date între terminale mobile şi/sau terminale fixe etc. Schema din figura 8.2 determină mediul de transmisie GSM să apară ca ,,inserat" între echipamentul terminal şi modem. Tipurile de modemuri de debit mai mic ca 9600 b/s, admise conform specificaţiilor, sunt:

- asincrone: V.21 (300 b/s), V.22 (1200 b/s);

- sincrone: V.22(1200 b/s), V.22bis (2400 b/s),V.32 (4800 şi 9600 b/s).

Problema adaptării ratei de 9600, de exemplu la rata de 13000 b/s, precum şi includerea formatului asincron într-un sistem sincron de tipul GSM, sunt două exemple de funcţii realizate de TAF si IWF în cazul acestei interconexiuni. Există probleme şi în cazul transmisiei sincrone, deoarece modemul şi terminalul nu sunt sincronizate.

Aceasta conduce la o deviaţie de frecvenţă, care nu poate fi neglijată după un anumit timp, fenomen numit şi "nesincronism cu ceasul reţelei" (Network Independent Clocking). Problemele legate de interconectarea GSM - PSTN nu sunt noi; ele au apărut şi la interconectarea PSTN cu ISDN.

Soluţiile adoptate în GSM pentru aceste probleme derivă din cele folosite în specificaţia ISDN (GSM a apărut ulterior ISDN-ului), multe dintre ele fiind folosite aici fără modificări faţă de cazul ISDN, atât din dorinţa de simplitate, cât şi pentru a asigura o tranziţie uşoară între GSM şi ISDN.

8.2.2. Interconectarea a doi utilizatori ai serviciului de facsimil

Serviciul de facsimil, considerat ca o cheie a succesului pe piaţă pentru GSM, a produs mari dificultăţi proiectanţilor reţelei GSM, deoarece protocoalele utilizate de Grup 3 fax nu au fost concepute pentru particularităţile mediului radio (întârzieri mari), iar singura interfaţă standardizată de conectare cu utilizatorul la PSTN este cea clasică, pe două fire. La aceste restricţii s-a adăugat necesitatea ca în interiorul reţelei GSM tehnica de transmisie să rămână digitală.

Schema de interconectare dintre doi utilizatori ai serviciului de facsimil, unul din reţeaua GSM, iar celălalt din reţeaua fixă, este prezentată în figura 8.3.

Fig. 8.3. Configuraţie de referinţă pentru conectarea unui terminal facsimil mobil la PSTN

Se remarcă existenţa funcţiilor de adaptare atât în terminalul mobil, cât şi la nivelul IWF (la nivelul IWF a fost prevăzut un modem audio).

Modul de transmisie intern reţelei GSM a rămas cel digital, iar în funcţiile TAF (funcţii de adaptare terminal), a fost inclus un echipament complex numit fax adaptor.

Câteva din funcţiile fax adaptorului sunt:

- conversia semnalului analogic furnizat de modemul audio inclus în fax în semnal digital, împachetat în format specific reţelei GSM;

- conversia inversă a semnalului digital provenit din reţeaua GSM în semnal analogic în banda de bază, semnal trimis modemului inclus în fax;

- realizarea unor servicii specifice tip apel şi răspuns automat etc. Deci fax adaptorul apare ca un echipament complex, de cele mai multe ori integrat în interiorul faxului mobil.

8.3. Interconectarea reţelei mobile GSM cu reţeaua ISDN

Posibilitatea de conectare la ISDN este o cerinţă esenţială a oricărui tip de reţea de telecomunicaţii. ISDN utilizează pentru transmisie capacitatea unui canal bidirecţional de 64 kb/s, ceea ce a creat probleme şi pentru conectarea PSTN-urilor la ISDN. Arhitectura de interconectare PSTN - ISDN este prezentată în figura 8.4.a. Faţă de arhitecturile anterioare, apar circuitele "adaptoare de rată de transmisie", (conforme recomandărilor CCITT V.110), care au rol în adaptarea ratei specifice fiecărui terminal la rata de transmisie pe linie.

a) Conexiune între un utilizator din reţeaua telefonică publică comutată (PSTN) şi un utilizator din reţeaua ISDN

Fig. 8.4. Configuraţie de referinţă pentru conectare la ISDN (PSTN şi GSM)

Asemănător se va realiza şi conectarea GSM-ISDN, prin utilizarea unor circuite adaptoare de rată de transmisie (RA - Rate Adaptor) pentru conectare la liniile ISDN. Pentru realizarea interconexiunii reţea GSM - reţea ISDN, întrucât amândouă tipurile de reţele utilizează modul digital de transmitere a informaţiei, nu sunt necesare modemuri audio între terminalul GSM şi terminalul fix ISDN. Terminalul GSM apare ca şi cum ar fi conectat direct în circuitul RA din ISDN.

De remarcat că primul circuit de adaptare de rată va adapta viteza de transmisie GSM la debitul în linie al ISDN, iar cel de-al doilea RA va realiza operaţia inversă de ,,reconstituire" a mesajului transmis din debitul liniei ISDN. Funcţionarea circuitelor de adaptare de rată va fi descrisă într-un paragraf ulterior.

8.4. Interconectarea reţelei mobile GSM cu reţeaua de date cu comutaţie de circuite (GSM-CSPDN)

GSM se poate interconecta la CSPDN - reţeaua publică de date comutată - în două moduri:

prin ISDN sau direct. În ambele cazuri, transportul fluxului de date între IWF si BSS se face conform specificaţiilor ISDN. În cazul a) de interconectare, IWF va realiza si funcţia de translaţie a

formatului de transmisie, X.30, în format specific CSPDN (CCITTX.71).

Evident, în cazul conexiunii prin ISDN (fig.8.5,b) această adaptare este realizată cu funcţia dedicată din ISDN.

# Fig. 8.5. Interconectarea GSM - CSPDN

8.5. Interconectarea reţelei mobile GSM cu reţeaua de date cu comutaţie de pachete (interconectarea GSM-PSPDN)

Interconectarea GSM-PSPDN se poate realiza conform uneia din figurile 8.6 a, b. Există mai multe modalităţi de accesare a PSPDN de către un terminal fix, moduri derivate din tehnicile (metodele) de acces la PSPDN ale abonaţilor ficşi. Vom prezenta pe scurt aceste tehnici de acces.

# Fig. 8.6. Accesul utilizatorilor ficşi la PSPDN

Accesul în mod pachet sau accesul direct se poate face după scheme generale de principiu, indicate în figurile 8.6,a, respectiv 8.6,b.

În figura 8.6,a abonatul este identificat printr-o linie de acces, iar conectarea la PSPDN se face prin intermediul unui dispozitiv numit ,,distribuitor" de pachete (PH = packet handler). Acest acces se mai numeşte şi acces X.25, deoarece între PH si abonat comunicaţia se realizează conform X.25 (pe nivelele 2 şi 3). Modemul utilizat nu este un modem audio şi este componentă a PSTN.

În figura 8.6,b schema de conectare este asemănătoare cu precedenta, numai că în acest caz comunicaţia abonat  PH se realizează cu traversarea PSTN. Se remarcă utilizarea modemurilor audio (datorită traversării PSTN), dar şi apariţia numerotării duble.

În cazul unei comunicaţii de date între un abonat PSTN şi un abonat PSPDN, va fi accesat întâi portul de intrare în PSPDN (numărul PSTN al acestuia). Apoi, cel de-al doilea număr este folosit pentru identificarea terminalului apelat.

Deci, dacă în primul caz abonatul era identificat prin linia de acces la PSPDN, în cel de-al doilea el este identificat printr-un număr separat.

În consecinţă, protocolul de comunicaţie abonat  PH va fi diferit în cele două cazuri. În cazul prezentat în figura 8.6,b protocolul este X.32.

A treia metodă utilizează pentru acces o funcţie PAD (PAD = packet assembler disassembler). Abonatul poate folosi un terminal care nu trebuie să ,,cunoască" un protocol de comunicaţie în mod pachet.

Această simplificare are două dezavantaje foarte importante:

- accesul unui terminal la PSPDN printr-o funcţie PAD limitează rata acestuia;

- o legătură se poate stabili numai la iniţiativa abonatului (utilizatorului) conectat la PSPDN (dacă acesta este conectat printr-o funcţie PAD). Accesul la PSPDN prin PAD poate fi direct, dar şi prin PSTN (caz în care se utilizează protocolul X.28 pentru comunicaţia terminal  PAD şi X.25 pentru comunicaţia PAD  terminal apelat).

Fig. 8.7. Accesul prin PAD la PSPDN

A patra metodă este de a accesa PSPDN prin ISDN (fig.8.8) (acces ISDN). Şi această metodă are două variante:

- prima utilizează schema din figura 8.6,b înlocuind PSTN cu ISDN (acces X.32);

-a doua utilizează schema din figura 8.8. În acest caz, interfaţa utilizator-reţea (UNI) între ISDN şi abonat include X.25. Apelantul accesează PSPDN printr-un PH, iar accesul la PH se face prin ISDN (ISDN va prelua sarcinile legate de identificarea abonatului). Abonatul apelant formează în acest caz un singur număr, singura condiţie fiind ca acesta să fie utilizator ISDN (pentru a putea fi identificat de PH).

Fig. 8.8. Accesul X.25 ISDN

Schemele folosite pentru interconectarea abonat GSM  abonat PSPDN sunt adaptări ale schemelor prezentate anterior. Astfel, se pot folosi următoarele configuraţii:

- interconectare în mod pachet (X.32) şi acces prin PAD;

- interconectare prin ISDN (se conectează abonatul GSM la ISDN, de unde acesta accesează PSPDN ca abonat ISDN);

- acces dedicat prin funcţie PAD (fig.8.9,a);

- acces în mod pachet (fig.8.9,b). Terminalul mobil se leagă printr-un modem audio la un PH din PSPDN.

# Fig. 8.9. Interconectare GSM – PSPDN

Atât accesul ISDN, cât şi accesul PSPDN utilizează un singur număr de identificare (funcţia de identificare este asigurată de PH).

De asemenea, este posibilă interconectarea digitală directă (se suprimă modemurile audio). Funcţia de interconectare cu PSPDN va fi plasată în modulul IWF.

În concluzie, considerând toate cazurile de interconectări, avem două mari categorii de scheme de transmisie a datelor din punct de vedere al GSM, în funcţie de prezenţa sau absenţa modemului în IWF. Totuşi, transmisia în zona internă a GSM exclusiv IWF este aceeaşi în ambele cazuri.

Aceasta permite existenţa unei independenţe de tipurile de reţele exterioare şi de prezenţa sau absenţa modemului în IWF.