Cap. 5. Numerotarea, criptarea transmisiei şi securizarea accesului în sistemul GSM

Deoarece toate procedurile legate de localizarea, reactualizarea localizării, identificarea şi autentificarea terminalului mobil etc., sunt strâns legate de sistemul de numerotare, criptare a transmisiei şi securizarea accesului pe mediul radio, am considerat oportun să prezentăm aceste aspecte înainte de a descrie în detaliu procedurile specifice GSM.

În GSM numerotarea este implicată în procedurile de iniţiere şi rutare a unui apel, în procedurile de actualizare şi reactualizare a localizării unui terminal mobil etc. Mecanismele de securizare a accesului sunt esenţiale, fiind premergătoare stabilirii comunicaţiei; criptarea transmisiei pe mediul radio este implicată în comunicaţia propriu-zisă, asigurând confidenţialitatea apelurilor. În cele ce urmează vom prezenta întâi numerotarea în sistemul GSM, apoi criptarea şi securizarea accesului.

5.1. Numerotarea în sistemul GSM

Numerotarea în sistemul GSM trebuie să ţină cont de faptul că punctul de acces al abonaţilor în sistem nu este fix (ca în PSTN, ISDN etc.) Astfel, în reţelele fixe, un acelaşi număr este folosit pentru identificarea abonatului, a echipamentului, dar şi a serviciului.

În GSM, aşa cum s-a menţionat, trebuie avută în vedere mobilitatea terminalului. Ca atare, există numere diferite pentru scopuri diferite: rutare, servicii, identificarea abonatului etc. Din fericire pentru utilizator, numărul de apel al unui abonat GSM rămâne unic, iar corespondenţa între diversele numere GSM nu este transparent; pentru acesta. Complicarea numerotării intervine în principal datorita mobilităţii abonatului, acesta având posibilitatea de a-şi modifica poziţia atât în interiorul unei reţele PLMN, dar şi de a trece dintr-o reţea în alta.

Pentru a înţelege mat bine numerotarea GSM trebuie anticipat ca, de exemplu, localizarea completa a terminalului mobil în cazul unui apel sosit din reţeaua fixă presupune: rutarea apelului până la MSC gazdă al echipamentului mobil, determinarea BSC gazdă al echipamentului mobil (un MSC deserveşte mai multe BTS), determinarea BTS gazdă al echipamentului mobil (un BSC deserveşte mai multe BTS). Ca atare, o componentă foarte importantă a mecanismului de numerotare a fost concepută în vederea asigurării unor funcţii de rutare mult mai consistente decât cele din reţeaua fixă.

Vom prezenta în continuare tipurile de numere GSM şi un exemplu de rutare a unui apel sosit din reţeaua fixa si destinat unui abonat mobil. De asemenea va fi prezentat un subcapitol ce va trata taxarea în sistemul GSM.

Numere GSM

a) MSISDN (Mobile Station International ISDN Number) - număr internaţional ISDN al staţiei mobile - este numărul pe care un abonat din reţeaua fixă îl va forma pentru apelarea unui mobil. Acest număr este înţeles de PSTN şi permite rutarea apelului până la primul MSC din PLMN gazdă a abonatului.

Structura MSISDN este următoarea:

MSISDN = CC + NDC + SN

unde:

• CC (Country Code) este codul ţării în care se afla PLMN gazdă a abonatului mobil. Este format din maximum 3 cifre;

• NDC (National Destination Code) este codul operatorului (cod PLMN). Este format din maximum 3 cifre;

• SN (Subscriber Number) este un cod specific abonatului. Câteva exemple de numere MSISDN sunt prezentate în tabelul 1.

| CC | NDC | Numar abonat | PLMN gazdă |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | 802 | XX....X | Reţeaua Cellnet -Marea Britanie |
| 44 | 385 | XX.....X | Reţeaua Vodafone -Marea Britanie |
| 358 | 40 | XX.....X | Reţeaua Telecom –Finlanda |
| 35S | 50 | XX.....X | Reţeaua OY Radiolinja –Finlanda |
| 40 | 92 | XX…...X | Reţeaua CONNEX – România |
| 40 | 94 | XX…...X | Reţeaua Dialog – România |

Tabel 1. Exemplu de utilizare MSISDN.

Observaţie: Câmpurile CC si NDC sunt utilizate de protocolul SCCP pentru determinarea HLR aferent mobilului apelat.

b) IMSI (International Mobile Subscriber Identity) - identitate internaţională a abonatului mobil (sau număr internaţional de identificare a abonatului mobil).

Acest număr este fix, independent de poziţia abonatului în reţea. Mai mult, din raţiuni de securitate a accesului în reţea, precum şi de securitate a comunicaţiei, acest număr este transmis pe interfaţa radio cât mai rar posibil.

Figura 1 prezintă rolul funcţional al IMSI în rutarea unui apel provenit din reţeaua fixă şi având ca destinaţie un abonat mobil. Astfel, într-o primă fază, apelul (notat generic cu A), pe baza numărului MSISDN, este rutat până la cel mai apropiat MSC (notat MSC 1) din PLMN gazdă a abonatului mobil. Din acest punct al reţelei, pentru rutarea apelului spre destinaţie este necesară determinarea poziţiei abonatului. Primul pas constă în determinarea MSC-ului (notat generic MSCi) în raza căruia se află mobilul.

Fig. 1. Rolul funcţional al IMSI.

Odată determinat MSCi, următorul pas îl va reprezenta rutarea apelului între MSC1 şi MSCi. Pentru aceasta este necesară obţinerea identităţii MSC, adică a numărului MSRN (Mobile Station Roaming Number), a cărui semnificaţie va fi detaliata ulterior. Numărul MSRN este obţinut în urma dialogului MSC1 —> HLR —> VLRi —> HLR —> MSC1, dialog reprezentat în figura 1 prin succesiunea de proceduri (1), (2), (3), (4) al căror rol funcţional este detaliat în continuare:

• (l): este o procedură de acces a bazei de date permanente HLR. Aici este necesară o precizare importantă: HLR nu este numai o bază în sensul clasic (o colecţie ordonată de înregistrări), ea dispune şi de o „inteligenţă" care îi permite realizarea unor funcţii specifice (de exemplu dialogul cu MSC şi respectiv VLR prin interfeţele specifice). În HLR, corespunzător fiecărui MSISDN, sunt memorate adresa ultimului VLR în care se afla abonatul cu numărul MSISDN, respectiv numărul IMSI. Deci, folosind MSISDN-ul abonatului, procedura (1) obţine adresa VLRi şi IMSI aferente acestuia.

• (2): folosind adresa VLRi si IMS1 determinate prin (1), această procedură trimite IMSI la adresa VLR. Ceea ce aminteam anterior pentru HLR este valabil si pentru VLR (si VLR dispune de „inteligenţa" necesara execuţiei anumitor funcţii specifice). Din baza de date propriu-zisa a VLRi, pe baza IMSI, se obţine MSRN.

• (3): trimite MSRN către HLR (ca răspuns la (2)).

• (4): permite, la rândul său, tranzitul MSRN prin HLR către MSC 1.

Structura IMSI este:

IMSI = MCC + MNC + MSIN

unde:

- MCC (Mobile Country Code) - cod de ţară pentru comunicaţiile mobile. În general MCC nu este acelaşi cu numărul CC. În tabelul 2 sunt prezentate câteva corespondente CC <-> MCC.

| CC | MCC | Ţară |
| --- | --- | --- |
| 45 | 238 | Danemarca |
| 33 | 208 | Franţa |
| 46 | 240 | Suedia |
| 41 | 228 | Elveţia |
| 44 | 234 | Marea Britanie |

- MSIN (Mobile Station Identity Number) - câmp de identificare al staţiei mobile. Acest număr identifică în mod unic un abonat mobil în interiorul reţelei PLMN.

c) MSRN (Mobile Station Roaming Number) - număr de roaming aferent staţiei mobile. Aşa cum s-a arătat în paragrafele anterioare, acest numar-identifică MSC-ul aferent abonatului. MSRN este un număr ce serveşte la rutarea apelului până la MSC-ul aferent abonatului. Nici acest număr nu este „vizibil" pentru utilizatorii GSM, iar existenta sa este o consecinţă a mobilităţii abonaţilor. Astfel, modificarea poziţiei geografice a unui abonat poate antrena si trecerea din aria deservita de un MSC în aria unui MSC vecin. În acest caz, MSRN corespunzător abonatului se va modifica. Figura 2 prezintă rutarea unui apel provenit din reţeaua fixă şi destinat unui abonat mobil, până la MSC-ul în aria de acoperire a căruia se află apelantul.

Fig. 2. Rutarea unui apel abonat reţea fixă —> abonat reţea mobila pe baza MSRN.

Tot aici este descrisă si procedura (5), care, pe baza MSRN, asigura rutarea apelului (A) până la MSC-ul care deserveşte apelantul.

În acest moment, pentru apelarea abonatului mai trebuie determinate BSC-ul, respectiv BTS-ul în aria cărora se află acesta. În acest scop a fost necesară definirea unor numere suplimentare. De asemenea, pentru a oferi posibilitatea securizării accesului terminalelor în reţea a fost definit şi un număr de terminal. Vom prezenta în continuare aceste numere, precum si rutarea completa a apelului spre terminalul mobil.

d) LAI (Location Area Identity) - identificatorul ariei de localizare. Aşa cum îi arată si numele, acest număr identifică o anumită arie dintr-o reţea PLMN. Structura LAI este următoarea:

LAI = MCC + MNC + LAC

unde identificatorii MCC si MNC sunt identici cu cei din IMSI, iar LAC este identificator aferent unei zone de localizare definita de operator. LAC poate avea maxim doi octeţi si se refera la aria deservita de un modul BSC.

e) TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) - identificator temporar al abonatului mobil. Acest număr este un număr local (maxim 32 biţi) de identificare a unui abonat mobil. El se foloseşte în interiorul zonei deservite de o baza de date temporară VLR si se utilizează în loc de IMSI, pentru a evita transmiterea acestuia în clar pe interfaţa radio. Această măsură de precauţie este necesara deoarece IMSI conţine identitatea abonatului mobil, ceea ce poate permite si identificarea frauduloasa a echipamentului mobil. TMSI este în schimb un corespondent local al IMSI - în interiorul zonei deservite de VLR- ceea ce face ca transmiterea sa în clar pe interfaţa radio să nu permită obţinerea frauduloasa a identităţii mobilului. în plus, TMSI are o lungime mai mica decât IMSI, ceea ce va conduce la reducerea cantităţii de informaţie transportate pentru mesajele de apel.

În acest moment al expunerii se poate prezenta modul de rutare al apelului A de la MSCi până la abonatul mobil. Astfel, în baza de date VLR., corespunzător IMSI, alături de MSRN, se află stocate TMSI si respectiv LAI aferente abonatului. Pe baza LAI, apelul este rutat până la BSC-ul în aria căruia se află apelantul, iar BSC va apela, pe baza TMSI, abonatul. Este evident că modificarea poziţiei mobilului necesita reactualizarea corespunzătoare a numerelor TMSI, LAI, MSRN aferente abonatului.

f) IMEI (International Mobile Equipment Identity) - identificator de echipament. Este un număr ce identifica de o manieră unică terminalul mobil, fiind destinat securizării accesului echipamentelor în reţeaua mobilă. Structura sa include atât o parte specifica constructorului, cât si o parte specifica de terminal (ce identifica echipamentele diferite produse de acelaşi constructor).

Din cauza utilizării sale cu caracter special, am lăsat intenţionat pentru final prezentarea codului BSIC (Base Station Identity Code), numit în GSM si cod de culoare.

BSIC - codul de culoare - serveşte la identificarea unui grup de baza (grup elementar). Totalitatea purtătoarelor disponibile este partajată între 7 celule. Mai mult, pentru simplificarea configurărilor interne, operatorul poate decide utilizarea aceluiaşi algoritm de alocare al purtătoarelor radio în interiorul fiecărui grup de baza. Din această cauza, atunci când un mobil se află în zona de intersecţie a doua grupuri elementare, poate recepţiona mesaje pe o aceeaşi purtătoare de difuzare, de la doua staţii de baza diferite. Pentru a separa mesajele şi pentru a alege pe cel provenit de la staţia de baza cea mai apropiată, trebuie făcută distincţia între staţiile de baza ce utilizează o aceeaşi purtătoare de difuzare. Acelaşi fenomen poate apărea si la graniţa între doua PLMN-uri din ţări diferite (nefiind obligatorie o înţelegere privind frecvenţele alocate pentru purtătoarele de difuzare între operatorii PLMN din acele ţări). Ca atare, BSIC va conţine doua componente:

- CCT - cod de culoare de ţară (pe 3 biţi);

- CCG - cod de culoare de grup (în interiorul aceleiaşi PLMN

5.2. Criptarea transmisiei si securizarea accesului pe mediul radio în sistemul GSM

Aspectele legate de criptarea transmisiei si securizarea accesului pe mediul radio în sistemul GSM se referă la trei direcţii principale:

a) Securizarea accesului utilizatorului în sistem;

b) Criptarea transmisiei pe mediul radio;

c) Securizarea accesului echipamentului în sistem.

Vom discuta pe rând cele trei direcţii menţionate anterior, pentru a crea o imagine generală despre implementarea lor prin funcţii specifice în sistem.

5.2.1. Securizarea accesului utilizatorului în sistem

Acest set de funcţii trebuie să asigure atât accesul în sistem numai al utilizatorilor plătitori de servicii, cât şi o taxare corectă (în sensul că taxarea trebuie sa fie suportată exclusiv de cel care beneficiază de un anumit serviciu). Deci, un utilizator va avea acces în sistem numai după ce, în prealabil, are loc o autentificare a sa. In figura 3 este prezentat simplificat algoritmul de autentificare folosit în sistemul GSM.

Fiecare utilizator dispune de o cheie individuală, care este memorată în doua locuri în sistem: în modulul de identitate al utilizatorului (SIM) si în centrul de autentificare (AC). Centrul de autentificare (AC) generează numărul aleator RAND. Pe baza lui RAND şi a IMSI-ki, folosind algoritmul A3, se obţine numărul SRES (Signed Response), care este trimis bazei de date temporare (VLR). De asemenea, AC trimite valoarea RAND şi staţiei mobile. Aici, ţinând cont ca valoarea IMSI-ki este stocata şi în modulul de identitate a utilizatorului, pe baza aceluiaşi algoritm de criptare A3, se poate calcula valoarea SRES, care este de asemenea transmisă bazei de date temporare. Aceasta va compara cele două valori obţinute şi, dacă ele sunt identice, va permite accesul utilizatorului în sistem.

Fig. 3. Principiul de autentificare în GSM.

Notaţii folosite în figură:

- AC (Authentification Center) - Centru de autentificare;

- SIM (Subscriber Identity Module) - Modul de identitate utilizator (cartela GSM);

- RAND - număr aleator (generat local);

- IMSl-ki - (International Mobile Subscriber Identity - Individual Key) – cheie individuala a utilizatorului.

Se impun câteva precizări pentru completare:

- Algoritmul A3 este specific operatorului şi poate diferi de la un operator la altul;

- Cheia individuala IMSI-ki este un parametru secret, specific utilizatorului (de exemplu valoarea lui ki, deşi este memorată în modulul de identitate -SIM - nu este accesibilă nici măcar acestuia);

- Algoritmul A3 este un algoritm de criptare unidirecţional, în sensul că, atunci când se cunosc IMSI-ki şi RAND, calcularea valorii SRES este simplă, dar invers, cunoscând valoarea RAND şi SRES, calcularea lui ki este foarte complexă. Aceasta proprietate a algoritmului A3 face practic imposibilă determinarea cheii individuale a utilizatorului, chiar daca se cunosc atât valorile RAND si SRES, cât si algoritmul A3;

- în concordanţă cu Specificaţiile GSM, s-a decis ca valoarea RAND sa fie reprezentata pe 128 biţi, iar cea a lui SRES pe 32 biţi. Acestea sunt restricţiile impuse algoritmului de criptare A3.

5.2.2. Criptarea transmisiei pe mediul radio

Criptarea transmisiei pe mediul radio are ca scop evitarea interceptării ilegale a apelurilor. Ideea ce trebuie reţinută este aceea că acest mecanism de criptare acţionează numai pe interfaţa radio; dacă un apel de la/spre un utilizator GSM traversează şi reţeaua fixă, atunci, pe aceste porţiuni, regulile de criptare sunt diferite de cele utilizate în GSM pe interfaţa radio (sunt specifice reţelei traversate). Algoritmul (simplificat) de criptare a transmisiei pe mediul radio este prezentat în figura 4.

Funcţionarea algoritmului este, în parte, asemănătoare cu cea a algoritmului de autentificare. Astfel, în centrul de autentificare (AC) şi în staţia mobilă (MS) folosind algoritmul A8, se obţine valoarea cheii de criptare kC. Pe baza ei, folosind algoritmul A5, staţia mobilă poate cripta transmisia între ea şi BTS. Pe baza aceluiaşi algoritm A5, şi folosind valoarea kC primită de la centrul de autentificare prin intermediul VLR, în BTS are loc decriptarea.

Fig. 4. Criptarea pe mediul de transmisie în sistemul GSM.

Notaţii folosite în figură:

kC - cheie de criptare;

A8 - algoritm de generare a valorii kC ;

A5 - algoritm de criptare/decriptare a transmisiei pe mediul radio, restul notaţiilor având semnificaţia descrisa la § 2.1.

Vom face şi aici câteva precizări suplimentare:

- deoarece algoritmul A5 utilizează ca parametru numărul slotului informaţional, rezultă că secvenţa de criptare va fi diferita de la un slot la altul;

-conform Specificaţiilor, secvenţa de criptare are o lungime de 114 biţi şi este diferita pe cele doua sensuri de transmisie;

- algoritmul A5 este unic, pe când A8 poate diferi de la operator la operator. Algoritmul A5 este unic deoarece, pentru ca orice echipament să poată comunica cu orice staţie de bază, trebuie ca el sa fie implementat atât în fiecare static mobilă, cât şi în fiecare staţie de bază. Algoritmul A5 este necunoscut pentru publicul larg şi nu este prezentat în Specificaţiile GSM, din motive de securitate. Nivelul de securitate oferit de A5 este dat de simplitatea cu care, cunoscându-se secvenţa de criptare şi numărul cadrului, se poate determina valoarea cheii de criptare kC;

- se pot cripta atât transmisiile de date utile (voce, date propriu-zise) dar si semnalizările pe mediul radio, însă un dezavantaj major constă în aceea că nu se poate cripta un mesaj pe interfaţa radio decât după ce s-a produs autentificarea. Deci, mesajul iniţial de semnalizare (cerere de acces în sistem), ce conţine IMSI-ul utilizatorului, va circula în clar pe mediul radio. Acest dezavantaj se poate elimina utilizând echivalentul temporar al identităţii utilizatorului (alias) - TMSI.

5.2.3. Securizarea accesului echipamentului în sistem

Această funcţie este destinată prevenirii utilizării aparatelor declarate ilegale (de exemplu, un aparat furat poate fi declarat ilegal prin anunţarea furtului la operator, care va pune aparatul în cauză pe o aşa numită „listă neagră"). Aici discuţia se poate extinde şi la cartela SIM. Astfel, pentru terminalul mobil securizarea se face astfel:

- în EIR (Equipment Identity Register) - baza de date a echipamentelor în care este stocata identitatea fiecărui aparat. În cadrul procedurii de acces în sistem se poate prevede şi o funcţie de identificare a echipamentului, care presupune interogarea bazei de date EIR, pentru verificarea echipamentului ce solicită accesul în sistem. În primele sisteme GSM aceasta funcţie nu era încă implementată;

- pentru cartela SIM se poate realiza securizarea prin protejarea acesteia cu o parola (la introducerea cartelei în aparat, utilizatorul trebuie sa tasteze o parola), procedeu asemănător protecţiei cărţilor de credit bancare. Echipamentul mobil este cel care va compara cuvântul tastat cu parola (corectă) înregistrată pe SIM, iar accesul la utilizarea cartelei este posibil numai dacă cele două coincid.