# CAP.2. Introducere in Sistemul Global pentru comunicaţii

# Mobile (GSM)

## 2.1. ISTORICUL SISTEMULUI GSM

În perioada anilor ‘80, sistemele de telefonie celulară analogică au înregistrat o dezvoltare rapidă în Europa, în special în ţările scandinave şi Marea Britanie, dar şi în Franţa şi Germania. Fiecare ţară şi-a dezvoltat propriul sistem care era incompatibil cu oricare altul în materie de echipament şi operare. S-a generat astfel o situaţie indezirabilă, deoarece echipamentul mobil era limitat la graniţele fiecărei ţări şi oferta de echipamente specifice era limitată. Ţările europene au realizat acest lucru şi în 1982, Comitetul European de Poştă şi Telegraf (CEPT) a format un grup numit Grup Special Mobil (GSM) pentru a studia şi dezvolta un sistem public pan-european de telefonie mobilă. Sistemul propus trebuia să îndeplinească următoarele cerinţe: calitate bună a transmisiei, costuri mici pentru servicii şi terminal, suport pentru deplasări internaţionale, capacitate de a suporta terminale portabile, suport pentru servicii şi facilitaţi noi, eficienţă spectrală precum şi compatibilitate cu sistemul ISDN.

În 1989, responsabilitatea GSM a fost transferată Institutului European de Standarde în Telecomunicaţii (ETSI), iar faza I a specificaţiilor GSM au fost publicate în 1990. Serviciile comerciale au început pe la mijlocul anului 1991, până în 1993 s-au creat 36 de reţele în 22 de ţări, iar până în 1997 încă 25 de ţări au aderat la acest sistem. Deşi a fost standardizat în Europa, GSM nu este doar un standard european. Reţelele GSM (inclusiv DCS1800 şi PCS1900) sunt operaţionale sau planificate în peste 80 de ţări din toata lumea. La începutul anului 1994 s-au înregistrat 1,3 milioane de utilizatori în toata lumea, la începutul anului 1995, peste 5 milioane iar până în decembrie 1995, 10 milioane de utilizatori numai în Europa. Cu Statele Unite, având un sistem derivat din GSM numit PCS1900, sistemele GSM există pe fiecare continent, şi acronimul GSM se aplică acum pentru Sistemul Global pentru comunicaţii Mobile.

Iniţiatorii GSM au ales un sistem digital, opus sistemelor celulare analogice standardizate, cum ar fi AMPS în Statele Unite şi TACS în Marea Britanie, având credinţa că dezvoltarea algoritmilor de compresie şi a procesoarelor de semnal digitale vor permite îndeplinirea cerinţelor menţionate şi vor îmbunătăţi sistemul în ceea ce priveşte costul şi calitatea. Cele aproape 6000 de pagini ale recomandărilor GSM încearcă să permită flexibilitate şi suficientă standardizare pentru a garanta interconectarea componentelor sistemului. Acest lucru este realizat prin oferirea unei descrieri funcţionale pentru fiecare entitate funcţională definită în sistem.

## 2.2. PRINCIPIILE DE BAZA ALE TELEFONIEI CELULARE

Conceptul de telefonie celulară a fost inventat în Statele Unite la Bell Laboratories în 1947. Au fost necesari peste 35 de ani pentru a-l pune în practică şi a realiza prima reţea analogică şi terminalele necesare.

O reţea celulară este compusă dintr-o serie de staţii de bază de joasă putere, fiecare oferind o arie de acoperire relativ mică, care, combinate, asigură o acoperire continuă a unei regiuni date. Prin utilizarea acestor staţii de putere mică, a devenit posibilă reutilizarea frecvenţelor, ce a condus la o creştere a capacitaţii reţelei.

Acoperirea oferită de o staţie de bază corespunde unui număr de utilizatori care se presupune că există în respectiva arie, numită celulă. Astfel, arii dens populate necesită celule mai mici ăi un aspect inteligent al reţelei dă posibilitatea unei conversaţii să continue fără întrerupere pe măsură ce utilizatorii se deplasează între aceste celule. Procesul prin care o conversaţie este pasată dintr-o celulă în alta este cunoscută sub numele de "hand-off".

În lume există peste 50 milioane de utilizatori de telefoane celulare. Atrase de costul relativ scăzut şi capacitatea ridicată a sistemului GSM, peste 70 de ţări au ales această noua tehnologie.

## 2.3. AVANTAJELE SISTEMULUI GSM

- Eficienţă mărită a spectrului radio permite o capacitate crescută a reţelei. (Poate suporta un număr mult mai mare de utilizatori).

- Permite o sofisticată autentificare a utilizatorului, reducând posibilitatea fraudelor.

- Previne interceptarea conversaţiilor prin tehnici sofisticate de incriptare care sunt aproape în totalitate sigure.

- Permite o mai bună claritate şi consistentă a conversaţiei prin eliminarea interferenţei în timpul transmisiei digitale.

- Simplifică transmisia de date, permiţând conectarea calculatoarelor portabile la telefoanele celulare GSM.

- Un singur standard ce permite deplasări internaţionale între reţelele GSM din lume.

## 2.4. PERFORMANŢELE GSM

Multe din sistemele analogice pot oferi performanţe bune, dar GSM-ul a fost proiectat să fie mai bun decât orice sistem analogic. Calitatea convorbirii GSM este comparabilă cu sistemele analogice în condiţii medii şi bune, dar în condiţii de semnal slab sau interferenţe, sistemul GSM se comportă mult mai bine.

Calitatea radio, mărimea şi timpul de viaţa al bateriei sunt de asemenea parametri importanţi de performanţa. Deoarece se utilizează un standard digital, se înregistrează un nivel ridicat de implementare a noilor tehnologii, ducând la micşorarea mărimii şi greutaţii telefoanelor mobile. Utilizarea puternicului mod "sleep" automat duce la o semnificativă creştere a timpului de viaţa al bateriei.

## 2.5. SECURITATEA SISTEMULUI GSM

GSM oferă trei niveluri de securitate:

Nivelul de securitate I

- Datele utilizatorului GSM sunt înregistrate în cartela SIM .

- Cartela SIM poate fi inserată în orice terminal GSM.

- Tariful este înregistrat pentru proprietarul cartelei SIM.

- Sistemul GSM verifica validitatea utilizatorului.

Nivelul de securitate II

- Sistemul GSM identifică localizarea utilizatorului.

- Terminalele furate pot fi depistate sau folosirea lor invalidată.

- Utilizatorul poate fi identificat înainte de acceptarea convorbirii.

Nivelul de securitate III

- Sunt utilizate tehnici avansate de incriptare pentru a face aproape imposibilă interceptarea convorbirii.

## 2.6. SERVICII OFERITE DE SISTEMUL GSM

De la început, proiectanţii sistemului GSM au dorit o compatibilitate ISDN în termenii serviciilor oferite şi controlului semnalizării utilizate. Totuşi, limitările transmisiei radio, privind lărgimea de banda şi costul, nu permite ratei de transfer standard ISDN de 64 kbps să fie practic atinsă.

Utilizând definiţiile ITU-T, serviciile de telecomunicaţii pot fi împărţite în servicii de transfer, teleservicii, şi servicii suplimentare. Teleserviciul de bază suportat de GSM este telefonia. Semnalul vocal este codat digital şi transmis prin reţeaua GSM ca un flux de semnal digital. De asemenea, utilizatorii GSM pot trimite şi recepţiona date, la o rată de până la 9600 bps, utilizând o varietate de metode de acces şi protocoale cum ar fi X.25 sau X.32. Deoarece GSM este o reţea digitală, nu este necesară folosirea unui modem între utilizator şi reţeaua GSM, dar în interiorul sistemului GSM este necesar un modem pentru conectarea cu sistemul de telefonie obişnuit.

Aşa cum este descris în recomandarea ITU-T, T.30, este posibilă transmisia şi recepţionarea fax-urilor, prin folosirea unui adaptor special. Un serviciu unic oferit de GSM, inexistent în sistemele analogice, este Serviciul de Mesaje Scurte (SMS). SMS este un serviciu bidirecţional pentru mesaje alfanumerice scurte (pana la 160 caractere). Pentru SMS punct la punct, un mesaj poate fi trimis unui utilizator, cu posibilitate de confirmare a primirii. SMS poate fi utilizat într-un mod diseminat, pentru a trimite mesaje cum ar fi informări generale asupra traficului, etc. Mesajele pot fi stocate în cartela SIM şi citite ulterior.

Servicii suplimentare sunt oferite în specificaţiile curente (Faza I), ce includ mai multe forme de transfer al apelului. În specificaţiile din Faza 2, sunt oferite alte servicii suplimentare, cum ar fi identificarea apelantului, apel in aşteptare, conversaţii multiple (conferinţe).

## 2.7. INFORMATII GENERALE

Reţelele GSM operează în benzile de frecvenţă 890-915/935-960 MHz prin intermediul a 124 canale radio duplex, fiecare cu o lărgime de bandă de 200 KHz. Intervalul de frecvenţă dintre aceste două benzi este de 45 MHz, care este şi lărgimea de bandă dintre frecvenţa de transmisie şi cea de recepţie a unui terminal GSM.

Se foloseşte o tehnică numită Time Division Multiple Access (TDMA) pentru a împărţi un canal radio de 200 KHz în 8 sloturi de timp, fiecare dintre acestea constituind un canal de semnal vocal separat. Spre deosebire de semnalele analogice obişnuite, transmisia unui canal de semnal vocal nu este continuă. Prin utilizarea celor 8 sloturi de timp, fiecare canal transmite semnalul vocal digitizat într-o serie de impulsuri scurte, totalizând o durată de 1/8 dintr-o secundă. Astfel un terminal GSM transmite o optime din timp. 	Avantajul tehnicii TDMA rezidă în reutilizarea frecvenţelor într-o vecinătate apropiată cu o probabilitate mai mică de interferenţă. Aceasta asigură o eficienţă mult mai mare şi permite deservirea mai multor utilizatori.

## 2.8. ARHITECTURA RETELEI GSM

O reţea GSM este compusă din mai multe entitătţi funcţionale, ilustrate în Figura 1. Reţeaua GSM poate fi împărţită în trei părţi. Staţia mobilă (Mobile Station) este folosită de utilizator, subsistemul staţiei de bază (Base Station Subsystem) controlează legaturile radio cu staţia mobilă (Mobile Station) şi subsistemul reţelei (Network Subsystem), partea principală unde se gaseşte centrul de comutare al serviciilor mobile (Mobile services Switching Center), asigură comutarea apelurilor între terminalele mobile sau între terminale mobile şi cele fixe, ca şi controlul mobilităţii.

Figura 1. Arhitectura generala a reţelei GSM.

Staţia mobilă şi subsistemul staţiei de baza comunică prin interfaţa Um, cunoscută ca legătura radio. Subsistemul staţiei de bază comunică cu centrul de comutare al serviciilor mobile prin interfaţa A.

### 2.8.1. Staţia Mobilă

Staţia mobilă (MS) constă în echipamentul mobil (terminalul) şi o cartelă inteligentă numită "Subscriber Identity Module" (SIM). Cartela SIM oferă mobilitate personală, astfel încât utilizatorul poate avea acces la serviciile la care a subscris prin inserarea acesteia în orice terminal.

Echipamentul mobil este unic identificat de "International Mobile Equipment Identity" (IMEI). Cartela SIM conţine "International Mobile Subscriber Identity" (IMSI) utilizat la identificarea de către sistem a utilizatorului, o cheie secretă pentru autentificare, şi alte informaţii. IMEI şi IMSI sunt independente, permiţând mobilitate personală. Cartela SIM poate fi protejată împotriva utilizării neautorizate printr-o parolă sau un număr personal de identitate.

### 2.8.2. Subsistemul Staţiei de Bază

Subsistemul staţiei de bază este compus din două părţi, "Base Transceiver Station" (BTS) şi "Base Station Controller" (BSC). Acestea comunică prin interfaţa standardizată "Abis", permiţând (ca şi în restul sistemului) operarea între componente fabricate de diferiţi producători.

BTS conţine unitatile de emisie-recepţie radio ce definesc o celulă şi controlează protocoalele de legătură radio cu MS. Într-o arie urbană întinsă pot exista un număr mare de BTS-uri dispuse, astfel încât cerinţele pentru un BTS sunt performanţa, portabilitate si cost minim.

BSC controlează resursele radio pentru unul sau mai multe BTS-uri, organizarea canalelor radio şi alocarea frecvenţelor. BSC este conexiunea dintre MS şi "Mobile service Switching Center" (MSC).

### 2.8.3. Subsistemul Reţelei

Componenta centrală a subsistemului reţelei este centrul de comutare a serviciilor mobile, MSC. Se comportă ca un nod normal de comutare PSTN sau ISDN, şi în plus oferă funcţionalitatea necesară controlului unui utilizator mobil, cum ar fi înregistrarea, autentificarea, actualizarea localizării şi transferarea apelului unui utilizator mobil. De asemenea, MSC oferă conexiunea către reţelele fixe (cum ar fi PSTN sau ISDN). Comunicarea între entitatile funcţionale în subsistemul reţelei foloseşte "Signalling System Number 7" (SS7), utilizat pentru semnalare in ISDN.

Registrul "Home Location Register" (HLR) şi "Visitor Location Register" (VLR), împreună cu MSC, oferă transferul apelurilor şi capabilitatile de mobilitate ale GSM. HLR conţine toate informaţiile administrative pentru fiecare utilizator înregistrat în reţeaua GSM corespunzătoare, împreună cu localizarea curentă a terminalului. Într-o reţea GSM există un singur HLR logic, chiar dacă poate fi implementat ca o bază de date distribuită.

Registrul "Visitor Location Register" (VLR) conţine informaţii administrative selectate din HLR, necesare pentru controlul apelurilor şi resurse pentru serviciile subscrise, pentru fiecare terminal localizat curent în aria geografică controlată de VLR. Chiar dacă fiecare entitate funcţională poate fi implementată ca o unitate independentă, toţi producătorii de echipament până acum au implementat VLR împreună cu MSC, astfel încât aria geografică controlată de MSC corespunde cu cea controlată de VLR, în acest fel simplificând modul de realizare al subsistemului. MSC nu conţine informaţii despre terminale; aceste informaţii sunt stocate în registrele de locaţie.

Celelalte două registre sunt utilizate pentru autentificare şi securitate. Registrul "Equipment Identity Register" (EIR) este o bază de date ce conţine o listă a tuturor echipamente mobile valide din reţea, unde fiecare staţie este identificata prin IMEI. Un IMEI este marcat ca invalid dacă a fost raportat ca furat sau nu este de tipul aprobat. Centrul de autentificare "Authentication Center" (AuC) este o bază de date protejată care conţine o copie a cheii secrete stocate în fiecare cartelă SIM a utilizatorilor, care este utilizată pentru autentificare şi incriptare pe un canal radio.

## 2.9. LEGATURA RADIO

Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii (ITU), care controlează alocarea internaţională a spectrului radio, a alocat benzile 890-915 MHz pentru transmisie (mobil -> baza) si 935-960 MHz pentru recepţie (bazămobil), pentru reţelele mobile din Europa. Deoarece acest interval a fost utilizat în anii 1980 de către sistemele analogice, CEPT a prevăzut sa rezerve subbanda înaltă de 10 MHz a fiecărei benzi pentru reţeaua GSM ce era încă în studiu. Eventual, se va aloca întreaga lărgime de bandă 2x25 MHz pentru GSM.

### 2.9.1. Accesul Multiplu şi Structura Canalelor

Deoarece spectrul radio este o resursă limitată folosită de toţi utilizatorii, a fost necesară elaborarea unei metode de a diviza banda de frecvenţă pentru a deservi cât mai mulţi utilizatori posibili. Metoda aleasă de GSM este o combinaţie de acces multiplu cu divizare în timp şi frecvenţă "Time-Division Multiple Access" şi "Frequency-Division Multiple Access" (TDMA/FDMA). Metoda FDMA implică divizarea în frecvenţă a unei benzi de maxim 25 MHz în 124 frecvenţe purtătoare, decalate cu 200 kHz. Una sau mai multe frecvenţe purtătoare sunt atribuite fiecărei staţii de bază. Fiecare din aceste frecvenţe purtătoare este apoi divizată în timp, utilizând metoda TDMA. Unitatea fundamentală de timp în metoda TDMA este perioada impulsului şi durează 15/26 ms (aprox. 0,577 ms). Opt perioade de impuls sunt grupate într-un cadru TDMA (120/26 ms, sau aprox. 4,615 ms), care formează unitatea de bază pentru definirea canalului logic. O perioadă de impuls pe cadru TDMA reprezintă un canal fizic.

Canalele sunt definite prin numărul şi poziţia perioadei de impuls corespunzătoare. Toate aceste definiţii sunt ciclice şi întregul model se repetă aproximativ la fiecare 3 ore. Canalele pot fi împărţite în canale dedicate, care sunt alocate unei staţii mobile dedicate şi canale comune, care sunt utilizate de staţiile mobile nededicate. O staţie mobilă este numită dedicată dacă în momentul respectiv este în uz, şi nededicată dacă este în modul aşteptare.

2.9.1.1. Canalele de Trafic

Un canal de trafic (TCH) este utilizat pentru transportul semnalului vocal şi a datelor. Canalele de trafic sunt definite printr-un multicadru sau un grup de 26 de cadre TDMA. Lungimea unui multicadru este de 120 ms, de unde rezultă definirea unei perioade de impuls (120 ms / 26 cadre / 8 perioade de impuls pe cadru). Din 26 de cadre, 24 sunt utilizate pentru trafic, 1 este utilizat pentru "Slow Associated Control Channel" (SACCH) şi 1 nu este utilizat (Figura 2).

Figura 2. Structura impulsurilor, a cadrelor TDMA şi a multicadrelor.

TCH-urile pentru transmisie şi recepţie sunt separate de 3 perioade de impuls, astfel încât staţia mobilă nu trebuie să transmită şi să recepţioneze simultan, simplificând electronica utilizată.

În plus faţă de aceste TCH-uri, sunt definite şi TCH-uri cu o optime de durată, şi sunt folosite pentru semnalizare. În recomandări, sunt numite canale de control dedicate autonome sau "Stand-alone Dedicated Control Channels" (SDCCH).

2.9.1.2. Canalele de Control

Canalele comune pot fi accesate de staţiile mobile atât dedicate cât şi nededicate. Canalele comune sunt utilizare de staţiile mobile nededicate pentru a schimba informaţii necesare pentru intrarea în modul dedicat. Staţiile mobile aflate deja în modul dedicat monitorizează staţia de bază pentru protocol şi alte informaţii. Canalele comune sunt definite într-un multicadru de 51 de cadre, astfel încât staţiile mobile dedicate utilizând o structură TCH multicadru de 26 de cadre pot în continuare să monitorizeze canalele de control. Aceste canale de control includ:

Canal de Control "Broadcast" (BCCH) - Transmit continuu, spre staţia mobilă, informaţii ce includ identitatea staţiei de bază, alocarea frecvenţelor şi secvenţa de comutare a frecvenţelor.

Canalul de Corecţie al Frecvenţei (FCCH) si Canalul de Sincronizare (SCH) - Canale utilizate la sincronizarea staţiei mobile cu structura sloturilor de timp a unei celule prin definirea limitelor perioadelor de impuls si numerotarea sloturilor de timp. Un FCCH şi un SCH sunt prin definiţie în slotul de timp numărul 0 (intr-un cadru TDMA).

Canal "Random Access" (RACH) - Canal utilizat de staţia mobilă pentru a cere acces la reţea.

Canal "Paging" (PCH) - Utilizat pentru a informa staţia mobila despre apariţia unui apel.

Canal "Access Grant" (AGCH) - Utilizat pentru a aloca un SDCCH către o staţie mobila pentru a obţine un canal dedicat, in urma unei cereri RACH.

2.9.1.3. Structura Impulsului

Există patru tipuri diferite de impuls pentru transmisie în reţeaua GSM. Impulsul normal este utilizat pentru transportul datelor şi a majoritatii semnalelor. Acesta are o lungime totală de 156,25 biţi, formată din două secvenţe de 57 biţi, o secvenţă de 26 biţi folosită pentru egalizare, 1 bit pentru fiecare bloc de informaţie (utilizat pentru FCCH), 3 biţi la fiecare capăt, şi o secvenţă de protecţie de 8,25 biţi, ca în Figura 2. Aceşti 156,25 biţi sunt transmişi in 0,577 ms, rezultând o rată de transfer de 270,833 kbps.

Impulsul de tip F, utilizat in FCCH şi impulsul de tip S, utilizat in SCH, au lungimile identice cu impulsul normal, dar o structură internă distinctă, care astfel permite sincronizările. Impulsul de acces este mai scurt decât cel normal şi este folosit pentru RACH.

### 2.9.2. Codarea Semnalului Vocal

Sistemul GSM este digital, astfel încât semnalul vocal care este inerent analogic trebuie digitizat. Metoda utilizată de ISDN şi de sistemele curente de telefonie digitală, pentru multiplexarea liniilor pe un trunchi de mare viteză şi fibre optice, este "Pulse Coded Modulation" (PCM). Viteza fluxului de la ieşirea PCM este de 64 kbps, prea mare pentru a fi potrivita unei legături radio. Semnalul de 64 kbps, de altfel simplu de implementat, conţine multă redundanţă. Grupul GSM a studiat mai mulţi algoritmi de codare a vocii pe baze subiective de calitate şi complexitate (relative la cost, întârzieri în procesare şi putere consumată) înainte de a ajunge la alegerea algoritmului "Regular Pulse Excited - Linear Predictive Coder" (RPE-LPC) cu ciclu de prezicere lung. Informaţii despre semnalul anterior, care nu se schimbă foarte repede, sunt utilizate pentru a prezice semnalul curent. Coeficienţii combinaţiei liniare a semnalului anterior, plus o forma codată a reziduurilor (diferenţa dintre semnalul prezis şi cel actual), reprezintă semnalul. Semnalul vocal este codat în 260 de biţi, pentru fiecare durată de 20 ms, rezultând o rată de transfer de 13 kbps.

### 2.9.3. Modularea şi Codarea Canalelor

Din cauza interferenţei electromagnetice, semnalul vocal codat sau semnalul de date transmis printr-o interfaţa radio trebuie să fie protejat împotriva erorilor. Sistemul GSM utilizează codarea convolutiva şi organizarea pe blocuri pentru a realiza aceasta protecţie. Algoritmii utilizaţi diferă pentru semnalul vocal şi semnalul de date. Metoda utilizată pentru semnalul vocal este descrisă mai jos.

De reţinut ca semnalul vocal digitizat este format din blocuri de 260 biţi pentru 20 ms de semnal vocal analogic. În urma unor teste subiective, a rezultat ca anumiţi biţi din fiecare bloc sunt mai importanţi pentru calitatea semnalului decât alţii. Biţii aparţinând unui bloc sunt împărţiţi în trei clase:

- Clasa Ia 53 biţi - sensibilitate mare la erori

- Clasa Ib 132 biţi - sensibilitate moderată la erori

- Clasa II 78 biţi - sensibilitate mică la erori

Clasa Ia are un cod ciclic redundant de 3 biţi în plus pentru detecţia erorilor. Dacă este detectată o eroare, cadrul este considerat prea deteriorat pentru a fi comprehensiv şi este eliminat, fiind înlocuit cu o versiune atenuată a cadrului anterior corect. Aceşti 53 biţi, împreună cu cei 132 de biţi de Clasa Ib şi o secvenţă terminală de 4 biţi (un total de 189 biţi), sunt introduşi într-un codor convoluţional cu rata 1/2 cu restricţie de lungime. Fiecare bit de intrare este codat ca doi biţi de ieşire, bazat pe o combinaţie a 4 biţi de intrare anteriori. Astfel codorul convoluţional scoate la ieşire 378 biţi, la care sunt adaugaţi cei 78 de biţi de Clasa II rămaşi, care sunt neprotejaţi. Astfel fiecare semnal vocal de 20 ms este codat ca 456 biţi, rezultând o rată de 22,8 kbps.

Pentru o protecţie mai bună cei 456 biţi de la ieşirea codorului convoluţional sunt organizaţi în 8 blocuri de 57 biţi, şi aceste blocuri sunt transmise în opt impulsuri consecutive. Din moment ce fiecare impuls este transmis cu o rată de 270,833 kbps, un impuls poate transmite două blocuri de 57 biţi aparţinând de două cadre diferite.

Acest semnal digital este modulat pe o frecvenţă purtătoare utilizând un filtru Gaussian de tip GMSK. Filtrul GMSK a fost ales dintre alte scheme de modulaţie ca un compromis între eficienţa spectrală, complexitatea emitatorului şi limitarea emisiilor adiacente. Complexitatea emitatorului este legată de puterea consumată, ce trebuie minimizată pentru staţia mobilă. Emisiile radio adiacente, în afara benzii alocate, trebuie strict controlate pentru a limita interferenţa canalelor adiacente, şi a permite coexistenţa sistemului GSM şi a vechilor sisteme analogice.

### 2.9.4. Egalizarea Semnalului

În domeniul de frecvenţe din jurul valorii de 900 MHz, undele radio se reflecta de orice: clădiri, dealuri, automobile, avioane, etc. Astfel multe din semnalele reflectate, fiecare cu o altă fază, pot ajunge la recepţie. Egalizarea este utilizată pentru a extrage semnalul dorit din reflexiile nedorite. Aceasta a fost realizată prin depistarea modului cum un semnal cunoscut transmis este modificat prin reflexie şi atenuare, în vederea construirii unui filtru invers pentru a extrage semnalul dorit. Acest semnal cunoscut este o secvenţa de 26 de biţi transmis în centrul fiecărui impuls. Modul de implementare a egalizorului nu este specificat de GSM .

### 2.9.5. Comutarea Frecvenţelor

Staţia mobilă trebuie să comute, într-un cadru TDMA între sloturile de transmisie, recepţie şi monitorizare, care de obicei sunt pe frecvenţe diferite. Sistemul GSM utilizează acest mod inerent de comutare a frecvenţelor, deoarece staţia mobilă şi BTS transmit fiecare cadru TDMA pe o frecvenţă diferită. Algoritmul de comutare al frecvenţelor este emis pe canalul de control "Broadcast" BCCH. Deoarece atenuarea semnalului este dependentă de frecvenţa purtătoare, comutarea frecvenţelor ajută la evitarea acestei probleme. În plus este diminuată şi interferenţa canalelor adiacente.

### 2.9.6. Transmisia Discontinuă

Minimizarea interferenţei canalelor adiacente este esenţială în orice sistem celular, deoarece permite oferirea unor servicii mai bune pentru o celulă dată, sau utilizarea unor celule mai mici, astfel îmbunătătind capacitatea totală a sistemului. Transmisia discontinua (DTX) este o metoda care, bazându-se pe faptul ca o persoana vorbeşte mai puţin de 40% din timp într-o conversaţie normală, deconectează staţia mobilă în timpul perioadelor de inactivitate. În plus, este conservată şi puterea staţiei mobile.

Cea mai importantă componentă a sistemului DTX este, desigur, detectarea activităţii vocale. Aceasta trebuie să deosebească vocea de zgomotul de intrare, un lucru mai complicat decât pare, dacă se considera zgomotul de fond. Dacă un semnal vocal este interpretat ca zgomot, transmisia este întreruptă şi un efect iritant nedorit numit "clipping" apare la recepţie. Dacă, pe de altă parte, zgomotul este interpretat ca semnal vocal prea des, eficienţa sistemului DTX este diminuata dramatic. Alt factor de luat în seama este ca atunci când transmisia este întreruptă, datorită naturii digitale a sistemului GSM, nu se mai aude nimic la recepţie. În acest scop se generează la recepţie un zgomot confortabil asemănător cu zgomotul de fond de la emisie, pentru a asigura utilizatorul despre păstrarea conexiunii.

### 2.9.7. Recepţia Discontinuă

Altă metodă folosită pentru a conserva puterea staţiei mobile este recepţia discontinuă. Canalul "Paging" (PCH), utilizat de staţia de bază pentru a semnala un apel, este structurată în subcanale. Fiecare staţie mobilă trebuie să asculte doar pe subcanalul propriu. În timpul dintre subcanalele "paging" succesive, staţia mobilă poate intra în modul "sleep", cu un consum de energie aproape nul.

### 2.9.8. Controlul Puterii

Există definite cinci clase de staţii mobile relativ la puterea de vârf transmisă, şi anume 20, 8, 5, 2, şi 0.8 W. Pentru a minimiza interferenţa canalelor adiacente şi a conserva puterea, atât staţia mobilă cât şi staţia de bază BTS trebuie să opereze la cel mai scăzut nivel de putere care să păstreze o calitate acceptabilă a semnalului. Nivelele de putere pot fi modificate în trepte de 2 dB de la puterea de vârf a clasei respective până la un minim de 13 dBm (20 mW).

Staţia mobilă măsoară calitatea semnalului, şi trimite informaţia la BSC, care decide dacă şi cum nivelul de putere trebuie modificat. Controlul puterii trebuie utilizat cu atenţie, deoarece există posibilitatea instabilităţii. Aceasta instabilitate apare la utilizarea staţiilor mobile pe canale adiacente ce îşi cresc puterea ca răspuns la creşterea interferenţei. Acest lucru este puţin probabil să se producă în practică, dar a făcut obiectul unui studiu în anul 1991.

## 2.10. ASPECTE ALE REŢELEI

Asigurarea transmisiei semnalului vocal sau a datelor de o anumită calitate pe o legătură radio este doar una din funcţiile unei reţele celulare mobile. Datorită faptului ca aria geografică acoperita de reţea este divizată în celule necesita implementarea unui protocol. De asemenea, faptul ca utilizatorul are mobilitate naţională şi internaţională, este necesar ca funcţiile de înregistrare, autentificare, transfer al apelurilor şi actualizare a localizării să existe în reţeaua GSM.

Protocolul de comunicare în reţeaua GSM este structurat pe trei straturi ca în Figura 3. Stratul 1 este stratul fizic, care utilizează structura de canale descrisă anterior. Stratul 2 este stratul de legătura al datelor. Prin interfaţa "Um", stratul de legătura al datelor este o versiune modificată a protocolului LAPD folosit în ISDN, numit LAPDm. Prin interfaţa "A", este utilizat stratul 2 MTP al SSN 7. Stratul 3 al protocolului de comunicare GSM este el însuşi impartit în trei substraturi:

Controlul Resurselor Radio (RR) - Controlează iniţierea, menţinerea şi terminarea canalelor radio şi a celor fixe, inclusiv protocolul.

Figura 3. Structura protocolului de comunicare în GSM.

Controlul Mobilitatii (MM) -	Controlează actualizarea localizării, procedurile de înregistrare, securitatea şi autentificarea.

Controlul Conexiunii (CM) -	Se ocupă de controlul general al apelurilor, similar cu Recomandarea CCITT Q.931, şi controlează Serviciile Suplimentare şi Serviciul de Mesaje Scurte.

Comunicarea dintre diferite entităţi în partea fixă a reţelei, cum ar fi între HLR şi VLR, este realizată prin "Mobile Application Part" (MAP). MAP este construit în vârful "Transaction Capabilities Application Part" (TCAP), stratul de vârf al SSN7. Specificaţiile MAP destul de complexe, descrise în peste 500 pagini, fac obiectul celui mai lung document din recomandările GSM.

### 2.10.1. Controlul Resurselor Radio

Substratul de control al resurselor radio (RR) supervizează stabilirea unei legături atât radio cât şi fixă, între staţia mobilă şi MSC. Principalele componente funcţionale implicate sunt staţia mobilă, staţia de bază şi MSC. O sesiune RR reprezintă intervalul de timp ăn care o staţie mobila este în modul dedicat şi asigură configurarea şi alocarea canalelor radio dedicate.

O sesiune RR este întotdeauna iniţializată de o staţie mobilă printr-o procedura de acces, de iniţializare a unei convorbiri sau de răspuns la un mesaj "paging". Detaliile procedurii de acces sau "paging", cum ar fi atribuirea unui canal dedicat şi/sau a unui subcanal de "paging", sunt controlate de substratul RR. În plus, asigură şi controlul altor resurse radio cum ar fi controlul puterii, transmisia şi recepţia discontinuă şi facilitatile de sincronizare.

2.10.1.1. Pasarea Convorbirilor

Într-o reţea celulară, legaturile radio şi fixe necesare nu sunt permanent alocate pe durata unei convorbiri. Pasare reprezintă comutarea unei convorbiri pe un canal sau o celulă diferită. Execuţia şi măsurătorile necesare pentru pasare formează unele din funcţiunile de bază ale substratului RR.

În sistemul GSM există patru tipuri de pasări ce implica transferul unei convorbiri între:

- Canale (sloturi de timp) în cadrul aceleiaşi celule;

- Celule (BTS) sub controlul aceleiaşi BSC;

- Celule sub controlul unor BSC diferite, dar aparţinând aceluiaşi MSC;

- Celule sub controlul unor MSC diferite.

Primele două tipuri de pasări, numite pasări interne, implică doar controllerul staţiei de baza BSC. Pentru economie, acestea sunt controlate de BSC fară implicarea MSC, exceptând notificarea MSC despre executarea pasării. Ultimele două tipuri de pasări, numite pasări externe, sunt controlate de MSC-urile implicate.

Pasările pot fi iniţiate atât de staţiile mobile sau de MSC (pentru echilibrarea încărcării traficului). O staţie mobilă în modul nededicat scanează canalul de control "Broadcast" după 16 celule vecine şi formează o listă cu 6 dintre cei mai buni candidaţi pentru posibile pasări, bazată pe calitatea semnalelor recepţionate. Aceste informaţii sunt trimise către BSC si MSC, cel puţin odată pe secundă şi sunt folosite de algoritmul de pasare.

Algoritmul după care o decizie de pasare trebuie luată nu este specificat în recomandările GSM. Există doi algoritmi de bază utilizaţi, ambii strâns legaţi de controlul puterii. Acest lucru se întâmplă datorită faptului ca BSC de obicei nu ştie dacă calitatea slabă a semnalului apare datorită atenuărilor prin reflexie sau a comutării pe o altă celulă, fenomen întâlnit la celule urbane mici.

Algoritmul de "Performanta Minim Acceptata" oferă precedenţa controlului puterii asupra pasării, astfel încât atunci când semnalul este degradat sub un anumit nivel, puterea staţiei mobile este crescută. Dacă creşteri ulterioare ale puterii nu îmbunătăţesc calitatea semnalului, atunci se decide o pasare. Aceasta este cea mai simplă şi mai comună metodă utilizată, dar are câteva neajunsuri relativ la neclaritatea limitelor celulelor.

Metoda de "economisire a puterii" utilizează pasarea pentru a încerca să menţină sau să îmbunătăţeasca un anume nivel de semnal la acelaşi consum sau mai redus. Astfel dă precedenţă pasării peste controlul puterii, evitând fenomenul de neclaritate a limitelor celulelor şi reduce interferenţa dintre canale, dar este destul de complicată.

### 2.10.2. Controlul Mobilităţii

Substratul de control al mobilităţii (MM) este construit în vârful substratului RR, şi controlează toate funcţiile relative la asigurarea mobilitatii unui utilizator, ca şi cele de autentificare şi securitate. Controlul localizării este legat de procedurile ce permit sistemului să ştie localizarea curentă a unei staţii mobile astfel încât să se poată efectua rutarea apelurilor.

2.10.2.1. Actualizarea Localizării

O staţie mobilă este informată despre un apel printr-un mesaj de "paging" trimis pe canalul PAGCH. O variantă extremă ar fi să se trimită un mesaj de "paging" fiecărei celule din reţea pentru fiecare apel, ceea ce reprezintă evident o încărcare nejustificată a traficului. O altă variantă extremă ar fi pentru staţia mobilă să anunţe sistemul, prin mesajul de actualizare a localizării, despre localizarea curentă la nivelul celulei. Aceasta ar necesita trimiterea unui mesaj "paging" doar către o singura celulă, dar fi o risipa relativ la numărul mare de mesaje de actualizare a localizării. O soluţie de compromis, utilizată în GSM, este de a grupa mai multe celule într-o arie de localizare. Mesaje de actualizare sunt necesare doar la deplasările dintre ariile de localizare, iar mesajele "paging" sunt trimise către staţia mobilă de toate celulele aflate în aceeaşi arie.

Procedurile de actualizare a localizării şi respectivele rutari ale apelurilor, folosesc MSC şi două registre de localizare, HLR şi VLR. Când o staţie mobilă se deplasează într-o arie de localizare, sau într-o reţea diferită, trebuie să se înregistreze în reţea pentru a indică localizarea curentă. În mod normal, un mesaj de actualizare este trimis la un nou MSC/VLR, care înregistrează informaţia despre localizare şi apoi o trimite la HLR. Informaţia trimisă la HLR este în mod normal adresa SS7 a noului VLR, dar poate fi şi un număr de rutare. Motivul pentru care în mod normal nu este alocat un număr de rutare, este că într-un nou MSC/VLR, există un număr limitat de numere de rutare disponibile şi ele sunt alocate la cerere pentru apeluri. Dacă utilizatorul este titularul serviciului, HLR trimite un subset de informaţii de înregistrare, necesare pentru controlul apelului, către noul MSC/VLR apoi trimite un mesaj către MSC/VLR-ul anterior pentru a şterge vechea înregistrare.

Din motive de performanţă, GSM are de asemenea o procedură periodică de actualizare a localizării. Dacă un HLR sau MSC/VLR nu răspunde, a avea fiecare staţie mobilă înregistrată simultan şi a aduce baza de date la zi, va cauza o supraîncărcare. Astfel, baza de date este actualizată doar dacă apare un eveniment de actualizare a localizării. Actualizările periodice şi intervalele dintre acestea sunt controlate de operator şi reprezintă un compromis între viteza de reactualizare şi încărcarea traficului. Dacă o staţie mobilă nu se înregistrează după perioada de timp de actualizare, ea este radiată.

O procedură legată de actualizarea localizării este ataşarea şi detaşarea de tip IMSI. Procedura de detaşare permite reţelei să ştie dacă o staţie mobilă este indisponibilă şi a evita alocarea canalelor şi a trimiterii mesajelor de "paging". Procedura de ataşare este similară actualizării localizării şi informează sistemul că staţia mobilă este din nou disponibilă. Activarea procedurilor de ataşare/detaşare IMSI este la nivelul operatorului pe o celulă individuală.

2.10.2.2. Autentificarea şi Securitatea

Deoarece mediul radio poate fi accesat de oricine, autentificarea utilizatorilor pentru a proba că sunt cei care se pretind a fi, este un element foarte important al reţelei mobile. Autentificarea implică două entităţi funcţionale, cartela SIM din staţia mobilă şi Centru de Autentificare (AuC). Fiecărui utilizator îi este atribuită o cheie secretă, stocată atât în cartela SIM cât şi în AuC. În timpul autentificării, AuC generează un număr aleator care este trimis staţiei mobile. Atât staţia mobilă cât şi AuC folosesc numărul aleator în conjuncţie cu cheia secretă a utilizatorului şi un algoritm de incriptare numit A3, pentru a genera un răspuns (SRES) care este trimis înapoi la AuC. Dacă numărul trimis de staţia mobilă este acelaşi cu cel calculat de AuC, atunci utilizatorul este autentificat.

Acelaşi număr aleatoriu ca şi cheia secretă sunt folosite pentru a genera cheia incriptată, utilizând un algoritm numit A8. Aceasta cheie incriptată, împreună cu numărul cadrului TDMA, folosesc algoritmul A5 pentru a genera o secvenţa de 114 biţi care este operată logic XOR cu cei 114 biţi ai impulsului (cele două blocuri de 57 biţi). Incriptarea în acest sistem este o opţiune relativ paranoică, din moment ce semnalul este deja codat, rearanjat şi transmis în mod TMDA, astfel asigurând protecţia pentru aproape toate interceptările voluntare.

Alt nivel de securitate este asigurat de staţia mobilă în raport cu utilizatorul. Aşa cum s-a menţionat anterior, fiecare terminal GSM este identificat de un număr unic numit Identitatea Internaţională a Echipamentului Mobil (IMEI). Într-o reţea este stocată o listă de numere IMEI în Registrul de Identitate al Echipamentului, EIR. Ca răspuns la o cerere IMEI către EIR există trei posibilităţi:

Lista Albă - Terminalul are permisiunea de a se conecta la reţea.

Lista Gri - Terminalul este sub supraveghere pentru posibile probleme.

Lista Neagră -	Terminalul sau a fost raportat ca furat, sau nu este de tipul aprobat. Terminalul nu are permisiunea de a se conecta la reţea.

### 2.10.3. Controlul Conexiunii

Stratul de control al conexiunii (CM) este responsabil de controlul apelurilor (CC), de controlul suplimentar al serviciilor şi de controlul serviciului de mesajele scurte. Fiecare dintre acestea pot fi considerate ca substraturi separate în stratul CM. Controlul apelurilor urmăreşte procedurile ISDN specificate în Q.931, chiar dacă rutarea spre un utilizator mobil este unică în GSM. Alte funcţii ale substratului CC includ stabilirea apelului şi selecţia tipului de serviciu (inclusiv alternarea între servicii pe parcursul unui apel).

2.10.3.1. Rutarea Apelului

În comparaţie cu rutarea într-o reţea fixă, unde terminalul este semipermanent conectat la un oficiu central, un utilizator GSM are mobilitate naţională şi chiar internaţională. Numărul format pentru a apela un utilizator se numeşte număr Utilizator Mobil (MSISDN), care este definit de planul de numerotare E.164. Acest număr include un cod de ţară şi un cod naţional de destinaţie care identifica operatorul utilizatorului. Primele câteva cifre din numărul rămas identifica HLR-ul utilizatorului în reţeaua locală.

Un apel de la o staţie mobilă este direcţionată către funcţia "Gateway" MSC (GMSC). GMSC este practic un comutator care poate interoga HLR-ul utilizatorului pentru a obţine informaţia de rutare şi astfel conţine o tabela de legături între MSISDN şi HLR-ul corespunzător. O simplificare este de a avea un singur GSMC care să controleze o reţea locală. De notat ca funcţia GMSC este distinctă de funcţia MSC, dat în mod normal sunt implementate în acelaşi modul funcţional.

Informaţia de rutare, ce este returnată de GMSC, este numărul mobil al terminalului "Mobile Station Roaming Number" (MSRN), care este de asemenea definit de planul de numerotare E.164. MSRN-urile sunt legate de planul geografic de numerotare şi nu sunt atribuite sau vizibile utilizatorului.

Cea mai generală procedură de rutare începe cu interogarea HLR-ul unui utilizator apelat de către un GMSC pentru un MSRN. În mod normal HLR reţine numai adresa SS7 a VLR-ului curent al utilizatorului şi nu MSRN. Astfel HLR trebuie să interogheze VLR-ul curent al utilizatorului, care va aloca temporar un MSRN din stiva sa, pentru apel. MSRN este returnat HLR-ului şi înapoi către GMSC, care apoi poate ruta apelul către un nou MSC. La noul MSC, este depistat IMSI-ul corespunzător MSRN-ului şi terminalul este apelat în aria de localizare curentă (Figura 4).

Figura 4. Rutarea apelului pentru o staţie mobila.

## 2.11. CONCLUZII SI COMENTARII

Telecomunicaţiile evoluează înspre comunicaţiile personale, a căror obiectiv este disponibilitatea tuturor serviciilor, oricând, către oricine şi oriunde, printr-un singur număr de identitate şi un terminal de comunicaţii portabil. Având o multitudine de sisteme incompatibile este imposibil de a se realiza acest obiectiv. Economiile la scara create de un sistem unic sunt suficiente pentru a justifica implementarea acestuia, fără a menţiona comoditatea utilizatorilor, având un singur terminal, de a se deplasa oriunde, indiferent de graniţele naţionale.

Sistemul GSM şi sistemul similar ce operează la 1800 MHz, numit DCS1800, sunt primele abordări ale unui adevărat sistem personal de comunicaţii. Cartela SIM reprezintă o abordare nouă ce implementează o mobilitate personală în plus faţă de mobilitatea terminalului. Împreuna cu mobilitatea internaţională şi suportul pentru o gamă largă de servicii cum ar fi telefonia, transferul de date, serviciul fax, serviciul de mesaje scurte şi alte servicii suplimentare, GSM se apropie de îndeplinirea cerinţelor pentru un sistem de comunicaţii personal, suficient pentru a constitui o bază pentru generaţia următoare de tehnologii de comunicaţii în Europa, Sistemul Universal de Telecomunicaţii Mobile (UMTS).

Alt punct unde GSM a arătat interes pentru deschidere, standarde şi interoperabilitate este compatibilitatea cu sistemul ISDN, care evoluează în majoritatea ţărilor industrializate, şi în particular în Europa (aşa numitul Euro-ISDN). GSM este primul sistem care utilizează extensiv conceptul de reţea inteligentă, în care servicii ca numerele 800 să fie concentrate şi controlate de câteva centre, în loc de a fi distribuite pe fiecare centrală din ţară. În spatele utilizării registrelor de tip HLR se ascunde acest concept. În plus, semnalizările între entitaţile funcţionale utilizează SSN7, un standard internaţional deja adoptat în multe ţări şi specificat ca baza de semnalizare în reţele ISDN.