Cap. 4. Arhitectura stratificată funcţională GSM

4.1. Arhitectura canonică a sistemului GSM

Subsistemul BSS

Subsistemul NSS

MS

BSC

SIM

HLR

AuC

BTS

BTS

BTS

BTS

BSC

BSC







C









EIR

D

F

BTS

MSC

VLR

B















PSTN

G

BTS

VLR

B

MSC























Um

Abis

A

Notaţii:

PLMN (Public Land Mobile Network) – reţea publică mobilă;

PSTN (Public Switched Telephone Network) – reţea publică telefonică comutată (analogică);

ISDN (Integrated Services Digital Network) – reţea numerică cu integrarea serviciilor;

MS (Mobile Station) – staţie mobilă;

SIM (Subscriber Identity Module) – modul de identitate al utilizatorului;

BTS (Base Transceiver Station) – staţie de bază de emisie/recepţie;

BSC (Base Station Controller) – controller de grup de staţii de bază;

BSS (Base Station Subsystem) – subsistemul staţiei de bază;

NSS (Network Subsystem) – subsistemul  reţea;

MSC (Mobile Services Switching Center) – centru de comutaţie al serviciilor mobile;

VLR (Visitor Location Register) – bază de date temporală sau bază de date locală;

HLR (Home Location Register) – bază de date permanentă sau bază de date generală;

EIR (Equipment Identitz Register) – bază de date de gestiune a identităţii echipamentelor mobile;

AuC (Authentification Center) – centru de autentificare al abonaţilor;

Um, Abis, A, B, C, D, F, G – interfeţe pentru comunicaţia între diverse elemente componente ale arhitecturii GSM;

4.2. Nivele arhitecturale funcţionale GSM. Prezentare generală

Arhitectura stratificată funcţională a sistemului GSM a fost proiectată pentru a satisface două mari categorii de cerinţe (funcţiuni):

- cerinţe legate de reţeaua mobilă propriu-zisă (de exemplu alocarea resurselor, gestionarea mecanismelor de transfer etc.);

- cerinţe legate de interconectarea reţelei mobile cu reţelele fixe existente (PSTN, ISDN etc.).

Fiecare element al arhitecturii canonice va avea o arhitectura stratificată funcţională, adaptată atât rolului acesteia în sistem, cât şi interconectării cu celelalte elemente sau/şi reţeaua fixă. Mai mult, subsistemul staţiei de baza (BSS) nu interacţionează direct cu reţeaua fixă, dar îndeplineşte o mare parte din funcţiile specifice reţelei mobile. De aceea, prezentarea arhitecturii canonice a sistemului GSM se va realiza separând clar subsistemul reţea (NSS) de celelalte două subsisteme (subsistemul staţiei de baza si subsistemul staţiei mobile – BSS + MS). Ultimele două subsisteme vor fi numite subsistem BSS+MS. Această concatenare, aparent artificială, are însă o justificare consistentă din punct de vedere al rolului funcţional jucat de MS, BTS si BSC în arhitectura canonică GSM: acestea sunt module cu funcţii strict specifice reţelei mobile (alocare de canale, transmisia informaţiei pe mediul fizic etc.)

4.2.1 Arhitectura funcţională a subsistemului BSS+MS

Arhitectura funcţională a subsistemului BSS+MS este prezentată în figura 2.

Fig. 2. Arhitectura stratificată funcţională a subsistemului BSS+MS.

Nivelul fizic asigură organizarea informaţiei pe mediul fizic. Acesta realizează:

- organizarea şi structurarea informaţiei transmise pe mediul radio;

- implementarea salturilor de frecvenţă;

- transmisia/recepţia în mod discontinuu;

- modularea semnalului la transmisia pe mediul radio.

Aceste funcţii specifice vor fi detaliate în paragraful corespunzător acestui nivel funcţional. Nivelul fizic are funcţii diferite (deoarece între BTS şi BSC comunicaţia se face pe legături terestre). În BTS, nivelul fizic este împărţit în două nivele, asociate interfeţelor Um si Abis: nivelul fizic GSM asociat interfeţei Um (pentru comunicaţia MS <-> BTS) şi nivelul fizic ISDN asociat interfeţei Abis (pentru comunicaţia BTS <-> BSC).

# Nivelul legătură de date

Funcţiile acestui nivel sunt asigurate de protocoalele de nivel 2: LAPDm, LAPD, MTP2 (partea de semnalizare).

Dintre funcţiile specifice acestui nivel amintim:

 structurarea informaţiei - constă în divizarea informaţiei sosite de la nivelele funcţionale superioare în unităţi ce pot fi transmise pe nivelul fizic (adică în unităţi de lungime corespunzătoare). Altfel spus, această funcţie permite segmentarea (la emisie) respectiv reasamblarea (la recepţie) a blocurilor de informaţie de lungimi mari. Algoritmii de segmentare / reasamblare sunt identici cu cei utilizaţi de HDLC;

  detecţia şi corecţia erorilor - prin această funcţie se urmăreşte asigurarea calităţii transmisiei. Astfel, atât LAPD cât si MTP2 utilizează un mecanism asemănător HDLC de detecţie a erorilor printr-un câmp de 16 biţi (CRC) calculat cu un polinom identic (x16 + x12 + x5 +l), în funcţie de informaţia din cadru. Pe mediul radio acest mecanism nu este necesar, deoarece detecţia de erori este asigurată de mecanismul de codare a canalului în toate cazurile, transferul informaţiei de nivel 2 poate decurge după două proceduri de bază: fără retransmisii (cadrele se transmit o singură dată) sau cu retransmisii. În acest ultim caz, un receptor care detectează (la nivel 2) un cadru eronat va cere retransmisia sa;

  multiplexarea - constă în asigurarea transmisiei, pe aceeaşi legătură fizică, a informaţiei provenind de la utilizatori diferiţi. Aceasta este o funcţie esenţială pentru reţelele în care trebuie asigurate conexiuni de tip punct-multipunct (de exemplu ISDN, unde la aceeaşi legătură fizică pot fi conectaţi mai mulţi utilizatori). În cazul GSM, această funcţie este necesară mai ales pentru comunicaţia între BSC si BTS, care este în general de tip punct-multipunct (informaţia transmisă de către BSC spre BTS poate fi destinata mai multor echipamente mobile). Pentru a distinge fluxurile multiplexate se foloseşte (în reţelele fixe) un aşa numit câmp de identificare al punctului de acces la serviciu (SAPI - Service Access Point Identifier). Aceeaşi denumire, deşi improprie, a fost preluată în GSM.

Nivelul 3

Aceasta are o structură diferită pentru echipamentul mobil şi pentru elementele fixe din reţeaua mobilă. Vom prezenta mai întâi structura şi funcţiunile acestui nivel pentru echipamentul mobil.

Nivelul 3 în staţia mobilă - este compus din următoarele subnivele:

- RR (Radio Resource Management) este un subnivel de gestionare a resurselor radio. El asigură funcţii aferente stabilirii legăturii mobil —> MSC, mecanismelor de transfer, alocării resurselor radio (canalele) etc.;

- MM (Mobility Management) este subnivelul ce gestionează mobilitatea. Acest subnivel va gestiona aspectele legate de localizare, autentificare, asocierea unui TMSI unui mobil (independent de aspectele radio ale comunicaţiei), funcţii legate de securitate;

- CM (Communication Management) este subnivelul care gestionează controlul apelurilor (CC - Call Control), dar şi serviciile de mesagerie scurtă şi respectiv serviciile suplimentare. O funcţie esenţială a acestui subnivel este cea de rutare a apelurilor în sistem. Este la rândul său împărţit în 3 subnivele:

- subnivelul CC - subnivel al controlului apelurilor. Funcţia sa principală este de a stabili ruta fizică pe care se va desfăşura ulterior convorbirea;

- subnivelul SS (Suplementary Services) - subnivel de tratare a mesajelor aferente serviciilor suplimentare;

- subnivelul SMS (Short Message Services) - subnivel de tratare a mesajelor scurte.

MTP (Message Transfer Part) este protocol de transport specific SS7. El este conceput să asigure atât funcţii de transport pentru o reţea SS7 (gestiunea traficului, a canalelor, a rutelor) dar şi funcţii de rutare a mesajelor în interiorul unei reţele SS7. Primul grup de funcţii este asigurat de subnivelele 1 si 2 (MTP1 respectiv MTP2), iar cel de-al doilea grup de MTP3. în cazul GSM, MTP3 permite gestionarea concatenării legăturilor de semnalizare a legăturilor. În realitate este vorba despre asigurarea unei redundante: mai multe mesaje de semnalizare sunt trimise pe o aceeaşi legătură fizică (concatenare), dar exista şi link-uri de rezervă, utilizate în cazul întreruperii uneia din legăturile active.

SCCP (Signal Connection Control Part) este subsistemul de comandă al conexiunilor de tip SS7 şi are rolul de a gestiona transferul informaţiilor de semnalizare. Una din funcţiunile principale ale SCCP este de a permite transferul semnalizărilor, independent de transferul informaţiei propriu-zise.

Acest subsistem este foarte important în comunicaţiile mobile, deoarece, de exemplu, modificarea poziţiei unui mobil se face independent de angajarea mobilului într-un apel. Transferul informaţiilor legate de poziţia mobilului spre echipamentele centrale (BTS, BSC, MSC) se face pe canale de semnalizare, independent de un apel propriu-zis.

În plus, SCCP oferă o funcţie de dirijare a mesajelor către un punct SS7, bazată, de exemplu, pe numărul terminalului (conversie număr abonat —> cod specific unui punct de semnalizare). Deci SCCP oferă mijloacele pentru realizarea unei semnalizări nelegate de apel sau circuit prin:

- realizarea conversiei număr abonat —> cod SP (Signalling Point);

- o extensie a modului de adresare pentru a permite conexiuni fără stabilire prealabilă de circuit;

- posibilitatea de stabilire de conexiuni logice pentru a oferi serviciile specifice nivelului reţea din structura OSI.

În vârful ierarhiei BSC se află:

- DTAP (Data Transaction Application Part) gestionează comunicaţiile MS <-> BSC. Ele trebuie să se refere la o conexiune radio. Pentru a putea fi separate, ele conţin o referinţă (identificare) a conexiunii radio. Mesajele transferate sunt cele provenite de la subnivelele CC, respectiv MM, din MS. Ca atare, acest protocol are rolul de releu de mesaje între MS si MSC;

- BSSMAP (Base Station Subsystem Management Application Part) asigură schimbul de mesaje specifice aferente mecanismelor de transfer şi alocării de resurse (între BSC si MSC). În fapt, mesajele generate de BSSMAP se pot clasifica în două mari categorii:

a) mesaje aferente zonei acoperite de BSC (sau mesaje globale);

b) mesaje aferente unui canal radio dedicat.

Din prima categorie putem aminti:

- mesaje de eliberare a legăturilor de voce între MSC si BSC;

- apelul în mod difuzat (în difuzare) spre un mobil aflat într-o zonă de localizare dată;

- mesaje de reiniţializare pentru MSC sau BSC etc.

Din a doua categorie putem aminti:

- mesaje de alocare/eliberare a unui canal de trafic unei staţii mobile;

- mesaje de gestiune a execuţiei mecanismelor de transfer;

- mesaje de trecere în mod criptat etc.

4.2.2. Arhitectura funcţională a subsistemului NSS

Această structură funcţională este prezentată în figura 3:

Fig. 3.   Arhitectura funcţională stratificată a subsistemului NSS.

În acest paragraf vor fi detaliate parţial numai subnivelele despre care nu s-a discutat în secţiunea precedentă.

- ISUP (ISDN User Part) este un protocol ce asigură funcţii de semnalizare necesare asigurării serviciilor ISDN;

- MAP (Mobile Application Part) are funcţiuni multiple, legate în special de gestionarea mecanismelor de transfer care conduc la modificarea MSC (din cauza mobilităţii este necesară modificarea MSC). Dintre acestea amintim: transferul informaţiilor de securitate (autentificare si criptare), transferul informaţiilor de taxare etc.

- TCAP (Transaction Capabilities Application Part) oferă serviciul de transmitere a informaţiei prin reţea independent de aplicaţie şi de procedura de stabilire a circuitului.

4.2.3. Interfeţe GSM

Interfeţele GSM sunt în general bazate pe SS7 cu excepţia interfeţelor Um (radio) si Abis (BTS-BSC). O parte din aceste interfeţe sunt folosite ca în standardele GSM, altele sunt specifice proiectantului de echipament. Tabelul 1 prezintă sintetic aceste interfeţe, rolul lor precum şi folosirea lor conform standardelor (opţiunilor proiectantului).

Tabelul 1. Lista interfeţelor sistemului GSM

| Nume | Standardizare | Module conectate | Rol |
| --- | --- | --- | --- |
| Um | D | MS <-> BTS | organizarea transferului informaţiei pe interfaţa radio |
| Abis | N | BTS <-> BSC | Diverse |
| A | D | BSC <-> MSC | Diverse |
| C C D D | D D D D | GMSC <-> HLR SM-GMSC <-> HLR MSC/VLR <-> HLR MSC/VLR <-> HLR |  iniţiere a unui nou apel  iniţiere a unui mesaj scurt managementul informaţiilor de înregistrare şi localizare a terminalului mobil  servicii suplimentare |
| E E G | D D D | MSC/VLR <-> SM-GMSC MSC/VLR <-> MSC/VLR MSC/VLR <-> MSC/VLR |  transmiterea mesajelor scurte  managementul informaţiilor de înregistrare terminal mobil |
| F | N | MSC/VLR <-> EIR | IMEI (identitate echipament) |
| B | D | MSC <-> VLR | orice tranzacţie |

N = interfaţa specifică constructorului

### D= alegerea constructorului conform standardelor