Cap. 7. Procedurile de semnalizare specifice GSM

  - . Introducere

La o comparaţie între reţelele GSM şi ISDN, din punct de vedere al serviciilor asigurate, vom constata ca o parte a serviciilor ISDN sunt  asigurate şi în GSM. Comparând însă situaţiile care trebuie tratate în gestionarea abonaţilor în cele doua reţele, vom constata cel puţin trei clase de aspecte total diferite:

A) Aspecte privind mobilitatea - dacă în ISDN un abonat este fix (imobil), în GSM acesta îşi poate modifica poziţia geografică, inclusiv între PLMN distincte. Apare evident că, pentru a putea asigura serviciile plătite de abonat, reţeaua mobila trebuie să cunoască poziţia geografică exactă a acestuia în orice moment. Mai mult, existenţa cartelei GSM (cartela SIM) asigura independenţa abonatului de terminal (ceea ce nu este posibil în nici o reţea fixă).                                          .

B) Aspecte privind starea terminalului - un terminal se poate afla într-una din următoarele stări:

• în reţeaua fixă:

- inactiv - stare corespunzătoare receptorului aşezat în furcă;

- activ - terminal angajat într-o comunicaţie cu unul sau mai multe terminale.

• în reţeaua mobilă:

- inactiv - stare corespunzătoare unui terminal mobil închis;

- aşteptare - (idle) stare corespunzătoare unui terminal mobil deschis, dar neangajat într-o comunicaţie;

- activ - stare corespunzătoare unui terminal mobil angajat într-o comunicaţie.

Un mobil aflat în stare inactivă nu poate recepţiona sau trimite apeluri, iar tranziţia mobilului din stare inactivă în stare de aşteptare (la pornirea aparatului) este însoţită de acţiuni specifice.

C) Aspecte privind alocarea de resurse - GSM, spre deosebire de ISDN, include un segment în care transmisia are loc în mediu radio. Mecanismele de alocare a canalelor radio sunt specifice GSM, fiind necesar să se ţină cont de modificarea (posibilă) a poziţiei geografice, care poate genera necesitatea schimbării canalului alocat iniţial (mecanisme de transfer - handover).

Soluţionarea aspectelor din clasele A), B), C) a presupus implementarea unor proceduri specifice GSM, pe care le-am numit proceduri de semnalizare specifice GSM (sunt numite „de semnalizare" pentru că nu transporta trafic util). Fiecare procedura trebuie privita ca o succesiune de mesaje schimbate între diverse entităţi ale reţelei GSM, pentru rezolvarea unui aspect dintr-una din clasele A), B), C).

Exemplu: procedura de stabilire a unui apel cu apelant fix si apelant mobil va fi succesiunea de mesaje schimbate între diverse entităţi ale reţelei GSM din momentul când abonatul fix formează numărul abonatului mobil până în momentul stabilirii apelului.

Având în vedere că starea unui terminal este implicată atât în procedurile specifice gestionării mobilităţii, cat şi în cele de alocare a resurselor, procedurile de semnalizare specifice GSM se pot împărţi în două mari categorii:

- proceduri de gestionare a mobilităţii;

- proceduri de alocare a resurselor (care includ atât mecanismele de alocare a canalelor radio, cât şi gestionarea transferurilor).

Implementarea în special a procedurilor din ultima categorie foloseşte date specifice (nivelul semnalului recepţionat, coeficientul de erori etc.) mediului radio, obţinute atât în echipamentul mobil cât şi în BTS. Putem vorbi, în fapt, de o monitorizare continuă a canalului radio, cunoscută sub numele de gestiune a legăturii radio.

  - Proceduri de gestionare a mobilităţii şi a apelurilor

În reţelele GSM mobilitatea abonatului impune proiectarea si implementarea unui număr mare de proceduri specifice, deoarece fiecare serviciu oferit abonatului mobil presupune cunoaşterea probabilă a localizării acestuia. Mai mult, un terminal aflat în stare inactiva (stins) nu mai are nici o referinţă asupra poziţiei geografice în care se afla (de exemplu, un abonat se poate deplasa având terminalul mobil inactiv; de aceea, la repunerea aparatului în stare de aşteptare trebuie verificat dacă zona în care se afla acum abonatul s-a modificat faţă de zona în care terminalul s-a aflat înainte de a fi oprit). Având în vedere cele expuse, se poate vorbi despre două categorii importante de proceduri de gestionare a mobilităţii:

a) Proceduri de selecţie a PLMN şi a celulei de serviciu;

b) Proceduri propriu-zise de gestionare a mobilităţii.

7.2.1. Proceduri de selecţie a PLMN si a celulei de serviciu

Aceste proceduri se efectuează la repornirea terminalului si după introducerea cartelei GSM în acesta. Scopurile acestor proceduri sunt următoarele:

a) sincronizarea terminalului pe o purtătoare de difuzare (pentru a putea primi primele informaţii de control din partea reţelei);

b) selecţia PLMN care va furniza serviciile solicitate;

c) determinarea si selecţia celulei în raza căreia se afla abonatul.

7.2.1.1. Sincronizarea terminalului pe purtătoarea de difuzare

Terminalul va măsura nivelul semnalului recepţionat pe fiecare din cele 124 purtătoare din spectrul disponibil. Pe parcursul măsurătorii se realizează şi o sortare descrescătoare a purtătoarelor, în funcţie de măsurătorile efectuate. Ulterior, din mulţimea sortată, mobilul se va sincroniza pe prima frecvenţă care reprezintă o purtătoare de difuzare (purtătoarea de difuzare este detectată prin formatul special al slotului informaţional TDMA transmis, diferit de formatele transmise pe orice alt tip de canal). O data sincronizat pe purtătoarea de difuzare, mobilul poate decoda si interpreta informaţiile de control transmise pe purtătoarea de difuzare.

7.2.1.2. Selecţia PLMN

Procedura de selecţie a PLMN este corelată cu mai mulţi factori, dintre care amintim:

- tipul de abonament plătit: un abonat poate plăti o taxa care să-i ofere dreptul la un pachet de servicii dintr-o arie inclusă într-o PLMN (abonament regional), din toate ariile deservite de o PLMN (abonament naţional) sau dintr-un grup de PLMN-uri (abonament internaţional);

- modalitatea de selecţie - automată sau manuală;

- informaţiile stocate pe cartela SIM - 4 PLMN interzise (reţele în care anterior abonatului nu i s-a permis accesul) si 8 reţele PLMN permise, în ordinea preferinţelor.

Codul PLMN este fumizat pe purtătoarele de difuzare. Dacă selecţia se face în mod manual, pe ecranul terminalului vor apărea un număr de PLMN-uri (identificat prin nume si/sau cod) care asigură serviciul în aria în care se afla mobilul; un semnal sonor special indica dacă reţeaua este interzisa sau nu (o reţea este interzisa dacă este detectată pe cartela SIM între cele 4 PLMN interzise memorate anterior). Urmează ca abonatul să aleagă reţeaua ce îi va asigura ulterior serviciul. Daca selecţia se face automat, terminalul va fi cel care alege PLMN-ul (de exemplu este aleasa PLMN aflată prima între cele 8 PLMN-uri favorite). De asemenea, abonatul poate stabili dacă selecţia PLMN-ului se face automat sau manual.

7.2.1.3. Determinarea şi selecţia celulei de serviciu

După sincronizarea pe purtătoarea de difuzare şi selecţia PLMN trebuie determinata si selectată celula care va asigura ulterior serviciul solicitat pentru abonat. Selecţia va avea la baza mai multe criterii:

1) criterii radio: trebuie aleasa o celula care să asigure o calitate maxima (dintre toate celulele) a serviciului;

2) criterii de subscripţie si localizare - o celula trebuie să facă parte din zona de acoperire în care s-a înscris abonatul. De asemenea, în caz ca identitatea zonei de localizare aferente celulei diferă de identitatea precedentei zone de localizare (care este stocata pe cartela SIM), se va iniţia o procedura de actualizare a localizării. Această procedură urmăreşte, pe de o parte, sa verifice daca abonatul poate beneficia de serviciu în noua zonă, şi apoi să modifice referinţele acestuia în bazele de date VLR si HLR.

Criteriile radio se bazează pe măsurătorile radio efectuate de staţia mobila si de BTS, precum şi datele transmise pe purtătoarea de difuzare. Staţia mobilă va măsura:

- nivelul semnalului recepţionat - RXLEV (Received Level). Valoarea obţinută este codificata pe 6 biţi si are semnificaţiile date în tabelul 1.

| Valoare măsurată |  | Codificare (valoare asociata) |
| --- | --- | --- |
| -103 dBm > RXLEV |  | 0 |
| -103 dBm < RXLEV<-102dBm |  | 1 |
| ………. | ………….. |  |
| RXLEV > -41dBm |  | 63 |

Tabel 1. Corespondenţe între valoarea RXLEV măsurată şi codificarea sa (valoarea asociata).

- calitatea semnalului recepţionat - RXQUAL (Received Quality). Valoarea coeficientului (procentului) de eroare de bit (BER) măsurată este codificata pe 3 biţi. Corespondenţa între BER şi RXQUAL este data în tabelul 2.

| RXQUAL | BEt t |
| --- | --- |
| 0 | <0,2% |
| 1 | 0,2  0,4% |
| 2 | 0,4  0,8% |
| 3 | 0,8  1,6% |
| 4 | 1,6  3,2% |
| 5 | 3,2  6,4% |
| 6 | 6,4  12,8% |
| 7 | > 12,8% |

Tabelul 2 Corespondenţa BER <-> RXQUAL.

Staţia mobilă recepţionează de la BTS:

- MS_TXPWR_MAX_CCH - nivelul maxim de putere cu care staţia mobila poate emite pe un canal logic de acces (RACCH);

- RXLEV_ACCESS_MIN - nivel minim de putere recepţionată necesar pe aria de acoperire a celulei.

Criteriul radio utilizat este cunoscut sub numele de criteriul Cl şi el se poate enunţa sub forma:

Dintre toate celulele a căror purtătoare de difuzare este recepţionată de un mobil se alege cea pentru care C1 are valoarea maximă şi pozitivă, unde:

Cl = A – max(B,0), iar

A = RXLEV - RXLEV_ACCESS_MIN

# B = MS_TXPWR MAX_CCH- P

unde 	P = puterea maxima disponibilă a staţiei mobile.

O condiţie suplimentară impusă este A > 0 (nivelul semnalului recepţionat să fie mai mare decât pragul minim admisibil).

Practic, mobilul va recepţiona informaţiile de control transmise pe purtătoarea de difuzare din celula în care se află, precum şi cele de pe purtătoarele de difuzare din celulele vecine. Apoi va evalua parametrul Cl şi, dintre celulele pentru care se îndeplinesc condiţiile Cl > 0 şi A > 0, o va alege pe cea pentru care Cl are valoare maximă.

În final, sunt necesare câteva precizări suplimentare:

- zona din interiorul unei celule unde este respectat criteriul C 1 este dependentă de staţia mobilă (deoarece valoarea lui C1 depinde de puterea maxima a staţiei mobile). Un mobil de putere mare va putea alege între un număr mai mare de celule;

- chiar dacă se îndeplineşte criteriul C1, celula trebuie să nu fie blocată pentru a putea fi selectată. Blocarea unei celule se poate face (opţiune a operatorului) când, de exemplu, traficul depăşeşte o anumită valoare maxima prestabilită. Astfel, o celulă supraîncărcată (din punct de vedere al traficului) nu va mai autoriza nici un mobil nou în aria sa până când valoarea traficului nu scade.

Un mobil poate verifica daca o celula este blocata sau nu, deoarece pe purtătoarea de difuzare este transmisă această informaţie. Pentru o astfel de celula, măsurătorile necesare pentru aplicarea criteriului Cl nu se mai realizează.

Toate datele anterior menţionate sunt transmise de BTS pe canalul logic BCCH. Pentru facilitarea expunerii am folosit însă exprimarea „transmisie pe purtătoare de difuzare". Aceasta precizare este necesara atât pentru a clarifica rolul canalului logic BCCH, cât şi pentru a elimina orice posibila incertitudine sau confuzie privind acest aspect.

7.2.2. Proceduri de gestionare a mobilităţii

Aşa cum am mai spus, pentru a putea asigura serviciile achitate de către un abonat mobil, localizarea sa trebuie cunoscută în orice moment de timp. Poziţia geografică a unui abonat este strict identificată prin numărul LAI stocat în baza de date temporara VLR care deserveşte aria în care se află mobilul. În cele ce urmează vom denumi arie sau zona geografică reuniunea tuturor celulelor cu acelaşi LAI. În fapt, fiecare VLR gestionează mai multe arii diferite, dar o zona geografica poate fi deservita de un singur VLR. În procedurile de gestionare a mobilităţii este implicata si baza de date permanentă HLR.

Pentru a înţelege mai bine mecanismele de gestionare a mobilităţii trebuie avute în vedere doua nivele distincte:

a) nivelul zonei de localizare: toţi abonaţii dintr-o zona de localizare sunt gestionaşi de un VLR si numai unul;

b) nivelul de abonat: fiecare zona de localizare are în evidenţă unul sau mai mulţi abonaţi; gestionarea datelor pe acest nivel implică atât baza de date permanenta HLR (care conţine, pentru fiecare abonat identificat prin numărul MSISDN, adresa SS7 a VLR-ului corespunzător, precum si numărul său TMSI), cât si baza de date temporara VLR (care corespunzător fiecărui abonat identificat prin TMSI conţine codul ariei de localizare în care se afla acesta).

Deci HLR gestionează mai multe VLR, fiecare VLR gestionând mai multe arii de localizare (identificate prin LAI) în raza fiecăreia găsindu-se unul sau mai mulţi abonaţi (adică unul sau mai mulţi abonaţi cu acelaşi cod LAI). Mai mult, LAI este stocat pe cartela SIM, ceea ce permite păstrarea acestuia chiar si după ce cartela SIM a fost scoasa din mobil. De asemenea, codul LAI memorat poate fi comparat permanent cu codul recepţionat pe canalul logic BCCH, iar o diferenţă între ele va declanşa o procedura de modificare a localizării. Se pot identifica câteva tipuri distincte si implicit câteva proceduri distincte de modificare a localizării:

a) localizare iniţială - este necesara la primul acces al abonatului în sistem sau când, imediat după pornirea mobilului si introducerea cartelei SIM în aparat, se constată că LAI memorat este diferit de cel recepţionat pe canalul logic BCCH;

b) actualizare a localizării - este necesară când, în urma deplasării abonatului, LAI memorat este diferit de cel recepţionat pe canalul logic BCCH.

Acest tip de proceduri poate presupune:

- păstrarea VLR (se modifica numai LAI);

- schimbarea VLR (se modifica atât LAI cat si VLR asociat mobilului).

7.2.3. Proceduri de gestionare a apelurilor

Vom prezenta în continuare principalele proceduri de gestionare a apelurilor (în fapt procedurile de tratare a noilor cereri de apel) axându-ne pe două categorii principale:

a. Apeluri provenite din reţeaua mobila şi destinate reţelei fixe;

b. Apeluri provenite din reţeaua fixă şi destinate reţelei mobile;

Înainte de a începe expunerea propriu-zisă trebuie făcută o precizare: în GSM tastarea numărului apelat este „off-line" (un număr introdus trebuie validat printr-o tastă dedicată situată pe terminal; numai după apăsarea acestei taste se declanşează procedura de accesare a reţelei). În reţelele fixe, numerotarea este „on-line", nefiind necesară o validare ulterioara a numărului format. De aceea, în cele ce urmează, vom considera că un mobil efectuează o nouă cerere de apel numai după ce numărul abonatului apelat este validat.

7.2.3.1. Gestionarea apelurilor provenite din reţeaua mobilă şi destinate reţelei fixe

În acest caz iniţiatorul este un abonat mobil, iar procedura de gestionare a apelului mobil —> reţea fixă implică subnivelele MM, RR, CC din staţia mobilă. În figura 1 sunt prezentate mesajele de semnalizare schimbate între diverse entităţi implicate în această procedură.

Fig. 1. Mesajele de semnalizare aferente procedurii de stabilire a unui apel abonat mobil —> abonat reţea fixă.

Etapele procedurii de stabilire a unui apel abonat mobil —> abonat reţea fixă sunt următoarele:

- mobilul va accesa canalul RACCH pentru obţinerea unui canal radio dedicat;

- validarea numărului format este echivalentă, relativ la procedurile de semnalizare, cu generarea mesajului CM_SERVICE_REQUEST, care precizează identitatea mobilului (TMSI sau IMSI), tipul serviciului solicitat etc.;

- autentificarea mobilului şi comutarea transmisiei în mod cifrat;

- mesajul CC_SET-UP conţine numărul apelat, care permite rutarea apelului spre postul apelat de către MSC (prin mesajul MIF);

- reţeaua va aloca un circuit de comunicaţie între MSC si CA, informând mobilul despre aceasta acţiune prin mesajul CC_CALL_PROCESSING;

- alocarea unui canal de trafic pentru comunicaţia mobil —> BSS. Este necesara precizarea ca alocarea canalului de trafic nu este obligatorie în acest moment al procedurii;

- apelarea abonatului fix (declanşarea soneriei la postul fix), produce transmisia mesajului ACF către MSC. Aceasta, la rândul său, va transmite un mesaj corespunzător (CC_ALERTING) către mobil;

- ridicarea receptorului de către abonatul fix determina transmiterea mesajului RIU către MSC. Aceasta, la rândul său, informează mobilul despre posibilitatea începerii convorbirii prin mesajul CC_CONNECT;

- mobilul confirma mesajul CC_CONNECT prin CC_CONNECT_ACK si în acest moment începe convorbirea propriu-zisa.

Proceduri specifice de semnalizare au fost implementate si pentru gestionarea finalului de comunicaţie, aici existând două cazuri separate:

a) comunicaţia este încheiată de abonatul fix;

b) comunicaţia este încheiată de abonatul mobil.

În ambele situaţii trebuie asigurata:

- eliberarea circuitului de comunicaţie dintre MSC si CA;

- eliberarea canalului de trafic alocat mobilului pentru comunicaţia mobil <-> BSS (atât pe sensul ascendent, cat si pe sensul descendent). Primul caz (comunicaţia este încheiată de abonatul fix) este prezentat în figura 2, iar cel de-al doilea în figura 3.

Fig. 2. Mesajele de semnalizare aferente procedurii de desfiinţare a comunicaţiei abonat mobil —> abonat reţea fixă (la iniţiativa abonatului din reţeaua fixă).

Cele, doua proceduri sunt asemănătoare şi cuprind următoarele etape:

- cerere/confirmare de eliberare a canalului de comunicaţie MSC —> CA (mesajele FIU, respectiv LIG);

- desfiinţarea canalului radio mobil <-> BSS (mesajele CC_DISCONNECT, CC_RELEASE, CC_RELEASE_COMPLETE).

În cazul primei proceduri, primul canal eliberat este cel descendent (BSS —> mobil) iar în cel de-al doilea caz primul canal eliberat este cel ascendent. În ambele cazuri însă, mesajul CC_RELEASE_COMPLETE marchează momentul când atât canalul ascendent, cât şi cel descendent au fost eliberate.

Fig. 3. Mesajele de semnalizare aferente procedurii de desfiinţare a comunicaţiei abonat mobil —> abonat reţea fixă (la iniţiativa abonatului mobil).

7.2.3.2. Gestionarea apelurilor reţea fixa —> reţea mobila

În ceea ce priveşte apelurile reţea fixă —> reţea mobilă, procedurile de desfiinţare a comunicaţiei sunt identice celor din § 2.3.1, singura diferenţă constituind-o procedura de stabilire a apelului. Aceasta este prezentată în figura 4 şi cuprinde următoarele faze principale:

- rutarea apelului până la MSC-ul care deserveşte mobilul în momentul cererii de apel;

- pe baza numărului MSISDN, format de abonatul din reţeaua fixă, se rutează apelul între CA si cel mai apropiat MSC, notat MSC1 (mesajul MIF);

- MSC1 interoghează HLR pentru a ruta apelul către MSC-ul care deserveşte aria de localizare curenta a mobilului (MSC-h sau MSC-gazdă). Aceasta se realizează prin mesajul MAPJSEND ROUTING INFO, trimis de MSC1 către HLR;

- pe baza MSISDN si a tabelelor interne, HLR determină adresa SS7 a MSC-h. HLR va interoga la rândul său MSC-h prin mesajul MAP_PROVIDE_ROAMING_NUMBER, pentru obţinerea numărului MSRN;

- MSC-h   furnizează  MSRN  către   HLR   (prin   mesajul MAP PROVIDE ROAMING NUMBER ACK), iar acesta îl trimite la rândul sau lui MSC 1 (prin mesajul MAP SEND ROUTINGJNFO ACK);

- utilizând MSRN, apelul este rutat până în MSC-h (mesajul MIF);

- apelarea mobilului pe baza TMSI sau IMSI. Acestea se obţin din VLR pe baza MSRN. Mesajul de apel (paging) se transmite pe canalul de control PGH de către BSC (RR PAGING REQUEST), în urma recepţionării mesajului PAGING de la MSC;

- alocarea unui canal de semnalizare pentru mobil de către BSC (RR IMMEDIATE ASSIGNMENT),     la     cererea     MS (RR CHANNEL REQUEST). Primul mesaj emis de mobil pe canalul de semnalizare alocat este MM PAGING RESPONSE care permite, ulterior, stabilirea unui dialog direct între MS si MSC;

- autentificarea mobilului şi trecerea în mod cifrat de transmisie;

- alocarea unui canal de trafic dedicat pentru mobil (la interfaţa MSC -CC_SET-UP);

- alertarea (semnal sonerie) abonatului mobil. Reţeaua este informata despre declanşarea soneriei prin mesajul CC_ALERTING. MSC transmite către MSC1 acest mesaj prin mesajul ACE;

- răspuns abonat mobil (CC_CONNECT între MS si MSC; MSC transmite către MSC1 acest mesaj prin mesajul FIU).

În acest moment, conversaţia poate începe. Mai remarcăm faptul că MSC1 are pe toata durata acestei proceduri rolul de dirijare (rutare) a mesajelor între MSC-h si CA (lucru posibil prin funcţia „gateway" implementată în fiecare MSC). Desfăşurarea iniţierii unui apel mobil —> mobil este foarte asemănătoare cu procedura descrisa anterior. Funcţia gateway (mai exact rolul MSC1 si al CA) va fi realizata de către MSC-ul mobilului apelat.

Fig. 4. Mesajele de semnalizare aferente procedurii de stabilire a unui apel

abonat reţea fixa —> abonat mobil.

7.3. Proceduri de semnalizare pentru gestionarea transferurilor (handover)

# 7.3.1. Introducere

Transferurile (handover) se pot defini ca mecanisme prin care canalul radio alocat unei comunicaţii este modificat fără întreruperea acesteia. Deci, iniţial, unei comunicaţii i se aloca un canal, iar ulterior, prin intermediul mecanismelor de transfer, acesta este modificat. Cauza care generează un transfer este deteriorarea calităţii sau a nivelului semnalului recepţionat pe un canal. Deci, transferurile vor fi declanşate ca urmare a îndeplinirii unor aşa numite criterii radio (criterii ce calculează calitatea şi nivelul semnalului recepţionat şi compară valorile obţinute cu valorile de prag predefinite). Acestea sunt, în general, specifice fiecărui operator, de aceea nu se poate vorbi despre un criteriu radio general valabil.

Un transfer este în marea majoritate a cazurilor consecinţă a mobilităţii: modificarea poziţiei geografice a unui mobil necesită alocarea unui nou canal de trafic (aferent noii zone geografice în care se află acesta) pentru comunicaţie. Mai simplu, ieşirea din aria de acoperire a unui BTS produce deteriorarea calităţii semnalului; în consecinţă, trebuie alocat un nou canal, gestionat de noul BTS (în zona căruia a intrat mobilul). Există însă şi situaţia când un transfer este generat în urma deteriorării temporare a calităţii semnalului recepţionat pe un canal radio (de exemplu din interferentele cu un alt canal etc.) fără modificarea poziţiei geografice a mobilului. Având în vedere cele afirmate anterior, putem distinge doua categorii de mecanisme de transfer:

 transferuri inter-celulare. Cea mai simplă definiţie a acestui tip de transfer este următoarea: dacă noul canal (alocat în urma transferului) si respectiv vechiul canal sunt gestionate de BTS-uri diferite, atunci transferul este de tip inter-celular. Acesta este o consecinţă:

- a modificării poziţiei geografice a mobilului;

- în cazul unei celule cu trafic foarte intens, MSC poate decide deservirea anumitor apeluri de către celulele învecinate.

 transferuri intra-celulare. În acest caz, ambele canale (atât cel anterior alocat transferului,  cât şi cel alocat în urma transferului) sunt gestionate de acelaşi BTS. Acest tip de transfer implică proceduri foarte simple de semnalizare; de aceea, în cele ce urmează ne vom concentra pe prima categoric de mecanisme.

Transferurile inter-celulare pot fi si ele de mai multe tipuri:

- fără modificarea BSC (noul si vechiul BTS aferente mobilului sunt gestionate de acelaşi BTS);

- fără modificarea MSC (noul si vechiul BTS aferente mobilului sunt gestionate de BSC-uri diferite; cele două BSC-uri sunt însă deservite de acelaşi MSC);

- cu modificarea MSC (noul si vechiul BTS aferente mobilului sunt gestionate de BSC-uri diferite; cele doua BSC-uri sunt deservite de doua MSC-uri diferite).

7.3.2. Proceduri de semnalizare specifice mecanismelor de transfer

Pe toata durata unei comunicaţii, atât mobilul cât şi BTS efectuează măsurători pe canalul radio, iar rezultatele acestora sunt transmise periodic (cu perioada 480 ms) pe SACCH (Slow Associated Control Channel – canal de control lent asociat ce transferă mesaje de supervizare). Staţia mobilă măsoară şi calculează:

a) pe canalul curent de comunicaţie (dacă se află aşezată într-o comunicaţie cu BTS):

- nivelul mediu al semnalului recepţionat (RXLEV);

- calitatea medie a semnalului recepţionat (RXQUAL). Mediile se calculează pe 100 eşantioane (TCH), respectiv 12 eşantioane SDCCH.

b) nivelul semnalului recepţionat pe purtătoarea de difuzare din celulele vecine celei în aria căreia se află. În urma acestor măsurători şi calcule se selecţionează 6 celule (cu cei mai buni parametri) pentru care rezultatele sunt transmise într-un mesaj MEASUREMENT_REPORT pentru BTS. BTS face, de asemenea, măsurători pe canalele ascendente, putând comanda mobilelor modificarea diverşilor parametri:

- TA (Timing Advance) - timp de decalare a emisiei;

- pentru menţinerea sincronismului mobil <-> BTS;

- nivelul puterii transmise etc.

Pe baza rezultatelor obţinute, trimise de către BTS, BSC va putea stabili celulele candidate pentru un transfer. Criteriile de declanşare ale unui transfer sunt la latitudinea operatorului; amintim aici câteva dintre ele:

- scăderea RXQUAL sub pragul minim admisibil;

- scăderea RXLEV sub pragul minim admisibil.

Transferul (inter-celular) are ca scop transferul comunicaţiei din gestiunea unei celule în gestiunea altei celule. Deoarece BSC este modulul care gestionează resursele dintr-o celulă, în cursul mecanismelor de transfer aceste module (cel care deserveşte vechea celulă, respectiv cel care deserveşte noua celulă) vor schimba mesaje între ele. Cazul de transfer între doua celule care se află în aria aceluiaşi BSC va fi denumit transfer BSS (modificarea numai a BSS).

În cazul modificării BSC (handover intra-celular), procedura de transfer are loc prin dialogul între cele două BSC, MSC-ul care le deserveşte având rolul de releu.

În cazul modificării şi a MSC, o particularitate interesantă este că în continuare (adică şi după transfer), vechiul MSC rămâne punctul de legătură între reţeaua GSM şi reţeaua fixă. Acest MSC se mai numeşte şi MSC ancoră. Noul MSC are rol de releu pentru mesajele subnivelelor CM si MM.

7.3.2.1. Transferuri BSS

Există două situaţii care trebuie evaluate:

- cele două BTS (noul şi vechiul) sunt sincronizate, ceea ce înseamnă că, dacă mobilul este în sincronism cu vechiul BTS, va fi în sincronism şi cu noul BTS;

- nu există o relaţie de sincronizare între cele două BTS. în acest caz, o data comutat în noua celulă, mobilul trebuie să se resincronizeze cu noul BTS.

Procedura de semnalizare aferentă acestui tip de transfer (a doua situaţie) este prezentată în figura 1, în care am notat:	BTSo 	- vechiul BTS;

BTSn 	- noul BTS;

- decizie de transfer.

Fig. 1. Transfer BSS cu.BTS nesincronizate.

Etapele acestei proceduri sunt:

- pe baza rezultatelor si calculelor măsurătorilor efectuate de mobil şi BTSo, BSC ia decizia de transfer (punctul O pe figură);

- BSC rezervă un canal în noua celulă (CHANNEL_ACTIVATION);

- BTSn confirmă rezervarea canalului (CHANNEL_ACTIVATION_ACK);

- BSC   comandă   mobilului   comutarea   pe   noul   canal (RR_HANDOVER_COMMAND);

- pe TCH, mobilul emite un slot de acces (ca pe RACCH)(RR_HANDOVER_ACCESS)  iar BTSn informează  BSC (HANDOVER_DETECTION);

- BTSn transmite mobilului informaţia de sincronizare (TA) pe FACCH (RR_PHYSICAL_INFO);

- se stabileşte conexiunea de nivel 2 între mobil şi BTSn (SABM si UA);

- mobilul     confirma    BTSn     încheierea    transferului (RR_HANDOVER_COMPLETE);

- BSC comandă eliberarea canalului radio alocat mobilului anterior în BTSo (CHANNEL_RELEASE).

Pentru prima situaţie procedura este asemănătoare, cu deosebirea că cele două BTS fiind sincronizate, nu mai este necesara resincronizarea mobilului cu BTS .

7.3.2.2. Transferuri intra-MSC

Aceste transferuri implică şi MSC pentru asigurarea comunicaţiei între vechiul BSC (BSCo) şi noul BSC (BSCn). Procedura este asemănătoare cu cea descrisa anterior, dar prezintă următoarele diferenţe:

- BSCo trimite către MSC, încapsulat în mesajul HANDOVER_REQUIRED (general de BSSMAP), o lista a celulelor în care poate fi transferată comunicaţia mobilului;

- MSC deschide o conexiune SS7 cu BSCn (SCCP CONNECTION REQUEST) acest mesaj conţine şi o cerere de transfer transmisă de MSC către BSCn;

- BSCn confirmă alocarea resurselor solicitate către MSC (HANDOVER REQUEST ACK, mesaj ce încapsulează un mesaj HANDOVER_COMMAND ce conţine toate informaţiile necesare mobilului pentru a comuta pe noua celula si pe noul canal);

- BSCn trebuie să informeze MSC despre comutarea mobilului pe noua celula (la recepţia mesajului RR_HANDOVER_ACCESS va emite un mesaj BSSMAP HANDOVER DETECTION);

- BSCn informează MSC despre stabilirea conexiunii de nivel 2 cu mobilul (la recepţia mesajului RR_HANDOVER_COMPLETE, BSCn emite mesajul BSSMAP HANDOVER COMPLETE);

- MSC va comanda BSCo eliberarea canalelor alocate anterior mobilului; de asemenea, MSC va elibera conexiunea SS7 cu BSCo .

Această procedură este prezentată în figura 2 (simplificat, cu notaţia BSS =BTS+BSC).

BSSo

BSSn

Fig. 2. Mecanism de transfer intra-MSC (simplificat).

7.3.2.3. Transferuri inter-MSC

Fără a prezenta în detaliu şi această procedură, vom face numai câteva precizări (notăm MSCn noul MSC şi MSCo vechiul MSC):

- MSCo este cel care asigură legătura cu reţeaua fixă;

- este necesară atât stabilirea unui circuit de voce, căt şi a unei legături între MSCo şi MSCn;

- mesajele schimbate între cele două MSC sunt gestionate de protocolul MAP;

- pe toată durata comunicaţiei, după transfer, BSCn şi MSCo rămân în legătură (conectate).

Procedura, asemănătoare celor prezentate anterior, va conţine suplimentar mesaje de comunicare MSCo <-> MSCn (voce şi SS7) respectiv mesaje MSCo <-> BSCn