Cap.3. Serviciile GSM

3.1. Introducere

GSM prevede o gamă largă de servicii ce pot fi oferite abonaţilor, servicii pe care le vom detalia în continuare. În plus, GSM prevede un set de servicii suplimentare faţă de cele oferite de reţelele fixe, cum este serviciul de mesagerie scurtă (asemănător serviciului de paging).

Asigurarea serviciilor depinde de trei factori independenţi unul de celălalt:

- conţinutul abonamentului (atât din punctul de vedere al serviciilor, cât şi al ariei geografice în care abonatul are drepturi de acces). Fiecare operator de sistem oferă abonamente valabile regional (o anumită zonă geografică), naţional sau internaţional, ce conţin pachete de servicii cu costuri diferite;

- capacitatea reţelei de a oferi o anumită gamă de servicii, la un moment dat. Două reţele nu vor putea oferi aceeaşi gamă de servicii la un moment dat unui abonat, deoarece aceasta depinde de restricţiile impuse de reţeaua în care abonatul se află în acel moment. Cu alte cuvinte, un abonat ce are acces la un serviciu într-o reţea poate să fie restricţionat la acel serviciu într-o alta reţea, dacă serviciul nu este implementat în aceasta din urmă;

- capacitatea echipamentului deţinut de abonat. De exemplu, este evident ca un abonat nu va putea transmite sau recepţiona un fax sau un fişier de date de la un terminal vocal, ci numai dacă dispune de un echipament adecvat.

Serviciile oferite de sistemul GSM se pot împărţi în trei mari categorii:

a) Servicii de transport;

b) Teleservicii;

c) Servicii auxiliare;

O posibilă ierarhizare a acestor servicii este următoarea:

Servicii auxiliare

Teleservicii

Servicii de transport

Fig. 1. Ierarhizarea serviciilor

în sistemul GSM.

3.2. Servicii de transport

3.2.1. Noţiuni generale privind serviciile de transport GSM

Serviciile de transport sunt serviciile ce presupun asigurarea transferului informaţiei, la un anumit debit, între două interfeţe (puncte de acces în reţea) diferite. Teleserviciile presupun asigurarea unei comunicaţii între două terminale distincte din reţea şi eventual între aplicaţiile corespunzătoare. Serviciile auxiliare (suplimentare) au ca scop îmbunătăţirea (prin adăugarea de noi facilităţi) a serviciilor de transport si a teleserviciilor în GSM. O imagine a relaţiei între serviciile de transport şi teleservicii este prezentată în figura 2.

Fig. 2. Relaţia servicii de transport-teleservicii.

Pentru a înţelege mai bine luăm un exemplu relativ la serviciile de transport, preluat din reţelele fixe, urmând apoi să facem tranziţia la GSM. Astfel, asigurarea unui serviciu de transport de către un operator constă în a furniza o capacitate de transmisie, cu anumite caracteristici privind debitul, coeficientul de erori, modul de transmisie (sincron/asincron). Un exemplu simplu în acest sens îl constituie transmisia duplex la 9,6 kb/s, pe o reţea analogică, între două terminale de date. Pentru aceasta, evident sunt necesare două echipamente terminale (modemuri) şi două interfeţe adecvate de reţea (pentru ca formatul de transmisie al datelor sa fie compatibil cu cel al reţelei analogice privind modulaţia, codarea etc.). Configuraţia utilizată în acest scop este prezentată în figura 3.

Fig. 3. Configuraţia pentru comunicaţia de date prin reţeaua PSTN a doua modeme.

Notaţii folosite:

ET 1, ET2 = echipamente terminale;

NT = interfeţe de reţea (Network Termination);

PSTN = Reţeaua Publică Telefonică Comutată (Public Switched Telephone Network).

Daca. în cazul PSTN, unde singurul serviciu de transport oferit este transmisia în banda de baă, pentru ISDN, de exemplu, paleta serviciilor de transport oferite este mult mai largă. în cazul GSM lucrurile devin şi mai delicate. Vor fi deci necesare două funcţii de adaptare pentru a realiza interconectarea unui utilizator GSM cu un utilizator al reţelei fixe:

- o funcţie de adaptare la echipamentul mobil (TAF - Terminal Adaptor Function), care realizează adaptarea fluxului de informaţie oferit de echipamentul mobil la formatul care se va transmite pe canalul radio;

- o funcţie de adaptare pentru accesul în reţeaua fixă (IWF - Internetworking Function), care face translaţia de la un flux în format, să-i spunem generic GSM, la fluxul adecvat reţelei fixe.

Poziţia acestor două funcţii pe lanţul de comunicaţie terminal mobil <-> terminal din reţeaua fixă este prezentată în figura 4.

Fig. 4. Poziţia funcţiilor de adaptare în lanţul de comunicaţie între un echipament mobil şi un echipament din reţeaua fixă.

Notaţii folosite:

MS == staţie mobilă (echipament mobil);

NT = interfaţă cu reţeaua fixă;

ET = echipament terminal în reţeaua fixă.

În cazul nostru, termenul de reţea fixă trebuie înţeles generic, adică inclusiv cazul când este necesară tranzitarea mai multor reţele fixe, pentru comunicaţia terminal mobil <-> terminal fix (în acest ultim caz, reţeaua fixă va fi de fapt o suprapunere de reţele fixe). Un aspect foarte important al serviciilor de transport îl reprezintă interconectarea reţelei GSM cu reţelele fixe şi în special funcţiile IWF.

Conexiunea abonat GSM - abonat al reţelei telefonice publice comutate(PSTN)

Între doi abonaţi PSTN transmisia de date se realizează prin modemuri audio, asigurându-se anumite servicii caracterizate prin parametrii specifici de calitate ai serviciului. Acest lucru trebuie să fie posibil şi în cazul în care un abonat GSM doreşte să realizeze o comunicaţie de date cu un abonat. Cele mai populare servicii de date sunt fax şi videotext. Pentru comunicaţia de date între un abonat GSM şi unul conectat la PSTN, funcţia de adaptare IWF se realizează prin intermediul unui modem audio aflat la punctul de interconectare al celor două reţele. De asemenea, abonatul va trebui sa dispună de un terminal specific comunicaţiilor de date.

# Conexiunea abonat GSM - abonat ISDN

Unul din scopurile principale ale GSM-ului este cel de a avea funcţii care să permită o compatibilitate cât mai ridicată cu ISDN-ul, scopul final fiind integrarea GSM în ISDN. Problema cea mai importantă este diferenţa între debitul de transmisie pe un canal din GSM (12,6 kb/s) si debitul pe un canal ISDN, care este de 64 kb/s şi se poate rezolva adaptând soluţia utilizată în cazul interconectării ISDN cu PSTN:

- utilizarea în punctele de interconectare a formatelor digitale standard pentru ISDN în scopul adaptării ratei de transmisie din PSTN la rata din ISDN. Utilizând aceste formate digitale se poate transfera informaţia cuprinsă în cadre digitale de rate mai mici pe legăturile ISDN de 64 kb/s.

- altă metodă de interimat, în cazurile în care coexistă GSM, ISDN si PSTN, este utilizarea legăturilor ISDN la rata din PSTN, dar nu este recomandabilă decât pe durate scurte de timp, deoarece nu este eficientă atât din punct de vedere al serviciilor oferite abonaţilor, cât şi din punct de vedere al vitezei de transmisie a informaţiei prin reţea.

## Conexiunea între abonaţii GSM

GSM a fost concepută ca o reţea de acces, iar serviciile oferite abonaţilor sunt aceleaşi cu cele oferite de diferitele tipuri de reţele fixe. Diferenţa esenţială faţă de reţelele fixe constă in aceea că toate serviciile pot fi oferite şi în condiţii de mobilitate a abonaţilor. Fiind o reţea de acces, o comunicaţie, în majoritatea cazurilor se realizează cu traversarea unei reţele fixe, iar din punct de vedere al numărului de servicii oferite, cazul cel mai fericit este cel în care reţeaua traversată este ISDN.

Există şi servicii ce se realizează fără traversarea unei reţele fixe, cum sunt comunicaţiile între doi abonaţi aflaţi în aceeaşi celulă; în acest caz Specificaţiile indică folosirea unui serviciu de transport, propriu sistemului GSM, comunicaţia fiind asigurată la o rată de transfer a informaţiei de circa 12,8 kb/s.

Conexiunea abonat GSM - abonat al reţelei publice de date cu comutaţie de pachete (PSPDN)

Accesul la PSPDN se poate face în trei moduri:

- acces direct al abonaţilor (acces X.25);

- acces prin PSTN sau ISDN utilizând PAD (Packet Assembler/Disassembler) sau accesul sincron (X.32);

- acces prin ISDN utilizând posibilităţile de transmisie a pachetelor de date ale acestei reţele.

Conexiunea abonat GSM - abonat al reţelei publice cu comutaţie de circuite (CSPDN)

CSPDN poate fi accesată direct de către abonaţii GSM printr-o interfaţă X.21 sau cu tranzitarea ISDN, caz în care interfaţa abonat - reţea este adaptată standardelor ISDN. Totuşi, în cazul abonaţilor GSM ce accesează CSPDN, debitul de transmisie este limitat la 2,4, 4,8 sau 9,6 kb/s.

Asigurarea acestor servicii de date abonaţilor GSM presupune limitarea mobilităţii acestora, deoarece sunt necesare conectări pe durate mari de timp la reţelele fixe sau echipamente greu transportabile. Există şi servicii ce permit mobilitatea abonaţilor, cum este serviciul de paging, iar GSM a fost proiectat pentru a asigura şi acest serviciu (modificat faţă de serviciul de paging clasic), pe terminalul utilizat pentru serviciile de telefonie.

3.2.2. Lista serviciilor de transport GSM

Serviciile de transport GSM au fost definite ţinând cont de serviciile deja existente în reţelele fixe. Ele permit atât asigurarea unui circuit pentru transmisia datelor, cât şi accesul în reţelele de date.

Din punctul de vedere al transmisiei de date, putem vorbi de circuite cu debite cuprinse între 300 - 9600 b/s şi de transmisie digitală (UDI - Unrestricted Digital Information - tip de transfer nerestricţionat), dar şi de transmisie analogică.

Există cartele specializate PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) ce permit branşarea computerului portabil la terminalul GSM. Aceste cartele permit asigurarea funcţiilor clasice ale modemurilor din reţelele fixe pe mediul radio, în conformitate cu standardul GSM.

3.3. Teleserviciile

3.3.1. Noţiuni introductive

Teleserviciile oferite de GSM sunt numeroase şi numărul lor va creşte.

Dintre acestea amintim:

• Telefonia - vocea este digitalizată şi transportată prin reţeaua GSM ca flux digital

• Servicii de date:

1) Comunicaţii de date cu utilizatorii PSTN, ISDN, PSPDN, CSPDN printr-o mulţime de metode si protocoale de acces, din care cele mai cunoscute sunt X.25 şi X.32;

2) Servicii facsimil prin utilizarea unui adaptor fax plasat la terminalul mobil;

3) Servicii de text, videotext, teletext;

4) Serviciul de mesagerie scurtă

Cel mai utilizat teleserviciu prevăzut de GSM este telefonia. Acesta permite apeluri bidirecţionale între abonaţii GSM şi orice abonat conectat la o reţea telefonică generala (fixă sau mobilă). De asemenea, se permite abonaţilor să apeleze alte servicii (poliţie, pompieri, salvare) chiar şi în condiţiile expirării abonamentului, fără a se percepe taxarea lor.

Un alt teleserviciu derivat din cel telefonic este mesageria vocală. Acesta este oferit separat, tot ca un teleserviciu de bază, de mulţi operatori. El presupune stocarea unui mesaj vocal, care urmează a fi retransmis ulterior către destinatarul mobil.

 Teleservicii de date: deoarece sistemul GSM a fost creat ulterior reţelei ISDN, serviciile de date au fost proiectate de la început pentru compatibilitate cu ISDN, cu singura deosebire că au apărut limitări datorate mediului radio.

3.3.2. Lista teleserviciilor

| Clasă | Denumire |
| --- | --- |
| Voce | Telefonie |
|  | Apeluri de urgenţă |
| Mesagerie scurta | Mesaje scurte cap - la - cap spre un mobil |
|  | Mesaje scurte cap - la - cap provenite de la mobil |
|  | Mesaje de difuzare (spre echipamentele mobile) |
| Fax | Transmisie alternativă voce/fax |
|  | Transmisie automată a serviciilor fax |

 Teleserviciile de mesagerie scurtă: Se face o distincţie clară între un mesaj de tip SMS-MT/PP (Mobile Terminating Short Message Service, Point to Point) care identifică un mesaj scurt ce are ca destinatar un abonat mobil şi mesajul de tip SMS-MO/PP (Mobile Originating Short Message Service, Point to Point) care permite unui abonat să transmită un mesaj scurt către un abonat GSM. Tot în cadrul teleserviciilor de mesagerie scurtă intră şi mesajele de broadcast SMS-CB (Cell Broadcast Short Message Service) care permit transmiterea de mesaje de interes general către toţi abonaţii aflaţi într-o arie geografică.

 Mesaje scrise punct-la-punct: Acest tip de teleserviciu permite transmiterea de mesaje alfanumerice care, în cazul în care destinatarul este un abonat GSM, apar pe ecranul terminalului destinatar. Fiind asemănător cu serviciul de paging, serviciul de mesagerie scurtă are faţă de acesta îmbunătăţiri ce permit utilizarea şi a altor facilităţi oferite de sistemul GSM (de exemplu posibilitatea unui dialog bidirecţional între staţia mobilă şi reţea, ce poate conţine mesaje de informare către terminalul expeditor, care anunţă că transmisia s-a efectuat cu succes, sau că mesajul va fi retransmis ulterior în cazul în care mobilul destinatar nu a putut fi contactat de reţea, pentru a i se transmite mesajul).

 Mesaje de difuzare (broadcast): Mesajele de broadcast sunt mesaje ce conţin informaţii generale, transmise digital, în mod ciclic, de către o staţie de baza într-o arie geografică. Aceste mesaje pot fi monitorizate de staţia de bază, cu excepţia cazului în care are loc o comunicaţie bidirecţională cu reţeaua (de exemplu informaţii asupra legăturilor radio din celula). Deoarece aceste mesaje sunt adresate tuturor abonaţilor din aria geografică respectivă, ele nu sunt transmise în mod cifrat, ca în cazul mesajelor destinate unui singur abonat, deci acest serviciu nu va necesita subscripţia specifică mesajelor destinate unui singur abonat.

Modalitatea de implementare a acestui serviciu depinde de operatorul reţelei, care îşi defineşte singur regimul de acordare a acestor mesaje (de exemplu acordate doar autorităţilor publice).

 Serviciile de fax:  acestea se implementează atât în mod manual (comutare manuală voce-fax) cât şi automat, funcţie de terminalul abonatului.

In finalul descrierii teleserviciilor GSM vom mai aminti si faptul ca serviciile de telefonie includ şi implementarea de servere vocale („cutii poştale" vocale în care mesajele pentru abonaţii ce nu au putut fi contactaţi sunt stocate şi pot fi auzite imediat ce abonatul solicitat devine accesibil), prin apelarea unui număr special predefinit. O facilitate asemănătoare este prevăzută şi pentru serviciul de mesagerie scurtă.

3.4. Serviciile auxiliare

3.4.1 Noţiuni generale

Serviciile auxiliare din reţelele fixe au fost create în scopul îmbunătăţirii serviciilor de bază oferite de acestea (de exemplu tonuri de ocupat, de sonerie, mesaje speciale ce indică starea de liber sau de ocupat a unei linii etc.) Acelaşi lucru s-a dorit şi în cazul sistemului GSM, pentru care aceste funcţii au fost adaptate la mobilitatea specifica abonaţilor. Există două aspecte distincte legate de serviciile auxiliare: unul referitor la modalitatea în care ele modifică sau completează serviciile de bază, iar celalalt referitor la modalitatea în care un abonat poate cere serviciul dorit din variantele existente. Dintre cele mai importante amintim:

- redirecţionarea apelului către un alt număr sau abonat, condiţional sau necondiţionat;

- prezentare/restricţionarea prezentării numărului chemător;

- apel în aşteptare;

- teleconferinţă multipartită;

- utilizarea altei reţele decât a celei în care se plăteşte abonamentul (roaming);

Vom descrie în continuare o parte a serviciilor auxiliare oferite de sistemul GSM, precum şi câteva aspecte legate de cartela GSM (SIM - Subscriber Identity Module).

Pentru simplificarea expunerii, vom folosi în continuare un termen des utilizat în cărţile de specialitate, cu sens sinonim celui de serviciu auxiliar: facilitate.

3.4.2 Lista şi descrierea serviciilor auxiliare GSM

Tabelul 2 (a) Serviciile auxiliare GSM.

| Tip serviciu | Denumire | Denumire iniţială | Prescurtare |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificarea numărului apelant | Prezentarea identităţii liniei apelante | Calling Line Identification | CLIP |
|  | Restricţionarea furnizării identităţii | Calling Line Identification Restriction | CLIR |
|  | Prezentarea identităţii liniei conectate | Connected Line Identification Presentation | CoLP |
|  | Restricţionarea furnizării identităţii liniei conectate | Connected Line Identification Restriction | CoLR |
| Redirijarea apelului | Redirijarea necondiţionată | Call Forwarding Unconditional | CFU |
|  | Redirijarea în caz de abonat mobil ocupat | Call Forwarding on Mobile Subscriber Busy | CFB |
|  | Redirijarea în caz de lipsa de răspuns | Call Forwarding on Not Reply | CFNRy |
|  | Redirijarea în caz de abonat mobil inaccesibil | Call Forwarding on Mobile Subscriber Not Reachable | CFNRc |
| Apel dublu | Menţinere în aşteptare | Call Waiting | CW |
|  | Menţinere în aşteptare cu răspuns imediat | Call Hold | HOLD |
| Conferinţă | Apeluri multipartite | Multi - Party Service | MPTY |
|  | Grup închis de utilizatori | Closed User Group | CUG |
| Taxare | Indicaţie de taxare | Advice of Charge (Information) | AoCI |
|  | Indicaţie de taxare | Advice of Charge (Charging) | AoCC |

Tabelul 2 (b) Serviciile auxiliare GSM.

| Tip serviciu | Denumire | Denumire iniţială | Prescurtare |
| --- | --- | --- | --- |
| Restricţionare a apelurilor | Interdicţia tuturor apelurilor care ies din PLMN gazda | Barring of All Outgoing Calls | BAOC |
|  | Interdicţia tuturor apelurilor internaţionale | Barring of All Outgoing International Calls | BOIC |
|  | Interdicţia tuturor apelurilor internaţionale cu excepţia celor spre PLMN gazda | Barring of All Outgoing International Calls except those directed to PLMN Home Country | BOlC-exHC |
|  | Interdicţia tuturor apelurilor de intrare | Barring of All Incoming Calls | BAIC |
|  | Interdicţia tuturor apelurilor de intrare în roaming | Barring of All Incoming Calls when Roamming outside the Home PLMN Country | BIC- Roam |

 Serviciile de identificare a numărului apelant permit cunoaşterea numărului sau numelui        abonatului chemator.

- CLIP/CoLP (Calling Line Identification Presentation/Connected Line Identification Presentation) prin care abonatul poate recunoaşte cine îl sună şi să decidă dacă să răspundă sau nu;

- CLIR/CoLR (Calling Line Identification Restriction/Connected Line Identification Presentation) dezactivează furnizarea identităţii apelantului;

 Redirijarea apelurilor este o facilitate prezentă în toate reţelele moderne de telecomunicaţii.

În cazul GSM redirijarea se poate face în diverse condiţii (şi diverse opţiuni):

- redirijare necondiţionată: reţeaua redirecţionează apelul către o terţă parte, aleasă de abonatul apelat. Aceasta are loc dacă abonatul apelat cere facilitatea CPU (Call Forwarding Unconditional);

- redirijare când abonatul mobil este ocupat: apelul este transferat către o terţă parte, aleasă în prealabil de abonatul apelat, prin facilitatea CFB (Call Forwarding on mobile subscriber Busy);

- redirijare când abonatul mobil este inaccesibil: transferul apelului se face către o terţă parte (dacă abonatul apelat a cerut facilitatea CFNRc -Call Forwarding on mobile subscriber Not Reachable);

- redirijare când abonatul mobil nu răspunde: facilitate ce poate sa fie solicitată de un abonat în condiţiile în care nu doreşte să răspundă apelului şi îl redirecţionează spre un terţ abonat - CFNRy (Call Forwarding on No Reply).

 Apelul dublu este o facilitate prin care un abonat mobil poate comunica cu doi interlocutori în acelaşi timp, din care numai unul este activ la un moment dat. Astfel, în acest sens au fost prevăzute următoarele facilităţi:

- facilitate de apel în aşteptare (HOLD) utilizată atunci când se doreşte iniţierea unui apel nou, dar un alt apel este deja în desfăşurare şi nu se doreşte întreruperea lui;

- facilitate CW (Call Waiting) - abonatul apelat este avertizat de sosirea unui apel si decide dacă să răspundă sau nu. (teleconferinţă);

- teleconferinţă multipartită - aceasta facilitate (MPTy - Multiparty) permite abonaţilor efectuarea mai multor comunicaţii simultane, astfel încât fiecare din participanţii la teleconferinţă să-i poată auzi pe toţi ceilalţi şi, simultan, să fie auzit de toţi ceilalţi. Pentru a se realiza teleconferinţa, abonatul apelant stabileşte prima comunicaţie, o pune în aşteptare, stabileşte apoi cea de-a doua comunicaţie, apoi cea de-a treia etc. până sunt contactaţi toţi participanţii. Numărul maxim de participanţi poate fi cinci şi ei formează un grup. Deoarece şi alţi participanţi la teleconferinţă pot iniţia alte teleconferinţe în acelaşi timp cu cea aflata deja în desfăşurare, numărul real de persoane poate creşte cu mult peste cinci (prin intercomunicarea grupurilor de maxim cinci participanţi);

- grupuri închise de abonaţi - aceasta facilitate (CUG = Closed User Group) se referă la posibilitatea alocării unui set de facilităţi unui grup de abonaţi şi restricţionarea accesului spre exteriorul grupului sau a altora la acest grup. O aplicaţie tipică este cea a unei companii care-şi dotează salariaţii cu terminale GSM, dar interzice utilizarea lor în alte scopuri decât cele profesionale (restricţionarea apelurilor). Pentru a iniţia un nou apel, abonatul GSM trebuie să obţină aceasta permisiune şi pentru aceasta el poate cere reţelei să blocheze o parte sau chiar toate apelurile aflate deja în aşteptare. Aceasta cerere de restricţionare poate fi folosită şi în alte condiţii cum ar fi cazul în care altcineva utilizează terminalul împreună cu cartela aferentă în lipsa proprietarului acestuia. în aceste condiţii, accesul la servicii poate fi restricţionat prin activarea sau dezactivarea unei parole, proprietarul lăsând libere, de exemplu, doar recepţia. de apeluri si posibilitatea de a efectua convorbiri cu cost redus.

Limitarea se face prin facilităţile oferite de serviciile auxiliare în funcţie de tipurile de apeluri ce se doresc a fi restricţionate dintre care amintim :

- limitarea apelurilor internaţionale; se face funcţie de poziţionarea abonatului. Astfel, serviciile auxiliare GSM permit:

    - facilitatea BOIC (Barring of Outgoing International Calls) permite doar apeluri în ţara în care se află abonatul în acel moment;

    - facilitatea BOIC - exHC (Barring of Outgoing International Calls except those directed toward the PLMN Home Country) care permite apeluri în ţara în care este localizat în acel moment, precum şi în ţara în care a fost înscris ca abonat;

    - facilitatea BAIC (Barring All Incoming Calls) care permite abonatului ce nu doreşte să fie deranjat să poate restricţiona toate apelurile ce îi sunt destinate;

    - facilitatea BIC - roam (Barring All Incoming Calls when roaming outside the PLMN Home Country) care permite abonatului ce nu doreşte să răspundă decât la apelurile sosite din ţara în care a fost înscris ca abonat sa restricţioneze toate celelalte apeluri;

 Taxarea apelului

Dacă doi abonaţi aflaţi în convorbire doresc să afle în timp util costul convorbirii lor, ei pot apela la facilitatea AoC (Advice of Charge). Aceasta facilitate se poate referi, în funcţie de terminalele aflate în comunicaţie, la una din următoarele situaţii:

- o simplă indicaţie asupra sumei ce o va plăti abonatul dacă întrerupe în acel moment conversaţia;

- taxarea în timpul comunicaţiei prin cartele,  etc., asemănătoare cu taxarea utilizată la telefoanele publice fixe.

O problemă ce se poate pune este cea a cazurilor în care un abonat efectuează apeluri în alt sistem GSM decât cel în care este înregistrat. În aceste situaţii se poate întâmpla ca valoarea apelului (ca nota de plată) afişată pe terminal sa fie diferită de valoarea ce va apărea pe nota de plată de la sfârşitul lunii, din cauza taxării diferite din cele două ţări şi a diferentelor dintre valorile monedelor naţionale. Toate aceste aspecte se rezolva doar printr-un schimb permanent de informaţii între operatori, pentru ca abonatul să regăsească pe nota de plata aceeaşi suma cu cea afişată pe terminalul său, în momentul întreruperii convorbirii.

 Facilităţile caracteristice staţiilor mobile

Staţiile mobile sunt terminale inteligente ce pot oferi o serie de funcţii locale, dintre care amintim: stocarea si editarea mesajelor scurte, repetarea apelurilor eşuate etc. Totuşi, există şi limitări ale acestor funcţii, cea mai importantă fiind numărul de repetări ale apelurilor eşuate (din cauza posibilităţii de supraîncărcare a reţelei).

O altă facilitate este tasta „+", care permite, în cazul apelurilor internaţionale, formarea automată a codului de acces la reţeaua internaţională corespunzător ţării în care sună abonatul mobil ce doreşte să efectueze o convorbire. Prin aceasta se elimină necesitatea abonatului de a cunoaşte codul de acces la internaţional al ţării în care se află. în plus, numărul apelat cu aceasta facilitate este recunoscut în orice ţară ca fiind număr internaţional (de exemplu, pentru un apel din România, în Franţa se formează +33 (33 este prefixul din Franţa) iar pentru acelaşi apel efectuat din Italia către Franţa se va forma tot +33, deşi codul de acces la reţeaua internaţională este diferit pentru România si pentru Italia).

 Modulul de identitate al abonatului (SIM)

În orice sistem mobil staţiile mobile trebuie să se distingă de abonatul care le foloseşte deoarece, în aceste sisteme, creşte probabilitatea de utilizare frauduloasă a terminalului mobil. Pentru evitarea multor situaţii neplăcute s-a creat o modalitate de identificare a abonatului, utilizându-se un modul de identificare al abonatului SIM (Subscriber Identity Module).

Acest SIM este parte integrantă a staţiei mobile şi conţine date specifice abonatului. Are rolul de cheie a staţiei mobile, deoarece în momentul scoaterii ei din staţia mobilă nici o altă persoană nu mai poate comunica de la acea static mobilă fără un SIM personal (decât la serviciile de urgenţă). Cu alte cuvinte, în sistemele mobile abonaţii nu sunt identificaţi în funcţie de staţia mobilă de la care efectuează convorbirea, ci pe baza acestui SIM, care conţine toate datele de identitate necesare.

SIM-ul poate fi protejat printr-un cod cunoscut doar de proprietarul sau, numit PIN (Personal Identity Number) asemănător celui de la cărţile de credit.

O altă facilitate oferita de SIM este cea de a stoca mesajele scurte primite de abonat pe staţia mobilă în lipsa acestuia (în situaţia în care cartela se afla într-o staţie mobilă). De asemenea, mai are posibilitatea de a alege reţeaua mobilă la care abonatul poate sa se conecteze (dacă există posibilitatea alegerii) sau să anunţe abonatul de schimbarea taxării apelurilor (dacă este cazul).

După ce am enumerat câteva din avantajele acestui modul, trebuie sa încheiem discuţia prezentând şi dezavantajul său: nici un abonat GSM nu va putea comunica de la un terminal mobil (cu excepţia apelurilor de urgenţă) fără acest SIM.

 Funcţiile de securitate ale sistemului GSM

Reţelele radio sunt prin definiţie mai puţin sigure decât reţelele fixe, deoarece există posibilitatea de a emite şi recepţiona unde radio de oriunde şi în orice moment. Din această cauză au fost definite mai multe tipuri de funcţii de securitate a reţelelor mobile, în scopul asigurării protecţiei reţelei împotriva unor accese frauduloase, simultan cu protejarea caracterului privat al comunicaţiilor abonaţilor săi. Aceste funcţii includ:

- autentificarea abonatului pentru a preveni accesul utilizatorilor neînregistraţi;

- codarea căilor radio, în particular codarea informaţiilor tuturor abonaţilor;

- protecţia identităţii tuturor abonaţilor sistemului, pentru a preveni divulgarea localizării acestora.

Aceste facilităţi nu sunt accesibile abonaţilor, deoarece este dificilă asigurarea protecţiei separate a fiecărei comunicaţii şi a fiecărui abonat. Toate funcţiile de securitate sunt strâns legate de funcţiile SIM-ului, deoarece acesta are un rol fundamental în autentificarea abonatului, iar funcţiile de securitate aferente reţelei sunt asigurate abonatului din momentul în care acesta accesează reţeaua. În plus, SIM-ul a fost conceput astfel încât să nu se poată duplica. Aceasta, împreună cu funcţiile de securitate oferite de sistemul mobil, realizează un grad ridicat de protecţie al reţelei şi al utilizatorilor ei împotriva posibilelor accese frauduloase.