## ANEXĂ. Abrevieri

A3		- Algoritm utilizat în procedura de autentificare pentru calculul SRES din Ki şi

RAND;

A5		- Algoritm de criptare/decriptare;

A8   		- Algoritm utilizat pentru calculul cheii Kc;

AGCH	  	- Access Grant Channel - Canal comun descendent, utilizat pentru a transmite

mobilului mesaje de alocare a unui canal dedicat;

ALOHA		- Protocol de acces al unui canal;

ARFCN		- Absolute Radio Frequency Channel Number- Număr cuprins între 0 şi 1023,

asociat în mod unic unei purtătoare;

ARQ		- Automatic Radio Request - Principiu de corectare a erorilor prin retransmisia

cadrelor eronate la cererea emiţătorului;

AuC		- Authentification Centre - Centru de autentificare a abonaţilor în reţeaua GSM;

BCCH		- Broadcast Control Channel - Canal logic utilizat pentru transmiterea periodică a

informaţiilor generale;

BCF		- Base Common Function - Ansamblu de funcţii comune mai multor emiţătoare şi

receptoare dintr-o BTS;

BER		- Bit Error Ratio - Rata de erori de bit - unul din parametrii utilizaţi pentru măsurarea

calităţii semnalului radio;

BS		- Base Station - Staţia de bază - Ansamblu de emiţătoare-receptoare ce asigură

acoperirea unei celule;

BSC		- Base Station Controller - Controler al staţiilor de bază - Echipament ce gestionează

mai multe BTS şi trebuie să gestioneze resursele radio;

BSIC		- Codul culorilor utilizat pentru a distinge două BTS-uri ce utilizează aceeaşi

frecvenţă;

BSS		- Base Station Subsystem - Subsistemul staţiilor de bază – BSS desemnează în

general un BSC şi BTS-urile gestionate de acesta;

BSSAP	- BSS Application Part - Protocol utilizat între BSC şi MSC prin intermediul căruia

se transferă toate mesajele necesare gestionării resurselor radio;

BTS		- Base Transceiver Station - Echipament compus din emiţătoare şi receptoare ce

constituie  interfaţa între BSC şi mobil;

C/I		- raportul dintre puterea semnalului util şi interferenţe;

Canal logic	- suită de sloturi dedicate unei funcţii particulare;

CBCH		- Cell Broadcast Channel - Canalul de difuzare a mesajelor scurte;

CC		- Call Control - Parte a nivelului CM care gestionează tratarea apelurilor;

CCCH		- Common Control Channel - Canalul comun de control;

CDMA		- Code Division Multiple Access - Acces multiplu cu diviziune în cod - metodă de

acces cu diviziune a cadrelor de informaţie în cod;

CM	- Connection Management - Parte a nivelului 3 ce conţine protocoalele dintre  staţia

mobilă şi MSC;

CRC		- Cyclic Redundant Control - redundanţă obţinuţă prin diviziune polinomială ce

permite detectarea erorilor dintr-un câmp de informaţie;

DCA		- Dynamic Channel Allocation - Tehnică de alocare dinamică a canalului radio dintre

staţiile de bază;

DCS 1800	- Digital Cellular System 1800 - Sistem de telecomunicaţii dezvoltat în cadrul standardului GSM translatat în banda de 1800 MHz şi adaptat pentru reţele radio de

microcelule;

DTAP		- Direct Transaction Application Part - Entitate prezentă în MSC  şi BSC, ce permite

transferul transparent de mesaje între mobil şi MSC;

DTX	- Discontinuous Transmission - Transmisie discontinuă – Proces de suspendare a transmisiei în timpu1 unui apel pe durata în care interlocutorul nu vorbeşte;

EA	- Early Assignment -. Principiu de alocare a unui canal TCH în momentul în care

apelul iniţiat poate fi tratat de reţeaua fixă;

EIR		- Equipment Identity Register - Registru de identitate a echipamentului - Bază de

date în care sunt stocate identităţile tuturor terminalelor mobile aflate într-un PLMN;

FACCH	- Fast Associated Control CHannel - Canal asociat de control rapid- canal logic

utilizat în procedurile de handover;

FCCH		- Frequency Correction Channel - Canal de corecţie a frecvenţei -Canal ce permite

mobilului să se caleze pe frecvenţa nominală a staţiei de bază;

FDMA		- Frequency Division Multiple Access - Acces multiplu cu diviziune în frecvenţă;

GMSC		- Gateway MSC - gateway ce realizează interfaţa între PLMN şi PSTN pentru

apelurile destinate unui mobil;

GMSK		- Gaussian Minimum Shift Keying - Tip de modulaţie a semnalului utilizată în GSM;

GSM	- Global System for Mobile communications (iniţial Groupe Special Mobile) –

standard european al sistemului radio celular numeric;

HLR		- Home Location Register - Bază de date permanentă - Bază de date ce conţine toate

datele abonatului;

IMEI		- International Mobile station Equipment Identity – Identitatea internaţională a

echipamentului;

IMSI		- International Mobile Subscriber Identity - Identitatea internaţională a unui abonat,

înscrisă pe cartela SIM conform planului de numerotare E212;

ISDN		- Integrated Services Digital Network - Reţea numerică cu integrarea serviciilor;
ISUP		- ISDN User Part - Parte a protocolului SS7 ce tratează aplicaţiile de telefonie;

IWF		- InterWorking Function- Funcţie a reţelei ce permite conversia între formatele de

cadre pentru transferul de date utilizate în GSM şi cele utilizate în reţeaua telefonică

fixă;

Kc		- Cheie de criptare calculată pe baza cheii Ki şi a numărului aleator RAND;

Ki		- Cheie de autentificare specifică fiecărui abonat şi stocată atât pe cartela SIM, cât şi

în centrul de autentificare AuC;

LA		- Location Area - Aria de localizare;
LAC		- Location Area Code - Codul unei zone de localizare;
LAI		- Location Area Identification - Identificator unic în lume al unei zone de localizare;

LAPD		- Link Access Protocol on the D channel - Protocol pe nivelul legătură de date

utilizat în ISDN;

LAPDm	- Link Access Protocol on the Dm channel - Protocol pe nivelul legătură de date

utilizat pe canalele radio de semnalizare şi pe canalele de control asociate;

MAC		- Medium Access Control - Control al accesului la mediu;

MAP		- Mobile Application Part - Protocol la nivelul utilizator ce gestionează dialogul între

echipamentele din NSS;

MCC		- Mobile Country Code - Codul unei ţări conform planului E212;

MM		- Mobility Management - Parte a nivelului reţea prezent în staţia mobilă şi în MSS ce

generează aspectele de securitate;

MNC		- Mobile Network Code - Indicativul unei PLMN dintr-o ţară;

MS		- Mobile Station - Staţia mobilă;

MSC		- Mobile Switching Centre - Centru de comutaţie a comunicaţiilor mobile;

MSIN		- Mobile Subscriber Identification Number - Numărul abonatului mobil în interiorul

PLMN-ului în care este abonat;

MSISDN	- Mobile Station ISDN Number- Număr internaţional al unui abonat mobil conform

planului E 164;

MSRN		- Mobile Station Roaming Number - Numărul E 164 alocat temporar unui abonat,

când acesta are statut de roamer;

MTP		- Message Transfer Part - Ansamblu de protocoale de nivel 3 utilizat pentru

transferul datagramelor;

NDC		- National Destination Code - Codul de destinaţie a unei PLMN într-o ţară;

NSS		- Network Sub-System - Subsistemul reţea;

OMC		- Operation and Maintenance Centre - Centru de operare şi mentenanţă a reţelei

mobile;

PCH		- Paging Channel - Canal logic ce transportă mesajele de difuzare pe interfaţa  radio;
PIN		- Personal Identity Number - Cod secret definit de utilizator si stocat pe cartela SIM;

PLMN		- Public Land Mobile Network - Reţeaua GSM ce operează pe teritorul unei ţări;

PSPDN	- Packet Switched Public Data Network - Reţeaua publică cu comutaţie de pachete;

PSTN		- Public Switched Telephone Network - Reţeaua publică telefonică comutată;

RACH		- Random Access CHannel - Canal de control partajat ce permite mobilului

solicitarea unui anumit serviciu;

RAND		- RANDom number - Număr aleatoriu emis de reţea pentru autentificarea mobilului;

RPE-LTP	- Regular Pulse Excitation - Long Term Prediction - Proces de codare a vocii cu

ajutorul unui filtru liniar excitat de o succesiune de impulsuri regulate;

RR		- Radio Resource management - Parte a nivelului reţea prezent în MS şi BSC ce

gestionează resursele radio;

RXLEV		- Received signal LEVel - parametru utilizat pentru măsurarea semnalului

recepţionat de către mobil;

RXQUAL	- Received signal QUALity - parametru utilizat pentru măsurarea calităţii semnalului

recepţionat de către mobil;

SACCH		- Slow Associated Control CHannel - Canal de control lent asociat ce transferă

mesaje de supervizare;

SCCP		- Signalling Connection Control Part - Protocol SS7;

SCH		- Synchronization CHannel - Canal de sincronizare – permite mobilului să se

sincronizeze cu staţia de bază;

SDCCH	- Stand-alone Dedicated Control CHannel - Canal de semnalizare dedicat unui mobil

pe o perioadă scurtă de timp;

SIM	- Subscriber Identity Module - Cartelă inserată într-un terminal GSM ce conţine toate informaţiile legate de abonat;

SMS 		- Short Message Service - Serviciul de mesaje scurte;

SMS-GMSC	- Short Message Service - Gateway MSC - Funcţia de gateway utilizată pentru

transferul mesajelor scurte;

SMS-IWMSC	-Short Message Service - InterWorking MSC - Funcţie de dialog între MSC şi

serverul de mesaje scurte pentru transmiterea mesajelor scurte de la mobil la server;

SS		- Suplimentary Services - Parte a nivelului reţea prezent în MS şi MSC ce se ocupă

de serviciile suplimentare;

SS7		- Signalisation semaphore no.7 - sistemul de semnalizare nr. 7;

STP		- Signalling Transfer Point - Punct de transfer al semnalizărilor;

TA		- Timing Advance - Mecanism ce constă în anticiparea emisiei unui burst de către

mobil, pentru compensarea întârzierii de propagare;

TCAP		- Transaction Capabilities Application Part - Protocol SS7 ce permite descompunerea

unei tranzacţii într-o succesiune de operaţii elementare;

TCH	- Traffic CHannel - Canal de trafic;

TDMA	- Time Division Multiple Access - Acces multiplu cu diviziune în timp - Timpul de

acces la interfaţa radio utilizat în GSM;

TMSI	- Temporary Mobile Subscriber Identity - Identitate temporară atribuită de reţea unui

mobil pe durata iniţerii unui apel;

TRAU	- Transcoder/Rate Adaptor Unit - Echipament pentru adaptarea ratei de transfer

utilizată pe mediul radio cu cea utilizată între BSC şi MSC;

VEA	- Very Early Assignment - Metodă de alocare a unui canal de trafic pentru un nou

apel la începutul fazei de semnalizare;

VLR	- Visitor Location Register - Bază de date temporară.