TRANSFERUL CU DATAGRAME (FĂRĂ CONEXIUNI)

Datagrame= pachete de date schimbate la nivel de reţea şi care poartă informaţii de adresă ce le permit gruparea independentă la destinaţie . Pachetele trebuie să aibă expresia adresei universală . Când într-un host sunt mai multe procese conectate la reţea , datagrama trebuie să conţină şi adresa de post local la care urmează să se conecteze .

Cănd un proces doreşte să transfere pe acest nivel , crează acest soclu , durează atât timp cât există legătura (echivalent cu număr de interior la o centrală telefonică) . Datagramele ajunse într-un nod nu suferă modificări . Ele se transferă mai departe aşa cum au venit . Conectarea cu circuitele virtuale

diferă de datagrame ; acestea merg nemodificate .

##### COMPARAŢIE CIRCUITE VIRTUALE-DATAGRAME

Datagramele poartă adresele lungi . Circuitele virtuale poartă adresele mai scurte . =>E bine ca reţelele conectate local să lucreze pe circuite virtuale iar cele conectate la distanţă să lucreza pe diagrame . Circuitele virtuale necesită întreţinerea unor tabele de conversie ce nu trebuie alcătuite în mod special pentru fiecare datagramă . Dacă aplicaţia e de transfe mic , atunci circuitele virtuale se fac/desfac foarte repede=>se consumă timp cu aceste operaţii . Circuitele virtuale nu se recomandă la transferul de volume mici,ci datagramele . O cădere de nod distruge circuitele virtuale din nod şi invalidează şi alte locuri prin care treceau circuitele virtuale . La căderea de nod sunt pierdute doar datagrameleaflate în nod , celelalte vor căuta să-şi găsească drumul . Fiecare nivel în structura OSI  poate alege varianta cu utilizare de circuite şi altele varianta fără stabilire de circuite(la un nivel ceva,la altul altceva).

La nivelele superioare nu putem implementa concepţia universală de circuit(trebuie să avem ori circuit virtual (CV) , ori datagrame (D) ) . Astfel dacă venim de sus cu CV , putem merge în jos cu D .

##### ROUTAREA

-legate de comutarea de pachete . Algoritmul de routare pt. varianta fără conex. , deciziile la nivel de nod cu privire la pachetul ce intră în nod : pe cea care o vom lua .

Rutarea este procedeul de selectare a unei căi dintr-un  set de căi posibile;la CV rutarea se va rezolva doar pentru pachetul pilot . Alegerea căii se bazează pe motivaţii ce au la bază criterii :

-corectitudinea=să meargă spre destinaţia dorită

-simplitatea=să aleagă calea cea mai simplă

-fiabilitatea

-robusteţea

-stabilitatea=să nu avem bucle

-fair-play=toate pachetele să fie servite,indiferent de priorităţi

-optimalitate=să se maximizeze nr. de transferuri pe reţea .

Pachetele foarte des folosite între utilizatorii A-A’ , B-B’ , C-C’ .

Vrea şi X să comunice cu X’ , dar există porturi ocupate de A-A’ , B-B’ , C-C’ , chiar dacă el este mai puţin prioritar . Fair-play=trebuie să se asigure şansa lui X să comunice cu X’ . Aceste criterii nu duc la armonie , pot duce la contradicţii . Fair-play=strică optimalitatea reţelei fiindcă X-X’ întrerupe A-A’ ...

Parametrii de optimalitate:

-nr. de  pachete transferate pe secundă

-intârzierea medie pe pachet.

Cu cât reţeaua este mai încărcată cu atât traseele sunt mai ocupate =>mem.mare pentru pachete=>timp de aşteptare mai mare.

##### ALGORITMUL DE ROUTARE

La nivelul de reţea pe legăturile fără conexiune . Algoritmul e de două feluri : 1.neadaptiv 2.adaptiv .

1.pentru rutare statică , în care deciziile de rutare sunt precizate la generarea reţelei

2.pentru rutarea dinamică,îşi modifică deciziile la schimbarea de topologie şi la variaţiile de parametri de transfer .

Rutarea dinamică :

-rutarea centralizată=un nod conduce transferul din toată reţeaua pe baza unui model al reţelei;

-rutarea locală=se bazează doar pe informaţia locală;

-rutarea distribuită=se combină informaţiile locale cu anumite informaţii din jurul reţelei şi se face o arbitrare complexă .

##### ROUTAREA PE CALEA CEA MAI SCURTĂ

Se construieşte cea mai scurtă  cale dintr-un graf al reţelei în care nodurile sunt centrele de transmisie retransmisie şi sunt liniile de comunicaţie . Există o măsură a căii ce poate fi :

-fie măsură unilaterală (fiecare cale ca având calitatea de cale între 2 noduri măsura 1 ; măsurile se numesc hopuri);

-linia ca dimensiune fizică (lungimea căii=lungimea măsurată a liniei);

-întârzierea liniei=procedeul în acest caz se numeşte metoda cu calea cea mai rapidă .

##### ROUTAREA ÎNTRE MAI MULTE CĂI

Routarea aleatoare ce se bazează pe mai multe probabilităţi din nod referitoare la alegerea unor căi disponibile astfel încât un pachet ajuns aici are şanse de a ieşi pe anumite căi din nod . O astfel de rutare are o flexibilitate mai mare decât altele (pentru linii protivite, dacă cade linia , e nasol; făcând probabilistica pachetelor pot ajunge pe mai multe căi ) .

##### ROUTAREA CENTRALIZATĂ

Trebuie să se bazeze pe un model al reţelei (se poate construi plecând de  la un nod privilegiat pe baza unor protocoale de schimb , de date între noduri ) . Având modelul , nodul privilegiat poate lansa algoritmi de optimizare (eficientizarea reţelei) .

ROUTAREA IZOLATĂ(algoritmul cartofului fierbinte)

La sosirea unui pachet se caută să se transmită cât mai repede punându-l în coada de aşteptare cea mai scurtă , indiferent de linia la care coada e ataşată . Se consideră că şansele noilor veniţi sunt mai mari decât şansele bătrânilor . Dezavantajul e că se poate transmite pe orice fel de coadă de aşteptare . Când avem timpi de aşteptare în cozi compensabili se poate corecta algoritmul cu alegerea cozii ce duce la calea cea mai scurtă (corecţia e necesară pentru a nu se alege liniile scurte cu trafic foarte intens ).

# ROUTAREA DISTRIBUITĂ

Se combină informaţiile locale cu cele de la nodurile vecine . Baza locală de date se actualizează dinamic . Fiecare nod are o tabelă de vecini şi are informaţii în tabelă despre calitea legăturii (măsurată într-o măsură). Periodic fiecare nod trimite la fiecare vecin lista proprie în care îşi prezintă propriile distanţe la nodurile reţelei. {n compensaţie , fiecare nod primeşte toate listele de la vecini şi-şi poate actualiza propria listă  (inform circulă de la vecin la vecin şi se actualizează reciproc). Se pune problema alegerii unui nod ce nu e vecin ; ce vecin să aleagă din aproape în aproape ajungem la el (vedem distanţele şi le comparăm ). {ntre timp un nod poate deveni mai profitabil.

# ROUTAREA IERARHICĂ

Este o generalizare a rulării distribuite deoarece termenul de vecin se extinde la reţea (organiz ierarhică pe subreţele). Vom dialoga în cadrul unei  subreţele cu un reprezentant al subreţelei ( cu un nod la care avem acces). Astfel se micşorează tabelele care discută cu vecinii din reţeaua proprie şi reprez de subreţele : -> ierarhizare : - vecini ; - reprezde subreţele . Exemplu de astfel de structură:

În nodul 1) a acesta are tabela proprie :

(1a) 0salturi;(1b) 1salt;(1c) 1salt;2 2salturi;3 2salt;4 3salt;5 4salturi.

Sist poate fi eficient dar pot apărea situaţiile : - alegem nod în reţeaua SC care pe un traseu are un număr de salturi iar pe alt traseu are nr mai mic de salturi. Dcă nu făceam tabel de acest gen trebuia un tabel cu toate nodurile din reţea.

# ROUTAREA PRIN INUNDARE

Se bazează pe algoritmul :

Orice pachet ce intră este multiplicat şi trimis la toate ieşirile. Trebuie luate măsuri :

-fiecare pachet are un numărător propriu de salturi . La lansarea pachetului se pune un număr şi la fiecare salt numărul scade cu 1. Dcă face prea multe salturi şi nr=0 şi nu a ajuns la destinaţie -> a ales ruta greşită, este distrus.

-identifică pachetele ce au mai ajuns printr-un nod (prin metode de identificare)-> pachetul a format o buclă -> traseu inutil -> pachet distrus.

Această soluţie nu este economică şi nici optimădar este foarte fiabil. Este rezistentă la căderea simultană a mai multor noduri.

# INUNDAREA SELECTIVĂ

Se separă funcţie de direcţia de intrare a pachetelor în nod. Se separă noduri: a) emergente    b) incidente

Pachetele nu vor fi trimise la noduri incidente ci la noduri emergente. Astfel se evită bucle.

# VARIANTA DE PLIMBARE ALEATORIE

Se ia o linie oarecare şi se trimite pachetul pe ea . Această variantă foloseşte toate liniile disponibile şi are fiabilitate mare.

# CONGESTIONAREA RE|ELELOR

Reţeaua are o capacitate de transfer pe care fluxul de informaţie nu poate să o folosească. Fluxul tinde spre această valoare limită şi dacă este depăşit => fenomen de congestionare .

Această scădere are mai multe cauze : resursele din noduri sunt proiectate la un flux maxim de date . Fluxul maxim depăşit =>se depăşesc bufferele de date , se depăşeşte circulaţia de control a pachetului => blocarea reţelei când nu se mai transmite nimic din nod .

Această blocare apare în avalanşă . Pentru prevenirea blocării este nevoie de control al fluxului de date . Congestionarea este dată de diferenţa de ritm între numărul de pachete intrate şi emise . Este necesar ca emitentul să fie oprit să mai recepţioneze în bufferul plin până când nu emite . Trebuie să existe o reglare de ritm care să împiedice blocarea din cauza mecanismului de control al reţelei .

ALGORITM DE EVITARE A CONGESTIONĂRII

Alocarea în avans a resurselor a)

Distrugerea pachetelor inutile b)

Controlul numărului de pachete din reţea c)

Controlul fluxului de pachete pentru preîntâmpinarea blocajelor  d)

Blocarea intrării într-o reţea supraîncărcată e)

a.  Această variantă se aplică bine la circuite virtuale . La reţele cu CV blocarea este greu să apară pentru că fiecare circuit virtual este negociat de pachetul pilot şi este rezervat pentru toată sesiunea de transfer . Prin această rezervare se împiedică distrugerea circuitului virtual . {n mecanismul e rezervare foarte importante sunt bufferele . Fiecare intrare şi ieşire de pachet=> loc în buffer . O măsură a congestionării  este o măsură a umplerii bufferului . O rezervare în avans a resurselor trebuie să ţină cont de rezerva de loc în buffer . Nu  trebuie să se permită lansarea de pachete fără resurse alocate .

Cazu b apare când în buffere nu mai este loc . Dacă nu s-a primit pachet în nod=>nu va trimite validare de pachet primit . Prin aceste validări se poate regla fluxul de date între două noduri .

c)d) e)  => ţin cont de algoritmul de conducere al reţelei .

# PROTOCOLUL IP DE REŢEA

Este partea a suitei TCP/IP (pe Internet) . IP este organizat în datagrame (nu e orientat pe conexiune ) . Servicii oferite de IP : adresare , fragmentare , reasamblare la destinaţie . IP nu garantează livrarea , fiabilitatea , nu semnalizează starea de eroare a pachetului şi nici nu controlează fluxul de date . Deci la nivelul IP se pot pierde pachete , se pot duplica pachete şi pachetele pot ajunge în orice ordine . Deficienţele IP le rezolvă nivelul TCP .

# ADRESAREA  IP

IP face funcţia brută de a asigura serviciul de reţea . Pune în legătura două entităţi la acest nivel . IP asigură adresarea universală=>fiecare nod în reţea are o adresă proprie , o adresă care este diferită de cea a oricărui alt nod . Adresa pentru IP este pe 32 biţi . Se discută ca standardul de IP să mărească numărul de octeţi .

# ADRESAREA LA NIVEL IP CA ADRESĂ BINARĂ

Cei 32 biţi sunt împărţiţi în trei zone .

-o zonă de clasă de adresare

-o zonă de domeniu de adresare

-un identificator de dispozitiv .

Pentru ca adresarea să fie ierarhizată (ca şi reţelele) şi stilul de adresare trebuie să corespundă ierarhiei din Internet . Reţelele sunt mai mari sau mai mici . Pentru a se face o delimitare se utilizează primele trei clase de adresare pe IP : A , B , C .

Clasa A: Primul bit este 0 , următorii biţi până la 7 sunt identificatori ai domeniului şi urmaţi de identificatorul dispozitivului .

A:      0                            7

În această clasă pot intra 128 reţele (max) dar fiecare cu 16M de staţii . Clasa A se rezervă la câteva domenii speciale .

Clasa B: 2 biţi de identificare (10) urmaţi până la 16 de identificatorul de domeniu şi apoi de identificatorul de dispozitiv=>16K reţele cu câte 16K de staţii .

B:      0                         16

Clasa C: 3 biţi de identificare (110) urmaţi până la 23 de identificatorul de domeniu şi apoi de identificatorul de dispozitiv=>2M reţele cu câte 256 de staţii .

C:      0                         23

Dacă una dintre reţele a primit o adresă de domeniu =>se stabilesc adresele interne de reţea .

Gestiunea reţelei se face prin împărţirea reţelei în domenii şi subreţele=>adresa se poate împărţi în adresa subdomeniului/adresa reţelei. Acest lucru se face pe bază de măşti . Când o staţie gestionează o grupă de alte staţii=>va avea o adresă proprie şi o mască ce spune câte staţii se pot gestiona . Se completează cu 1 ceea ce este mască şi cu adresa clară ce se administrează . Prima adresă este adresa proprie , ultima este masca , penultima accesează conducător de subreţele .

# ECHIPAMENTE DE CONECTARE

-repetoare a)

-bridge b)

-routere c)

-gate-uri d)

a.)   extind performanţele nivelului fizic . Lucrează în acelaşi tip de mediu fizic .

b.)este echipament ce înglobează şi nivelul legăturii de date . Este un nod care poate reuni mai multe legături de date . Deoarece o legătură de date se separă de oricare altă legătuă =>bridge-ul face legătura de la un mediu la altul (de ex. de la cablu gros la subţire) .

c.)este un nod ce realizează servicii de routare . El intră în nivelul de reţea=>trebuie să aibă adresă proprie şi să fie gestionat separat . Un nod router : ţine traseele , are rol de buffer , realizează algoritmi de routare .

e.)este un nod ce realizează serviciul de aplicaţii . Este un calculator ce rulează o aplicaţie de reţea . Este folosit pentru conectarea de reţele .

Routare IP foloseşte trei echipamente : b) , c) , d) . Algoritmii de routare pot realiza routare parţială (în subreţea) ; routare deplină (se schimbă traseele cu alte subreţele) . Într-o rută tip IP se memorează : adresa staţiei direct conectate , adresa staţiei cu care se doreşte conectarea . Pentru fiecare adresă sunt alocate căi privilegiate spre respectivele noduri . Căile sunt de două tipuri : a) indirecte şi b) implicite . a)se specifică doar primul salt ;

b)nu se specifică , sunt căi date de poziţia nodului faţă de vecini în domeniu . Calea implicită este de obicei spre serverul de domeniu al reţelei

##### FRAGMENTAREA LA NIVEL IP

Trecerea prin diverse legături de date=>constrângeri de dimensiuni a pachetelor . Optimizarea folosirii reţelei implică multiplexarea sau demultiplexarea de pachete=>din căi lente =>pachet mare pe cale rapidă. Pentru fragmentare şi refacere există în formatul de IP un loc în care se specifică dimensiunea de pachet şi ordinea pachetelor la defragmentare .

PROTOCOLUL DE REZOLU|IE AL  ADRESELOR (ARP)

RARP=Reverse ARP

Funcţia acestui protocol => realizează corespondenţa între adresa de IP şi adresa fizică de echipament . Când avem o subreţea cu mediu bus se pun mai multe echipamente care trebuie să aibă o adresă IP diferită. Problema este cum ştiu ce adresă IP are dispozitivul cu adresa fizică dată . }tim adresa fizică de conectare. Fiecare placă are formatul propriu de identificare . Se garantează că o placă nu are acelaşi număr cu alta . Trebuie memorată legătura între adresa fizică şi adresa IP . Acestea sunt tabelele de conversie IP-identificarea hard . Variante :

-echipamentele au trecute adresele în tabela routerului=>nu există probleme

-echipamentele îşi cunosc propriul IP dar serverul nu ştie această corespondenţă IP-adresă hard ci doar adresa de zonă . La apariţia în reţea a unui echipament ce-şi cunoaşte IP , prin protocol ARP este inclus în tabelul curent al serverului cu adresa hard pe care o comunică .

{n procedura ARP staţia spune adresa IP pe care o are , serverul validează adresa şi află adresa fizică => ştie să transmită la adresa fizică .

-echipamentul nu-şi cunoaşte adresa IP => se aplică protocolul RARP . Există un server RARP ce cunoaşte setul de identificare hard din reţea => identificarea se face pe adresa fizică . Serverul alocă adrese IP momentane valabile doar în timpul funcţionării staţiei . Un număr mare de staţii pot disputa spaţiu de adrese mic (nu toate staţiile sunt activate simultan).

REŢELE NOVELL NETWARE

Novell utilizează IPX (Internetwork Packet eXchange) care sunt datgrame . IPX include mai multe funcţii ce le au şi alte nivele . IPX livrează serviciile sale nivelului superior care este programul NETX .Stiva Novell este :

NET X.com

IP X.com

IPX se va genera inclusiv cu structura ce acoperă structura de date . NETX se ocupă cu dialogul cu programul de aplicaţii .

Se maschează prin disk fictiv conexiunea la reţea . Se interceptează întreruperile 21(funcţii DOS) , 24 (tratare erori) şi 17 (printer) din DOS . IPX nu garantează securitatea transferului dar există versiunea SPX care face şi verificări (fiabil dar mai lent) .