Lucrarea de laborator 3

Sinteza si implementarea circuitelor logice secvențiale

Scopul lucrării: Proiectarea, testarea şi simularea circuitelor logice secvențiale în mediul de dezvoltare software Altera Quartus II. Descrierea circuitelori va fi efectuată în limbajul VHDL, folosind codificarea comportamentală.

- INTRODUCERE TEORETICĂ

Circuitele secvențiale conțin atât logică combinațională cât şi elemente de memorare. Efectul de memorare se datorează unor legături inverse (bucle de reacţie) prezente în schemele logice ale acestor circuite. În figura 1 se prezintă diagrama unui sistem secvențial. În acest sistem secvențial elementul de memorare  este circuitul bistabil.

Figura 1 . Sistem secvențial

În cazul circuitelor secvenţiale sincrone, modificarea stării se poate realiza la momente bine definite de timp sub controlul unui semnal de ceas. În cazul circuitelor secvenţiale asincrone, modificarea stării poate fi cauzată de schimbarea aleatoare în timp a valorii unui semnal de intrare.

Comportamentul unui circuit asincron este mai puţin sigur, evoluţia stării fiind influenţată şi de timpii de întârziere ai componentelor circuitului. Trecerea între două stări stabile se poate realiza printr-o succesiune de stări instabile, aleatoare.

Circuitele secvenţiale sincrone sunt mai fiabile şi au un comportament predictiv. Toate elementele de memorare ale unui circuit sincron îşi modifică simultan starea, ceea ce elimină apariţia unor stări intermediare instabile. Prin testarea semnalelor de intrare la momente bine definite de timp se reduce influenţa întârzierilor şi a eventualelor zgomote.

Comportamentul circuitelor secvențiale poate fi descris folosind construcția proces.

Regulile de proiectare a CLS:

- Utilizarea proceselor care nu includ toate porturile de intrare în lista de sensibilitate (în caz contrar se va însera un circuit combinațional).

- Utilizarea instrucțiunilor if-then-elsif incomplet specificate pentru a sugera că unele semnale trebuie să-și păstreze valorile în anumite condiții.

Pentru modelarea funcționării CLS în conformitate cu semnalul de ceas se folosesc următoarele construcții:

- Construcţia if (clk`event) întoarce valoarea true pe oricare front al semnalului de tact.

- Construcţia if (clk=‘1’) întoarce valoarea true pe nivelul ‚1’  al semnalului de tact.

- Construcţia if (clk`event and clk=‘1’) întoarce valoarea true doar pe frontul crescător al semnalului de tact.

- Construcţia if (clk`event and clk=‘0’) întoarce valoarea true doar pe frontul descrescător al semnalului de tact.

Construcții alternative:

if rising_edge(Clk)

if falling_edge(Clk)

wait until clk=‘1’ and clk’event

wait until clk=‘0’ and clk’event

În continuare se vor analiza câteva modele VHDL ale circuitelor secvențiale de bază:

- Bistabile;

- Registre;

- Numărătoare.

Registrele pot avea următoarele funcții:

- Setare/resetare asincronă

- Setare/resetare sincronă

- Validarea semnalului de ceas (Clock Enable)

- Deplasare la stânga/dreapta, bidirecțional

Numaratoare pot avea următoarele funcții:

- Setare/resetare asincronă

- Setare/resetare sincronă

- Încărcare sincronă/asincronă

- Validarea semnalului de ceas (Clock Enable)

- Modul de lucru (Direct, invers, reversibil)

Bistabile

- Bistabilul D acționat pe nivelul semnalului de ceas.

| library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity dff is port (d: in std_logic; clk: in std_logic; q: out std_logic); end dff; architecture example of d_latch is begin process (clk, d) begin if (clk = '1') then q <= d; end if; end process; end example; |  |
| --- | --- |

În acest exemplu lista de sensibilitate include toate porturile de intrare.

Instrucțiunea  if nu conține condiția else, ceea ce va duce la înserarea automată a unui bistabil de tip latch. Bistabilul creat va păstra valoarea q între apelările procesului.

Cu alte cuvinte fragmentul :

if (clk = '1') then

q <= d;

end if;

este identic pentru simulare cu fragmentul:

if (clk = '1') then

q <= d;

else

q<=q;

end if;

În general, majoritatea utilitarelor de proiectare nu admit utilizarea condiției else după construcția if (clk = '1') then sau if (clk`event and clk=‘1’), din cauza posibilității de implementare ambiguie.

- Bistabilul D acționat pe frontul crescător al semnalului de ceas (flip-flop).

| library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity dff is port (d: in std_logic; clk: in std_logic; q: out std_logic); end dff; architecture example of dff is begin process (clk) begin if (clk'event and clk = '1') then q <= d; end if; end process; end example; |  |
| --- | --- |

Lista de sensibilitate conține doar semnalul CLK, orice schimbare ale intrărilor de  date d nu determină activarea procesului.

- Bistabilul Dff cu resetare asincronă

| architecture example_r of dff is begin process (clk, reset) begin if (reset = '1') then q <= '0'; elsif rising_edge (clk) then q <= d; end if; end process; end example_r; |  |
| --- | --- |

În acest model intrarea asincronă de ştergere CLR este dominantă faţă de orice comportare determinată de semnalul de tact CLK, deci este prima evaluată în clauza „if”. Când reset este negat, se evaluează clauza „elsif”. Funcția rising_edge este definită în pachetul  std_logic_1164 și poate fi utilizată în locul expresiei (clk'event and clk = '1') în cazul când semnalul de ceas este de tipul std_logic. Unii proiectanâi preferă această funcție deoarece, în procesul simulării, funcția rising_edge va reacționa doar la tranziția din ‘0’ în ‘1’ și nu va reacționa la oricare altă tranziție, de exemlu din ‘U’ în ‘1’.

Pentru a descrie un bistabil cu setare asincronă, fragmentul:

begin if (reset = '1') then

q <= '0';

va fi înlocuit cu următorul fragment:

if (set = '1') then

q <= '1';

- Bistabilul dff cu resetare sincronă

| architecture example_r_sync of dff is begin process (clk) begin if rising_edge (clk) then if (reset = '1') then q <= '0'; else q <= d; end if; end if; end process; end example_r_sync; |  |
| --- | --- |

În acest exemplu resetarea bistabilului are loc atunci când semnalul reset este activ în același timp cu frontul crescător al semnalului de ceas. Deoarece majoritatea bistabilelor în circuitele PLD nu dispun de setare/resetare sincronă, implementarea acestei logici necesită porți suplimentare.

Registre

- Registru pe 8 biți, activ pe frontul crescător al semnalului de ceas.

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity reg8 is

port (d: in std_logic_vector (7 downto 0);

clk: in std_logic;

q: out std_logic_vector (7 downto 0));

end reg8;

architecture ex_reg of reg8 is

begin

process (clk)

begin

if (clk'event and clk = '1') then

q <= d;

end if;

end process;

end ex_reg;

- Registru pe 8 biți cu încărcare paralelă şi resetare asincronă

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity reg8bit is

port ( clk, reset, ld: in std_logic;

din: in std_logic_vector(7 downto 0);

dout: out std_(7 downto 0));

end reg8bit;

architecture behavior of reg8bit is

signal n_state: std_logic_vector(7 downto 0);

signal p_state : std_logic_vector(7 downto 0);

begin

process(clk, reset)

begin

if (reset = ’0’) then p_state <= (others => ’0’); --reset asincron

elsif (clk’event and clk = ’1’) then

if (ld=’1’) then n_state <= din; --încărcare paralelă

else null;

end if;

p_state <= n_state;

end if;

end process;

dout <= p_state;

end behavior;

Expresia  p_state <= (others => ’0’) este folosită pentru atribuirea valorii 0 tuturor biților din semnalul p_state.

Registre de deplasare

Un registru de deplasare este un circuit secvenţial care deplasează la stânga sau la dreapta conţinutul registrului cu o poziţie în fiecare ciclu de ceas. De obicei, intrările unui registru de deplasare sunt reprezentate de semnalul de ceas, o intrare serială de date, un semnal de setare/resetare sincronă sau asincronă şi un semnal de validare a ceasului. În plus, un registru de deplasare poate avea semnale de control şi de date pentru încărcarea paralelă sincronă sau asincronă. Datele de ieşire ale unui registru de deplasare pot fi accesate fie serial, atunci când este accesibil numai conţinutul ultimului bistabil pentru restul circuitului, fie în paralel, atunci când este accesibil conţinutul mai multor bistabile.

Există mai multe posibilităţi pentru descrierea registrelor de deplasare în limbajul VHDL:

- Utilizarea operatorului de concatenare: reg <= reg (6 downto 0) & SI;

- Utilizarea construcţiilor for loop;

- Utilizarea operatorilor de deplasare predefiniţi (sll, srl, sla, sra).

- Descrierea unui registru de deplasare la stânga de 8 biţi cu semnale de  validare a ceasului, intrare serială şi ieşire serială. Pentru descrierea registrului de deplasare se utilizează o construcţie for loop.

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity reg8_depl is

port (clk, ce, si: in std_logic;

so:            out std_logic);

end reg8_depl;

architecture reg_depl of reg8_depl is

signal tmp: std_logic_vector (7 downto 0);

begin

process (clk)

begin

if (clk'event and clk = '1') then

if (ce = '1') then

for i in 0 to 6 loop

tmp(i+1) <= tmp(i);

end loop;

tmp(0) <= si; -- încărcare serială

end if;

end if;

end process;

so <= tmp(7); -- ieșire serială

end reg_depl;

- Registru de deplasare bidirecțional

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_arith.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity reg_bidirect is

port (clk, si, left_right: in std_logic;

Po: out std_logic_vector (7 downto 0));

end reg_bidirect;

architecture beh of reg_bidirect is

signal tmp: std_logic_vector (7 downto 0);

begin

process (clk)

begin

if (clk’event and clk=’1’) then

if (left_right=’0’) then

tmp<=tmp(6 downto 0) & si;

else

tmp<=si & tmp(7 downto 1);

end if;

end if;

end process;

po<=tmp; --ieșire paralelă

end beh;

Exemplu de încărcare paralelă

process (CLK, LOAD, D)

begin

if (LOAD='1') then

tmp <= D; --încărcare paralelă

elsif (CLK'event and CLK='1') then

tmp <= tmp(6 downto 0) & SI;

Numărătoare

- Numărător direct de 8 biţi cu semnale asincrone de resetare şi setare.

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity num8 is

port (clk: in std_logic;

rst, set: in std_logic;

en, load: in std_logic;

data: in std_logic_vector (7 downto 0);

num: out std_logic_vector (7 downto 0));

end num8;

architecture arh_num8 of num8 is

signal tmp: std_logic_vector (7 downto 0);

begin

cnt: process (rst, set, clk)

begin

if (rst = '1') then

tmp <= (others => '0');

elsif (set = '1') then

tmp <= (others => '1');

elsif (clk'event and clk = '1') then

if (load = '1') then

tmp <= data;

elsif (en = '1') then

tmp <= tmp + 1;

end if;

end if;

end process cnt;

num <= tmp;

end arh_num8;

- Numărător pe 4 biți reversibil cu încărcare sincronă

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity counter is

port (clk, clr, load, up, down: in std_logic;

data: in std_logic_vector(3 downto 0);

count: out std_logic_vector(3 downto 0));

end counter;

architecture count4 of counter is

signal cnt: std_logic_vector(3 downto 0);

begin

process (clr, clk)

begin

if clr=‘1’ then cnt<=‘0000’;

elsif (clk’event and clk=‘1’) then

if load=‘1’ then cnt<=data

elsif up=‘1’ then

if cnt=‘1111’ then cnt <=‘0000’;

else cnt<=cnt+1;

end if;

elsif down=‘1’ then

if cnt=‘0000’ then cnt<=‘1111’;

else cnt<=cnt-1;

end if;

else

cnt<=cnt;

end if;

end if;

count<=cnt;

end process;

end count4;

### VHDL Code

- Numărător pentru codul 8421+3

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.std_logic_arith.all;

entity V74x163 is

port ( CLK, CLR_L, LD_L, ENP, ENT: in STD_LOGIC;

D: in UNSIGNED (3 downto 0);

Q: out UNSIGNED (3 downto 0);

RCO: out STD_LOGIC );

end V74x163;

architecture V74xs3_arch of   V74x163   is

signal IQ: UNSIGNED (3 downto 0);

begin

process (CLK, ENT, IQ)

begin

if CLK'event and CLK='1' then

if CLR_L='0' then IQ <= (others => '0');

elsif LD_L='0' then IQ <= D;

elsif (ENT and ENP)='1' and (IQ=12) then IQ <= ('0','0','1','1');

elsif (ENT and ENP)='1' then IQ <= IQ + 1;

end if;

end if;

if (IQ=12) and (ENT='1') then  RCO <= '1';

else RCO <= '0';

end if;

Q <= IQ;

end process;

end V74xs3;

# Desfăşurarea lucrării

- Se vor modela circuitele pentru  exemplele Nr. 3, 5, 7 și 9. Pentru fiecare circuit se va crea un proiect nou.

- Se va proiecta un registru conform variantei din tabelul 1.

- Se va proiecta un numărător conform variantei din tabelul 2.

Tabelul 1.

| Nr. | Num. de biți | CLK | Resetare | Setare | Direcție deplasare | Încărcare | Iesire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4 | Front crescător | sincronă | nu | dreapta | serială | serială |
| 2. | 8 | Front descrescător | asincronă | nu | stânga | paralelă | paralelă |
| 3. | 4 | Front crescător | nu | sincronă | bidirecțional | serială | serială |
| 4. | 8 | Front descrescător | asincronă | nu | dreapta | paralelă | paralelă |
| 5. | 6 | Front crescător | sincronă | nu | stânga | serială | serială |
| 6. | 8 | Front descrescător | nu | asincronă | bidirecțional | paralelă | paralelă |
| 7. | 5 | Front crescător | sincronă | nu | dreapta | serială | serială |
| 8. | 7 | Front descrescător | nu | asincronă | stânga | paralelă | paralelă |
| 9. | 4 | Front crescător | sincronă | nu | bidirecțional | serială | serială |
| 10. | 5 | Front descrescător | asincronă | nu | dreapta | paralelă | paralelă |
| 11. | 8 | Front crescător | nu | asincronă | stânga | serială | serială |
| 12. | 7 | Front descrescător | asincronă | nu | bidirecțional | paralelă | paralelă |

Tabelul 2.

| Nr. | mod | CLK | Resetare | Tip numărător | Secvența de numărare | Încărcare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12 | Front descrescător | sincronă | Direct | 1-12 | paralelă |
| 2. | 9 | Front crescător | asincronă | Invers | 14-6 | paralelă |
| 3. | 11 | Front descrescător | nu | Direct | 2-12 | paralelă |
| 4. | 10 | Front crescător | asincronă | Invers | 13-4 | paralelă |
| 5. | 9 | Front descrescător | sincronă | Direct | 3-11 | paralelă |
| 6. | 13 | Front crescător | nu | Invers | 14-2 | paralelă |
| 7. | 10 | Front descrescător | sincronă | Direct | 3-12 | paralelă |
| 8. | 12 | Front crescător | nu | Invers | 12-1 | paralelă |
| 9. | 13 | Front descrescător | sincronă | Direct | 2-14 | paralelă |
| 10. | 14 | Front crescător | asincronă | Invers | 14-1 | paralelă |
| 11. | 14 | Front descrescător | nu | Direct | 0-13 | paralelă |
| 12. | 11 | Front crescător | asincronă | Invers | 13-3 | paralelă |